D.   architektonicko-stavební řešení

Projektová dokumentace řeší demolici stavědla St.1 v areálu železniční stanice Slaný.

zastavěná plocha	41,5 m2

obestavěný prostor	223 m3

Parcelní číslo stavby: 	2132

Katastrální území:	Slaný

Výměra [m2]: 		39

Druh pozemku: 		zastavěná plocha a nádvoří – stavba občanského vybavení

Vlastnické právo: 	Česká republika

Právo hospodařit: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Parcelní číslo: 		1415/1

Katastrální území:	Slaný

Výměra [m2]: 		38 061

Druh pozemku: 		ostatní plocha – dráha

Vlastnické právo: 	České dráhy, a.s.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

1. 	Dokumentace skutečného provedení stavby

Pro řešený objekt byly zpracovány výkresy:

D.2.2.5 – 00	Technická zpráva

D.2.2.5 – 01 	Střecha, půdorys I. NP, půdorys II. NP	1:50

D.2.2.5 – 02	Pohledy					1:50

D.2.2.5 – 03 	Pohledy					1:50

2.  	Technologie bouracích prací

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou zděnou budovu zastřešenou pultovou střechou lemovanou ze tří stran atikou. Objekt má pravidelný obdélníkový půdorys se základními rozměry 5,25 x 8,06. Výška objektu nad okolním terénem je 5,6 m. Objekt je využíván jako stavědlo. Řešený objekt je v dobrém technickém stavu a pop realizaci akce pro něj není využití. Objekt stavědla není v bytovém fondu. 3

Základové konstrukce objektu jsou předpokládány z prostého betonu. Nosné zdivo a střední dělící je provedeno z cihel plných pálených. Vodorovné konstrukce jsou předpokládány jako dřevěné rámové se skrytými nosnými prvky. Střešní krytina je z natavených pásů asfaltové lepenky. Vnější schodiště se u objektu nachází betonové. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Zdivo je opatřeno v interiéru vápennou a štukovou omítkou a fasáda je provedena ze vápenné štukové omítky. Nášlapné vrstvy podlah jsou z betonové mazaniny a PVC. Výplně okenních otvorů jsou dřevěné rámy s dvojitým zasklením, dveře jsou plastové.

2.1.	Technická zpráva

Postup demolice:

• Demolice bude prováděna postupným ručním rozebíráním za pomoci drobných ručních mechanizmů, stavební suť bude přímo ze staveniště nakládána na dopravní prostředky.

• Odstranění doplňkových konstrukcí – demontáž stávajících vnitřních dveří (likvidace dle katalogu odpadů) a oken vč. vnitřního vybavení, které je v takovém stavu, že jeho další využití je nemožné a bude proto odvezeno na skládku.

• Odstranění střešního pláště bude provedeno postupným rozebráním.

• Nosná konstrukce střechy bude rozebrána a materiál likvidován dle katalogu odpadů (nutno provést případná opatření pro zajištění stability zbylých konstrukcí při postupném rozebírání).

• Rozebrání svislých nosných konstrukcí obvodového a dělícího zdivo včetně omítky. Odpad bude likvidován dle katalogu odpadů.

• Podlahové krytiny s podkladními betony budou odstraněny v celé tloušťce včetně případného podsypu pod betonovou deskou.

• Základové konstrukce budou ubourány 500 mm pod úroveň okolního upraveného terénu.

• Vzniklé výkopy budou zasypávány zeminou po vrstvách 250 mm a budou průběžně hutněny.

• Pozemek bude po provedení demolice uklizen, bude navezena nová zemina vhodná pro zatravnění, tato bude plošně hutněna po vrstvách 200 mm. Terén bude v celé ploše urovnán tak, aby plynule navazoval na okolní stávající úrovně terénů.

• Bude provedeno zatravnění nově urovnané plochy.

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle práv. vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech.

• Doklady o zneškodnění odpadů budou v případě kontroly k dispozici k předložení.

• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 zákona č. 125/97 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97).

•  Při provádění demoličních prací nebude znečištěn prostor kolejí.

• Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu a osob provádějících potřebné práce.

Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. nejsou předpokládány.

• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny.

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a provést zajištění ponechaných konstrukcí.

Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné odpojení veškerých inženýrských sítí, které by byli prováděnými pracemi dotčeny.

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny demoliční práce. Objekt byl zaměřen a byl proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci budou průběžně dopřesňovány zjištěné skutečnosti a popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného. K projektování nebyla doložena původní projektové dokumentace.

Při realizaci je nutná koordinace se zástupci investora. Objekt je v současné době nevyužíván.

2.2.  	Výkresová část

Pro objekty byla zpracována výkresová část projektové dokumentace.

2.3. 	Statický, popř. dynamický výpočet

Vzhledem k malému rozsahu bude objekt bourán postupnou demontáží, během které je nutné provádět zajištění dočasně ponechaných konstrukcí tak, aby nedošlo k destrukci dosud nezbouraných konstrukcí.

V Havlíčkově Brodě, 02/2021

Vypracoval: Bc. M. Kubátová

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVBY

Pohled jihovýchodní od trati

Pohled severozápadní z dopravní komunikace

Pohled jihozápadní

Pohled severovýchodní

Pohled jižní od trati