# Příloha č. 3 – dopravní řád

- Příjezd na staveniště, včetně staveništních komunikací uvádí část projektové dokumentace F. Organizace výstavby

- Zhotovitel bude zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno vrchním stavebním dozorem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a pro potřebu veřejnosti nebo jiných osob.

- Omezení silniční dopravy na nezbytně nutnou dobu se předpokládá zejména pro bezpečný výjezd ze stavby na veřejnou komunikaci.

- Pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů je nutné zajisti dohled odborně vyškoleným pracovníkem při výjezdu vozidel ze stavby.

- Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostním a informačním značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště a vjezd na staveniště musí být opatřen dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních vozidel mimo stavbu na staveniště.

- Staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci.

- Objízdné trasy pro veřejnost budou zřetelně a přehledně vyznačeny

- Uzavírky komunikací budou zřetelně a přehledně označeny

- Všechny stroje, mechanizmy pohybující se po staveništi musí být v dobrém technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky provozních kapalin je nutné nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku.

- Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí dodržovat zásadu pravosměrného pohybu.

- Komunikace na staveništi musí být stále průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a skladovat materiály.

- Vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán.

- Před vyjetím vozidla ze staveniště je každý řidič povinen očistit vozidlo tak, aby neznečišťoval komunikaci. Zhotovitel zajišťuje čištění komunikace na své náklady.

- Prašnost během výstavby bude minimalizována kropením  komunikace kropícím vozem.

- Všechny stavební stroje a  mechanizmy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu.

Ucelený systém dopravních opatření  pro jednotlivé stavební postupy (SP) je podrobně rozpracován v části projektové dokumentace B.8.

- B.8.1 – Technická zpráva – je zpracováno dopravní opatření pro silniční část, pro železniční část a výluky železniční dopravy a pro městskou hromadnou dopravu.

- B.8.2 – Dočasné dopravní značení při rekonstrukci mostu Břeňkova

- B.8.3.1 – Dočasné dopravní značení Plzeň Skvrňany – stavební postup 1

- B.8.3.2 – Dočasné dopravní značení Plzeň Skvrňany – stavební postup 2

- B.8.3.3 – Dočasné dopravní značení Plzeň Skvrňany – stavební postup 2 - závěr

- B.8.3.4 – Dočasné dopravní značení Plzeň Skvrňany – stavební postupy 4 a 5

Součástí návrhu dopravních opatření je i návrh dopravního značení  a jeho rozmístění.