- TECHNICKÉ PODMÍNKY

Motorový pracovní vůz MPV 22.1

číslo 24/2002 DDC

změna č.7

(Změna znění původních TP je označena tím, že nové znění v textu je dáno tučnou kurzívou)

- SCHVALOVACÍ LIST

- TECHNICKÉ  PODMÍNKY

číslo 24/2002 DDC

změna č. 7

Motorový pracovní vůz MPV 22.1 a 22.2

| Předkládá | Dne | Podpis a razítko |
| --- | --- | --- |
| Traťová strojní společnost, a.s. Ing. Šuška Peter člen představenstva |  |  |

| Majitel/provozovatel | Dne | Podpis a razítko |
| --- | --- | --- |
| SŽ, s.o. |  |  |

| Schvaluje | Dne | Podpis a razítko |
| --- | --- | --- |
| Drážní úřad Praha |  |  |

- 2.   Přehled údajů

- Titulní strana								            	1

- 1.   Schvalovací list							                        2

2.   Přehled údajů									3

3.   Druh a název hnacího vozidla                                                                          4

- 6.18.   Jmenovitý průměr kola			                                               4

- 8.3.2   Pojezd	                                                                                              4

- 9.3.2.   Výstražné barevné označení vozidla pro viditelnost při provozu 	4                                                                         	 5

- 10.   Přílohy						                                  	            5

- 11.1 Udržovací řád a návod k obsluze						5

11.4. Seznam provedených zkoušek                                                                      5

- 3. Druh a název hnacího vozidla.

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro rekonstrukci, výrobu, zkoušení a přejímání motorových pracovních vozů MPV 22. 1,  vyrobených podle  technických podmínek č. 24/2002 DDC a jejich změny č.7. Tato změna spočívá v použití kol o průměru 1000 mm místo původního průměru 1050 mm, dorovnání vzniklého výškového rozdílu mezi základním rámem vozidla a temenem kolejnice pomocí podložky pružnic a natření okrajů sněhového pluhu bezpečnostním černožlutým nátěrem, pokud je sněhový pluh použit. Změna č. 7 může být provedena v kombinaci s dříve schválenými změnami na vozidlech MPV 22.1 a 22.2 bez vzájemného vlivu mezi změnou č. 7 a těmito dříve schválenými změnami.

- 4. až 6.17. Nemění se

6.18.	Jmenovitý průměr kola	1000 mm

6.19 až 8.3.1. Nemění se

8.3.2.	Pojezd

Pojezd vozidla se skládá z dvojkolí s průměrem kola 1000 mm. Pro zachování původní výšky rámu vozidla nad temenem kolejnice byly použita podložka pod pružnici o tloušťce 25 mm.  Vypružení, nápravová převodovka a kloubové hřídele pohonu náprav jsou převzaty z původního vozidla beze změn.

- 8.3.3 až 9.3.1 Nemění se

- 9.3.2.	Výstražné barevné označení drážního vozidla pro viditelnost při provozu

Veškeré komponenty vozidla umístěné nad horní plochou rámu jsou natřeny barevným odstínem RAL 1004 - zlatá žluť.

Okraje sněhového pluhu jsou natřeny bezpečnostním černožlutým nátěrem (pokud je sněhový pluh použit)

- 9.3.3 až 9.47 Nemění se

- 10. Přílohy

10.1.	Typový výkres  - změna 1

11.1  Udržovací řád a návod k obsluze

Udržovací řád  a návod k obsluze vydány samostatně.

11.2 až 11.3 Nemění se

11.4.    Seznam provedených zkoušek

Trakční zkouška – Protokol o zkoušce č.  VÚŽ  - ZL3 – 5/2003 -. Měření síly na tažném a         narážecím ústrojí kolejových vozidel

Zkouška brzdy – Protokol o zkoušce č. VUŽ  - ZL 3 -  38/2002

Měření akustických parametrů kolejových vozidel -  Protokol o zkoušce č. VÚŽ – ZL3 – 32/2004-05-13

Měření mikroklimatu -  Protokol z měření prašnosti, koncentrace oxidu uhelnatého a ergonomických parametrů v kabině montážního vozu MPV 22

Zkouška rozhledových poměrů – Protokol o zkoušce č. VÚŽ – ZL3 – 39/2002

Měření rušení radiového příjmu -  Protokol o zkouškách EMC – TZÚTaP Praha 2

Měření vibrací v kolejových vozidlech – protokol o zkoušce č.  VÚŽ – 11/2003

Stanovisko právnické osoby k motorovému pracovnímu vozu MPV 22  -  Technická zpráva č.  VÚŽ – 03 – 13/2004

Posouzení možnosti použití kola firmy Bonatrans č. 455.0.225.000.14b u motorového pracovního vozu MPV 22.1.