Příloha č. 3

Technická zpráva

Oprava směrových koleji č. 211, 212, 213, 214 a výh. č. 272 v České Třebové

Datum vydání: 	30. 6. 2022

Seznam stavebních objektů:

SO 01 – oprava kolej č. 211

SO 02 - oprava koleje č. 212

SO 03 - oprava kolejí č. 213

SO 04 - oprava koleje č. 214

SO 05 - oprava výhybky č. 272

SO 06 - šachty

SO 07 - přeložky

VON

- SO 01 oprava koleji č. 211

  - Předmět prací:

- Odtěžení stávajícího  štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

  - Popis stávajícího stavu:

- kolej číslo 211 leží v km 2,799 – 3,786 délka koleje je 993 m ve tvaru T z roku 1965. Je mezi výhybkami č. 225-279 v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,786; v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejové lože je znečištěné, na stezkách a v koleji leží asi 10 cm vrstva substrátu. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

  - Požadované práce

- odstranění nánosu nad pražci

- demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,898- 3,777

- výměna kol. lože se snesením KR

- doplnění kol. lože kamenivem

- výměna dřevěných pražců a betonových SB 3 za betonové užité tvaru SB 8, 6

- výměna LISů

- výměna kolejnic S49,T/60E2-2x R350 HT:

- svařování a zřízení bezstykové koleje

- úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

- stabilizace kolejového lože

- úprava GPK

- snížení odvodňovacích šachet

- doplnění stezky štěrkodrtí

- stabilizace štěrkového lože

  - Ostatní související práce

- demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

- geodetické zaměření koleje

- subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

- likvidace dřevěných pražců

- likvidace pryžových a PE podložek

- odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

- zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, ČD Telematika

- demontáž a montáž lanového propojení

  - Materiál - dodávaný objednatelem

- kolejnice užité tv. UIC60-R350HT

- kolejnice užité tv. S49

- lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m

- lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m

- pražec betonový vystrojený SB8/užitý

- komplety ŽS 4

- podložka pryžová pod patu kolejnice R65

- podložka pryžová pod patu kolejnice S49

- SO 02 oprava koleji č. 212

  - Předmět prací:

- Odtěžení stávajícího štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

  - Popis stávajícího stavu:

- kolej číslo 212 leží v km 2, 799 – 3, 714 délka koleje je 915 m ve tvaru T z roku 1965.

Je mezi výhybkami č. 225-272; v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714, v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejové lože je znečištěné, na stezkách a v koleji leží asi 10 cm vrstva substrátu. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

  - Požadované práce

- odstranění nánosu nad pražci

- demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895- 3,625

- výměna kol. lože se snesením KR

- doplnění kol. lože kamenivem

- výměna pražců dřev. pražců a betonových SB 3 za betonové užité tvaru SB 8, 6

- výměna kolejnic S49,T/60E2-2x R350 HT:

- výměna LIS UIC, S49

- úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

- oprava stezky

- stabilizace kolejového lože

- úprava GPK

- svařování a zřízení bezstykové koleje

- snížení odvodňovacích šachet

- doplnění stezky štěrkodrtí

- stabilizace štěrkového lože

  - Ostatní související práce

- demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

- geodetické zaměření koleje

- subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

- likvidace dřevěných pražců

- likvidace pryžových a PE podložek

- odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

- zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

- demontáž a montáž lanového propojení

  - Materiál - dodávaný objednatelem

- kolejnice užité tv. UIC60-R350HT

- kolejnice užité tv. S49

- lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m

- lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m

- pražec betonový vystrojený SB8/užitý

- komplety ŽS 4

- podložka pryžová pod patu kolejnice R65

- SO 03 oprava koleji č. 213

  - Předmět prací:

- Odtěžení stávajícího štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

  - Popis stávajícího stavu:

- kolej číslo 213 leží v km 2,793 – 3,714 délka koleje je 921 m ve tvaru T z roku 1965. Je mezi výhybkami č. 226-272 v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714; v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

  - Požadované práce:

- odstranění nánosu nad pražci

- demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895 – 3,615

- výměna kol. lože se snesením KR

- oprava stezky

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LIS

- svařování kolejnic

- stabilizace kolejového lože

- výměna pražců

- úprava GPK

- úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

- zřízení BK

- snížení odvodňovacích šachet do úrovně nové stezky s výměnou poklopů

- přeložení kabelové trasy ve stezce 213 – 214 snímačů obsazenosti koleje v délce 150m

- stabilizace štěrkového lože

  - Ostatní související práce

- demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

- geodetické zaměření koleje

- subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

- likvidace dřevěných pražců

- likvidace pryžových a PE podložek

- odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

- zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

- demontáž a montáž lanového propojení

  - Materiál - dodávaný objednatelem

- kolejnice užité tv. UIC60-R350HT

- kolejnice užité tv. S49

- lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m

- lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m

- pražec betonový vystrojený SB8/užitý

- komplety ŽS 4

- podložky pryžové pod patu kolejnice R65

- podložka pryžová pod patu kolejnice S49

- SO 04 oprava koleji č. 214

  - Předmět prací:

- Odtěžení stávajícího štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

  - Popis stávajícího stavu:

- Kolej číslo 214 leží v km 2, 793 – 3, 758 délka koleje je 965 m ve tvaru T z roku 1965.

- Je mezi výhybkami č. 226-277; v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714, v dolní části je osazena zarážková kolejnička.

- Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

  - Požadované práce:

- odstranění nánosu nad pražci

- demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895 – 3,620

- výměna kol. lože se snesením KR

- oprava stezky

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LIS

- svařování kolejnic

- stabilizace kolejového lože

- výměna pražců

- úprava GPK

- úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

- zřízení BK

- snížení odvodňovacích šachet do úrovně nové stezky s výměnou poklopů

- přeložení kabelové (snížení) trasy ve stezce 213 – 214 snímačů obsazenosti koleje

- v délce150m

- stabilizace štěrkového lože

  - Ostatní související práce

- demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

- geodetické zaměření koleje

- subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

- likvidace dřevěných pražců

- likvidace pryžových a PE podložek

- odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

- zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

  - Materiál - dodávaný objednatelem

- kolejnice užité tv. UIC60 - R350HT - 1 m;

- kolejnice užité tv. S49;

- lepený izolovaný styk tv. UIC60 - R350 HT  3,60m

- lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,60m

- pražec betonový vystrojený SB8/užitý

- komplety ŽS 4

- pryžová podložka pod patu kolejnice R65

- pryžová podložka pod patu kolejnice S49

- SO 05 Oprava výhybky 272

  - Předmět prací:

- Odtěžení stávajícího štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

  - Popis stávajícího stavu:

- Výhybka č. 272 tvar S 49 1 : 9 – 190 L, leží ve směrové skupině v obvodu stavědla žst. Česká Třebová 039. Výhybka je z roku 1991. Pražce vykazují sníženou držebnost. Musela už být provedena ojedinělá výměna pražců. Výhybka je svařena a vevařena do bezstykové koleje. Sváry jsou převážně elektrické, některé i na vnitřní díry.

  - Požadované práce:

- kompletní výměna pražců včetně PE a pryž. podložek, vrtulí a dvoj. kroužků

- výměna štěrkového lože, 10 cm pod pražec

- regenerace podkladnic, jazykových opěrek, opornicových opěrek,

- montáž kolikových propojek jazyk opornice, s vrtáním otvorů

- montáž kolikových propojek na srdcovce, s vrtáním otvorů

- demontáž a montáž přestavníku

- natření námezníku

- montáž zámků proti putování jazyků

- demontáž montáž hákového závěru

- regenerace hákového závěru

- vrtání děr průměr 23 mm

- výměna LIS před srdcovkou, vyříznout vadné zajištěné sváry

- stezky – urovnat a zhutnit,

- směrová a výšková úprava – ASP, konečná úprava štěrkového lože

- svaření a vevaření do bezstykové koleje

- demontáž a montáž EOV – provede objednatel

  - Ostatní související práce

- demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

- geodetické zaměření

- likvidace dřevěných pražců

- likvidace pryžových a PE podložek

- odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

- zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

  - Materiál - dodávaný objednatelem

- kolejnice užité tv. S49

- pražce dřevěné výhybkové

- vrtule R1

- vrtule R2

- dvojitý kroužek Fe

- svěrka VT2

- šroub svěrkový T10

- komplety ŽS 4

- podložka pryžová pod patu kolejnice S49

- podložka polyetylenová pod podkladnici (S4, R4)

- polyetylenové pásy v kotoučích

- zař. na snížení přestavného odporu výh. válečkové stoličky 1 – základní

- zař. na snížení přestavného odporu výh. válečkové stoličky – posilovací

- lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60

- barva na obnovu nátěrů

- lanové propojení s kolíkovým ukončením

- SO 06 šachty

- odkrytí odvodňovacích zařízení svodné šachty, mezi kolejemi č. 210-215;

- mezi kolejemi č. 210-215; ve stezce snížené horní části šachty

- zřízení odvodňovacích zařízení svodné šachty ve stezce

- mezi kolejemi č. 210-21výšková snížení a úprava hydrantů ve stezce

- SO7   přeložky

- demontáž přestavníku výhybky s kontrolou jazyků v. č. 272

- montáž přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji v. č. 272

- přeložení kabelů v betonových žlabech dle ZD, demontáž a montáž mezi k. č. 211 a 212 a k. č. 213 a 214;

- trasy kabel. vedení uložit do kabelových žlabů (100x100) spodní + vrchní díl plast

- demontáže ukolejnění snímačů obsazenosti v k. č. 211, 212, 213 a 214;

- montáže ukolejnění snímačů obsazenosti v k. č. 211, 212, 213 a 214;

- demontáže propojení nebo ukolejnění v kolejových obvodech

- montáž ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech

- vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm

- demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců

- montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m

- demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců

- montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m