
Příloha č. 1 ZD:  Bližší specifikace předmětu plnění
	A. Vnější a vnitřní rozměry a provedení

	A/01
	Světlá výška (minimálně)
	20 cm

	A/02
	Rozvor (minimálně) 
	300 cm

	A/03
	Brodivá hloubka (minimálně)
	70 cm

	A/04
	Nosnost (minimálně)
	1 050 kg

	A/05
	Ložná plocha – korba (minimálně délka a šířka) 
	180 x 150 cm

	A/06
	Rámový podvozek
	ANO

	A/07
	Přední nájezdový úhel (minimálně)
	30°

	A/08
	Přechodový úhel (minimálně)
	23°

	A/09
	Zadní nájezdový úhel (minimálně)
	26°

	A/10
	Celková délka bez navijáku (maximálně)
	570 cm

	B. Motor

	B/01
	Typ motoru 
	Vznětový

	B/02
	Zdvihový objem (minimálně)
	2000 cm3

	B/03
	Nejnižší výkon 
	110 kW

	B/04
	Nejnižší krouticí moment
	400 Nm

	B/05
	Exhalační norma (minimálně)
	EURO 6

	B/06
	Maximální spotřeba PH pro kombinovaný provoz (l/100km)*
	NV 173/2016

	B/07
	Elektrický předehřev pro stálou  temperaci chladící soustavy motoru z vnější sítě 230V 
	ANO

	B/08
	Dobíjení akumulátoru vozidla z vnější sítě 230V
	ANO

	C. Vnitřní výbava

	C/01
	Posilovač řízení 
	ANO

	C/02
	Otáčkoměr 
	ANO

	C/03
	Autorádio s RDS originální od výrobce vozidla
	ANO

	C/04
	Tempomat
	ANO

	C/05
	Multifunkční ukazatel v zorném poli řidiče, zobrazující minimálně vnější teplotu a dojezd 
	ANO

	C/06
	Látkové čalounění sedadel
	ANO

	C/07
	Vyhřívání předních sedadel
	ANO

	C/08
	Výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče 
	ANO

	C/09
	Výškově a podélně nastavitelný volant
	ANO

	C/10
	Počet sedadel minimálně
	2 + 3

	C/11
	Klimatizace minimálně s mechanickou regulací
	ANO

	C/12
	Zásuvka 12V v prostoru první řady sedadel 
	2 ks

	C/13
	Zásuvka 12V (provedení USB) v prostoru první řady sedadel 
	3 ks

	D. Vnější výbava

	D/01
	Přední mlhové světlomety 
	ANO

	D/02
	Tažné zařízení s možností vlečení bržděného přívěsu o hmotnosti 3500 kg 
	ANO

	D/03
	Nástavba ložného prostoru (účelová nástavba), vzadu prosklená a uzamykatelná, tzv. „Hardtop“ 
	ANO

	D/04
	Ochrana podvozku pro jízdu v terénu
	ANO

	E. Bezpečnostní výbava

	E/01
	Airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu 
	ANO

	E/02
	Airbagy boční minimálně pro řidiče a spolujezdce vpředu
	ANO

	E/03
	Airbagy hlavové
	ANO

	E/04
	Hlavové opěrky výškově stavitelné na všech sedadlech 
	ANO

	E/05
	Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu minimálně u sedadla řidiče 
	ANO

	E/06
	Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
	ANO

	E/07
	Elektrické ovládání spouštění bočních oken dveří
	ANO

	E/08
	Denní svícení automaticky aktivované po nastartování vozidla
	ANO

	E/09
	ABS, ASR, ESP nebo obdobné systémy dle názvu výrobce vozidla
	ANO

	E/09
	Handsfree sada s technologií Bluetooth originální od výrobce vozidla
	ANO

	E/10
	Parkovací kamera vzadu
	ANO

	F. Ostatní funkční výbava

	F/01
	Převodovka mechanická s minimálně 5 stupni vpřed + redukční převodovka
	ANO

	F/02
	Pohon – vypínatelný z 4x4 na 4x2 
	4x4

	F/03
	Uzávěrka diferenciálu obou náprav nebo jiný obdobný systém
	ANO

	F/04
	Barva vozu jasně červená (RAL 3000), včetně nástavby (lak nebo folie) 
	ANO

	F/05
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	ANO

	F/06
	Pneumatiky vhodné do terénu pro provoz na blátě i sněhu „M+S“
	ANO

	F/07
	Plnohodnotné rezervní kolo (může být dodáno samostatně příbalem)
	ANO

	F/08
	Zvedák vozu a klíč na šrouby kol
	ANO

	F/09
	Omyvatelná podlaha v prostoru pro posádku
	ANO

	F/10
	Sada pryžových interiérových koberců
	ANO

	F/11
	Povinná výbava dle Vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
	ANO

	G. Speciální požární výbava

	G/01
	Elektrický lanový naviják v přední části vozidla
	ANO

	G/02
	Úchyty pro ruční svítilny v kabině, včetně svítilen
	ANO

	G/03
	Úchyty pro ruční radiostanice
	ANO

	G/04
	Radiostanice kompatibilní s typem Motorola GM 360
	ANO

	G/05
	Uzavíratelná schránka formátu minimálně A4
	ANO

	G/06
	Sdružená zásuvka typu Rettbox-air 230V 
	ANO

	G/07
	Navigace s HW a SW schopným komunikovat s GPS modulem
	2 ks

	G/08
	Úložný prostor s úchytnými prvky pro požární příslušenství
	ANO

	G/09
	Zvláštní světelné a zvukové zařízení
	ANO

	G/10
	Záznamové zařízení
	ANO


*  Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.
TA musí být schopný provozu na všech komunikacích i mimo ně.  

TA musí splňovat technické podmínky stanovené: 

a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje 
k provedení a vybavení TA včetně výjimek musí být uvedeny v technickém průkazu TA;

b) Vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 
č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky a doložené při dodání TA ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ TA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku. Pokud bude TA vyroben 
v souladu s již vydaným certifikátem, musí proběhnout ověření shody dodaného TA 
s vydaným certifikátem autorizovanou osobou. 

c) Vyhláškou ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a 

d) požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

Ad A. - Bližší specifikace – Vnější a vnitřní rozměry a provedení

bez bližší specifikace

Ad B. - Bližší specifikace – Motor   

bez bližší specifikace

Ad C. - Bližší specifikace – Vnitřní výbava

bez bližší specifikace

Ad D. - Bližší specifikace – Vnější výbava

D/03 – Účelová nástavba TA musí tvořit samostatný celek, tvořený korbou vozidla 
a uzamykatelným zastřešením korby (tzv. Hardtop) v barvě vozidla. Střecha vozidla 
a Hardtop musí být technicky uzpůsobena pro přepravu nastavovacího čtyřdílného žebříku 
a vyvětvovací pily (tubus). Uvnitř účelové nástavby Kupující požaduje instalovat výsuvné plato, které umožní bezpečný a pohodlný přístup k veškerému požárnímu příslušenství vozidla, které bude na výsuvném platu ukotveno. Délka výsuvného plata musí odpovídat délce ložné plochy. Část vybavení Kupující požaduje umístit na hliníkové police. Vnitřní prostor účelové nástavby musí být vybaven LED osvětlením. Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby Kupující požaduje na obou bocích umístění nejméně jednoho zdroje bílého LED neoslňujícího světla. Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby musí být vybaven uzamykatelnými dveřmi, které se musí otevírat horní částí nahoru. Část požárního materiálu musí být přístupná bočními uzamykatelnými okny. 

Ad E. - Bližší specifikace – Bezpečnostní výbava

bez bližší specifikace

Ad F. - Bližší specifikace – Ostatní funkční výbava

F/04 – Pro barevnou úpravu TA kupující požaduje použít červenou barvu RAL 3000. Vozidlo musí být opatřeno bílým zvýrazňujícím vodorovným pruhem na dveřích kabiny osádky a nástavby. 
Na přední části kapoty motoru Kupující požaduje umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Na zadní části karoserie TA Kupující požaduje umístit nápis "HASIČI" vysoký 100 mm. Nápisy musí být v reflexním provedení.

Ad G. - Bližší specifikace Speciální požární výbava

G/01 – Elektrický lanový naviják v přední části vozidla musí odpovídat ČSN EN 14492-1+A1 a musí mít tažnou sílu ve vodorovné rovině nejméně 3500 kg s úhlem náběhu  β nejméně 15°.

G/02 – Kabina osádky musí být vybavena dvěma dobíjecími úchyty se samostatným jištěním 
pro ruční svítilny typu LED v provedení „ATEX“, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, které musí být součástí dodávky.

G/03 – Kabina osádky musí být vybavena dvěma dobíjecími úchyty se samostatným jištěním 
pro ruční radiostanice.  

G/04 – Kabina osádky musí být vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonem. 

G/05 – Kabina osádky musí být v dosahu velitele (spolujezdce řidiče) vybavena místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. 

G/06 – Na vozidle musí být instalována sdružená zásuvka 230V a příslušná elektroinstalace 
pro dobíjení akumulátorových baterií a předehřev motoru.  Součástí sdružené zásuvky 
a elektroinstalace musí být inteligentní dobíjecí zařízení. Sdružená zásuvka musí být umístěna 
v blízkosti nástupu řidiče a při spuštění motoru se musí samočinně odpojit. Součástí dodávky je příslušný protikus s přívodním kabelem o délce nejméně 4m. 

G/07 – Navigační zařízení v prostoru řidiče a komunikační terminál velitele vozidla bližší specifikace:

· Úhlopříčka:  7“ – 8“

· OS: Android 5 nebo vyšší

· Paměť (úložiště) – min. 16GB

· Operační paměť (RAM) – 2GB a více

· Požadované vlastnosti: Wifi, 3G/LTE slot, micro USB,  GPS (vysoká přesnost, Glonass, AGPS), slot pro micro SD

· + Brodit držák do auta s integrovaným nabíjením.

G/08 – Úložný prostor účelové nástavby musí být vybaven úchytnými prvky pro následující požární příslušenství:
	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	POPIS
	POČET JEDNOTEK

	Aretační klíny
	klíny pod kola
	2 ks

	Cestářské koště
	Typ: Koště průmyslové s holí
	1 ks

	Lékárnička velikosti III (zdravotnický batoh)
	-
	1 ks

	Hasicí rouška velká
	Rozměry: 1,2 x 1,2m
	1 ks

	Lanové vytahovací zařízení („hupcuk“)
	Váha: 1,6 tuny
	1 ks

	Skládací dopravní kužel svítící
	-
	2 ks

	Kombinovaný kanystr na pohonné hmoty k motorové pile 
	Objem: 5 l
	1 ks

	Motorová pila vybavená konvenčním dvoutaktním motorem. 
	Proti běžným pilám nízké emise zplodin, až o 50% spotřeba paliva nižší o 20%. Systém filtrace vzduchu pro dlouhodobý provoz bez servisních zásahů. Bezpečné vedení pily, dostatečná tuhost a nízká úroveň vibrací.  Max. hmotnost 4,8 kg. Výkon 2,2 kW, antivibrační systém, délka lišty nejméně 35 cm.
	1 ks

	Motorová vyvětvovací pila teleskopická pro bezpečné a snadné prořezávání větví v aboristice. 
	Postoj na zemi musí být pro obsluhu bezpečný. Provedení lehká převodovka s maticí krytu řetězového kola zabezpečená proti ztrátě. Zjednodušené startování motoru. Prodlužovací teleskopická čtyřhranná tyč se sníženou hmotností při zachování dostatečné tuhosti zařízení. Max. hmotnost 7,3 kg. Délka 270 – 390 cm, HT 103.
	1 ks

	Motorová pila pro hasiče a záchranáře, určená pro likvidaci požárů. 
	Zuby musí být opatřeny destičkami ze spékaných materiálů odolných proti nárazu. Obsluha stroje s použitím silných rukavic. Rychlé seřízení musí být možné v rukavicích. Olejová nádrž musí mít kovové krytí. Kombinovaný klíč umístěn v rukojeti stroje. Výkon 4,4 kW antivibrační systém, délka lišty nejméně 40 cm.
	1 ks

	Motorová pila (jednoruční)
	Automatický systém mazání řetězu. Snadná obsluha s důrazem na nízkou hmotnost stroje. Max. hmotnost 4,1 kg. Výkon 1,3 Kw.
	1 ks

	Velká štípací sekera
	-
	1 ks

	 4 dílný nastavovací záchranářský žebřík
	Musí splňovat podmínky dle EN 1147 (Přenosné žebříky pro hasiče)
	1 ks

	Dřevorubecká ochranná přilba + ochrana sluchu
	-
	2 ks

	Příslušenství k motorové pile
	Balení musí obsahovat minimálně náhradní lišty, řetězu, pilníku a klínů.
	1 ks

	Motorový přenosný lanový naviják s příslušenstvím
	
	1 ks *

	Hydraulický klín 
	-
	1 ks

	Křovinořez 
	Robustní konstrukce opatřená systémem snadného startování. Požadavek nízké vibrace. Úsporný provoz motoru. Motor elektronicky řízen. Možnost použití pilového kotouče při vyžínání porostů kolem železničních tratí. Hmotnost max. 8,5 kg. Výkon 2,2 kW
	2 ks

	Nahazovací set, včetně praku
	-
	1 ks

	Lano záchranné 
	Délka 30 m
	1 ks

	Nádoba na pohonné hmoty 
	Objem: 10 l
	1 ks

	Neprůhledná folie 
	Rozměry: 2 x 2 m
	2 ks

	Pákové kleště 
	-
	1 ks

	Požární sekera  
	Požární sekyra. Nezlomitelná násada a doživotní záruka. Možnost nosit v kombinaci s páčidlem Paratech.  váha 4,4 kg délka 90 až 93 cm
	1 ks

	Páčidlo 
	Páčidlo bourací nástroj se standardními čelistmi v taktickém provedení Na vrcholu nástroje je ostrý lehce zahnutý hrot sloužící k páčení zámku a petlic. Dále je nástroj vybaven dlouhou lehce zakřivenou čelistí pro násilné otevření dveří a oken. Rukojeť je opatřená strojovým drážkováním pro lepší uchopení a manipulaci při práci. Spodní část je opatřená čelistí, která je strojně naostřena a opatřena systémem na vytahování hřebíků. Odolnost vůči vodě i krvi, nárazům a korozi, snadno omyvatelný Kompatibilní se sekyrou Paratech  - možnost  nosit v kombinaci s touto požární sekerou Doživotní záruka
	1 ks

	Sekera 
	Délka: 725 mm. Hmotnost čepele 1 830 g. Celková hmotnost: 2 460 g. Výrobce: Fiskars.
	1 ks

	Kácecí lopatka (dřevorubecká)
	-
	1 ks

	Přenosný hasicí přístroj práškový 
	Hasicí schopností 34A a zároveň 183 B
	1 ks

	Přikrývka (deka) v obalu
	-
	2 ks

	Pytel polyetylénový
	-
	5 ks


	Ruční svítilna s dobíjením                  
	LED provedení ATEX. 4 režimy svícení. Světelný výkon 194 / 92 / 24 lumenů / blikání. Doba svícení 3 h 30 minut / 6 h 45 minut / 20 hodin.  Dosvit 256 / 161 / 24 m.  Hlavní LED dioda v kombinaci se 3 přísvitovými diodami zajišťuje dokonalé osvětlení místa zásahu. Vypínač s integrovaným ukazatelem nabití baterií – signalizace stavu nabití prostřednictvím 3 modrých LED diod. Stupeň krytí IPX 4.  Délka svítilny 13,6 cm. Reflexní žlutá barva. ATEX certifikát zóna 0: II 1 Gv Ex ia op is IIC T3 Ga. Zadní část vybavena klipem se zpětným háčkem.     
	2 ks

	Ruční vyprošťovací nástroj 
	Univerzální vyprošťovací ruční nástroj - Čelisti a hlava sekery je vyrobena z nerezavějící tepelně zušlechtěné oceli s vysokou pevností. Celá nástroj -  sekera je chromovaná pro maximální vzhled a snadnou údržbu. Rukojeť je potažena speciální gumou s drážkováním pro lepší uchopení. Hmotnost sekery: 3 kg, délka 45 cm,   70 cm s vytaženou násadou
	1 ks

	Přenosná svítilna v kufříku s příslušenstvím  (stativ, prodlužovací kabel, nabíječ)


	Příkon:12/24V. 3 režimy svícení (3000 lumenů / 1500 lumenů / blikání). Osvětlovací hlava s 6 High Flux LED otočná o 360°. Odnímatelná osvětlovací hlava s možností uchycení do externího tripodu. Stativ s osvětlovací hlavou s max. výškou 82 cm. Kabel na stativu volně zvenčí. Zcela vytažitelná uzamykatelná výsuvná tyč s rotační hlavou a aretací. Integrovaná olověná baterie umožňující nepřetržitý provoz až 15 hodin na jedno nabití. Varovné blikání signalizující vybití akumulátoru. Silikonový voděodolný vypínač 12V.  Zásuvka sloužící k napájení externích zařízení. Nabíječ 12 / 24 V pro nabíjení z vozidla.  Váha 10,27 Kg. Max. rozměry ve složeném stavu 40 x 20 x 23 cm. IP 54. Barva žlutá. Požadujeme dodat včetně externího tripodu, prodlužovacího kabelu a odolného kufru s pěnovou výplní pro uložení přenosného osvětlovacího systému. 

Externí tripod pro přenosný osvětlovací systém. Lehký skladný, snadno rozložitelný stativ sloužící jako volitelné příslušenství pro vybrané typy zásahů. Rozměry: 118 cm ve složeném stavu, 230 cm v rozloženém stavu. Prodlužovací kabel pro přenosný osvětlovací systém.  Prodlužovací kabel o délce 3 m. Vhodný pro kombinaci použití přenosného osvětlovacího systému a externího tripodu pro přenosný osvětlovací systém. Odolný kufr pro uložení osvětlovacího systému. Extrémně odolný kufr s doživotní zárukou, Nárazuvzdorný, vodotěsný, prachotěsný. Vyroben z polypropylenu - otevřené buněčné jádro s pevnou stěnou pro maximální pevnost a lehkost. Nerezové vyztužené chrániče visacích zámků
	1 ks


	Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní
	Zelené Long lenght
	50 párů

	Svítící zastavovací terč LED
	-
	1 ks

	Sypký sorpční prostředek v pevném obalu 
	Balení: 10 kg 
	1 ks

	Stoupací železa na stromy
	-
	1 pár

	Termofólie 
	Rozměr: 2 x 2 m
	2 ks

	Vanička na úkapy
	-
	1 ks

	Vytyčovací páska 
	Délka: 500 m
	1 ks

	Výstražná vesta s nápisem HASIČI
	-
	2 ks

	Výstražný kužel skládací s LED přisvícením
	Výška: 450 mm
	2 ks

	Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
	-
	2 ks


* Dodá Prodávající
Poznámka k příslušenství: Veškeré příslušenství dodá Kupující vyjma Motorového přenosného lanového navijáku s příslušenstvím
G/09 – Kupující požaduje vozidla vybavit zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ s čirým krytem, vybaveným účinnou ochranou proti poškození porostem, nejméně velikosti  2/3 šířky vozidla, umožňujícím reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část musí být opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu. Součástí zvláštního výstražného zařízení musí být dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo (s možností volby použití při jízdě k zásahu modrá, při jízdě hospodářské oranžová), umístěné na přední straně kabiny osádky a které lze v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Zvláštní výstražné zařízení musí být vybaveno ovládacím panelem a mikrofonem pro možnost reprodukce mluveného slova, kompatibilní s typem AZD 530A/KS-M.  Ovládání zvláštního výstražného zařízení musí být umístěno ve střední části první řady sedadel, dosažitelné z místa strojníka i velitele. TA musí být na zadní straně v horní části karosérie vybaven minimálně 4 ks oranžových LED světel nebo světelnou LED „alejí“ oranžové barvy. Zároveň musí být TA zadní straně v horní části účelové nástavby vybaven dvěma svítilnami s modrým přerušovaným světlem typu LED, které bude ovládáno zvláštním výstražným zařízením. Zapnutí oranžových světel, musí být umožněno z kabiny řidiče a ze zadní vnitřní části účelové nástavby. Kabina osádky musí být v prostoru řidiče osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světel. Vzhledem 
k výšce vozidla musí být zvláštní výstražné světelné zařízení viditelné i z pohledu zezadu přijíždějících řidičů.

G/10  – Záznamové zařízení pro monitorování jízdy vozidla,  

Ostatní podmínky 

Technická životnost TA musí být nejméně 15 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Pro výrobu TA musí být použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do TA musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy, doložením příslušných dokladů (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem k použití. Záruka na vozidlo musí být nejméně 2 let nebo do ujetí 150 000 km. Veškerý servis na území České republiky.
Náklady na povinné servisní prohlídky po dobu 5 let budou započteny do ceny vozidla. 
Kupující požaduje, aby dodávaná vozidla byla doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce, včetně plné nádrže na pohonné hmoty.

Dodávané pneumatiky namontované na vozidle i určené k uložení (dle ročního období zimní 
nebo letní) musejí odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím daného vozidla a musejí pocházet z prvovýroby, tzn., že se nesmí jednat o protektory. 

Dodávka veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné podobě 
v českém jazyce a dále dodávka seznamu pravidelných servisních prohlídek stanovených výrobcem nebo Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem, dodávka dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, dodávka atestů, certifikátů a prohlášení o shodě.

Zaslání kopie Osvědčení o registraci vozidla část II. a zajištění provedení zápisu silničních vozidel do registru silničních vozidel na Magistrátu hlavního města Prahy před předáním vozidel Kupujícímu. K tomuto úkonu poskytne Kupující příslušné pověření a platný doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

Zaškolení obsluhy u všech částí předmětu veřejné zakázky, které budou obsluhovány pracovníky Kupujícího (budoucím kupujícím) v rozsahu jedné osoby pro každé dodávané vozidlo a to v místě předání předmětu veřejné zakázky.

Budoucí Prodávající před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu předmětu veřejné zakázky.

Stránka 9 z 9

