D.1   Technická zpráva

1.	Stávající stav Zabezpečovacího zařízení	2

2.	PS 01: Dálkové ovládání RZZ Chotěšov	2

2.1	Úpravy ve výhybně Chotěšov	3

2.2	Přenos povelů a informací	3

2.2.1	Povely	3

2.2.2	Informace	3

2.2.3	Vlečkové PZS v km 0,503	4

2.3	Umístění vnitřního zařízení	4

2.3.1	Umístění zařízení v ŽST Stod	4

2.3.2	Umístění zařízení ve výhybně Chotěšov	4

2.4	NApájení zařízení	4

2.5	Kabelizace	4

2.6	Provizorní zařízení	4

2.7	Demontáže	5

3.	PS 02: Optický kabel Chotěšov – Stod	5

3.1.1	Pokyny pro montáž	5

3.1.2	Optický kabel	5

3.1.3	Měření	7

3.1.4	Kabelová trasa	7

Seznam příloh a výkresů :

p.č. 2 : Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

v.č. 3 : Situační schéma

v.č. 4 : Blokové schéma přenosového zařízení

# Stávající stav Zabezpečovacího zařízení

Železniční trať Plzeň – Česká Kubice je jednokolejná celostátní trať zařazená sdělením Ministerstva dopravy ČR č. 111/2004 ze dne 25.02.2004 do evropského železničního systému a současně do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN). Na trati je provozována nezávislá trakce, zábrzdná vzdálenost je 700 m a traťová rychlost ke 90 km/h.

V ŽST Nýřany je v činnosti reléové staniční zabezpečovací zařízení 2.kategorie. Všechny staniční dopravní koleje (1 až 10) mají kolejovou izolaci tvořenou dvoupásovými kolejovými obvody 275 Hz se stykovými tlumivkami. V obvodu st.2 na sudém zhlaví ŽST je přejezd v km 123,613 a v km 123,630  (kategorie PZS 3ZBI).

Mezistaniční úsek Nýřany – Chotěšov je vybaven automatickým blokem (UAB), který je na tomto jednokolejném úseku obousměrný. Mezistaniční úsek má mezi vjezdovými návěstidly délku 5,277 km a sestává z 5 oddílů v lichém i sudém směru. Kontrolou volnosti dvoupásovými kolejovými obvody 75 Hz.

Ve výhybně Chotěšov jsou tři dopravní koleje (3, 1, 2). Délka stanice mezi vjezdovými návěstidly je 1,421 km. Z koleje č.3 odbočuje vlečka KX Líně vedená na letiště Líně. Staniční zabezpečovací zařízení je 3. kategorie typu RZZ z roku 1986 s elektrickými přestavníky a dvoupásovými kolejovými obvody 275 Hz s relé DSŠ. V dopravní kanceláři je ovládací pult, zařízení tedy lze ovládat místně. Tento ovládací pult je však ve špatném technickém stavu způsobeném především skutečnostní, že dopravní kancelář není trvale obsazena a vytápěna.

Na lichém zhlaví výhybny se v km 129,545 nachází přejezd s účelovou komunikací. Přejezd je zabezpečen zařízením kategorie PZS 3SNI typu AŽD 71 z roku 1986.

Od roku 1992 je staniční zabezpečovací zařízení výhybny Chotěšov dálkově ovládáno ze ŽST Stod., pomocí  přenosového zařízení ZPA Děčín. (Toto přenosové zařízení ZPA, po němž je provozováno dálkové ovládání výhybny Chotěšov,  již není ve výrobním programu firmy ZPA Děčín, a při jeho poruchovém chodu dochází k absenci náhradních dílů. V brzké budoucnosti nebude možno toto zařízení dále provozovat.)

Mezistaniční úsek Chotěšov - Stod je vybaven automatickým blokem (UAB), který je na tomto jednokolejném úseku obousměrný. Mezistaniční úsek má mezi vjezdovými návěstidly délku 3,470 km a sestává ze 3 oddílů v lichém i sudém směru. Kontrolou volnosti dvoupásovými kolejovými obvody 75 Hz.

V železniční stanici Stod je pět dopravních kolejí (3, 1, 2, 4 a 6). Délka stanice mezi vjezdovými návěstidly je 1,577 km. Staniční zabezpečovací zařízení je 3. kategorie typu RZZ s elektromotorickými přestavníky a dvoupásovými kolejovými obvody 275 Hz s relé DSŠ. V dopravní kanceláři je ovládací pult, z něhož je dálkově ovládána i výhybna Chotěšov.

# PS 01: Dálkové ovládání RZZ Chotěšov

Stavba jako jeden celek řeší náhradu stávajícího přenosového zařízení novým přenosovým systémem tak, aby i nadále bylo možno dálkově ovládat RZZ výhybny Chotěšov ze ŽST Stod. Nové přenosové zařízení a úpravy a redukce stávajícího RZZ  jsou součástí tohoto provozního souboru, pokládka optického traktu je pak součástí PS 02: Optický kabel Chotěšov – Stod.

## Úpravy ve výhybně Chotěšov

Ve výhybně Chotěšov zůstanou zachovány tři dopravní koleje (3, 1, 2). Postradatelné kolejiště vlečky Vozového depa bude kolejově odpojeno.

Z důvodu minimálního využití koleje č.3 a riziku ztráty šuntu budou jako prvky detekce volnosti na této koleji a přilehlých vyhybkách použity počítače náprav.

Na sudém zhlaví bude nově zřízeno PSt3, z kterého bude možno místně ovládat výhybky č.6/7 a 8. Ovládací a kontrolní prvky PSt2 (stávající na lichém zhlaví) a nově zřízeného PSt3 budou soustředěny do společných ovládacích a kontrolních prvků. Obě pomocná stavědla bude možnost předat pouze najednou.

Zapojení přejezdu P608 v km 129,545 bude upraveno pro doplnění pozitivní signalizace.

Stávající ovládací pult, jenž je ve špatném technickém stavu, bude demontován a nahrazen Deskou nouzových obsluh, umožňující nouzovou obsluhu v nezbytně nutném rozsahu, tedy ovládání ústředně stavěných výhybek, přivolávacích návěstí a PZS.

Ovládací pult v dopravní kanceláři v ŽST Stod bude upraven pro spolupráci se zjednodušeným SZZ.

## Přenos povelů a informací

Pro přenos povelů a informací je navržen přenosový systém sestávající z 16ti-kanálových  komunikačních jednotek.  Systém bude využívat optická vlákna nově položeného kabelu. Výběr konkrétního typu přenosových systémů a jejich dodávka bude předmětem veřejné obchodní soutěže.

### Povely

Pro přenos povelů z ovládací stanice ŽST Stod do ovládané výhybny Chotěšov bude využit podobný princip zapojení jako u stávajícího dálkového ovládání, využívající tu skutečnost, že v jednom okamžiku dochází k udělení pouze jednoho povelu.

Povely, pro něž je třeba zabezpečený přenos, budou využívat zabezpečené kanály přenosového zařízení (přivolávací návěst, nouzové otevření přejezdu, společný povel pro nouzové přestavení výhybek).

Ostatní povely budou rozděleny do dvou skupin, z nichž každá skupina bude využívat jedno přenosové zařízení. Zapojení kontaktů ovládacích tlačítek bude provedeno obdobným způsobem jako v současném stavu, kdy stlačené tlačítko jednoho povelu neumožňuje vydat povel zmáčknutím jiného tlačítka. Po té budou jednotlivé povely (vyjma zabezpečených) koncentrovány např. pomocí diodové matice do přenosového zařízení.

Na přijímací straně bude k přenosovému zařízení připojen dešifrátor, který bude povelovat relé stávající volící skupiny.

### Informace

Pro přenos informací nemohl být využit princip jako u povelů tj., že v jednom okamžiku dochází k vyslání pouze jednoho povelu. Proto je navržena koncentrace informací v rámci jednoho prvku a vypuštění redundantních informací přenášených přenosovým systémem a jejich vytvoření až v místě příjmu, tj. v RZZ Stod.

Informace nebudou snímány, tak jako v současném stavu paralelně k indikačním žárovkám, ale již dříve tak, aby počet přenášených informací mohl být redukován. Výsledný povel k rozsvícení optické, případně akustické informace bude vytvářen až na přijímačové straně.

### Vlečkové PZS v km 0,503

PZS na přejezdu P10804 se silnicí I/26, je již v současnosti autonomní zařízení s přejezdníky. V novém stavu bude tedy přenášena do ŽST Stod pouze souhrnná hláska.

## Umístění vnitřního zařízení

### Umístění zařízení v ŽST Stod

Přenosové zařízení bude umístěno do prázdného stojanu č. 73. Reléová výstroj tvořená HT bloky ve stojanech č. 71 a 72 bude nahrazena novou reléovou výstrojí pro spolupráci s novým přenosovým zařízením. (U těchto stojanů je uvažováno s výměnou kus za kus, přičemž nové stojany budou předem připraveny v technickém zázemí zhotovitele a na místě zapojeny až při samotném přepínání zařízení.).

### Umístění zařízení ve výhybně Chotěšov

Přenosové zařízení bude umístěno ve skříni či v policích na místě stávajícího přenosového zařízení.Reléová výstroj tvořená HT bloky ve stojanech č. 43 a 44 bude nahrazena novou reléovou výstrojí pro spolupráci s novým přenosovým zařízením. (U těchto stojanů je uvažováno s výměnou kus za kus, přičemž nové stojany budou předem připraveny v technickém zázemí zhotovitele a na místě zapojeny až při samotném přepínání zařízení.).

Vnitřní výstroj rušených kolejových obvodů bude demontována.

Deska nouzových obsluh bude umístěna v dopravní kanceláři.

## NApájení zařízení

Pro napájení nového přenosového zařízení bude využito stávajících napájecích zdrojů SZZ Chotěšova a SZZ Stod. Jištění bude upraveno v potřebném rozsahu dle konkrétního typu nového přenosové zařízení.

## Kabelizace

Kabelizace prováděná v rámci tohoto provozního souboru je minimální :

- Z reléové místnosti SZZ Chotěšov bude novým kabelem napojeno nově zřizované PSt3 a počítače náprav.

- Z kabelového rozdělovače R1 na lichém zhlaví budou novými kabely napojena návěstidla S1 a S2.

## Provizorní zařízení

Po dobu úprav stávajícího SZZ a následně vypnutí stávajícího systému dálkového ovládání výhybny Chotěšov bude nutno zajistit službu výpravčího a signalisty. (cca 4 týdny). Přerušení provozu na traťové koleji je možné jen na takovou dobu, aby nebyl narušen provoz osobní dopravy.

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém  a provozovaném zařízení. To si vyžádá po dobu výstavby  přítomnost a dohled pracovníků Oblastního ředitelství, Správy sdělovací zabezpečovací techniky. Práce na živém zařízení musí být vždy prováděny po  dohodě s výpravčími, aby nedošlo k narušení bezpečnosti  železničního provozu.

V době přepínání  stávajícího SZZ výhybny Chotěšov na nový systém dálkového ovládání (cca 1 týden) budou všechny výhybky uzamykány výměnovými zámky. Výsledné klíče budou zavěšeny na tabuli pro zavěšování klíčů v dopravní kanceláři. Při rozvázání závislosti výměn na návěstidle bude rychlost v ŽST snížena na 40 km/h. Jízdy vlaků budou povolovány na světelnou nebo ruční PN nebo na psaný rozkaz. Provoz na přilehlých traťových úsecích bude zajištěn telefonickým dorozumíváním.

## Demontáže

U stávajícího zabezpečovací zařízení, které již nebude nadále využíváno, je uvažována kompletní demontáž včetně základů pod zařízením. Demontáže budou provedeny v rozsahu:

- Ovládací pult	v dopravní kanceláři

- Stávající přenosové zařízení

- Návěstidlo stožárové dvousvětlové :	 	Se3, LcMD

- Návěstidlo trpasličí dvousvětlové :	 	Se2, Se4

- Elektromotorický přestavník na rušené výhybce č.3

- Elektrické výkolejky 	:			OVk1, Vk1

- Pomocné stavědlo PSt1

- Dvoupásové kolejové obvody 275 Hz s relé DSŠ : V3, V4, V5, SMD, K3 a V6

- Izolované styky budou zrušeny v rámci SO 01.

# PS 02: Optický kabel Chotěšov – Stod

V rámci tohoto provozního souboru bude řešeno nové propojení RZZ Stod a RZZ výhybny Chotěšov novým optickým kabelem. Kabel o kapacitě 36 vláken bude uložen v HDPE trubce pr. 40mm a do kynety přiložen vytyčovací kabel TCEPKPFLEY 3XN0,8. Optický kabel bude na obou koncích ukončen v nových ODF. Vytyčovací kabel bude ukončen zářezovou technologií na svorkách LSA.

### Pokyny pro montáž

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly.

Navržený postup prací:

- Výkop kabelové rýhy

- Pokládka kabelů a HDPE trubek do výkopů a kabelovodů

- Kalibrace a natlakování HDPE trubek

- Zafoukování optokabelu do HDPE chráničky

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést kalibraci a hermetizaci.

### Optický kabel

Podél trati bude zafouknut nový optický kabel s dimenzí 36 SM vláken v ochranné trubce. Kabel musí být zafouknut po kabelových délkách bez vkládání nadbytečných rovných kabelových spojek.

Optický kabel bude ukončen v žst Stod a výhybně Chotěšov na nových optických rozvaděčích (ODF). V žst Stod bude nový rozvaděč umístěn u rozvaděče HK Stod-Domažlice. S výhledem na budoucí využití a bude kabel ukončen (ve Stodě i Chotěšově) ve sdělovací místnosti i ve stavědlové ústředně v rozvaděči 36vl. podle následujícího schématu.

Schéma ukončení OK

Propojovací kabel mezi sděl. místností a SÚ bude 36-vláknový. Po případné dostavbě navazujících úseků optokabelu bude možno výhybnu Chotěšov i žst Stod snadno upravit z hlediska OK na průběžnou stanici.

K zatažení kabelu do budovy bude využit stávající kabelový vstup. Přivedení kabelu do rozvaděče bude stávajícími kabelovými žlaby a kabelovými rošty.

Kabelové spojky a případné kabelové rezervy na optickém kabelu budou ukládány v kabelových komorách. Kabelové komory musí konstrukčně vyhovovat pro případné přejíždění techniky při opravných pracích na kolejovém svršku.

Po dokončení montáže bude na optických vláknech provedeno měření včetně vyhotovení měřicích protokolů.

Provoz na kabelu musí být optimalizován v  návaznosti na sousední úseky DOK.

Navrhované obsazení nového OK 36 vl.:

1-12 			- 	zab. zař.

13-24			-	sděl.zař.

25-36			- 	dlouhá vlákna

Polohy kabelových spojek a rezerv budou označeny pomocí ball markerů. Přechody kabelové trasy pod kolejí (příp. silnicí) budou vyznačeny kabelovými označníky.

Pro uložení kabelů a jejich případné křížení s ostatními řady musí být dodržena norma ČSN 73 6005. Před započetím zemních prací je nutno provést vytýčení stávajících sítí.

### Měření

Na optickém kabelu budou provedena tato měření: měření útlumu optických vláken na bubnu, závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550nm, měření útlumu na optickém kabelu a komplexní vyzkoušení OK.

Na všech vláknech budou provedena příslušná měření dle čj.: 44764/09-OAE.

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC", vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, ČJ.44764/09-OAE a současně podmínky stanovené v TKP. Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČR". Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické kabely MM.

Na pokládaném vytyčovacím kabelu bude provedeno stejnosměrné měření včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení:

- kontinuita vodiče

- izolační rezistence vodiče

Po provedení pokládky kabelů bude provedeno geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha plánů, která bude předána ve třech vyhotoveních majiteli kabelu.

### Kabelová trasa

Kabelová trasa bude respektovat průjezdný průřez pro těžkou mechanizaci. Kabelová trasa bude realizována s využitím mechanizace a v méně schůdných úsecích pak ručně.

Při návrhu trasy byly zohledněny požadavky OŘ ST Plzeň, které byly specifikovány na společné pochůzce po trati. Kabelová trasa byla navržena co nejdále  od osy, aby v budoucnu neztěžovala údržbu trati. Kabelová trasa je zakreslena v Koordinační situaci stavby (Část C.2).

Kabelová trasa musí dodržet ustanovení předpisu S-4. Kabelová trasa mimo stanici bude vzdálena minimálně 235 cm od osy koleje. Kabelizace bude provedena ve volném terénu s krytím 90 cm s označením modrou výstražnou folií. V místech, kde nebude možné dostatečné krytí bude kabel uložen v kabelovém žlabu. Kabelová trasa nesmí být vedena šikmo svahem. Výkopovými pracemi nesmí dojít ke znečištění štěrkového lože. Při překopech kolejí  je potřeba dodržet při záhozu konstrukční vrstvy železničního spodku.

V podchodech kolejí a komunikací budou kabely uložené v betonových žlabech nebo trubkách PVC těžké řady (případně ze silných plastikových „husích krků“) o vnitřním průměru 15 cm.

Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna podchodu bude minimálně 150 cm pod plání tělesa železničního spodku, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou.

Pokud bude trasa vedena po mostním objektu, bude uložena v kabelovém žlabu. V maximální míře musí být využito stávajících kabelových žlabů. Pokud nebude možno stávající žlab použít z důvodu jeho zaplnění nebo špatného technického stavu, bude nahrazen žlabem novým. Kabelové žlaby na mostních objektech musí být neděrované, tl plechu 1,5-2mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Žlaby musí být zajištěny proti vniknutí. V blízkosti mostních objektů bude v kabelové komoře uložena dostatečná kabelová rezerva, která dovolí budoucí rekonstrukce a opravy mostních objektů a propustků.

Výkopovými pracemi nesmí dojít ke znečištění štěrkového lože. V případě, že dojde k poškození funkčních zajišťovacích značek, musí být tyto v rámci stavby opraveny.

Křížení s ostatními podzemními řády bude provedeno dle TNŽ 34 2609,  TNŽ 37 5711 a platných ČSN.

V rámci tohoto provozního souboru bude řešeno nové propojení RZZ Stod a RZZ výhybny Chotěšov novým optickým kabelem. Kabel o kapacitě 24 vláken bude uložen v HDPE trubce a do kynety přiložen vytyčovací vodič. Kabel bude na obou koncích ukončen v nových ODF.