A.   Průvodní zpráva

Obsah Průvodní zprávy :

A.1	Identifikační údaje stavby	2

A.1.1	Identifikace stavby	2

A.1.2	Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu	2

A.1.3	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	2

A.1.4	Předpokládaná lhůta výstavby	2

A.2	Základní údaje o stavbĚ	3

A.2.1	Údaje o umístění stavby	3

A.2.2	Stručný popis stavby	3

A.2.3	Projektované kapacity	3

A.2.4	Charakteristika území dotčeného stavbou	4

A.2.5	požadavky na realizaci stavby	4

A.3	Přehled výchozích podkladů	4

A.3.1	členění stavby na provozní soubory a stavební objekty	4

A.3.2	změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupně dokumentace	5

A.3.3	Seznam výchozích podkladů pro zpracování psř	5

A.4	Zdůvodnění stavby	5

A.5	Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stvby	5

A.6	Provozní soubory a stavební objekty podléhající Technicko-bezpečnostní zkoušce	6

A.7	Přehled vlastníků, pořípadě správců hmotných investičních prostředků	6

A.8	informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezberiérového užívání stavby	6

A.9	Členění projektové dokumentace	7

A.10	Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability	7

A.11	Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami	7

A.12	Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby	8

# Identifikační údaje stavby

## Identifikace stavby

Název stavby:	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary

Místo stavby:		železniční trať Strakonice – Volary

Investor:			Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00

IČO: 70994234            DIČ: CZ 70994234

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Projektant :			TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 71, IČO: 48200891

Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ

Odp. projektant:   	Ing. Marek Tyr,  reg. č. 0201794, Toužimská 1699/13, 323 00 PLZEŇ

Stupeň dokumentace: 	projektové souhrnné řešení

Dokumentace byla dokončena k termínu: 	11/2017

## Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Městský úřad Volyně, Stavební úřad vydal dne 27.01.2017 pod č.j. MěÚV/0411/2017 souhlas podle §15 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. (km 7,099)

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP vydal dne 05.01.2017 pod č.j. MUVPK-VÚP 527/17-PRO souhlas podle §15 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. (km 35,375)

Městský úřad Volary , odbor výstavby a ÚP vydal dne 19.01.2017 pod č.j. MUVOL 00097/2017 vyjádření podle §15 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. (km 62,771)

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Seznam a plnění požadavků dotčených orgánů je nedílnou součástí přílohy H – Doklady.

## Předpokládaná lhůta výstavby

Realizace stavby se předpokládá v roce 2018. Plánovaný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn investorem při zajištění potřebného financování stavby a potřebných výluk k realizaci stavby.

Lhůta výstavby byla stanovena vzhledem k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve prováděných prací stejného rozsahu na 4 měsíce.

# Základní údaje o stavbĚ

## Údaje o umístění stavby

Předmětné železniční přejezdy se nachází na regionální trati Strakonice – Volary. Provoz na celé trati je řízen podle předpisu SŽDC D3. Pro úsek Strakonice - Vimperk je dirigující dispečer v ŽST Vimperk, pro úsek Vimperk - Volary je dirigující dispečer v ŽST Volary. Stávající traťová rychlost v úseku Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou je 60km/h, v úseku Strunkovice nad Volyňkou - Volary je 50km/h a zábrzdná vzdálenost 400 metrů.

Přejezd  P954 v km 7,099 je křížením trati se silnicí I/4 a je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor kategorie PZS 3SBI s elektronickými doplňky. Zařízení je umístěno v technologickém domku u přejezdu. Přejezd se nachází na volyňském záhlaví dopravny D3 Strunkovice nad Volyňkou. Při pohybu drážních vozidel z dopravny směr Volyně je jejich jízda dovolována opakovacím přejezdníkem – výstraha je aktivována pomocí dálkového ovladače z vedoucího drážního vozidla. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na JOP v dopravní kanceláři v dopravně Vimperk. Pro ovládání PZS jsou použity počítače náprav. V dopravně Strunkovice nad Volyňkou jsou na dvou výhybkách osazeny samovratné přestavníky se zábleskovými světly, pro jejichž napájení slouží baterie.

Přejezd P1002 v km 35,375 je křížením trati se silnicí se silnicí I/4 a je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor kategorie PZS 3SBI typu AŽD 71 s elektronickými doplňky. Zařízení je umístěno v technologickém domku cca 50 m od přejezdu a aktivováno bylo v r. 2014 (původní RD byl zničen silničním vozidlem). Pro ovládání PZS jsou použity počítače náprav. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na JOP v dopravní kanceláři v dopravně Vimperk. K přenosu informací v úseku Vimperk – Vimperk zastávka (km 32,4 – 35,3) je použit starý kabel ze sedmdesátých let, který je zakončen v ŠM skříni v těsné blízkosti RD. Kabel je již za hranicí své životnosti.

Přejezd P1034 v km 62,771 je křížením trati se silnicí I/39 a je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor kategorie PZS 3SBI. Zařízení je umístěno v technologickém domku u přejezdu a aktivováno bylo v r. 2008. Kontrolní prvky jsou umístěny na JOP v dopravní kanceláři v dopravně Volary. Pro přenos informací je využíváno zařízení Remote 96. Pro ovládání PZS jsou použity počítače náprav. RD je umístěn na cizím pozemku.

## Stručný popis stavby

Stavba jako jeden celek řeší doplnění závor na přejezdy P954 v km 7,099; P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary. Přejezdy jsou ve stávajícím stavu zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SBI (bez závor), nově budou zabezpečeny PZS 3ZBI  (s polovičními závorami).

U přejezdu v km 35,375 bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce.

Cílový stav po realizaci tj. maximální traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný s počátečním stavem před provedením stavby.

## Projektované kapacity

- PZS třídy PZS 3ZBI			3 ks

- Reléové domky				2 ks

- Výstražník se závorou			6 ks

- Výstražník bez závory			4 ks

- Přejezdová konstrukce			1 ks

- Kabelizace 				3,5 km

## Charakteristika území dotčeného stavbou

Kraj 			:	Jihočeský

Obec 			:	Strunkovice nad Volyňkou, Vimperk, Lenora

Katastrální území:

Přejezd v km 7,099:

Strunkovice nad Volyňkou: 	p.č.: 	1296/2 a 1296/3 – ČR, SŽDC, s.o.

Strunkovice nad Volyňkou: 	p.č.: 	1282 –  ČR, ŘSD, s.p.

Přejezd v km 35,375:

Vimperk: 	p.č.: 	2621, 2616/1, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2608/1, 2607, 2604/1 – ČR, SŽDC, s.o.

Vimperk: 	p.č.: 	2636 a 2635/1 –  ČR, ŘSD, s.p.

Vimperk: 	p.č.: 	2616/2 –  České dráhy, a.s.

Vimperk: 	p.č.: 	2616/11 –  Město Vimperk

Přejezd v km 62,771:

Lenora: 	p.č.: 	403 a 404 – ČR, SŽDC, s.o.

Lenora: 	p.č.: 	331 –  ČR, ŘSD, s.p.

Lenora: 	p.č.: 	319/38 –  Obec Lenora

Volary: 	p.č.: 	4655/2 a 5030/2 – ČR, SŽDC, s.o.

## požadavky na realizaci stavby

Realizace stavby se předpokládá v roce 2018. Plánovaný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn investorem při zajištění potřebného financování stavby a potřebných výluk k realizaci stavby.

Lhůta výstavby byla stanovena vzhledem k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve prováděných prací stejného rozsahu na 4 měsíce.

Stavba se bude členit dle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, přesný harmonogram bude určen zhotovitelem před vlastní realizací stavby.

Před realizací je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby a provést ověření výskytu a polohy inženýrských sítí.

# Přehled výchozích podkladů

## členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

- PS 01 PZS km 7,099

- PS 02 PZS km 35,375

- PS 03 PZS km 62,771

- PS 04 Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK

- SO 01 Přejezd km 35,375

- SO 02 Úprava přípojky nn PZZ v km 7,099

- SO 03 Elektrická přípojka nn PZZ v km 35,375

- SO 04 Úprava přípojky nn PZZ v km 62,771

###### Provozní soubory a stavební objekty předmětné stavby na sebe věcně navazují, vzájemně se prolínají a proto je nelze realizovat jednotlivě.

## změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupně dokumentace

Nedošlo k žádným změnám v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace.

## Seznam výchozích podkladů pro zpracování psř

- Schválená přípravná dokumentace

- Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby

- Katastrální mapy a výpisy z Katastru nemovitostí

- Geodetické zaměření - SŽG

- Provedené průzkumy a místní šetření v terénu

- Technická dokumentace provozovaného zařízení

- Technická dokumentace stávajících inženýrských sítí

- Výsledky místních šetření a jednání se zainteresovanými stranami

- Registr DaP provozovatele dráhy (Dokumenty a předpisy provozovatele dráhy SŽDC)

- Zákon č.266/1994 Sb. O drahách, v platném znění a k němu vydané platné Vyhlášky

- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ vydané dne 30.06.2006 pod č.j. : 13 511/06-OP.

# Zdůvodnění stavby

Nové světelné zabezpečovací zařízení podstatným způsobem zvýší bezpečnost silniční i vlakové dopravy na předmětných přejezdech.

# Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stvby

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. jsou ve stavbě provozní soubory a stavební objekty pouze charakteru „stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko – bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhláška 177/95Sb.

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník požádat Drážní úřad. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je uvažována 6 měsíců.

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá příslušný stavební úřad.

# Provozní soubory a stavební objekty podléhající Technicko-bezpečnostní zkoušce

- PS 01 PZS km 7,099

- PS 02 PZS km 35,375

- PS 03 PZS km 62,771

- PS 04 Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK

- SO 01 Přejezd km 35,375

- SO 02 Úprava přípojky nn PZZ v km 7,099

- SO 03 Elektrická přípojka nn PZZ v km 35,375

- SO 04 Úprava přípojky nn PZZ v km 62,771

# Přehled vlastníků, pořípadě správců hmotných investičních prostředků

- PS 01 PZS km 7,099 - vlastník SŽDC, s.o.

- PS 02 PZS km 35,375 - vlastník SŽDC, s.o.

- PS 03 PZS km 62,771- vlastník SŽDC, s.o.

- PS 04 Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK- vlastník SŽDC, s.o.

- SO 01 Přejezd km 35,375 - vlastník SŽDC, s.o.

- SO 02 Úprava přípojky nn PZZ v km 7,099 - vlastník SŽDC, s.o.

- SO 03 Elektrická přípojka nn PZZ v km 35,375  - vlastník SŽDC, s.o.

- SO 04 Úprava přípojky nn PZZ v km 62,771 - vlastník SŽDC, s.o.

# informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezberiérového užívání stavby

Dokumentace splňuje příslušná ustanovení zákona o drahách 266/94Sb. a je v souladu s příslušnými vyhláškami Ministerstva dopravy. Dokumentace splňuje požadavky a směrnice SŽDC s.o.

Při provádění je nutno dbát všech příslušných norem, ustanovení SŽDC, TNŽ, železničních předpisů a předpisů o bezpečnosti při práci.

Navržené vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou sestaveny z běžně používaných a zavedených prvků používaných v provozu SŽDC.

Výběr konkrétního typu vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení a jeho dodávka, včetně zpracování realizační dokumentace, bude předmětem veřejné obchodní soutěže na dodávku zabezpečovacího zařízení této stavby.

Navrhne-li dodavatel v soutěži zabezpečovací zařízení, které není na síti SŽDC zavedeno, pak toto zařízení musí mít vyřešeny nutné atesty řízení jakosti včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení do provozu SŽDC.

# Členění projektové dokumentace

A.	Průvodní zpráva

B.	Souhrnná část

C.	Situace stavby

D.	Technologická část

###### PS 01 PZS km 7,099

###### PS 02 PZS km 35,375

###### PS 03 PZS km 62,771

###### PS 04 Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK

E.	Stavební část

###### SO 01 Přejezd km 35,375

###### SO 02 Úprava přípojky nn PZZ v km 7,099

###### SO 03 Elektrická přípojka nn PZZ v km 35,375

###### SO 04 Úprava přípojky nn PZZ v km 62,771

F. 	Zásady organizace výstavby

G.	Náklady stavby

H.	Doklady

# Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability

Vzhledem k typu tratě nejsou ve stavbě provozní soubory a stavební objekty s přímou vazbou na parametry interoperability.

# Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami

Realizace stavby v rozsahu daném touto dokumentací již nevyvolá žádné další investice ze strany investora SŽDC, s.o.

# Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby

Zahájení     03/2018

Dokončení  07/2018