#### E.1.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 35,375

#### O B S A H :

1. Identifikační údaje	2

2. Všeobecné údaje	3

3. Přehled výchozích podkladů	4

4. Koordinace s jinými stavbami	5

5. Průzkum inženýrských sítí	5

6. Stávající stav	6

6. 1. Železniční spodek	6

6. 2. Železniční svršek	6

6. 3. Směrové poměry	6

6. 4. Sklonové poměry	6

6. 5. Železniční přejezd	6

6. 6. Propustek km 35,412	6

6. 7. Nástupiště zastávky Vimperk - zastávka	7

7. Železniční svršek – nový stav	7

7. 1. Směrové poměry	7

7. 2. Sklonové poměry	7

7. 3. Staničení	7

7. 4. Kolejový rošt	7

7. 5. Kolejové lože	8

7. 6. Drážní stezky	8

7. 7. Bezstyková kolej	8

7. 8. Izolované styky	8

8. Železniční spodek – nový stav	8

8. 1. Zemní práce	8

8. 2. Konstrukce pražcového podloží	9

8. 3. Odvodnění	9

8. 4. Propustek km 35,412	10

9. Železniční přejezd - nový stav	11

9. 1. Rozsah úprav	11

9. 2. Přejezdová konstrukce	11

9. 3. Vozovka pozemní komunikace	11

9. 4. Směrové a sklonové poměry komunikace	12

9. 5. Odvodnění komunikací	12

9. 6. Rozhledové poměry	13

9. 7. Přístupová komunikace na nástupiště	13

10. Návrh postupu prací	13

11. Nakládání s odpady	14

12. Polohový systém	15

13. Použité normy a předpisy	15

14. Přílohy	16

# Identifikační údaje

Název stavby :	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary

Místo stavby :	Traťový úsek (TÚ)	0381   Strakonice (mimo) – Volary (mimo)

Definiční úsek (DÚ)	14   Vimperk – Lipka

Katastrální území :		Vimperk 782 084, parc.č. 2607

Obecní úřad:		Vimperk

Okres :	 	 	Prachatice

Kraj :			Jihočeský

Charakter stavby :		Rekonstrukce - liniová stavba

Stupeň dokumentace :	Přípravná dokumentace (PD)

Ústřední orgán :	 	Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

Stavební úřad :	 	Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady

IČO :			61379425

Organizační složka : 	Drážní úřad, Sekce stavební, Oblast Praha, Wilsonova 300/8,

121 06 Praha 2

Zadavatel dokumentace :	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO :			70994234

DIČ :			CZ-70994234

Sídlo zadavatele : 	 	SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Zak. číslo zadavatele:

Správce HIM :		SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO :			70994234

DIČ :			CZ-70994234

Organizační složka : 	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1186/23, 326 00 Plzeň

Provozovatel dráhy :		SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO :			70994234

DIČ :			CZ-70994234

Subdodavatel dokum.:	PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b,

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO :			49823141

DIČ :			CZ-49823141

Zak. číslo dodavatele:

Dodavatel dokumentace :		TMS s.r.o., Rudolfov, Dubičné 106, okres České Budějovice, 373 71

IČO :		48200891

DIČ :		CZ48200891

Odp. projektant SO : 	Ing. Vladimír Hrdlička

# Všeobecné údaje

Stavba „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771“ je součástí přípravné dokumentace souboru staveb „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Strakonice – Volary“. Součástí stavby jsou i stavební úpravy přejezdové konstrukce přejezdu v km 35,375. Pro tyto účely tato dokumentace je členěna na stavební objekty úprav přejezdu s názvem:

SO 01 Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 35,375

Přejezd se nachází na jednokolejné neelektrizované regionální trati TÚ 0381 Strakonice (mimo) – Volary (mimo), DÚ 14 Vimperk – Lipka. Traťová rychlost v místě přejezdu je V=50 km/h, nejvyšší rychlost silničních vozidla na křižující místní komunikaci je 50 km/h. Přejezd je vybaven světelným zabezpečovacím zařízením. Dále je opatřen dopravní značkou A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“.

Přejezdovou konstrukci tvoří asfaltobetonová (živičná) konstrukce, která je ve špatném stavu. Žlábek je vytvořen položenou kolejnicí Xa (XXIV) se sponami mezi patou kolejnice a kolejnicí na trati tvaru T (svršek tvaru T, přejezdová konstrukce typu „Trutnov“).

V rámci rekonstrukce přejezdových konstrukcí budou provedeny práce na železničním svršku a spodku. Jedná se zejména o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstranění vrchního krytu i podkladu silniční komunikace navazující na přejezd, výměna štěrkového lože, zřízení nové ZKPP (žel. spodek) dle výsledků GTP a zřízení nové přejezdové konstrukce vč. napojení na navazující úsek komunikace. Součástí stavby bude i úprava odvodnění železničního spodku spolu s propustkem v km 35,412 (trativod + úprava otevřeného odvodnění), doplnění odvodnění komunikace prahovou vpustí za přejezdem ve směru Strážný a zamezení přístupu cestujících mezi kolejí a výstražníkem pomocí ocelového zábradlí.

Stavební objekty budou realizovány v rozsahu pozemků se způsobem využití dráha ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, s.o. Jedná se o pozemek p.č. 2607 v katastrálním území 782 084 Vimperk. Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště a meziskládku materiálu budou situovány na zmíněných pozemcích. Obvod staveniště bude určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC, s.o., na nichž bude stavba prováděna. Příjezd silničními vozidly bude po místních komunikacích.

Z hlediska dráhy je hranice stavebního objektu vymezena takto :

Začátek stavby: km 35,342 836	(začátek směrového a výškového vyrovnání koleje)

km 35,357 100 (začátek rekonstrukce železničního spodku)

km 35,391 718 (konec rekonstrukce železničního spodku)

Konec stavby:	km 35,420 165	(konec směrového a výškového vyrovnání koleje)

Obsahová náplň stavebního objektu:

- Železniční svršek

- Rekonstrukce kolejového roštu – kolejnice 49E1, pražce dřevěné k rekosntrukci 19chízení.upnicenoudchou uho směru a nivelety, dojde k výměně h ou výstrahou.00000000000000000000000000000000000	25,000 m

- Snesení kolejového roštu celkem	34,618 m

- Montáž kolejnic 49E1	25,000 m

- Svařování kolejnic T	4+4 ks

- rekonstrukce kolejového lože (výměna)	34,618 m

- úprava geometrické polohy koleje (kolej stykovaná) celkem	77,329 m

- Železniční spodek

- úprava zemní pláně	34,7 m

- zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) pod přejezdem 	34,7 m

- hloubkové odvodnění systémem trativodů	38,0 m

- trativodní šachty	2 ks

- výustní objekt trativodu ve svahu	1 kpl

- zemní práce	1 kpl

- rekonstrukce železničního nezpevněného příkopu na příkopový žlab (J velký)	25 m

- pročištění železničního deskového propustku (km 35,412 + km 35,365)	2 kpl

- Železniční přejezd

- zřízení přejezdu z celopryžové konstrukce bez spojovacích tyčí	14,40 m

- zřízení prahové vpusti	10,50 m

- zábradlí ocelové ochranné dvojmadlové 	6,50 m

- rekonstrukce vozovky – asfaltový beton (101 vpravo + 44 vlevo)	145,0 m2

Po provedení stavby bude řešený úsek dráhy splňovat následující parametry:

- návrhová rychlost 	60 km/h

- traťová třída zatížení	C2

- hmotnost na nápravu	20 t

- prostorová průchodnost	Z-GC

- řád traťové koleje	6

- typ PZS: 	světelné s polozávorami, 4 výstražníky

Charakteristiky přejezdu po rekonstrukci ve smyslu ČSN 73 6380:

doba trvání přejezdu:	trvalý

počet křížených kolejí:	1 – jednokolejný přejezd

úhel křížení pozemní komunikace s dráhou:	úhel křížení 40°

druh pozemní komunikace:	I/4 – silnice I. třídy

povaha a účel dráhy:	regionální dráha

nejvyšší dovolená rychlost vozidel:	50 km/h

způsob zabezpečení:	světelné s polozávorami, 4 výstražníky

způsob používání uživateli komunikace:	trvale používaný

délka přejezdu:	16,50m

šířka přejezdu:	14,40m

# Přehled výchozích podkladů

- Všeobecné technické podmínky – VTP_PD_04-16 a VTP_P_04-16 (součást zadávací dokumentace)

- Zvláštní technické podmínky (Příloha č. 3c) pro zpracování povinných příloh Záměru projektu, Přípravné dokumentace a Projektového souhrnného řešení vč. předložení žádosti s úplnými podklady pro územní a stavební řízení a zajištění součinnosti ve správních řízeních včetně BOZP ve fázi Projektu a výkonu Autorského dozoru v realizaci na akci „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary“ – SŽDC s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze (srpen 2016)

- Podklady pro zadání zpracování přípravné dokumentace stavby „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary“

- Karta přejezdu v km 35,375, údaje o nástupní hraně zastávky Vimperk – zastávka, údaje o propustku ev.km 35,412

- Vstupní porada ze dne 3.11.2016 a další porady svolávané v průběhu zpracování přípravné dokumentace stavby a projektu

- Kopie otisků částí mapových listů katastrální mapy jsou součástí příslušné části dokumentace

- Údaje o průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí byly zjištěny a ověřeny správci. Sítě byly zakresleny do situace v měřítku 1:1000.

- Před zahájením stavby bude nutné prověřit průběh jednotlivých podzemních řadů a kabelových sítí vzhledem k aktualizaci k době,  ve které byly vydány.

- Geotechnický průzkum pro stavbu „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary“, zpracovatel Ing. Alexandr Kačora,  (12/2016)

- Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, zpracovatel SŽDC s.o., SŽG Praha – pracoviště Plzeň (2016)

- Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj  Katastrální úřad Strakonice, Prachatice, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich tras a s vyjádřením správců zařízení

- Průzkum možných skládek v okolí pro vytěžený materiál štěrkového lože a zeminy a odpad po rekonstrukci

- Vlastní doměření stávajícího stavu včetně prověření druhu sestav železničního svršku v rozsahu rekonstrukce

- Vlastní prohlídky místa stavby s doplněním potřebných údajů

- Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách

- Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice

# Koordinace s jinými stavbami

- Realizace stavby „Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 9,050 a 9,883“, zhotovitel stavby První SaZ Plzeň, a.s., 2016

- Realizace stavby „Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 16,779 a 17,332“, zhotovitel stavby První SaZ Plzeň, a.s., 2016

- Příprava pro zadání dokumentace stavby „Zajištění skalních masívů na trati Strakonice – Volary, 1. a 2. stavba“

- Přípravná dokumentace stavby „Doplnění závor na přejezdu P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary“

# Průzkum inženýrských sítí

Pro zpracování přípravné dokumentace a projektu byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí včetně průběhu stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace. Originály vyjádření s vyznačením průběhů sítí jsou založeny u zpracovatele dokumentace, kopie jsou obsahem části H. Doklady.

Seznam správců, jejichž sítě a zařízení se nacházejí v prostoru stavby:

- Kabely SŽDC, s.o. (TÚDC)

- Elektrická síť nadzemní, podzemní vedení EON, a.s.

- Kabely a zařízení SŽDC, s.o., (SSZT)

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci, po dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor správců.

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček, protože pod venkovním vedením vysokého napětí  nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných  částí.

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů.

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se zčásti těsně před zahájením stavebních prací na železničním spodku a svršku, zčásti pak v průběhu rekonstrukce. Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů.

# Stávající stav

## Železniční spodek

Železniční spodek bude rekonstruován. V současnosti má nízkou únosnost, která je způsobena zejména druhem zemin v úrovni zemní pláně, jejich vysokou kapilaritou a namrzavostí. Dále přejezd trpí špatným odvodněním, což způsobuje zcela zbytečné podmáčení pražcového podloží.

## Železniční svršek

Kolej ve sledovaném úseku trati, tj. od začátku tohoto SO v km 22,342 836 po jeho konec v km 35,420 165, sestává z kolejnic tvaru T s tuhým žebrovým podkladnicovým upevněním na dřevěných pražcích s rozdělením pražců „c“ (657 mm). Kolej je stykovaná.

Přejezdová konstrukce je živičná asfaltobetonová, žlábek je tvořen přídavnou kolejnicí tv. Xa (XXIV) položenou a uchycenou sponami k patě hlavní kolejnice tvaru T (typ konstrukce „Trutnov“). Kolej se nachází v přímé, bez převýšení.

Kolejový rošt na pražcích dřevěných bude vyměněn, počítá se s výměnou kolejového lože.

## Směrové poměry

Řešený úsek v současném stavu z hlediska GPK vyhovuje traťové rychlosti V = 50 km/h v celé délce řešeného úseku. V budoucnu se uvažuje se zvýšením traťové rychlosti v uvedeném úseku na V = 60 km/h. Železniční přejezd se nachází celý v přímé a bez převýšení.

## Sklonové poměry

Z hlediska sklonových poměrů se úsek SO v oblouku nachází za zastávkou Vimperk – zastávka ve sklonu nivelety s hodnotami sklonu +4,905‰ až +19,595‰, vlastní přejezd je v jednotném sklonu +10,182‰.

## Železniční přejezd

Přejezd P 1002 ev. km 35,375 šířky 11,0m a délky 6,5m umožňuje křížení silnice I/4 Vimperk – Strážný (hranice SRN). Jde o velmi zatíženou komunikaci s intenzitou silniční dopravy 3142 voz/24h, TNV red. 819 voz/24h. Přejezd je šikmý, na přejezdu se silnice nachází v přímé, úhel křížení je dle evidence 50°, před a za přejezdem silnice pokračuje směrovými oblouky R = 25, resp. 35m. Silnice klesá směrem k přejezdu zleva -8% a zprava od přejezdu klesá -9% sklonem.

Konstrukce přejezdu je živičná, kryt je z asfaltového betonu.

Odvodnění povrchu vozovky není ve stávajícím stavu řešeno, prahová vpust ve směru sklonu před přejezdem vlevo trati oproti evidenci chybí a voda volně odtéká přes přejezd do drážních příkopů, resp. tělesa.

V evid.km 35,365 se nachází šikmý deskový kamenný propustek, který převádí srážkové vody ze silničního příkopu pod přejezdem. Tento propustek nebude opravován, pouze pročištěn. ZKPP bude v příslušném úseku upraveno (přerušeno). Práce si vyžádají zvýšenou opatrnost, aby konstrukce propustku nebyla poškozena.

## Propustek km 35,412

Součástí SO je i úprava povrchového odvodnění od přejezdu do propustku ev.km 35,412. Propustek je z roku 1893, přemosťovaná překážka je občasná vodoteč (převedení vody z levostranného drážního příkopu. Konstrukce je desková, kamenná.

Výška propustku:  1,75m

Šířka propustku : 4,39m

Volná výška pod  propustkem : 0,80m

Světlost kolmá: 0,60m

Rozpětí: 0,80m

V současné době je levostranný příkop směrem k propustku zarostlý a s nevhodným spádem. Propustek nemá dostatečně vysoká čela, což způsobuje vysypávání štěrkového lože do vtokové a výtokové části propustku. Dále propustek vyžaduje lokální opravu spárování kamenného zdiva opěr, čelních zdí a také vyspárování dlažby v profilu propustku a zhotovení nové dlažby na výtokové straně (vpravo trati) v délce 1m s ukončením zajišťovacím prahem.

## Nástupiště zastávky Vimperk - zastávka

Nástupiště před přejezdem je situováno od km 35,297 do 35,367. Jedná se o hranu Tischer, výška 250 mm nad TK.

V souvislosti s úpravou kolejového svršku a spodku může dojít při provádění stavebních prací k ke změně polohy nástupní hrany vzhledem k ose koleje. Z tohoto důvodu se počítá s úpravou polohy nástupní hrany během provádění stavebních prací.

Správná poloha nástupní hrany má být min. 1,650 m od osy a 250 mm nad TK, rovnoběžně s osou koleje.

# Železniční svršek – nový stav

Obsahem SO 01 Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 35,375 je kromě samotné rekonstrukce povrchu přejezdu také rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku pod přejezdem a v přilehlých úsecích včetně odvodnění a rovněž nezbytná úprava geometrické polohy koleje. Dále pak oprava otevřeného odvodnění a propustku v km 35,412.

## Směrové poměry

Podkladem pro návrh GPK bylo zaměření stávajícího stavu a pasport s evidenčními údaji přejezdu P 1002. Rozsah úprav GPK je ovlivněn především polohou přilehlého kamenného deskového propustku ev.km 35,412, polohou nástupní hrany v zastávce Vimperk - zastávka a dosažením minimálních směrových a výškových posunů v ose a niveletě koleje. Kolej se v daném úseku nachází v přímé a bez převýšení.

Začátek směrového a výškového vyrovnání koleje je z důvodu napojení na nástupní hranu nástupiště Vimperk - zastávka umístěn do km 35,342 836. Ukončení GPK je situováno přibližně na začátek přechodnice (zaměřený bod) do km 35,420 165.

Směrové posuny koleje se pohybují v rozmezí od 0 do 8mm.

## Sklonové poměry

Z hlediska sklonových poměrů se sklonové poměry nebudou zásadně měnit. Celý úsek SO v oblouku se nachází ve vrcholovém lomu nivelety s hodnotami sklonu +4,905‰ až +19,595‰, vlastní přejezd je v jednotném sklonu +10,182‰.

Celý řešený úsek se navržen tak, aby byly výškové posuny nivelety co nejmenší, avšak vyrovnávaly stávající nerovnosti.

Lomy sklonů nivelety jsou zaobleny poloměrem Rv = 2000 m.

## Staničení

Staničení trati uvažované a použité v tomto projektu je pracovní a je vztaženo ke stávající poloze hektometrovníku v km 35,400.

## Kolejový rošt

Stávající kolejový rošt tvaru T bude vyměněn v rozsahu 1 kolejového pole (nové bude tv. S49 na dřevěných pražcích, délky 25m), nejvhodněji jako náhrada stávajícího kolejového pole v přejezdu. Celková délka úpravy kolejového roštu bude však delší a je dána rozsahem úprav železničního spodku včetně přechodových oblastí ZKPP. To je tedy mezi km 35,357 100 a 35,391 718, tedy 34,618 m. Bude provedena úprava GPK směrovým a výškovým vyrovnáním koleje. Nový kolejový rošt se bude na pražcích dřevěných, rozdělení „u“ (600 mm), kolejnice 49E1, podkladnice S4, upevnění tuhé „K“ se svěrkou ŽS4. Drobné kolejivo bude mít antikorozní úpravu. Vzhledem k tomu, že rozsah úprav železničního spodku (ZKPP s přechodovou oblastí) přesahuje rozsah výměny železničního svršku (1 kolejové pole), bude předtím vyjmutá (řez kolejnic pilou) a zpětně vkládaná část železničního svršku tvaru T svařena se stávajícími částmi stávajícího sousedního kolejového pole tvaru T.

## Kolejové lože

Rekonstrukce žel. svršku je uvažována s výměnou stávajícího štěrkového lože po snesení kolejového roštu, tedy včetně štěrkového lože, se zřízením a  doplněním nového štěrku tl. 0,35m z kameniva hrubého drceného frakce 32-63mm (železniční štěrk) na jednostranně skloněnou pláň železničního spodku se sklonem 5% vpravo. Tloušťka kolejového lože bude minimálně 0,35 m pod ložnou plochou pražců. Začátek rekonstrukce ŠL bude v km 35,357 100, konec v km 35,391 718, tedy 34,618 m.

Dále bude provedena reprofilace štěrkového lože a úprava geometrické polohy koleje od km 35,342 836 do km 35,420 165.

Kolejové lože je vpravo koleje z důvodu umístění trativodu a rigolu řešeno u přejezdu jako zapuštěné či částečně zapuštěné, vlevo koleje bude zapuštěné pouze v rozsahu přejezdu a v navázání na nástupiště zastávky Vimperk - zastávka, dále pak jako otevřené v odřezu. Kolej nachází ve stykované koleji a  v přímé bez převýšení.

## Drážní stezky

V rozsahu rekonstrukce štěrkového lože, t.j mezi km 35,357 100 a 35,391 718 budou provedeny nové drážní stezky s povrchovou úpravou ze štěrkodrti fr. 4-16 mm v min. šířce 400mm dle předpisu SŽDC S3. Vzdálenost okraje drážní stezky od osy koleje bude odpovídat šířce skloněné pláně železničního spodku, která je na vnější i vnitřní straně 3,0m od osy koleje.

## Bezstyková kolej

V daném úseku není zřízena bezstyková kolej. Svaření kolejnic v oblasti přejezdu nelze považovat za bezstykovou kolej.

## Izolované styky

V místě rekonstrukce se nenacházejí žádné izolované styky (před a za přejezdem). Přejezdy jsou zabezpečeny počítači náprav.

# Železniční spodek – nový stav

Obsahem části Železniční spodek je sanace železničního spodku pod přejezdovou konstrukcí a v navazujících úsecích v nezbytně nutném rozsahu. Součástí je také rekonstrukce odvodnění drážního tělesa. Řešení vychází z geotechnického průzkumu pro stavbu, který byl proveden v 12/2016.

## Zemní práce

Zemní práce v rámci železničního spodku spočívají v odkopávce, přemístění a uložení přebytečné zeminy ze staveniště a uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa a odvodňovací zařízení.

Veškeré výkopové práce na železničním spodku jsou charakteru odkopávek pro rekonstrukci železnic. Do zemních prací jsou zahrnuty odkopávky spojené se zřízením ZKPP a s hloubením rýhy pro podélný trativod a příčné odvodnění silnice prahovou vpustí.

Úsek prací se nachází částečně  v přímé. Pláň tělesa železničního spodku se proto navrhuje v délce rekonstrukce štěrkového lože tj. v úseku km 35,357 100 – 35,391 718 jednostranně skloněná se sklonem 5% ve smyslu převýšení, tj. spádem vpravo ve směru staničení, pro zlepšení odvodnění

Základní šířka skloněné pláně tělesa žel. spodku je dle SŽDC S4 6,0m. Kolejové lože se navrhuje z důvodu umístění trativodu vlevo koleje jako zapuštěné, vlevo koleje bude zapuštěné pouze v rozsahu přejezdu a v navázání na nástupiště zastávky Vimperk - zastávka,, mimo bude řešeno jako otevřené v odřezu.

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré kabelové trasy před případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace.

Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce správce kabelů.

Ze zkušeností z obdobných staveb lze s největší pravděpodobností předpokládat, že odpadový materiál z výkopových prací vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a též obsah PCB/kg sušiny nepřekročí limitní hodnoty ve smyslu zákona č.383/2001 Sb., a proto bude možné tento odpad ukládat na skládkách skupiny S-ostatní odpad.

## Konstrukce pražcového podloží

Geotechnický průzkum podloží přejezdu byl proveden v prosinci 2016. Zjištěné geotechnické parametry zemin zemní pláně ukazují jejich podmínečnou vhodnost. Tyto zeminy obsahují velké procento prachové složky. Při provádění zemních prací je proto nutné ochránit zemní pláň před deštěm, protože při větším množství vody dojde k rozbřídání zeminy, tzn. ke zhoršení jejích geotechnických parametrů .

Přítomnost železničního přejezdu s pevným krytem na trati vyžaduje vyšší nároky z dlouhodobějšího hlediska na přenos statického i dynamického zatížení železničních vozidel bez trvalé deformace pláně tělesa železničního spodku. Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku je Epl = 50 MPa – platí pro přejezd a přechodové oblasti (podle předpisu SŽDC S4 příloha 24).

V rámci geotechnického průzkumu byla 1 sondou situovanou za přejezdem zjištěna skladba pražcového podloží a zatěžkávací zkouškou odhalena únosnost na zemní pláni E0red = 13,2 MPa % (z = 0,7). Na základě zjištěných hodnot byl proveden návrh a posouzení sanace pražcového podloží přejezdu a přechodových oblastí. Navrhuje se ZKPP typ 4 resp. KPP typ 1 v celkové délce 34,618m vč. přechodových oblastí. Začátek a konec sanace železničního spodku = přechodových oblastí je situován do km 35,357 100 a konec do v km 35,391 718 (rovněž KÚ rekonstrukce žel. svršku). Délka přechodových oblastí je ve smyslu předpisu SŽDC S4, příloha č.24 uvažována 10,0m na každou stranu. Při uvážení šikmosti přejezdu vychází efektivní celková délka rekonstrukce železničního spodku na 34,618m.

Konstrukce pražcového podloží KPP typ 1 a zesílená konstrukce pražcového podloží ZKPP typ 4 sestává z těchto vrstev:

- tl. 0,35m od ložné plochy pražce – štěrkové lože fr. 32/63 mm na jednostranně skloněné pláni 	tělesa žel. spodku (následující vrstvy), sklon 5% vlevo,

- tl. 0,20 m podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 mm (SD 0/32), na skloněné pláni poslední vrstvy, sklon 5% vpravo

- tl. 0,30 m cementová stabilizace štěrkodrti fr. 0/32 mm (C 8/10 kamenivo stmelené cementem - KSC I) na skloněné zemní pláni, sklon 5% vpravo

Navržená konstrukce vyhovuje z hlediska únosnosti i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu ve smyslu přílohy 7 předpisu SŽDC S4, což je dokladováno výpočty v příloze č.1.

## Odvodnění

Rozsah a způsob odvodnění koleje vychází z požadavku na odvodnění nového železničního tělesa dle SŽDC S4. Požaduje se provést odvodnění pláně tělesa železničního spodku podélným trativodem. Trativod se navrhuje umístit vpravo koleje, ve smyslu staničení, a pro zmírnění kubatur železničního štěrku a podkladních vrstev uložených na skloněnou pláň.

Poloha trativodu odpovídá délce rekonstrukce železničního spodku. Konec trativodu bude vyústěn do výústního  objektu vpravo trati, který je umístěn do svahu kolmo na osu koleje. Propustek km 35,412 bude opravován.

### Trativod

Podélný trativod je navržen délky 38,0m vpravo koleje mezi šachtami Š1, Š2 a výústním  objektem v km 35,391 610. Sklon dna trativodu bude 5‰ proti smyslu sklonu koleje, vzdálenost trativodu od osy koleje je 2,50m. Pro trativodní potrubí je použito trub z PE-HD DN 150, perforovaných v horní části potrubí. Budou uloženy na lože ze štěrkopísku fr. 0-32mm tl. 0,05m. Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným kamenivem frakce 16-32mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2.

Vyústění trativodu bude provedeno do nového výústního objektu.

### Šachty na trativodu a svodném potrubí

Na odvodňovacím zařízení se navrhují 2 plastové šachty DN 800 vpravo koleje. Osa šachet je od osy koleje vzdálena 2,50m. Šachy tvoří vždy základní prvek – spodní díl z materiálu PE-HD s dvěma či čtyřmi otvory DN 250. Pro připojení trativodního či kanalizačního potrubí je použita redukce. Šachty jsou uloženy na vrstvě štěrkopísku tl. 0,20m ve výkopu 1,00 x 1,00m. Zásyp šachty je proveden propustným nenamrzavým materiálem. Na spodní díl šachty je nasazen šachtový komín PE-HD DN 400 z perforované trubky. Výška komínu je upravena na požadovanou úroveň vstupu. Komín je opatřen hliníkovým poklopem s pojistným uzávěrem. Šachty budou sloužit pro pročištění a revizi trativodního potrubí.

### Prahová vpust

Nově bude odvodnění v rámci SO 01 doplněno příčným železobetonovým prefabrikovaným žlabem s ocelolitinovou mříží (prahová vpust) stavební délky 10,50 m (sestava 7 prefabrikátů). Odvodnění bude vyvedeno do příkopového žlabu vlevo trati za použití potrubí z PVC obetonovaného, délky cca 3 m. Sklon žlabu (prahové vpusti) je 1% v podélném směru. Použití tohoto typu odvodnění je navrženo z důvodu velkého spádu komunikace směrem k přejezdu a velikostí odvodňovaného území, z čehož vyplývá i potřebné množství odváděných povrchových vod.

### Úprava otevřeného odvodnění

Drážní příkop vlevo trati za přejezdem bude rekonstruován s použitím prefabrikovaných příkopových žlabů typu J velký, stavební délky 25 m (sestava 10 prefabrikátů + příslušný počet krycích desek). Toto řešení bude využito i pro zajištění dostatečné šířky drážní stezky vlevo trati. Do žlabu bude vyvedena voda z prahové vpusti umístěné napříč silnicí (trubní propojení).

Krajní prefabrikáty budou mít náběhy pro snadnější vytvarování napojení svahu na příkopový žlab. Žlaby nebudou opatřeny asfaltovými hydroizolačními nátěry (ekologické důvody), ale budou vyrobeno z kvalitnějšího betonu.

### Propustek ev.km 35,365

V evid.km 35,365 se nachází šikmý deskový kamenný propustek, který převádí srážkové vody ze silničního příkopu pod přejezdem. Tento propustek nebude opravován, pouze pročištěn. ZKPP bude v příslušném úseku upraveno (přerušeno). Práce si vyžádají zvýšenou opatrnost, aby konstrukce propustku nebyla poškozena.

## Propustek km 35,412

Oprava propustku ev.km 35,412 bude spočívat zejména v nadbetonování čel a opravě – vyčištění spár a přespárování kamenného zdiva opěr, čelních zdí a dlažby v profilu propustku.

Nadbetonování čel se provede monolitickými železobetonovými římsami z betonu C30/37 – XF4(XF3), které budou provedeny na kotveny na spřahovací trny profilu 10 mmm v počtu 4ks/m2, resp. 4 ks/m. Kotvy budou lepeny do vývrtů do stávajícího zdiva (chemické kotvy). Výztuž říms bude standardní dle příslušných vzorových listů. Přesný rozměr říms bude upraven dle zjištěné skutečnosti po odstranění části štěrkového lože.

Po provedení říms bude štěrkové lože opět doplněno.

Pro lokální opravy porušeného spárování kamenného zdiva opěr, čelních zdí a vyspárování kamenné dlažby v profilu propustku bude použita cementová malta M25 XF3.

Na výtokové straně (vpravo trati) bude zhotovena nová dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C20/25n - XF3 tl. 150 mm a to v délce 1m s ukončením zajišťovacím prahem rozměrů š = 0,50 m, hl. 1,0 m z betonu C25/30 - XF3.

# Železniční přejezd - nový stav

## Rozsah úprav

Železniční přejezd v ev. km 35,375 (pracovní staničení osy km 35,374 940) je jednokolejný přejezd silnice I. třídy č.4, která spojuje Prahu se Strakonicemi, Vimperkem a přes hraniční přechod Strážný se Spolkovou republikou Německo.

Nová konstrukce je navržena v souladu s požadavky správce v zadávacích podmínkách a vzhledem ke kategorii silnice a třídě dopravního zatížení 819 TNV/24 hodin jako přejezdová celopryžová konstrukce z pryžových panelů vnitřních i vnějších uložených na dřevěných pražcích stejného typu jako okolní železniční svršek.

Po prověření směrových a výškových parametrů stávající a nové vozovky dle ČSN 73 6380, s ohledem na návrh nivelety koleje a po zhodnocení stávajícího stavu krytu komunikace v okolí přejezdu bylo rozhodnuto o co nejúspornější variantě rozsahu úprav přejezdové vozovky. Rekonstrukce vozovky bude provedena v rozsahu vzdálenosti mezi závorami výstražníků, které jsou po obou stranách navrženy ve vzdálenosti cca 8 - 8,5m od osy koleje.

Rozsah zabezpečení přejezdu se nemění vyjma dovybavení závorami. V novém stavu bude přejezd zabezpečen rovněž PZS se závorami, dojde k drobným změnám poloh výstražníků tak, aby žádná část skříně či závory nebyla blíže než 4,0m od osy koleje.

Nově bude realizováno také nevhodné vyústění přístupové cesty pro pěší ze zastávky Vimperk - zastávka na silnici v prostoru přejezdu mezi výstražníkem a kolejí. Nově bude přístupová komunikace  před výstražníkem na straně vozovky opatřena zábradlím.

Silniční komunikace na přejezdu:

Začátek úpravy:			5,4 m vlevo v rovnoběžné vzdálenosti od osy koleje

Konec úpravy:			5,2 m vlevo v rovnoběžné vzdálenosti od osy koleje

Délka rekonstruovaného úseku:	16,5 m v ose komunikace

## Přejezdová konstrukce

Dle ujednání na vstupní poradě se navrhuje celopryžová přejezdová konstrukce z vnitřních a vnějších panelů bez spojovacích tyčí a se závěrnou zídkou, která vyhovuje danému umístění, uložení na dřevěné s rozdělením „u“ (600 mm) a je snadno a rychle rozebíratelná. Přejezdová konstrukce musí dále splňovat nejméně tyto závazné podmínky:

- Vnější přejezdové panely musí být usazeny zásadně na závěrné zídce,

- Nejbližší hrana závěrné zídky musí být vzdálena od boční hrany pražce nejméně 200 mm, aby bylo zajištěno pružné spolupůsobení přejezdové konstrukce s kolejovým roštem železničního svršku,

- Přejezdová konstrukce musí vyhovovat požadované třídě dopravního zatížení F = 900 kN.

- Ideálně by bylo vhodné použít přejezdovou konstrukci takového uspořádání, aby umožňovala volný průjezd strojní čističky železničního svršku, tedy se zajištěním volného prostoru od osy koleje 2200 mm do hloubky 550 mm,

Dle ujednání na vstupní poradě se navrhuje celopryžová přejezdová konstrukce z vnitřních a vnějších panelů bez spojovacích tyčí a se závěrnou zídkou , která vyhovuje danému umístění, uložení na dřevěné pražce s rozdělením „u“ (600 mm) a je snadno a rychle rozebíratelná. Vzhledem k úhlu křížení vozovky s kolejí 40° budou vnější panely vlevo trati odsazeny o 0,60 m.

V novém stavu bude přejezd podle ČSN 73 6380 široký 14,40m a dlouhý 16,5m. Průjezdná výška není omezena. Maximální dovolená rychlost vozidel na přejezdu bude 50km/h.

## Vozovka pozemní komunikace

Stavební úprava komunikace křižující dráhu bude provedena po obou stranách koleje v rozsahu nové polohy výstražníků. Dojde k náhradě asfaltobetonové přejezdové konstrukce za celopryžovou konstrukci bez spojovacích tyčí. Úhel křížení 40° odpovídá reálnému vedení osy komunikace vzhledem ke stávající ose koleje.

Zemní práce v rámci objektu spočívají v odkopávce, přemístění a uložení odstraněného krytu ze staveniště a uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa trati a křižující komunikace.

Při provádění prací na železničním svršku a spodku se stávající vozovka na železničním přejezdu rozebere v délce cca 6,0m vlevo i vpravo kolmo od osy koleje na celou šířku vozovky včetně slepých zpevněných krajnic.

Plocha odstraňovaného živičného krytu do hloubky 0,1m je cca 27m2, plocha odstraňovaných vrstev do hloubky cca 0,5m je cca 125m2.

Skladba konstrukčních vrstev komunikace je navržena podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a příslušných katalogových listů. Při návrhu se vycházelo z těchto parametrů vozovky:

typ vozovky:					netuhá

návrhová úroveň porušení vozovky:		D0 (silnice I. třídy)

třída dopravního zatížení (TDZ): 			III (tj. 501 – 1500 TNV)

zjištěná průměrná denní intenzita TNV:		819 voz/24hod

pomalá (V < 50km/h) a zastavující doprava	ANO

typ podloží		PIII – nebezpečně namrzavé (předpoklad)

S ohledem na skutečnou rychlost dopravy, která je nižší nebo rovna 50km/h, bude dopravní zatížení z hlediska účinků na vozovku dvojnásobné.

Navržená skladba vozovky tedy vychází z katalogového listu D0-N-1-III-PIII (s materiálem vyšší kvality S) podle TP 170 a obsahuje:

- asfaltový koberec mastixový SMA 11S tl.40mm,

- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S tl.60mm,

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S tl.60mm,

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.200mm,

- štěrkodrť fr.0/32mm tl.250mm.

Celková tloušťka konstrukce komunikace je 610mm. Spáry mezi nově položenou a stávající živicí budou zality plastickou zálivkou.

Stavební úprava komunikace křižující dráhu bude provedena po obou stranách koleje v rozsahu nové polohy přejezdových panelů, tj. cca 5,0m v rovnoběžné vzdálenosti od osy koleje. Dojde k doplnění stávající konstrukce polní cesty štěrkodrtí fr. 0-32 mm (nebo kalený štěrk). Úhel křížení 121° zůstává stávající.

Zemní práce v rámci objektu spočívají v odkopávce, přemístění a uložení odstraněného krytu ze staveniště a uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa trati a křižující komunikace.

Při provádění prací na železničním svršku se stávající vozovka na železničním přejezdu rozebere v délce 5,0m vlevo i vpravo od osy koleje na celou šířku vozovky včetně slepých zpevněných krajnic vlevo koleje.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno vodícími proužky V4 š=0,25m po obou krajích vozovky, stopčárami V5 (min. 1m před nejvzdálenějším koncem břevna (od výstražníku) a navazující podélnou čárou V1a š=0,125m v nezbytném rozsahu.

Pro zamezení vjezdu vozidel směrem od Vimperka na účelový sjezd za závorou a výstražníkem v nebezpečném pásmu bude za okraj vozovky osazena betonová vodící stěna délky 4 m s náběžnou stranou umístěnou ve směru jízdy.

## Směrové a sklonové poměry komunikace

Komunikace budou mít po rekonstrukci stejné směrové a sklonové poměry jako před rekonstrukcí.

## Odvodnění komunikací

Nově bude odvodnění v rámci SO 01 doplněno příčným železobetonovým prefabrikovaným žlabem s ocelolitinovou mříží (prahová vpust) stavební délky 10,50 m (sestava 7 prefabrikátů). Odvodnění bude vyvedeno do příkopového žlabu vlevo trati za použití potrubí z PVC obetonovaného, délky cca 3 m. Sklon žlabu (prahové vpusti) je 1% v podélném směru. Použití tohoto typu odvodnění je navrženo z důvodu velkého spádu komunikace směrem k přejezdu a velikostí odvodňovaného území, z čehož vyplývá i potřebné množství odváděných povrchových vod.

V evid.km 35,365 se nachází šikmý deskový kamenný propustek, který převádí srážkové vody ze silničního příkopu pod přejezdem. Tento propustek nebude opravován, pouze pročištěn. ZKPP bude v příslušném úseku upraveno (přerušeno). Práce si vyžádají zvýšenou opatrnost, aby konstrukce propustku nebyla poškozena.

## Rozhledové poměry

Železniční přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez  závor PZS 3ZBI, nově doplněným o závory. Rozhledové pole pro řidiče silničního vozidla je zobrazeno v Situaci SO, výpočty jsou převzaty z evidenčního listu přejezdu, karta „Souhrnné údaje o přejezdu“, kde jsou počítány dle ČSN 73 6380 Z1 z roku 2008 a údaje pocházejí z 21.11.2016 - viz Příloha č.3 technické zprávy. Délka rozhledu pro zastavení před přejezdem z obou směrů hlavní silnice je 85,0m.

Zajištění rozhledu na dráhu bude provedeno vyřezáním porostů v rozhledovém poli, které je určeno rozhledovou délkou pro nejpomalejší silniční vozidlo LP v případě poruchy přejezdového zabezpečovacího zařízení. Rozhledová délka nejpomalejšího vozidla je vypočtena pro rychlost drážního vozidla 10 km/h a délku vozidla 22m.

## Přístupová komunikace na nástupiště

S ohledem na stávající nevhodné ukončení a vyústění nástupiště na silnici do prostoru přejezdu mezi výstražník a kolejnici bude na jeho konec doplněno ochranné zábradlí (směrem k výstražníku a komunikaci). Délka zábradlí je 6,50 m. Zábradlí na konci nástupiště bude opatřeno piktogramem „Zákaz vstupu“. Řešení ukončení veřejné části nástupiště (řešení varovného pásu) musí být v souladu s Ž 8.7 obr.12. Přístupová komunikace nebude v rámci stavby opravována.

# Návrh postupu prací

- Vlastní rekonstrukci svršku budou předcházet přeložky a ochrana kabelových tras dotčených stavbou.

- Rekonstrukce železničního přejezdu se bude provádět metodou se snesením kolejového roštu.

- Dojde k rozebrání železničního přejezdu v celé šířce a k demontáži výstražníků.

- Provede se snesení kolejových polí a jejich odvoz na složiště (dle dispozic OŘ Plzeň). Vytržené kolejová pole bude demontováno do součástí, které se předají správci. Odpadový materiál bude odvezen do šrotu a na skládku.

- Vytěžený odpadový materiál ze štěrkového lože, při odstraňování podkladu pro zřízení podkladních vrstev, vykopávkách pro úpravu terénu drážního tělesa, pro těleso chodníčku a při hloubení rýh podélného trativodu, rigolu a šachet se bude odvážet na mezideponii, případně rovnou na skládku.

- Provede se sanace železničního spodku zhutněním zemní pláně, zřízením konstrukčních vrstev a naveze se nový materiál pro kolejové lože, na výplň trativodní rýhy a obsyp potrubí a šachet.

- Jako montážního místa pro nové kolejové pole bude možno využít pozemek dráhy (SŽDC, s.o.) p.č. 2607 nebo ploch v ŽST Vimperk po dohodě se stanicí.

- Dojde k pokládce kolejového pole.

- Doplnění kolejového lože se provede štěrkem z Chopper vozů a provede se směrová a výšková úprava koleje automatickou strojní podbíječkou. Štěrkovým pluhem se provede úprava profilu kolejového lože.

- Bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení.

- Pro úpravu GPK při druhém podbití se použijí v lince stroje: automatická strojní podbíječka, štěrkový pluh, Chopper vozy a zhutňovač kolejového lože a dynamo stabilizátor.

- Při podbíjení bude štěrkové lože doplněno materiálem novým do profilu kolejového lože dle předpisu SŽDC S3.

- Dojde k položení podkladních vrstev a krytu silniční komunikace a k vložení přejezdových panelů.

- Provede se montáž výstražníků.

Nároky na výluky:

Předpokládaná délka nepřetržité výluky je 10 dnů. Během těchto dní budou provedeny hlavní stavební práce, které si vyžádají přerušení železničního a silničního provozu a zajištění náhradních objízdných tras. Předpokládaný postup ve vazbě na výše zmíněné body 1) – 14):

- demontážní a bourací práce – 1 den,

- železniční spodek, sanace, stavba odvodnění – 4 dny

- výstavba odvodnění, čištění a úprava příkopů – 2 dny,

- montáž žel. svršku, úprava GPK, montáž přejezdové konstrukce – 2 dny

- položení vrstev vozovky, dokončovací práce – 1 den.

Celkem 10 dnů.

Po celou dobu výluky probíhají práce na opravě propustku v km 35,412, zejména nabetonování čel. Ostatní práce lze provádět za provozu nebo v krátkodobých výlukách, které budou dle potřeby operativně dohodnuty během stavby, či ve vlakových pauzách.

# Nakládání s odpady

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek.

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog odpadů), č.382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č.383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s PCB a č.376/01 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/66 Sb. o péči o zdraví v platném znění, zákon č.138/73 Sb. o vodách v platném znění, …).

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím přehledu.

| Vyzískaný odpadový materiál |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | katalogové | kateg. | název odpadu | jedn. | množství |  |
| číslo | číslo |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 05 04 | O | výkopová zemina – odkop | T | 353,6 |  |
| 2 | 17 05 08 | O | hlušina a kamenivo - svršek | T | 113,9 |  |
| 3 | 17 02 04 | N | žel. pražce dřevěné | T | 2,9 |  |
| 4 | 17 01 01 | O | žel. pražce betonové | Ks | - |  |
| 5 | 17 04 05 | O | žel. šrot – kolejnice, upevnění | T | 2,9 |  |
| 6 | 17 02 03 | O | PE podložky | kg | 7 |  |
| 7 | 07 02 99 | O | pryžové podložky | kg | 12 |  |
| 8 | 17 01 01 | O | vybouraný beton | T | 5,2 |  |
| 9 | 17 05 04 | O | výkopový materiál – podklad vozovky | T | 274,5 |  |
| 10 | 17 03 01 | O | vybouraný asfaltový beton bez dehtu | T | 150,0 |  |

Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím SŽDC, s.o.. Bude postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11.

U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na skládku, příp. k recyklaci.

Likvidace odpadů :

V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím specializované organizace. Odpady kategorie O je možné vyvážet např. na skládky, které budou určeny před prováděním stavby (uvažovaná přepravní vzdálenost je 15 km), dřevěné pražce kategorie N budou odvezeny na skládku nebezpečných odpadů (uvažovaná přepravní vzdálenost je 45 km).

Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností předpokládat, že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin s největší pravděpodobností jednak vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah PCB/kg sušiny je výrazně nižší než limitní hodnota ve smyslu zákona č. 383/2001 Sb. o uložení odpadu a proto bude možné tento odpad ukládat na skládkách skupiny S - ostatní odpad.

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají.

# Polohový systém

Projekt je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS-Balt po vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části I. Geodetická dokumentace.

# Použité normy a předpisy

Při zpracování projektu stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění:

- Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.

- Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

- Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

- Zákon o podrobnostech nakládání s odpadem č. 383/2001 Sb.

- Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení

- Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah

- Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

- Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projekt stavby dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve vztahu ke stavbám SŽDC s.o. a ČD a.s., zejména:

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

- ČSN 73 3050 Zemní práce

- ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování

- ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

- ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení

- ČSN EN 13450  Kamenivo pro kolejové lože

- ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami

- TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah

- TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních

- TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

- Předpis SŽDC S3 Železniční svršek

- Předpis SŽDC S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku

- Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej

- Předpis SŽDC S4 Železniční spodek

- Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10

- TKP staveb státních drah 2000 v aktuálním znění

Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 13 511/06-OP z 30.6.2006) - příloha č.2 Projekt (P).

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č.20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zapracování položkových a souhrnných rozpočtů (č.j. 4 124/04-OI)

Návrh soustavy železničního svršku vychází ze Směrnice GŘ SŽDC č.28/2005 „Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky“ (č.j. 6 037/05-OP ze dne 30.3.2006)

Řešení problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2004 „Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC s.o. ve správě SDC“ (č.j. 1664/04-OI ze dne 1.4.2004).

# Přílohy

Příloha č.1	Výpočet a posouzení ZKPP z hlediska únosnosti a ochrany proti promrzání

Příloha č.2	Fotografie místa přejezdu v km 35,375

Příloha č.3	Evidenční list přejezdu P1002 v km 35,375

V únoru 2017							Vypracoval: Ing. Vladimír Hrdlička

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Přejezd v km 35,375

Příloha č. 3