Technická zpráva

Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad

Datum vydání: 	29. 9. 2022

- Stávající stav

Kolej č. 1 je na betonových pražcích SB5 s rozdělením ,,c“ a upevněním na rozponových podkladnicích. Kolejnice tv. T výškově opotřebené. Kolej je v celé délce svařena.

Štěrkové lože je značně znečištěno. V prostoru výpravní budovy jsou dva přechody, jejichž konstrukce je tvořena panely. Za KV 2 a 7 jsou 25 m dlouhé přípoje na nových dřevěných pražcích s kolejnicemi S49 s upevněním na žebrových podkladnicích.

Kolej č. 2 je na dřevěných pražcích r. v. 1968, které jsou na konci životnosti. Kolejnice tv. T

r. v. 1947 s upevněním na rozponových podkladnicích svěrkami T5/T6. Štěrkové lože znečištěné, kde stav odpovídá stáří koleje. Za KV 3 a 6 jsou opět 25 m dlouhé výběhy           na nových dřevěných pražcích. Kolej č. 2 je v celé délce svařena. U kolejí č. 1, 2 jsou nástupiště typu Tischer (kol. č. 1 dl. 147 m, kol. č. 2 dl. 192 m).

- Požadované práce

- realizační dokumentace stavby,

- demontáž, montáž a přezkoušení dotčených prvků zabezpečovacího zařízení,

- vyjmutí kolejí v celé délce (KV2 – KV7 468 m + KV3 – KV6 485 m),

- demontáž a zpětná montáž přechodů v koleji č. 1,

- odtěžení štěrkového lože 35 cm pod ložnou plochu pražců mezi KV2 – KV7 a KV3 -  KV6,

- zkrácení a oprava nástupištních hran u kol. č. 1, 2 dle dispozic zadavatele (nástupiště typu SUDOP, délky 90 m, výšky 250 mm nad TK – viz příloha 1),

- zřízení ŠL (fr.32/63),

- montáž kolejí č. 1, 2,

- úprava GPK ASP,

- následná úprava GPK ASP,

- doplnění a úprava profilu štěrkového lože,

- oprava BK dle předpisu S3/2,

- odvoz zeminy a odpadu na skládku,

- odvoz vyzískaného kameniva na recyklační skládku,

- demontáž kolejí č. 1, 2 a roztřídění materiálu dle předkategorizace,

- ekologická likvidace dřevěných pražců dle předkategorizace,

- měření GPK,

- likvidace výzisku polyetylenových a pryžových podložek,

- vytyčení inženýrských sítí + dozory,

- nezadatelné práce Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, Správy elektrotechniky a energetiky a Správy železničních a informačních technologií,

- dokumentace skutečného provedení stavby (2 listinná vyhotovení a 1 digitální vyhotovení).

- Materiálové zajištění

Objednatel: kolejnice R 65, pražce SB 8, nástupištní desky, nástupištní tvárnice Tischer, úložné bloky.

Zhotovitel:  ostatní potřebný materiál.

- PŘÍLOHY

- Příloha 1 - Plánek žst. Lázně Bělohrad – nástupiště

Příloha 1- Plánek žst. Lázně Bělohrad – nástupiště