Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

JEDNOSTUPŇOVÁ Dokumentace pro stavební povolení

a výkon autorského dozoru

„Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor

na vybraných PZS v obvodu SSV“

Datum vydání: 	1. 2. 2018

Obsah

Obsah	2

mapka – ORIENTAČNÍ rozsah stavby	3

1.	Specifikace předmětu díla	4

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	4

2.	přehled výchozích podkladů	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Dopravní technologie	5

4.3.	Organizace výstavby	5

4.4.	Zabezpečovací zařízení	5

5.	Specifické požadavky	6

6.	Související dokumenty a předpisy	8

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- mapka – ORIENTAČNÍ rozsah stavby

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

- Předmětem díla je Projektová dokumentace – jednostupňový projekt pro stavební povolení a výkon autorského dozoru, jejímž cílem je doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných elektronických přejezdových zařízeních světelných (PZS).

    - Rozsah díla je orientačně vyznačen na mapce výše. Jde o soubor 35 ks žel. přejezdů v obvodu Stavební správy východ, situovanných v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském.

    - Jde o následující čísla přejezdů: P6497, P6506, P6508, P6511, P6514, P6521, P6527, P6528, P6529, P6805, P7868, P8151, P8152, P8153, P8157, P8158, P8160, P8161, P8164, P8166, P8168, P8171, P8172, P8173, P8174, P8175, P8177, P8179, P8271, P8277, P8278, P8280, P8284, P8345.

    - Základní charakteristika zařízení

- Kategorie: PZS 3

- Správce: 	OŘ Brno, Olomouc, Ostrava

    - Místo stavby: trať 250 (P8345); trať 260 (P6805); trať 270 (P6497, P6506, P6508, P6521, P6527, P6528, P6529); trať 317 (P7868); trať 320 (P6511, P8271, P8277, P8278, P8280, P8284); trať 326 (P6514); trať 330 (P8151, P8152, P8153, P8157, P8158, P8160, P8161, P8164, P8166, P8168, P8171, P8172, P8173, P8174, P8175, P8177, P8179).

- přehled výchozích podkladů

    - Projektová dokumentace

    - Ke stavbě nebyla zpracována studie ani záměr projektu.

    - Většina předmětných přejezdů byla součástí provedené "Analýzy zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech" (SUDOP Praha 2016), dostupná na vyžádání u zadavatele.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

    - Investiční akce SŽDC s.o.:

- DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.

- Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

- ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice

- ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav

- DOZ Břeclav

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně

    - Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a jsou certifikovány pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“.

    - V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v  dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením (odchylný způsob výpočtu dob PZS v tabulce přejezdů v souladu s dopisem č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 je považováno za odsouhlasený). Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

    - Projektant v rámci zpracování dokumentace navrhne takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI).

    - Pro návrh sekvenčního sklápění bude respektován dopis č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 „Upřesnění výpočtu dob u PZS s postupným (sekvenčním) sklápěním závor“ (viz. příloha „Upřesnění výpočtu dob u sekvenčního sklápění“ a „Požadavek na Sekvenční sklápění závor“).

  - Dopravní technologie

    - Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006.

  - Organizace výstavby

- Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

- Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu – časovém období.

- V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí / ZZ:

- Délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo nočních výluk);

- vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky);

- činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích);

- stručný rozsah prací;

- počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout.

- V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu

- Přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu PZZ-EA se čtyř kvadrantovými závorami současně sklápěnými.

    - Požadavky na nový stav

- V rámci obvodu SSV budou na hlavních tratích (zejména 1., 2. a 3. národním tranzitním železničním koridoru) prověřeny vybrané přejezdy se čtyř kvadrantovými závorami a na těchto přejezdech bude posouzena možnost nasazení funkcionality postupného (sekvenčního) sklápění závor.

- Jedná se o následující PZS 3. kategorie typu PZZ-EA (uvedeno pouze označení Pxxxx):

- P6497, P6506, P6508, P6511, P6514, P6521, P6527, P6528, P6529, P6805, P7868, P8151, P8152, P8153, P8157, P8158, P8160, P8161, P8164, P8166, P8168, P8171, P8172, P8173, P8174, P8175, P8177, P8179, P8271, P8277, P8278, P8280, P8284, P8345.

- Jednotlivé přejezdy budou rozpracovány jako samostatné provozní soubory tak, aby mohly být případně vyjmuty z realizace, pokud se prokáže, že doplnění postupného (sekvenčního) sklápění je pro konkrétní přejezd nevhodné. Pro jednotlivé přejezdy bude proveden variantně návrh výpočtu předzváněcí doby pro závoru za přejezdem podle bodu 5a) a 5b) dopisu č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 a posouzen vliv této doby na potřebnou délku přibližovacích úseků.

- Po posouzení, výběru varianty navržené podle předchozího odstavce a odsouhlasení ze strany investora budou zpracovány pro jednotlivé přejezdy tabulky přejezdů (včetně zajištění jejich schválení).

- Technické řešení funkcionality postupného (sekvenčního) sklápění závor nepředpokládá zásadní úpravy z hlediska napájení.

- V rámci dokumentace se předpokládají jen drobné stavební úpravy na jednotlivých přejezdech (například doplnění dopravního značení, atd.).

- Je třeba opravit a předat veškerou navazující dokumentaci zabezpečovacího zařízení, které se stavba dotkne.

- Specifické požadavky

    - Ekonomické hodnocení bude zpracováno podle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017.  Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

    - V případě, že v průběhu prací na dokumentaci vydá SŽDC nové směrnice či opravné dodatky ke stávající Směrnici SŽDC č. 20/2017, bude zhotovitel P tyto změny respektovat.

    - Čistopis dokumentace bude zhotovitelem autorizován minimálně ve třech soupravách, tj. opatřen razítkem příslušné autorizované osoby a jejím podpisem.

    - Číslování SO a PS musí odpovídat Sm. 11/2006 v platném znění a vyhlášce 499/2006.

    - Dokladová část “H” – bude rozdělena:

- projednání dokumentace na poradách, zápisy z porad,

- projednání se státní správou + dotčené orgány,

- projednání se správci inženýrských sítí

  - vyjádření k úpravě a přeložkám sítí

  - vyjádření k existenci sítí, včetně kontaktů na vytýčení,

- projednání - smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí,

- stanoviska k dokumentaci z připomínkového řízení, jejich projednání včetně rozhodnutí o akceptování.

    - Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

    - Geodetická dokumentace

- Projektantovi budou poskytnuty dostupné geodetické a mapové podklady v rozsahu do hranic dráhy (část I.3 dokumentace), zpracované SŽG. Aktuální informace o dostupnosti geodetické dokumentace podá Ing. Lukáš Němec NemecL@szdc.cz. Případná další zaměření zpracuje projektant.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.