# I.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  „SO 02 – ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - LÍŠNICE“

Stupeň dokumentace: Projekt stavby

Stavebník: Správa železniční dopravní cesta, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Místo stavby: Trať Tábor - Písek

Typ stavby: LINIOVÁ STAVBA

Část dokumentace: I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Traťový úsek: č. 1811 Tábor (mimo) – Písek (mimo)

Kraj: Jihočeský

Katastrální území: Líšnice u Sepekova

Rozsah stavby: km 29,450 – 29,550

Zpracovatel: A3 PROJEKT, s.r.o.,

J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO: 260 46 920

DIČ: CZ260 46 920

Zpracovatel I. GEODETICKÉ DOKUMENTACE:  PROGI spol. s r.o.

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 032 42 137

DIČ: CZ032 42 137

Zadavatelem poskytnuté podklady:

Zadavatelem stavby byly pro zpracování I. GEODETICKÉ DOKUMENTACE ve stupni projekt stavby poskytnuty geodetické a mapové podklady od SŽG Praha, pracoviště České Budějovice (mapové podklady byly použity stejné pro přípravnou dokumentaci i pro projekt stavby, přičemž byla provedena obhlídka terénu, při které nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly mezi zaměřením a situací v terénu) a platné železniční bodové pole splňující TKP staveb státních drah.

POPIS STAVBY:

Stavba bude plnit funkci čekárenského přístřešku pro cestující na železnici. Důvodem pro vybudování přístřešku je zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících včetně komfortu dopravní cesty a spolehlivosti provozování dráhy. V rámci této stavby dojde k rekonstrukci stávajícího osvětlení nástupiště. Nově navržená stavba čekárenského přístřešku bude tvořena železobetonovou prefabrikovanou typizovanou konstrukcí. Navržená konstrukce přístřešku bude v provedení „antivandal“, čímž bude zajištěna jeho zvýšená životnost. Přístřešek je navržen tak, aby umožňoval bezbariérové napojení výhledového nového nástupiště. V rámci této stavby dojde j demolici stávajícího objektu, který již není svým technickým stavem způsobilý k danému účelu.

INFORMACE O PODKLADECH PRO MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST:

### GRAFICKÉ  PODKLADY – SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ  (SGI):

Digitální katastrální mapa (KMD) s platností k 09/2017

k.ú. 747599 – Líšnice u Sepekova

Klad listů katastrální mapy v měřítku 1:1000 a přesnost jednotlivých mapových podkladů je uvedena ve výkresové části I.2d VÝKRES VÝKUPU POZEMKŮ, která je součástí majetkoprávní části geodetické dokumentace.

### PÍSEMNÉ INFORMACE – INFORMACE ZE SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ  (SPI):

Katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek

Nádražní 1988

Budějovické předměstí

39701 Písek

Katastrální území:

747599 – Líšnice u Sepekova

Informace o pozemcích a vlastnících byly čerpány z webové aplikace KN "nahlížení do katastru" dne 20.9. 2017 a neobsahují tedy pozdější změny v údajích katastru.

Vlastnické hranice v k.ú. Líšnice u Sepekova jsou definovány podrobnými body s kódem kvality horším než 3, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu ± 0,26 – 1,00 m. V tomto katastrálním územích se nachází katastrální mapa digitalizovaná (KMD). V případě, že nově navrhovaná situace stavby prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

Pokud bude v terénu vytyčena vlastnická hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení je nutno zajisti podklady i v dokumentaci SŽG - zejména ohraničující plány.

V obvodu stavby nedojde k zásahu na pozemek jiného vlastníka (viz. Část dokumentace I.2 – majetkoprávní část). Celá stavba se nachází na pozemcích st.p.č. 131, p.p.č. 1588, Vlastník: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, LV: 398.

Geodetická dokumentace je v souladu se směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 členěna

Na následující části, které jsou samostatnými přílohami:

I.1 Technická zpráva – samostatná příloha

I.2 Majetkoprávní část – samostatná příloha

I.3 Návrh vytyčovací sítě – samostatná příloha

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

I.5 Obvod stavby

I.6 Geodetické a mapové podklady

(Byly převzaty od SŽG Praha, pracoviště České Budějovice)

V Ústí nad Labem, září 2017				Vypracoval: Helena Zahradníková