#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH  BODŮ (ZGB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169100003400 | 759356.258 | 1171802.780 | 438.881 | 1 | 110.525 | výška určena tech. nivelací |
| 169100003410 | 758591.142 | 1171612.756 | 431.351 | 1 | 111.342 | výška určena tech. nivelací |
| 169100003411 | 758395.721 | 1171438.555 | 428.978 | 1 | 111.609 | výška určena tech. nivelací |

- číslování bodů:  1691 – číslo TÚ  (traťového úseku)

0000 – volné pozice

3410 – vlastní číslo bodu  ZGB 341   ( 3411 – OB 341.1 )

#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  POLYGONOVÝCH  BODŮ  (GB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169100001040 | 759437.707 | 1172220.246 | 442.988 | 2 | 110.078 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001041 | 759463.184 | 1172059.380 | 441.539 | 2 | 110.241 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001042 | 759438.449 | 1171938.650 | 440.381 | 2 | 110.363 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001043 | 759233.135 | 1171710.354 | 437.583 | 2 | 110.679 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001044 | 759079.632 | 1171671.703 | 435.909 | 2 | 110.840 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001045 | 758931.634 | 1171683.359 | 434.430 | 2 | 110.985 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001046 | 758759.769 | 1171685.401 | 432.973 | 2 | 111.156 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001047 | 758449.863 | 1171525.012 | 430.083 | 2 | 111.507 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001048 | 758329.902 | 1171320.529 | 427.906 | 2 | 111.743 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001049 | 758262.654 | 1171226.208 | 427.548 | 2 | 111.858 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001050 | 758205.159 | 1171189.104 | 426.994 | 2 | 111.927 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001051 | 758151.199 | 1171152.620 | 426.614 | 2 | 111.992 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001052 | 758048.033 | 1171142.927 | 425.681 | 2 | 112.095 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001053 | 757983.235 | 1171150.454 | 425.111 | 2 | 112.163 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001054 | 757906.293 | 1171169.254 | 424.305 | 2 | 112.243 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001055 | 757775.267 | 1171181.038 | 422.714 | 2 | 112.377 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001056 | 757684.813 | 1171169.017 | 421.907 | 2 | 112.467 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001057 | 757539.517 | 1171133.312 | 420.787 | 2 | 112.616 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001058 | 757450.714 | 1171126.451 | 420.175 | 2 | 112.704 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001059 | 757319.634 | 1171146.581 | 418.673 | 2 | 112.836 | výška určena tech. nivelací |
| 169100001060 | 757210.314 | 1171183.111 | 417.942 | 2 | 112.951 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  1691 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

1043 – vlastní číslo bodu  GB 1043