Příloha č. 1

Oprava zabezpečovacího zařízení

v ŽST Bystřice nad Pernštejnem

- B.4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

Datum: 	červen  2020

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

1.1. Identifikační údaje o stavbě

Přípravná dokumentace:     	Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem

Místo stavby: 			železniční trať  Tišnov – Žďár nad Sázavou

Stupeň dokumentace:

Kraj: 				Vysočina

Objednatel PD:		Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, SSZT Jihlava

1.2. Základní údaje o stavbě

Předmět stavby:

Předmětem stavby je náhrada sdělovacího zařízení, oprava a náhrada stávajícího staničního a přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou zabezpečovacím zařízením 3.kategorie.

Cíl stavby:

Hlavním cílem stavby oprava technologie sdělovacího a staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem.

Účelem stavby je rovněž zvýšení bezpečnosti dopravy a to jak v drážním provozu, tak dopravy silniční tj. náhrada zastaralých zabezpečovacích zařízení 3.kategorie.

1.3. Výchozí podklady

- Zadávací podmínky pro zpracování projektové dokumentace  „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem “ zpracované OŘ Brno SSZT Brno v roce 2020

- Prohlášení o dráze celostátní a regionální, Správa železnic, státní organizace

- Pomůcky pro jízdní řád 2019/2020, Tabulky traťových poměrů rok 2020,

- Základní dopravní dokumentace Správa železnic, státní organizace, rok 2020

- Zápisy z porad profesních skupin

1.4. Vymezení řešené oblasti

Z hlediska dopravní technologie je řešená oblast vymezena následujícími úseky:

- úsek  Nové Město na Moravě (mimo) – Bystřice nad Pernštejnem – Rožná (mimo), který je součástí regionální dráhy Žďár nad Sázavou – Tišnov (trať 325 A dle TTP 325 Správy železnic, státní organizace, trať 256 dle knižního jízdního řádu 2020 pro cestující).

1.5. Vlastník dráhy, provozovatel dráhy

Vlastníkem výše uvedených drah je Česká republika, vlastníka dráhy ve smyslu zákonných ustanovení zastupuje manažer infrastruktury, kterým je Správa železnic, státní organizace, která je také provozovatelem dráhy.

V řešeném úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem  dráha-vlečka č. 5206, DIAMO – Dolní Rožínka.

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

- vlečka číslo 5059 SAGRAS, a.s. je zaústěna z koleje č. 3 výhybkou č. 5

- vlečka číslo 5424 ČD, a.s. je zaústěna z koleje č. 3 výhybkou č. 3

Mezistaniční úsek Rožná – Bystřice nad Pernštejnem

- Vlečka č. 5206, DIAMO – Dolní Rožínka je zaústěna v km 68,417.

2. SOUČASNÝ STAV

2.1. Železniční dopravní cesta – provozně technická charakteristika

2.1.1. Základní charakteristika trati:   Žďár nad Sázavou – Tišnov

Údaje o kilometrické poloze jsou na trati uváděny vzestupně ve směru:

- Žďár nad Sázavou – Tišnov

| TTP 325 |  |  | Trať | 325 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |
| Začátek trati: Tišnov (km 30,041, km 30,707 = 94,354) |  | Konec trati: Žďár nad Sázavou (km 33,531) |  |  |
| Platí pro kolej: |  | traťovou – jednokolejná trať |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  | 400 m |  |  |
| Normativ délky vlaku osobní dopravy (normativ O) |  | Vlaky dálkové dopravy 150 metrů Vlaky zastávkové 100 metrů |  |  |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy (normativ N) |  | 202 metrů |  |  |
| Délka nákladního vlaku v úseku |  | Tišnov – Nedvědice 518 metrů Nedvědice – Žďár nad Sázavou 202 metrů |  |  |
| Provoz: obousměrný |  | Rozchod kolejí |  | 1435 mm |
| Trakční soustava |  | nezávislá |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |  |  |  |
| Organizace odpovědná za řízení provozu: PO Jihlava |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |
| základní radiové spojení | GSM-R (pouze Tišnov, Žďár nad Sázavou) |  |  |  |
| náhradní radiové spojení | VOS – kanál S12 (simplex, volba hlasem ) |  |  |  |
| nouzové radiové spojení | mobilní telefon |  |  |  |

Stavební sklon větší než 2,5 promile – místa která hraničí se změnou sklonu na vyšší hodnotu:

| Úsek | km | místo | hraničí se sklonem |
| --- | --- | --- | --- |
| Rožná | 70,731 | - | - |
| Rožná | 70,102 | VJ S | 12,9 |
| Vlečka (D1) | 68,417 |  |  |
| Bystřice nad Pernštejnem | 63,755 | VJ L | 22,7 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 63,453 | - | 20,7 |
| Nové Město na Moravě | 47,865 | VJ L | 21,3 |
| Nové Město na Moravě | 47,203 | - |  |

Trvalá omezení traťové rychlosti v úseku:  Tišnov – Žďár nad Sázavou (tab.06b)

| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišnov | - | Nedvědice | 60 | km | h-1 |
| Nedvědice | - | Nové Město na Moravě | 50 | km | h-1 |

Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti:

2.1.2. Dopravny, nákladiště, vlečky, mezistaniční úseky

ŽST Nové Město na Moravě a ŽST Rožná nejsou součástí řešeného úseku. Uvedené údaje slouží pro ucelený přehled a pro zřízení návazností na řešenou oblast.

ŽST Nové Město na Moravě

Železniční stanice Nové Město na Moravě leží v km 47,203 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Je stanicí smíšenou podle povahy práce, mezilehlou po provozní stránce.

Stanice je obsazena výpravčím. Organizačně je přidělena OŘ Brno PO Jihlava.

- Mezistaniční úsek  Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- Zastávky v mezistaničním úseku

- Zastávka Olešná na Moravě  leží v km 50,768, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Na zastávce je čekárna a zvýšené, mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 153 m. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Přístup na nástupiště je z místní komunikace. Zastávka nemá osvětlení.

- Zastávka Rovné-Divišov  leží v km 56,037, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Na zastávce je čekárna a zvýšené, mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 124 m. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Přístup na nástupiště je z místní komunikace. Osvětlení je elektrické ovládané fotobuňkou a spínacími hodinami.

- Zastávka Rozsochy  leží v km 58,073, je přidělena PO Jihlava, OŘ Brno. Na zastávce je čekárna a vnější, mimoúrovňové nástupiště s pevnou hranou o délce nástupní hrany 144 m. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. Přístup na nástupiště je z místní komunikace. Osvětlení je elektrické ovládané ze žst. Bystřice nad Pernštejnem.

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

Železniční stanice Bystřice nad Pernštejnem leží v km 63,453 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Je stanicí smíšenou podle povahy práce, mezilehlou po provozní stránce.

Stanice je obsazena výpravčím. Ve stanovenou dobu je ve stanici výluka dopravní služby výpravčího. Organizačně je přidělena OŘ Brno PO Jihlava.

- Vlečky zaústěné ve stanici:

- vlečka SAGRAS, a.s.,  dle číselníku vleček č. 5059 je zaústěna výhybkou č. 5 z koleje č. 3.

- Vlečka ČD, a.s, dle číselníku vleček č. 5424, je zaústěna výhybkou č. 3 z koleje č. 3.

Nástupiště:

- Ve stanici je úrovňové oboustranné nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 3 v délce 219 metrů, výška nástupiště je 300 mm nad temenem kolejnice

- Příchod na nástupiště od výpravní budovy úrovňově přechodem přes kolej č. 2 a č. 1

Informační systém pro cestující:

- staniční rozhlas – ovládání výpravčím pomocí soupravy OSR 1, PC s aplikací ČD Speaker

Výpočetní technika:

Pracoviště výpravčího je vybaveno PC s provozní aplikací Dopravní deník (EDD) a Traťová poloha vlaků (TPV).

- Výhybky:

- Výhybky opatření elektrickým přestavníkem: 	1, 2, 3, 5, 6, A1, Vk1, Vk2,

- Výhybky opatřené elektrickým ohřevem výměn: 	 - - -

- Výhybky a výkolejky přestavované ručně:  		4, Vk3

- Výhybky na širé trati (vlečka DIAMO) přestavované ručně: D1, D2

Pomocná stavědla, elektromagnetické zámky

- PSt 1 je umístěno u výhybky č. 6, ovládá výhybky č.  5/A1, 6

- EMZ pro závislost Vk3/4 je umístěn ve skříni pomocného stavědla u výkolejky Vk3.

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| - Kolej - číslo | - Délka/ Užitečná - délka v m | - Délka koleje | - Užitečná délka koleje | - Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Omezená polohou |  |  |
| - Dopravní koleje |  |  |  |  |
| - 1 | - 602/591 | - námezník výh č. 2 – nám. výh. 6 | - Návěstidlo L1 – S1 |  |
| - 3 | - 602/502 | - zač výh č. 3 – nám. výh. 6 | - Návěstidlo L3 – S3 |  |
| - Manipulační koleje |  |  |  |  |
| - 2 | - 215/215 | - Se 3 – Vk 3 | - Se 3 – Vk 3 | - VNVK |
| - 3a | - 51/51 | - vrata haly – Vk2 | - vrata haly – Vk2 | - Pro účely DKV |

- Mezistaniční úsek  Bystřice nad Pernštejnem – Rožná:

- Zastávky v mezistaničním úseku nejsou.

- Vlečka č. 5206, DIAMO – Dolní Rožínka je zaústěna výhybkou D1 z traťové koleje v km 68,417. Obsluha vlečky je prováděna jízdou manipulačního vlaku z Rožné.

ŽST Rožná

Železniční stanice Rožná leží v km 70,731 regionální dráhy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  Je stanicí smíšenou podle povahy práce, mezilehlou po provozní stránce.

Stanice je obsazena výpravčím. Ve stanovenou dobu je ve stanici výluka dopravní služby výpravčího. Organizačně je přidělena OŘ Brno PO Jihlava.

2.1.3. Staniční zabezpečovací zařízení

- ŽST Nové Město na Moravě

- Elektrické staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie – zjednodušené reléové zabezpečovací zařízení s kolejovými obvody ovládané z pultu RZZ.

- Dopravními kolejemi jsou koleje č. 1 a 3.

- V obvodu dopravny je v km 47,453 přejezd s PZS 3SBI typu AŽD 71, v km 47,116 přejezd s PZS 3SNI typu AŽD 71, v km 46,827 přejezd s PZS 3SBI typu PZZ – RE. Ovládací a indikační prvky jsou umístěny v DK ŽST Nové Město na Moravě.

- V DK je umístěno JOP pro dálkové ovládání ŽST Veselíčko.

- Na tomto JOP jsou umístěny ovládací a indikační prvky PZS traťového úseku Veselíčko – Nové Město na Moravě (PZS km 45,234, km 44,871, km 43,349, km 40,301) a traťového úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě (PZS km 48,540, PZS km 56,843).

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

- Elektrické staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie typu TEST 14 s kolejovými obvody.

- Dopravními kolejemi jsou koleje č. 1 a 3.

- Výhybky č. 1, 2, 3, 5, 6, A1 a výkolejky Vk1, Vk3 jsou přestavovány elektrickými přestavníky.

- Výhybka č. 4 je zabezpečena výměnovým zámkem, výkolejka Vk3 je zabezpečena výkolejkovým zámkem se závislostí pomocí EMZ do SZZ.

- PSt 1 je umístěno u výhybky č. 6, z Pst 1 se ovládají výhybky č. 6, 5/A1.

- EMZ1 pro výhybku a výkolejku Vk3/4.

- Umístěno JOP pro PZS, ovládací a indikační prvky PZS v km 66,247, PZS v km 64,396 traťového úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem a PZS v km 63,686 v ŽST Bystřice nad Pernštejnem.

- ŽST Rožná

- Pro tuto dokumentaci je předpokládáno, že v ŽST Rožná již bude provedena rekonstrukce SZZ a ve stanici bude SZZ 3.kategorie ovládané z JOP.

Do rekonstrukce SZZ je v ŽST Rožná:

- Staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie – elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly.

- Dopravními kolejemi jsou koleje č. 1 a 3.

- V obvodu dopravny je v km 70,620 přejezd s PZS 3SBI typu PZZ – RE. Ovládací a indikační prvky jsou umístěny v DK ŽST Rožná.

- V DK jsou dále umístěny ovládací a indikační prvky PZS v km 69,846 traťového úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem.

2.1.4. Traťové zabezpečovací zařízení, zabezpečení manipulačních míst na trati

- Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem:

- V traťovém úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem je traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie (RPB bez zjišťování volnosti trati). Úsek není rozdělen na traťové oddíly.

- V mezistaničním úseku se nachází přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením v km 48,540, km 56,843 – kontrolní stanoviště v JOP ŽST Nové Město na Mor. a přejezd v km 58,310 – kontrolní stanoviště v JOP ŽST Bystřice nad Pernštejnem.

- V mezistaničním úseku se nacházejí přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži v km 47,963, km 49,163, km 49,461, km 50,936, km 52,207, km 53,035, km 53,730 (uzamykatelná závora), km 54,285, km 55,326, km 55,563, km 56,176, km 57,297, km 58,434, km 58,760, km 60,294, km 60,675, km 61,517 a km 62,112.

- Bystřice nad Pernštejnem – Rožná:

- Stav po rekonstrukci na TZZ 3.kategorie a po aktivaci SZZ 3.kategorie ovládané z JOP v ŽST Rožná:

- Do doby aktivace TZZ 3.kategorie bude TZZ vypnuto z činnosti na základě ROV.

- V traťovém úseku Bystřice nad Pernštejnem – Rožná bude traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie (AH se zjišťováním volnosti trati). Úsek není rozdělen na traťové oddíly.

- Vlečka DIAMO - Dolní Rožínka v km 68,417 se obsluhuje jízdou vlaku (dle požadovaného stavu jízdou vlaku z Rožné s uvolněním traťové koleje). Závislosti jsou zapracovány do TZZ.

- V mezistaničním úseku se nachází přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením v km 64,396 a v km 66,247 – kontrolní stanoviště v ŽST Bystřice nad Pernštejnem a v km 69,846 – kontrolní stanoviště v ŽST Rožná.

- V mezistaničním úseku se nacházejí přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži v km 65,952, km 68,454 a km 69,348.

- Stav do rekonstrukce TZZ a do aktivace TZZ 3.kategorie:

- V traťovém úseku Bystřice nad Pernštejnem – Rožná je traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie (RPB bez zjišťování volnosti trati). Úsek není rozdělen na traťové oddíly.

- Vlečka DIAMO - Dolní Rožínka v km 68,417 se obsluhuje jízdou vlaku z Rožné bez uvolnění traťové koleje. Závislosti jsou zapracovány do TZZ.

- V mezistaničním úseku se nachází přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením v km 64,396 a v km 66,247 – kontrolní stanoviště v ŽST Bystřice nad Pernštejnem a v km 69,846 – kontrolní stanoviště v ŽST Rožná.

- V mezistaničním úseku se nacházejí přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži v km 65,952, km 68,454 a km 69,348.

- 2.1.5. Přejezdová zabezpečovací zařízení, seznam přejezdů

Trať Tišnov – Žďár nad Sázavou (325A tab 7)

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rožná |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,620, silnice III/38710 | P7058 | PZS 3SBI | Rožná DK |  |  |  |  |
| 70,387; MK | P7057 | k |  |  |  |  |  |
| 70,171; ÚK | P7056 | k |  |  |  |  |  |
| 70,107; MK | P7055 | k |  |  |  |  |  |
| 69,846, silnice III/38811 | P7054 | PZS 3SBI | Rožná DK |  |  |  |  |
| 69,348; ÚK | P7053 | k |  |  |  |  |  |
| 68,454; ÚK | P7052 | k |  |  |  |  |  |
| Výhybka D1 km 68,417 |  |  |  |  |  | D1 vl. DIAMO |  |
| 66,247, silnice II/388 | P7051 | PZS 3SBI | Bystřice JOP |  |  |  |  |
| 65,952; ÚK | P7050 | k |  |  |  |  |  |
| 64,396, silnice II/388 | P7049 | PZS 3SBI | Bystřice JOP |  |  |  |  |
| 63,686, silnice II/388 | P7048 | PZS 3SBI | Bystřice JOP |  |  |  |  |
| Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,112; ÚK | P7047 | k |  |  |  |  |  |
| # 61,517; ÚK | P7046 | k |  |  |  |  |  |
| 60,675; MK | P7045 | k |  |  |  |  |  |
| 60,294; ÚK | P7044 | k |  |  |  |  |  |
| 58,760; ÚK | P7043 | k |  |  |  |  |  |
| 58,434; ÚK | P7042 | k |  |  |  |  |  |
| 58,310; silnice III/3853 | P7041 | PZS 3SNI | Bystřice DK |  |  |  |  |
| Rozsochy z |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,297; ÚK | P7040 | k |  |  |  |  |  |
| 56,843; silnice I/19 | P7039 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 56,176; ÚK | P7038 | k |  |  |  |  |  |
| Rovné-Divišov z |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,563; ÚK | P7037 | k |  |  |  |  |  |
| 55,326; ÚK | P7036 | k |  |  |  |  |  |
| 54,285; ÚK | P7035 | k |  |  |  |  |  |
| 53,730; ÚK | P7034 | kzp |  |  |  | uzamyk. závora |  |
| 53,035; ÚK | P7033 | k |  |  |  |  |  |
| 52,207; ÚK | P7031 | k |  |  |  |  |  |
| 50,936; MK | P7030 | k |  |  |  |  |  |
| Olešná na Moravě z |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,461; silnice III/36039 | P7029 | k |  |  |  |  |  |
| 49,163; ÚK | P7028 | k |  |  |  |  |  |
| 48,540; silnice III/36039 | P7027 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| 47,963; ÚK | P7026 | k |  |  |  | přechod pro pěší |  |
| 47,656; ÚK | P7025 | k |  |  |  |  |  |
| 47,453; silnice II/360 | P7024 | PZS 3SBI | N. Město JOP |  |  |  |  |
| Nové Město na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6. Telekomunikační a informační zařízení

- ŽST Bystřice nad Pernštejnem – sdělovací  zařízení:

- Telefonní zapojovač MIKRO-NZ-10, do kterého jsou zapojeny telefonní okruhy:

- traťový okruh Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem;

- traťový okruh Bystřice nad Pernštejnem – Rožná;

- přivolávací okruh – vjezdové návěstidlo S

- přivolávací okruh – vjezdové návěstidlo L

- místní okruh – PZS  km 63,686

- místní okruh – odjezdová návěstidla L1, L3 směr Nové Město na Moravě

- výhybkářské – PSt1

- účastnické – pobočka AUT 972 641 955 (mimo zapojovač)

Náhradní spojení:  náhradní zapojovač, služební telefonní síť, síť mobilního operátora, číslo 724 033 924

- Rádiové spojení :

- síť manipulačních vlaků

Výpočetní technika:

- Pracoviště výpravčího je vybaveno PC s aplikací Dopravní deník (APM DK) a TPV.

Staniční rozhlas:

Stanice je vybavena rozhlasovým zařízením, ovládání provádí výpravčí pomocí soupravy OSR1, pro informování cestující veřejnosti. Stanice je vybavena aplikací ČD Speaker.

2.1.7. Obsazení pracovišť dopravními zaměstnanci

Personální potřeba k 1.1.2020

| název ŽST | Název zaměstnání | systemizace |
| --- | --- | --- |
| Bystřice nad Pernštejnem | výpravčí | 4,119 |

Ve stanici Bystřice nad Pernštejnem  je v GVD 2019/2020 zavedena výluka dopravní služby:

| název ŽST | začátek VDS |  |  | konec VDS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ve dnech | po vlaku | od hod | do hod | ve dnech |
|  | (1), | 82131 | 22:40 | 3:50 | (2) |
| Bystřice nad Pernštejnem | (3) | 14993 | 21:10 | 3:50 | (4) |
|  | (2), (+), | 14993 | 21:10 | 2:00 | (3), (1), |
|  | (4) | 82131 | 22:40 | 2:00 | (5) |
|  | (5), (6) | 14993 | 21:10 | 5:50 | (6), (+) |

V době výluky dopravní služby není stanice Bystřice nad Pernštejnem  obsazena dopravním zaměstnancem.

2.2. Dopravní obsluha – dopravně přepravní charakteristika

V osobní i nákladní dopravě jsou vlaky vedeny v celém úseku trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.

V nákladní dopravě jsou mimo to vedeny vlaky do mezistaničního úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem na vlečku DIAMO - Dolní Rožínka v km 68,417, čímž je vyloučena jízda jiného vlaku v tomto mezistaničním úseku.

2.2.1. Vlaková doprava

Počty vlaků v úseku trati Rožná – Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě

Současný rozsah vlakové dopravy (GVD 2019/2020)

Současný rozsah vlakové dopravy (GVD 2019/2020)

| směr | Rožná – Bystřice nad P. – Nové Město na Mor. |  |  | Nové Město na Moravě – Bystřice nad P. – Rožná |  |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| omezení | Sp | Os | Mn | Sp | Os | Mn |  |
| pracovní dny |  | 8 | 1*) |  | 8 | 1*) | 18 |
| sobota | 1 | 7 |  | 1 | 7 |  | 16 |
| neděle | 1 | 7 |  | 1 | 7 |  | 16 |

Vlaky kategorie EC, IC, R, NEx, Rn, Vn, Pn, Lv nejsou na této trati pravidelně vedeny.

Osobní vlaky jsou sestaveny z motorových jednotek řady 814 délka soupravy 28,5 metru

Spěšné vlaky (1 pár v sobotu, neděli), jsou sestaveny z klasické soupravy HV 754 + 4 Bmt, délka soupravy 120 metrů.

*) Nákladní manipulační vlaky jsou vedeny:

- Žďár nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem a zpět,

- Tišnov – Rožná a zpět,

- Rožná – vlečka Diamo a zpět.

V ŽST Bystřice nad Pernštejnem:

- jsou  pravidelné končící a výchozí osobní vlaky:

  - výchozí Os 14930 (X), 19900 (6),(+) Bystřice na P. – Žďár nad Sázavou

  - končící Os 14914 (denně) Tišnov – Bystřice na Pernštejnem

  - Souprava vlaku odstavuje/přistavuje na/z vlečky ČD,a.s. (kolej 3a)

- je pravidelné křižování osobních vlaků,

- jsou končící a výchozí manipulační nákladní vlaky ze směru Žďár nad Sázavou

2.2.2. Dopravní a přepravní výkony

| Obrat nákladních vozů – počet vozů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bystřice nad Pernštejnem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| vlečka Sagras, a.s. |  |  | 65 | 93 | 44 |
| smluvní místo |  |  | 177 | 263 | 324 |
| Celkem | 140 | 228 | 242 | 356 | 368 |

2.2.3. Traťová a staniční technologie

ŽST Bystřice nad Pernštejnem

- Vlaky osobní dopravy – řazení vlaků osobní dopravy:

- jednotka 814 – bez objíždění soupravy ve stanici

- končící osobní vlaky přestavují na vlečku ČD, a.s. (kolej č. 3a), výchozí osobní vlaky přestavují na odjezdovou kolej z vlečky ČD, a.s.

- Manipulační místa a vlečky ve stanici obsluhují náležitosti od manipulačního vlaku Žďár nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem a zpět, který je v obou směrech veden dvakrát týdně.

- Vlečku DIAMO - Dolní Rožínka, která je zaústěna do traťové koleje Rožná – Bystřice n. P.  obsluhují náležitosti od manipulačního vlaku Brno-Maloměřice – Tišnov – Rožná a zpět, který je v obou směrech veden dvakrát týdně.

3. VÝHLEDOVÝ ROZSAH DOPRAVY, VÝHLEDOVÁ STANIČNÍ A TRAŤOVÁ TECHNOLOGIE

3.1. Cílový stav úprav

Cílem úprav zařízení železniční dopravní cesty v rámci stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“ je oprava stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení, na SZZ 3. kategorie.

3.2. Cílový stav dopravy

Cílový stav osobní dopravy trati Tišnov – Žďár nad Sázavou vychází  ze stávajícího jízdního řádu. Není uvažováno se zvyšováním traťové rychlosti – v této stavbě bude v celé trati zachována rychlost do 60 km/hod. Není uvažováno se snižováním ani se zvyšováním počtu vlaků.

4.  NÁVRH  REKONSTRUKCE  ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVNÍ  CESTY

4.1. Celkové údaje o rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Ve stavbě je uvažováno s  rozsahem úprav dle zadání PD, které bude upřesňováno na poradách.

V ŽST Bystřice nad Pernštejnem:

- Vlakové cesty v plném rozsahu, zabezpečený posun na dopravní koleje a na zhlaví.

- Nezabezpečený posun na manipulační kolej č. 2 z koleje č. 1, přestavování výhybky č. 4 a výkolejky Vk3 ručně.

- Elektrický ohřev je navržen u výhybek vybavených elektrickým přestavníkem, EOV na vlečce Sagras po projednání a souhlasem majitele vlečky.

- Zábrzdná vzdálenost 400 metrů nebude měněna, nepředpokládá se zvyšování traťové rychlosti nad 60 km/hod.

- Touto stavbou nejsou řešeny kolejové úpravy a úpravy nástupiště v ŽST Bystřice nad Pernštejnem.

V přilehlém mezistaničním úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem:

- Pro tuto stavbu je uvažován výchozí stav po rekonstrukci na TZZ 3.kategorie (AH) s manipulačním místem na trati (vlečka DIAMO - Dolní Rožínka).

4.2. Úpravy v dopravnách a mezistaničních úsecích

4.2.1 ŽST Bystřice nad Pernštejnem

Kolejové úpravy a úpravy nástupiště nejsou v tomto projektu řešeny.

V této stavbě je v železniční stanici Bystřice nad Pernštejnem navržena náhrada stávajícího SZZ novým SZZ 3. kategorie ovládaným z JOP. SZZ bude navázáno na nově budované TZZ 3.kategorie Rožná – Bystřice nad Pernštejnem s TZZ s manipulačním místem na trati (vlečka DIAMO - Dolní Rožínka).

Dopravní program SZZ se nemění, pro jízdy vlaků jsou určeny dopravní koleje č. 1 a 3.

Zabezpečený posun je navržen na dopravní koleje a na zhlaví pro jízdu na vlečky a manipulační kolej č. 2. Na manipulační kolej č. 2 z koleje č. 1 je navržen nezabezpečený posun, pro který bude u výkolejky Vk3 zřízen EMZ pro závislost Vk3/4.

- Výhybky:

- Výhybky navržené s elektrickým přestavníkem: 		1, 2, 3, 5, 6, A1,

- Výkolejky navržené s elektrickým přestavníkem: 		Vk1, Vk2

- Výhybky navržené s elektrickým ohřevem výměn: 	2, 3, 6

- Výhybky a výkolejky přestavované ručně:  		Vk3/4

Pomocná stavědla, elektromagnetické zámky

- Pomocná stavědla nejsou navrhována.

- V kolonce PSt u výkolejky Vk3 je navrženo umístění EMZ pro závislost EMZ Vk3/4t/4. Označení na skříni PSt je navrženo EMZ Vk3/4t/4.

Provizorní zabezpečovací zařízení.

Jako provizorní zabezpečovací zařízení je v ŽST Bystřice nad Pernštejnem pro přepínání zařízení navrženo využití stávajícího SZZ.

Pro ovládání Přivolávací návěsti vjezdových a odjezdových návěstidel a ovládání PZS P7048 v km 63,686 může být použito nové SZZ z JOP.

Pro přezkoušení správné polohy výhybek ve vlakové cestě může být v pracovní dny použita pomůcka – Tabule k zavěšování hlavních klíčů.

S ohledem na skutečnost, že ve stanici není v pracovní dny pravidelné křižování vlaků (křižování pouze v sobotu a neděli), nedojde k navýšení personální potřeby.

4.2.2 ŽST Rožná

Po dobu přepínání SZZ v ŽST Bystřice nad Pernštejnem bude vypnuto z činnosti TZZ Rožná – Bystřice nad Pernštejnem, jízda vlaků bude zabezpečena telefonickým dorozumíváním.

5. Posouzení  návrhu rekonstrukce železniční dopravní cesty

5.1. 	Kolejové úpravy

V této stavbě nebudou prováděny kolejové úpravy a úpravy nástupiště.

5.2. 	Zabezpečovací a sdělovací zařízení

Provedenými úpravami, vybudováním moderního staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

5.3. 	Obsazení dopraven pracovníky vybraných povolání po rekonstrukci zabezpečovacích zařízení.

Není navrhována změna v obsazení dopraven po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení.

Samostatné přílohy:

- Plánek stávajícího stavu (část D): ŽST Bystřice nad Pernštejnem,  vlečka DIAMO - Dolní Rožínka

- Plánek navrhovaného stavu (část D): ŽST Bystřice nad Pernštejnem