Geotechnické zhodnocení stavu před rekonstrukcí trati Děčín – Česká Lípa, km 11,7 – km 11,8 z důvodu předpokládaných svahových nestabilit.

Základní atributy zemního tělesa a informace z rekognoskace

Fotodokumentace je uvedena i s popisem v přílohové části. Trať je zde vedena v asymetrickém násypu (je možné, že provedení násypu předcházelo provedení menšího odřezu) výšky 7 – 8 m, níže položená pata je usazena přímo v nivě řeky Stružnice. Ta zde vytváří meandr a v maximální míře se přimyká k zemnímu tělesu. Generelní sklon – vztaženo ke spojnici pat náspu činí přibližně 7 až 8 m/12 = až 1:1,5 = 33,5°. Násyp je s největší pravděpodobností tvořen z místních zemin, které by měly být tvořeny deluviálními až deluviofluviálními sedimentárními relikty křídových jílovců, respektive přeplavených písčitojílovitých nebo štěrkovitých náplavů řeky Stružnice. Místy zřejmě nelze vyloučit ani rozvlečené vulkanické jíly či eruptivní klasty.

Morfologicky je trať vedena při okraji zřejmě původní mohutné akumulace sesuvných událostí, která souvisí s dynamickými projevy třetihorního vulkanismu širší oblasti Českého Středohoří. Lze očekávat, že při patě akumulace budou hmoty hojně dotovány vodou. V rámci prohlídky ze dne 24.04. 2023 byly v daném úseku tratě vizuálně poměrně snadno odhaleny především svislé, ale také horizontální změny v GPK směrem k řece. Na okrajích, svazích či u pat násypu se nachází antropogenní zbytky po čistících pracích. Místy lze na těchto převážně kyprých hmotách nalézt obnažená místa, podobná zátrhům, což může být důsledkem celkového rozvolnění po posunech násypu. Jen ojediněle lze nalézt znaky „opilého“ stromového porostu, což by obecně indikovalo sesuvnou lokalitu.

Obr. 1: Mapa z ISPD.

Základním stávajícím sanačním opatřením jsou horizontální odvodňovací vrty, sloužící pro snížení nepříznivého hydrostatického tlaku na zemní těleso násypu. Voda je odváděna ocelovými trubkami průměru 12 cm (?) na výtocích zabetonované do základových stabilizačních prahů do řeky Stružnice. Pro odvod vody jsou dokonce vyzděna koryta. Odvodnění jeví známky absence údržby – patrné je zanesení odumřelou vegetací, mnohdy jsou výtoky zcela skryty. Půdorysně v místě maximálních horizontálních posunů (cca km 11,75) jsou 2 výtoky, kdy jeden vykazuje průtok 0,3 až 0,5 l/s, druhý po odstranění usazenin s určitou znatelnou příměsí železitých výluhů/sloučenin dosáhl průtoku přibližně 0,2 l/s hrubým odhadem. Více informací je patrné z popisu fotografií v přílohové části.

Archivní údaje

Na následujících Obrázcích jsou uvedené dostupné mapy ze serveru České geologické služby. Postupně jsou zobrazeny geologické mapy různých měřítek, mapa dokumentovaných sesuvů.

Obr. 2: Geologická mapa 1 : 50 000 - indexy, Geologická mapa 1 : 50 000 - doplňky, Geologická mapa 1 : 50 000, Klad listů ZM50. In: Geovědní mapy 1 : 50 000 [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2023-04-26]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/

Legenda: 170 – bazaltoidy, 24 – fluviální štěrky, 280 – vápnité jílovce (křída), 13 – kamenitý až hlinitokamenitý sediment, 16 – spraše + sprašové hlíny, 6 – nivní náplavy. Za zmínku stojí styk předpokládaných tektonických linií.

Obr. 3: Geologická mapa. In: Geovědní mapy 1 : 500 000 [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2023-04-26]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr500/

Legenda: Kcs – vápnité jílovce s vložkami písků – křída.

Obr. 4 a 5: Geologická prozkoumanost v daném místě. Šipkami jsou označeny „zakoupené“ vrty. V daném místě je geologická prozkoumanost relativně bohatá. V přílohové části je uvedena dokumentace jednotlivých zakoupených vrtů. Obr. 5 níže: sesuv v místě.

Závěrečné hodnocení – mechanismus, návrh geotechnického průzkumu, opatření

Mechanismus poruch

Oblast je ve smyslu geodynamiky velmi složitá, čemuž napomáhá i poněkud zmatečné hodnocení stáří hmot masivu, ke kterému je násyp přimknut.

Historická vrtná dokumentace totiž hodnotí sedimenty jakožto třetihorní. To by teoreticky bylo možné, pokud by se jednalo o vulkanické, místy i přeplavené jíly s vložkami fluviálního písku nebo štěrku, splaveného místními občasnými toky.

Druhou možností je, že masiv je reliktem, respektive akumulační oblastí většího sesuvného splazu. Potom uvedené hmoty mohou být křídové nadzdvihnuté, respektive následně rozvlečené sedimenty vápnitého jílovce, překrytého kvartérními usazeninami, se sesutým blokem bazaltoidních hornin.

Oblast je zřejmě složitě tektonicky porušená, což přispívá rovněž k transportu vody, tentokrát i puklinovým systémem v horninách.

Přes indikace oblasti jako sesuvné se nedomnívám, že hlavním problémem je nestabilita původního masivu. Příčinu poruch lze spatřovat v dotaci náspu vodou z podloží, respektive z bočních partií. Voda dlouhodobě sytí, možná rovněž erozně působí na hmoty násypu, pravděpodobně vybudované z jílových zemin a dochází ke smykovým deformacím vlivem (1) snížení efektivního napětí v kombinaci s (2) možnou změnou konzistence v partiích s makropóry a trhlinami a (3) redukcí zdánlivé soudržnosti. K tomu přispívají sezónní fluktuace vlhkosti v masivu. Nelze vyloučit, že k aktivnímu sesuvu dochází na kontaktu násypu a původního masivu, opět po dotaci vodou.

Přestože kýžený efekt zcela funkčního odvodnění by neřešil na 100% a dlouhodobě problematiku stability násypu, s přihlédnutí ke skutečnosti, že výše uvedený mechanismus nepočítá s dalšími creepovými posuny původního masivu, k problémům přispěla určitě i nedostatečná údržba odvodňovacího systému horizontálních vrtů.

Návrh geotechnického průzkumu

Opatření pro zajištění stability budou záviset na výsledcích GT průzkumu – ten je navázán na dosavadní archivní poznatky a rekognoskaci, včetně předpokládaného mechanismu.

Vrtné práce: 2 vrty v kritickém místě –

1x nad násypem hloubky 20 m, tento vrt uvede na pravou míru zmatečnou dokumentaci, zjistí informaci o hladině podzemní vody a bude sloužit pro instalaci inklinometrické sondy,

1x v násypu hloubky alespoň  7 – 8 m, pro zjištění stavu násypu a jeho podloží, výšky a úrovních hladin vody, provedený v ose koleje.

Oba vrty budou sloužit pro sestrojení GT profilu, užitého pro výpočet stability, dále budou odebrány pokud možno neporušené vzorky z hmot násypu, případně podloží a původních hmot nad násypem (z každého vrtu alespoň 3 válce – hloubky 2, 4, 8 m) s indexovými zkouškami, smykovou pevností vrcholovou pro 2 vzorky v každém vrtu, kritickou smykovou pevností alespoň pro 1 úroveň v každém vrtu.

2 ks kopaných sond do pražcového podloží + DP + statická zkouška deskou (po sejmutí kolejového lože)

Geotechnická a konstrukční opatření

Rozsah a nákladnost bude záviset na výsledcích průzkumu. V každém případě je nutné:

- udržovat stávající odvodňovací systém, případně jej dále doplnit.

- Provést kvalitní podkladní a konstrukční část pražcového podloží, po odkrytí povrchu  s přihlédnutím k průzkumu se rozhodne o potřebě sanace hmot násypu jako takového (např. zpevňující pilíře).

- Vybudovat zpevňující „ostruhu“ nebo „zarážku“ z lomového kamene při patě, i z hlediska prevence erozní činnosti vody při rozlivu za povodní.

Pokud se prokáže, že násyp se nejen rozpadá, ale rovněž sesouvá na kontaktu s původní horninou (toto by prokázala kombinace geodetických a inklinometrických měření):

- Odvodnit partie vedle násypu v původním masivu tak, aby nedocházelo k dotacím vody – prakticky by se jednalo o technologii „Šporka“ s tím, že styk násyp/masiv by byl přerušen žebry v dostatečném počtu podle výpočtu stability, případně provést násyp celý nově.

Pokud se prokáže, že se sesouvá celý masiv (tj. creepově oblast na ploše desítek až stovek tisíc m2) + případně aktivně partie u násypu:

- Bude muset být provedeno strukturní zajištění nákladově v řádu stovek milionů, případně provést přeložky, nebo stav ponechat a udržovat jej za předpokladu provedení bodů 1) až 4), apod.

V Praze, dne  26.04.2023

Zpracoval:							Josef Rott

Fotodokumentace: