##### Technická specifikace zakázky

„Souvislá výměna kolejnic v mezistaničním úseku Dobřenice - Praskačka a Praskačka - odb. Plačice“

1.	Stávající stav:

V mezistaničním úseku Dobřenice – Praskačka je železniční svršek tvořen betonovými pražci SB8, rozdělení „d“ (km 15,201 – 16,696) a ,,u“ (km 16,696 – 19,721) s kolejnicemi tv. R65 s upevněním KS se svěrkami Skl 12. V celém úseku je zřízena bezstyková kolej. Štěrkové lože je znečištěné pod přejezdem v km 16,645, vyskytuje se zde blátivé místo. V úsecích prováděných prací se nacházejí žel. přejezdy v km 15,206; 16,645; 17,837; 18,707 a 19,632, propustky v km 15,214; 16,821; 17,239; 19,003; 19,197.

V mezistaničním úseku Praskačka – odb. Plačice je železniční svršek tvořen betonovými pražci SB8, rozdělení ,,u“ s kolejnicemi tv. R65 s tuhým upevněním pomocí svěrek ŽS3, kromě úseku km 21,500 – 22,880 (1 380 m), kde jsou svěrky ŽS4. V celém úseku je zřízena bezstyková kolej. V úsecích prováděných prací se nacházejí žel. přejezdy v km 20,918; 21,907; 22,462, propustky v km 21,338; 21,816; 22,203; 22,70 a most v km 23,833.

2.	Požadované práce:

Mezistaniční úsek Dobřenice – Praskačka

- Obnova příkopu u přejezdu v km 16,645 – 16,655 vpravo

- Demontáž PB (10 ks), ukolejnění (70 ks) a propojek kolejnic (2 ks)

- Demontáž MIB v místě stavby (km 17,100 a 18,300)

- Demontáž přejezdů v 15,206; 16,645; 17,837; 18,707 a 19,632

- Výměna zbahnělého štěrkového lože pod přejezdem v km 16,640 – 16,650

- Výměna dřevěných pražců za užité betonové SB8 v km 16,000 a v km 16,400 (2 ks)

- Souvislá výměna nových kolejnic tv. 60E2 v celém mezistaničním úseku včetně pryžových podložek pod patou kolejnice (od ZV 1 v žst. Dobřenice km 15,201 k ZV 9 v žst. Praskačka km 19,721)

- Výměna poškozených svěrkových kompletů, v přejezdových konstrukcích provést výměnu svěrkových kompletů za SKL24 s antikorozní úpravou

- Doplnění štěrkového lože štěrkem 32/63 a úprava GPK pomocí ASP v celém mezistaničním úseku včetně přejezdů, úprava štěrkového lože v celé délce stavby a zřízení žlábků pod patou kolejnic

- Zřízení BK včetně vevaření  nových LIS s kalenou hlavou v km 19,479; 19,624; 19,721 (celkem 6 ks, tv. 60E2) v souladu s předpisem S 3/2

- Zpětná montáž přejezdových konstrukcí přejezdů v km 15,206;  16,645; 17,837; 18,707; 19,632

- Zpětná montáž PB (10 ks), ukolejnění (70 ks) a propojek (2 ks)

- Zpětná montáž MIB (km 17,100 a 18,300)

- Provedení roztřídění vyjmutého materiálu dle schválené předkategorizace

- Uložení vyzískaných materiálů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění

- Vytyčení inženýrských sítí

- Nezadatelné práce SSZT, SEE

- Projekt skutečného provedení stavby

Mezistaniční úsek Praskačka – odb. Plačice

- Demontáž ukolejnění (48 ks) a propojek kolejnic (6 ks)

- Demontáž MIB v místě stavby (km 22,300)

- Demontáž přejezdu v km 20,918

- Souvislá výměna nových kolejnic tv. 60E2 včetně svěrkových kompletů ŽS4 a pryžových podložek pod patou kolejnice v km 20,884 – 21,500 (616 m)

- Souvislá výměna nových kolejnic tv. 60E2 v km 21,500 – 22,880, kromě kolejnic v přejezdových konstrukcích v km 21,898 – 21,923 (25 m) a km 22,448 – 22,473 (25 m)

- Souvislá výměna nových kolejnic tv. 60E2 včetně svěrkových kompletů ŽS4 a pryžových podložek pod patou kolejnice v km 22,880 – 23,906 (1 026 m)

- Výměna svěrkových kompletů v přejezdu km 20,918 za komplety SKL24 s antikorozní úpravou

- Doplnění štěrkového lože štěrkem 32/63 a úprava GPK pomocí ASP v km 20,884 – 21,500 (616 m) a v km 22,879 – 23,907 (1 028 m) úprava štěrkového lože v celé délce stavby a zřízení žlábků pod patou kolejnic

- Zřízení BK včetně vevaření  nových LIS s kalenou hlavou v km 20,884; 20,936; 21,121; 21,897; 22,120; 23,842 (celkem 12 ks, tv. 60E2) v souladu s předpisem S 3/2

- Zpětná montáž přejezdové konstrukce přejezdu 20,918

- Zpětná montáž ukolejnění (48 ks) a propojek kolejnic (6 ks)

- Zpětná montáž MIB (km 22,300)

- Provedení roztřídění vyjmutého materiálu dle schválené předkategorizace

- Uložení vyzískaných materiálů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění

- Vytyčení inženýrských sítí

- Nezadatelné práce SSZT, SEE

- Projekt skutečného provedení stavby

3.	Materiálové zajištění :

Užité betonové pražce, nové kolejnice, nové svěrkové komplety, pryžové podložky pod patu kolejnice zajistí objednatel. Ostatní potřebný materiál dodá zhotovitel.

4.	Přílohy :

- nákresný přehled

- evidenční listy přejezdů