# N.1.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:      „Výstavba PZS P1815 v km 57,572 a P1816 v km 58,925

trati Rakovník – Bečov n. T.“

Stupeň dokumentace:     DUSP + PDPS

Místo stavby:    železniční trať: TÚ č. 0521 Blatno u Jesenice (mimo) – Bečov nad Teplou (mimo)

Železniční přejezd ev. č. P1815

Kraj: Karlovarský kraj

Obec: Štědrá, Pšov

Katastrální území: Štědrá, Borek u Štědré

Rozsah stavby: km 56,9 – 59,1

Charakter: Dopravní liniová stavba pro železnici

Zadavatel dokumentace

Investor:              Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupený:        Stavební správa západ, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad labem

Dodavatel dokumentace

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 00

IČ: 04598555

DIČ: CZ 04598555

Zpracovatel GEODETICKÉ DOKUMENTACE:  PROGI spol. s r.o.

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 03242137

DIČ: CZ 03242137

Zadavatelem poskytnuté MAPOVÉ podklady:

Zadavatelem stavby byly pro zpracování N.1.5 GEODETICKÉ DOKUMENTACE ve stupni DUSP a poskytnuty geodetické a mapové podklady zpracované SŽ státní organizací, SŽG Praha, pracoviště Plzeň a také platné železniční bodové pole (ŽBP) v daném místě.

POUŽITÉ PŘEDPISY, JINÁ LITERATURA:

- ČSN 01 3411; ČSN 01 3410; ČSN 73 0401, TNZ 01 3412; ČSN 730415; ČSN ISO 4463-2; Směrnice generálního ředitele č.11/2006, č. j. 13511/06-OP

- 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví (k datu 12.3.2020)

- 31/1995 Sb. Prováděcí vyhláška ČÚZK k zak.200/1994 Sb. (k datu 1.9.2017)

- 430/2006 Sb. NV o stanovení geodet. referenčních systémů ... ( k datu 1.4.2011)

- 266/1994 Sb. Zákon o drahách (k datu 1.7.2020)

- 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (k datu 1.1.2021)

- TKP staveb státních drah č.j. S 501/2010-OKS

- M20/MP007 Železniční bodové pole (účinnost od 1.4.2018)

- Směrnice SŽ č. 117 - Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby (účinnost od 24.3.2017).

- M20 Předpis o zeměměřictví (účinnost od 1.7.2015).

- M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka (účinnost od 1.9.2020)

- M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka  (účinnost od 15.10.2020)

- M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (účinnost od 1.9.2020) + přílohy Fotokatalog.

PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY OBSAŽENÉ V GEODETICKÉ DOKUMENTACI:

PS 11-01-31 Zabezpečení přejezdu P1815 v km 57,572

SO 11-00-01 Železniční svršek a spodek železniční přejezd P1815 v km 57,572

SO 11-13-01 Železniční přejezd železniční přejezd P1815 v km 57,572

SO 11-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd P1815 v km 57,572

SO 11-21-01 Propustek v ev. km 57,588

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

INFORMACE O PODKLADECH PRO MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST:

### GRAFICKÉ  PODKLADY – SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ  (SGI):

Digitální katastrální mapa (DKM) s platností k 3/2022

- k. ú. 763217 – Štědrá (intravilán)

Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) s platností k 3/2022

- k. ú. 763217 – Štědrá (extravilán)

- k. ú. 736481 – Borek u štědré

Klad listů katastrální mapy v měřítku 1:1000 a přesnost jednotlivých mapových podkladů je uvedena ve výkresové části N.1.5.2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT, která je součástí geodetické dokumentace.

### PÍSEMNÉ INFORMACE – INFORMACE ZE SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ  (SPI):

Katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary

Sokolovská 875/167, Rybáře, Karlovy Vary 36005

Katastrální území:

763217 – Štědrá

736481 – Borek u Štědré

Informace o pozemcích a vlastnících byly čerpány z webové aplikace KN "nahlížení do katastru" v březnu 2022.

Vlastnické hranice v k.ú. Borek u Štědré byly převzaty z katastrální mapy digitalizované (KMD), která je v této lokalitě vedena v kvalitě 8, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 1,00m.

Vlastnické hranice v k.ú. Štědrá byly převzaty v extravilánu z katastrální mapy digitalizované (KMD) a v intravilánu z digitální katastrální mapy (DKM), která je v této lokalitě vedena převážně v kvalitě 8, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 1,00m. Pouze v km 58,760 – 59,400 je hranice dráhy vedena v kvalitě 4, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 0,26m.

Při využití zobrazených vlastnických hranic dráhy je nutné zohledňovat přesnost (tj. kód kvality) jednotlivých lomových bodů hranic. V případě, že nově navrhovaná stavba prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

V případě, že v terénu dojde k vytyčení vlastnické hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení bude nutné zajistit všechny dostupné podklady i v dokumentaci SŽG Praha včetně ohraničujících plánů.

V obvodu stavby dojde k zásahu na pozemky jiného vlastníka (viz. část dokumentace N.1.5.2 – ZÁBOROVÝ ELABORÁT). V záborovém elaborátu jsou navrženy trvalé i dočasné zábory a věcná břemena. V případě trvalých záborů budou v rámci geodetické dokumentace vyhotoveny geometrické plány, na základě kterých budou trvalé zábory odkoupeny od současného vlastníka pozemku. Geometrické plány budou uloženy v příloze N.1.5.7 GEOMETRICKÉ PLÁNY. V případě dočasných záborů budou uzavřeny smlouvy o pronájmu pozemku po dobu stavby a v případě věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Geodetická dokumentace je v souladu se směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 členěna

na následující části, které jsou samostatnými přílohami:

N.1.5 TECHNICKÁ ZPRÁVA – samostatná příloha

N.1.5.2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT – samostatná příloha

N.1.5.2.1 KN_mapa

N.1.5.2.2 PŘEHLED

N.1.5.2.3 PROJEKT

N.1.5.2.4 ZA_plochy

N.1.5.2.5 KSVZE

N.1.5.2.6 TABULKA

N.1.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ – samostatná příloha

N.1.5.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

N.1.5.3.2 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ

N.1.5.4 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES – samostatná příloha

N.1.5.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

N.1.5.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ

N.1.5.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES

N.1.5.5 OBVOD STAVBY – samostatná příloha

N.1.5.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

N.1.5.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC OBVODU STAVBY

N.1.5.5.3 OBVOD STAVBY

N.1.5.6 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY  – samostatná příloha

N.1.5.7  GEOMETRICKÉ PLÁNY – samostatná příloha

V Ústí nad Labem, březen 2022				Vypracoval: Helena Zahradníková