# N.1.5.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úseku km 56,900 – 59,100 TÚ č. 0521 Blatno u Jesenice (mimo) – Bečov nad Teplou (mimo) je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizací.

Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází na pozemku p.č. 105/6 k.ú. Borek u Štědré vlatník: Zemědělské družstvo Novosedly.

V obvodu stavby dojde k zásahu na pozemky jiného vlastníka (viz. část dokumentace N.1.5.2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT). Obvod stavby je o tyto zábory rozšířen.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů obvodu dráhy (obvod dráhy je zároveň obvodem stavby) a navržených trvalých a dočasných záborů.

Ve výkresové části jsou hranice pozemků i seznam souřadnic lomových bodů pozemků ve vl. Správy železnic vyznačeny zelenou barvou číslo 113, seznam souřadnic i hranice trvalých záborů jsou ve výkresové části vyznačeny barvou číslo 211 a seznam souřadnic i hranice dočasných záborů jsou ve výkresové části znázorněny barvou číslo 11.

Seznam souřadnic lomových bodů OBVODU STAVBY je samostatnou přílohou N.1.5.5.2 SEZNAM SOUŘADNIC OBVODU STAVBY.

Vlastnické hranice v k.ú. Borek u Štědré byly převzaty z katastrální mapy digitalizované (KMD), která je v této lokalitě vedena v kvalitě 8, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 1,00m.

Vlastnické hranice v k.ú. Štědrá byly převzaty v extravilánu z katastrální mapy digitalizované (KMD) a v intravilánu z digitální katastrální mapy (DKM), která je v této lokalitě vedena převážně v kvalitě 8, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 1,00m. Pouze v km 58,760 – 59,400 je hranice dráhy vedena v kvalitě 4, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 0,26m.

Při využití zobrazených vlastnických hranic dráhy je nutné zohledňovat přesnost (tj. kód kvality) jednotlivých lomových bodů hranic. V případě, že nově navrhovaná stavba prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

V případě, že v terénu dojde k vytyčení vlastnické hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení bude nutné zajistit všechny dostupné podklady i v dokumentaci SŽG Praha včetně ohraničujících plánů.

V Ústí nad Labem, březen 2022		                  Vypracoval: Helena Zahradníková