Obsah:

1	Identifikační údaje	2

2	Předmět změny	2

3	Základní údaje o stavbě	2

4	Související předpisy, normy, podklady	3

5	Souřadnicový a výškový systém	3

6	Staničení	4

7	Inženýrské sítě	4

8	Geometrické parametry koleje	4

8.1	Návrhová rychlost	4

8.2	Směrové poměry	6

8.3	Sklonové poměry	6

8.4	Rozšíření rozchodu koleje	6

9	Provizorní stav – přejezd P4332	7

10	Konstrukční uspořádání kolejového svršku a zřízení bezstykové koleje	7

11	Zajištění prostorové polohy koleje	7

12	Dotčené objekty	8

12.1	Nástupiště	8

12.2	Přejezdy	8

12.3	Propustky	9

12.4	Mosty	10

12.5	Dolnolipovský tunel	10

13	Závěr	10

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1	Poloha staničníků

Příloha č. 2	Rozsah osazení a počet pražcových kotev

Příloha č. 3	Projekt osazení zajišťovacích značek

# Identifikační údaje

Název stavby:	Oprava koleje v TÚ1371 v úseku Lipová Lázně – Vápenná v km 0,471 – 4,404

Stupeň dokumentace:	Zjednodušený projekt

Místo stavby:			Lipová Lázně - Vápenná

TUDU:			1371 02, 1371 B1, 1371 04

Kraj:				Olomoucký

Katastrální území:		Dolní Lipová, Vápenná

Investor:			Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Dlážděná 1003/7

Praha 1 - Nové Město

Budoucí provozovatel:	SŽDC, s.o.

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

# Předmět změny

Předmětem změny je doplnění informací o navrženém kolejovém svršku (viz kapitola 10), o rozsahu osazení a počtu pražcových kotev (viz příloha č. 2) a o rozšíření rozchodu (viz kapitola 8.4 a výkresové přílohy). Dále byly aktualizovány tabulky rychlostí, které budou zavedeny po stavbě a rekonstrukci přejezdu P4332 (viz kapitola 8.1).

Aktualizované dokumenty jsou označeny nad rozpiskou výrazným nápisem „Změna 1“.

# Základní údaje o stavbě

Zjednodušený projekt „Oprava koleje v TÚ1371 v úseku Lipová Lázně – Vápenná v km 0,471 – 4,404“ řeší geometrické parametry koleje pro výše uvedenou stavbu.

V rámci stavby bude provedeno:

- Oprava koleje v mezistaničním úseku Lipová Lázně – Lipová Lázně jeskyně (mimo Dolnolipovský tunel)

- Směrová a výšková úprava koleje v mezistaničním úseku Lipová Lázně jeskyně – Vápenná v km 2,910 – 4,404

V rámci návrhu GPK byl proveden návrh i v nz. Lipová Lázně jeskyně a přilehlém přejezdu P4332, který bude realizován až v samostatné investiční stavbě přejezdu.

Předkládaná dokumentace neřeší:

- konstrukční uspořádání železničního svršku

- zřízení bezstykové koleje

- konstrukční uspořádání železničního spodku

- izolaci kolejí – tj. izolované styky, propojky, lanová propojení…

- úpravu přejezdů

- výkaz výměr a rozpočet stavby

- organizaci výstavby

Všechny výše uvedené skutečnosti, které dokumentace neřeší, jsou v kompetenci Správy tratí Olomouc v případné součinnosti s dalšími složkami Oblastního ředitelství Olomouc.

# Související předpisy, normy, podklady

Geodetické podklady

- „Měření 3D osy koleje a evidence staničníků v lokalitách Lipová Lázně – Javorník a Zlaté Hory” (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., srpen 2016)

- Kontrolní měření koleje po proběhlých stavbách „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lipová Lázně“, „Oprava koleje č. 1 v nz. Lipová Lázně jeskyně“ a „Oprava Dolnolipovského tunelu“

Normy

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

Předpisy SŽDC

- TKP staveb státních drah

- SŽDC S3 Železniční svršek

- SŽDC S3/2 Bezstyková kolej

- SŽDC S3/5 Předpis pro svařování a navařování součástí žel. svršku

Navazující projekty

- Zjednodušený projekt „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lipová Lázně“ (SŽG Olomouc, listopad 2016)

- Zjednodušený projekt „Oprava koleje č. 1 v nz. Lipová Lázně jeskyně“ (SŽG Olomouc, srpen 2016)

- Projekt stavby „Oprava Dolnolipovského tunelu“ (Metroprojekt Praha a.s., březen 2015)

# Souřadnicový a výškový systém

Veškeré absolutní polohopisné a výškopisné údaje obsažené v projektové dokumentaci jsou uvedeny:

- v souřadnicovém systému S – JTSK

- ve výškovém systému Bpv

# Staničení

Počáteční staničení koleje je převzato z evidovaného staničení začátku traťového úseku TÚ1371 (začátek výhybky č. 1 v žst. Lipová Lázně, km 0,471. V příloze č. 1 této technické zprávy je vyhodnocení stávající polohy hektometrů vůči navrženému systému staničení.

# Inženýrské sítě

Před začátkem stavby je zhotovitel povinen zjistit si přítomnost inženýrských sítí na staveništi a nechat si jejich průběh vytyčit příslušnými správci.

# Geometrické parametry koleje

## Návrhová rychlost

Uváděné návrhové rychlosti jsou výhledové za předpokladu rekonstrukce zabezpečovacích zařízení přejezdů:

| km | V | V130 |
| --- | --- | --- |
| 0,471 – 0,494 | 40 km/h | - |
| 0,494 – 0,594 | 45 km/h | 55 km/h |
| 0,594 – 3,583 | 55 km/h | 60 km/h |
| 3,583 – 4,404 | 50 km/h | 55 km/h |

Bezprostředně po stavbě budou zavedeny tyto rychlosti:

| Směr jízdy Lipová Lázně → Vápenná |  |  |
| --- | --- | --- |
| km | V / V130 | poznámka |
| 0,471 – 0,494 | 40 km/h |  |
| 0,494 – 0,740 | 45 km/h |  |
| 0,740 – 2,098 | 55 / 60 km/h | nad každý rychlostník bude umístěna tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli |
| 2,098 – 3,870 | 45 km/h |  |
| 3,870 – 4,404 | 50 / 55 km/h | nad každý rychlostník bude umístěna tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli |
| od km 4,404 dále | 45 km/h | stávající rychlost |

| Směr jízdy Vápenná → Lipová Lázně |  |  |
| --- | --- | --- |
| km | V / V130 | poznámka |
| do km 4,404 | 45 km/h | stávající rychlost |
| 4,404 – 3,860 | 45 km/h |  |
| 3,860 – 3,270 | 50 km/h | nad rychlostník bude umístěna tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli |
| 3,270 – 2,635 | 45 km/h |  |
| 2,635 – 0,994 | 55 / 60 km/h |  |
| 0,994 – 0,494 | 45 km/h |  |
| 0,494 – 0,471 | 40 km/h |  |

V roce 2018 bude zpracováván projekt rekonstrukce PZZ v km 2,680 (P4332). Po realizaci této stavby budou zavedeny tyto rychlosti:

| Směr jízdy Lipová Lázně → Vápenná |  |  |
| --- | --- | --- |
| km | V / V130 | poznámka |
| 0,471 – 0,494 | 40 km/h |  |
| 0,494 – 0,740 | 45 km/h |  |
| 0,740 – 2,978 | 55 / 60 km/h | nad každý rychlostník bude umístěna tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli |
| 2,978 – 3,870 | 45 km/h |  |
| 3,870 – 4,404 | 50 /55 km/h | nad každý rychlostník bude umístěna tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli |
| od km 4,404 dále | 45 km/h | stávající rychlost |

| Směr jízdy Vápenná → Lipová Lázně |  |  |
| --- | --- | --- |
| km | V / V130 | poznámka |
| do km 4,404 | 45 km/h | stávající rychlost |
| 4,404 – 3,860 | 45 km/h |  |
| 3,860 – 3,582 | 50 / 55 km/h | nad rychlostník bude umístěna tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli |
| 3,582 – 0,994 | 55 / 60 km/h |  |
| 0,994 – 0,494 | 45 km/h |  |
| 0,494 – 0,471 | 40 km/h |  |

## Směrové poměry

Směrové poměry jsou navázány na zjednodušený projekt „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lipová Lázně“. Dále byla respektována projektovaná poloha koleje v Dolnolipovském tunelu (projekt stavby „Oprava Dolnolipovského tunelu“) a koleje č. 1 v nz. Lipová Lázně jeskyně (zjednodušený projekt „Oprava koleje č. 1 v nz. Lipová Lázně jeskyně“.

Přímé úseky koleje byly vyrovnány metodou nejmenších čtverců pro minimalizaci směrových posunů. Mezi přímými byly navrženy oblouky s parametry s ohledem na návrhovou rychlost o požadované směrové posuny. V oblasti Dolnolipovského tunelu bylo nutné navrhnout složený oblouk o 3 poloměrech.

Podrobnosti ke směrovému řešení viz příloha č. 2 Situace a příloha č. 4 Vytyčovací výkres.

Směrové posuny po délce koleje viz příloha č. 3 Podélný profil.

## Sklonové poměry

Sklonové poměry jsou navázány na zjednodušený projekt „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lipová Lázně“. Dále byla respektována projektovaná niveleta v Dolnolipovském tunelu (projekt stavby „Oprava Dolnolipovského tunelu“). V nz. Lipová Lázně jeskyně je niveleta oproti zjednodušenému projektu „Oprava koleje č. 1 v nz. Lipová Lázně jeskyně“ je niveleta navržena vodorovná.

Pro zakružení výškových oblouků v místě lomů sklonů bude použito parabolických oblouků druhého stupně se svislou osou dle ČSN 73 6360-1. Poloměry výškového zaoblení byly navrženy běžně o hodnotě 5 000 m a ve stísněných poměrech o hodnotě 2 000 m.

Podrobnosti ke sklonovým poměrům a výškové posuny po délce koleje viz příloha č. 3 Podélný profil.

## Rozšíření rozchodu koleje

V obloucích s poloměrem menším než 275 m je stanovena hodnota rozšíření rozchodu dle ČSN 73 6361 stejně jako výběh rozšíření rozchodu.

Odstupňování rozšíření rozchodu je navrženo v km 0,471 – 1,440 dle sestavy železničního svršku (S49/B03) po 2,5 mm.

V km 1,440 – 2,668 (železniční svršek R65 na užitých pražcích SB8) jsou stanoveny hodnoty rozšíření rozchodu teoretické a rozchod bude rozšířen pomocí klínových podložek dle jejich konstrukčních možností. Pokud by se v tomto případě realizované rozšíření rozchodu lišilo od teoretického, je třeba upravit i délku výběhu rozšíření rozchodu.

Ve zbývajícím úseku, kde dojde pouze ke směrové a výškové úpravě koleje, je stanovena teoretická hodnota rozšíření rozchodu a nepředpokládá se zde jeho úprava.

Hodnoty rozšíření rozchodu a jeho výběhu jsou uvedeny ve výkresových přílohách.

# Provizorní stav – přejezd P4332

Do přejezdu P4332 (ev. km 2,680) nebude stavebně zasahováno, protože bude řešen samostatnou investiční stavbou. V definitivním stavu jsou na tomto přejezdu navrženy značné posuny (až 116 mm), proto do doby rekonstrukce přejezdu bude kolej v provizorním stavu. Provizorní stav je řešen v příloze č. 6.

Směrově je v provizorním stavu natočena přímá přes přejezd, aby kolej vykazovala minimální směrové posuny. Kružnicová část předcházejícího oblouku bude provedena v definitivní poloze, proto je v provizorním stavu zkrácena přechodnice ze 40 m na 20,283 m. Aby bylo možné zřídit v oblouku definitivní převýšení (70 mm), je navržena vzestupnice rozdílné délky od přechodnice (LD = 35 m). Výškově je provizorní stav shodný s definitivním. V provizorním stavu je třeba zřídit rozšíření rozchodu a osadit pražcové kotvy dle definitivního stavu.

# Konstrukční uspořádání kolejového svršku a zřízení bezstykové koleje

V km 0,471 – 1,122 a 1,297 – 1,440 bude vložen nový kolejový svršek tvaru S49 na betonových pražcích B03 s rozdělením pražců „u“. V km 0,479 000 – 0,659 500, kde bude zřízeno rozšíření rozchodu Δu ≥ 7,5 mm, budou použity pražce B03R se základním rozchodem 1445 mm.

V km 1,440 – 2,668 bude vložen kolejový svršek tvaru R65 na užitých betonových pražcích SB8 s rozdělením pražců „u“.

Ve zbývajících úsecích zůstává kolejový svršek stávající. Jedná se o oblast dolnolipovského tunelu (km 1,122 – 1,297; kolejový svršek tvaru S49 na betonových pražcích B03 s rozdělením pražců „u“) a km 2,910 – 4,404 (kolejový svršek tvaru S49 na betonových pražcích SB8 nebo PB2 s rozdělením pražců „c“).

V celém rozsahu stavby bude zřízena bezstyková kolej. Bezstyková kolej bude zřízena dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej. V obloucích o malých poloměrech bude patřičně upraven tvar štěrkového lože a budou osazeny pražcové kotvy. Tabulka s rozsahem osazení a počtem pražcových kotev viz příloha č. 2 této technické zprávy.

Podrobnosti ke konstrukčnímu uspořádání kolejového svršku a zřízení bezstykové koleje určí Správa tratí Olomouc.

# Zajištění prostorové polohy koleje

Kolej bude po provedení stavby zajištěna v celém úseku. Celkem je navrženo 97 ks zajišťovacích značek.

Zajišťovací značky jsou navrženy konzolové na ocelovém sloupku (55 ks), hřebové v římsách propustků a mostů (8 ks) a hřebové v základech osvětlovacích stožárů v nz. Lipová Lázně jeskyně (4 ks). Dále budou využity stávající stabilizace ŽBP (21 ks) a zajišťovací značky zřízené v rámci stavby „Oprava Dolnolipovského tunelu“ (9 ks), u kterých dojde k přečíslování. Projekt osazení zajišťovacích značek viz příloha č. 3 této technické zprávy.

# Dotčené objekty

## Nástupiště

V dotčeném úseku se nachází pouze nástupiště v nz. Lipová Lázně jeskyně. Návrh GPK je zde převzat ze zjednodušeného projektu „Oprava koleje č. 1 v nz. Lipová Lázně jeskyně“ s mírnou úpravou nivelety (do 10 mm), proto není nástupištní hrana posuzována (předpokládá se, že leží v projektované poloze).

## Přejezdy

| Číslo přejezdu, ev. km |  | Zabezpečení přejezdu | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4330 | 0,734 | Přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem | 3033 | 32 vlevo | -20 |  |
|  |  |  | 3034 | 51 vlevo | -15 |  |
| P4332 | 2,680 | přejezd zabezpečený světelným PZZ | 3231 | 116 vpravo | -1 | Rekonstrukce bude součástí samostatné stavby |
|  |  |  | 3232 | 66 vpravo | +31 |  |
|  |  |  | 3233 | 37 vpravo | +37 |  |
| P4333 | 3,248 | Přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem | 3298 | 8 vpravo | +54 |  |
|  |  |  | 3299 | 3 vpravo | +44 |  |
| P4334 | 3,864 | Přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem | 3361 | 15 vpravo | +14 |  |
|  |  |  | 3362 | 16 vpravo | +3 |  |

Způsob opravy přejezdů, případně návrh jejich nových konstrukcí bude specifikován Správou tratí Olomouc.

## Propustky

| Evidenční km | Konstrukce propustku | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,331 | desková | 3094 | 0 | +29 |  |
|  |  | 3095 | 5 vlevo | +37 |  |
| 1,741 | desková | 3135 | 61 vpravo | +51 |  |
|  |  | 3136 | 64 vpravo | +50 |  |
| 1,816 | desková | 3144 | 57 vlevo | +80 |  |
|  |  | 3145 | 34 vlevo | +83 |  |
| 1,911 | desková | 3154 | 3 vlevo | +51 |  |
|  |  | 3155 | 1 vlevo | +49 |  |
| 2,046 | desková | 3169 | 9 vlevo | +53 |  |
| 2,448 | desková | 3208 | 19 vlevo | +96 |  |
| 2,569 | trubní (kruhová) | 3220 | 26 vpravo | +60 |  |
| 3,176 | desková | 3290 | 1 vpravo | +35 |  |
|  |  | 3291 | 1 vpravo | +36 |  |
| 3,309 | desková | 3305 | 7 vpravo | +32 |  |
|  |  | 3306 | 7 vpravo | +34 |  |
| 3,409 | desková | 3317 | 32 vpravo | +40 |  |
|  |  | 3318 | 32 vpravo | +42 |  |
| 3,766 | desková | 3351 | 14 vpravo | +84 |  |
|  |  | 3352 | 13 vpravo | +80 |  |
| 4,116 | desková | 3387 | 0 | +46 |  |
|  |  | 3388 | 9 vlevo | +45 |  |

Požadavky na úpravy propustků a jejich okolí stanoví Správa mostů a tunelů.

## Mosty

| Evidenční km | Konstrukce mostu | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,598 | kamenný klenbový | 3019 | 5 vlevo | +19 |  |
|  |  | 3020 | 5 vlevo | +22 |  |
| 1,053 | kamenný klenbový | 3064 | 97 vpravo | +36 |  |
|  |  | 3065 | 132 vpravo | +36 |  |
| 2,259 | kamenný klenbový | 3189 | 156 vpravo | +41 |  |
|  |  | 3190 | 187 vpravo | +56 |  |
| 2,940 | kamenný klenbový | 3261 | 37 vpravo | -6 |  |
|  |  | 3262 | 62 vpravo | +25 |  |
|  |  | 3263 | 53 vpravo | +16 |  |
|  |  | 3264 | 18 vpravo | +22 |  |

Požadavky na úpravy mostů a jejich okolí stanoví Správa mostů a tunelů.

## Dolnolipovský tunel

Návrh koleje v Dolnolipovském tunelu je převzat z projektu stavby „Oprava Dolnolipovského tunelu“. Stavebně nebude do koleje v tunelu zasahováno, bude pouze provedena směrová a výšková úprava koleje. Směrové posuny se pohybují do 10 mm, výškové potom do 11 mm.

# Závěr

Tato dokumentace řeší geometrické parametry koleje pro stavbu „Oprava koleje v TÚ1371 v úseku Lipová Lázně – Vápenná v km 0,471 – 4,404“. Dokumentace byla projednána a odsouhlasena Správou tratí Olomouc.

Další rozpracování projektu je v kompetenci Správy tratí Olomouc. Je třeba především dořešit konstrukční uspořádání železničního svršku, zřízení bezstykové koleje, konstrukční uspořádání železničního spodku, izolaci kolejí, úpravu přejezdů, výkaz výměr, rozpočet stavby a organizaci výstavby.

Ing. Tomáš Vachutka

Správa železniční geodézie Olomouc

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Vypracoval:

Příloha č. 1

Poloha staničníků

| hm | staničení dle projektu | rozdíl | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,499 835 | -0,165 m |  |
| 0,6 | 0,598 012 | -1,988 m |  |
| 0,7 |  |  | hektometr nezaměřen/nenalezen |
| 0,8 |  |  | hektometr nezaměřen/nenalezen |
| 0,9 | 0,899 944 | -0,056 m |  |
| 1,0 | 1,000 293 | 0,293 m |  |
| 1,1 | 1,100 099 | 0,099 m |  |
| 1,2 |  |  | hektometr nezaměřen/nenalezen (Dolnolipovský tunel) |
| 1,3 | 1,300 046 | 0,046 m |  |
| 1,4 | 1,399 930 | -0,070 m |  |
| 1,5 | 1,501 039 | 1,039 m |  |
| 1,6 | 1,600 635 | 0,635 m |  |
| 1,7 | 1,700 809 | 0,809 m |  |
| 1,8 | 1,800 851 | 0,851 m |  |
| 1,9 | 1,900 804 | 0,804 m |  |
| 2,0 | 2,000 780 | 0,780 m |  |
| 2,1 | 2,101 351 | 1,351 m |  |
| 2,2 | 2,198 254 (kámen) 2,198 556 (cedule) | -1,746 m -1,444 m |  |
| 2,3 | 2,300 712 | 0,712 m |  |
| 2,4 | 2,397 918 | -2,082 m |  |
| 2,5 |  |  | hektometr nezaměřen/nenalezen |
| 2,6 | 2,601 076 | 1,076 m |  |
| 2,7 | 2,698 153 | -1,847 m |  |
| 2,8 | 2,799 328 | -0,672 m |  |
| 2,9 | 2,901 540 | 1,540 m |  |
| 3,0 | 3,000 667 | 0,667 m |  |
| 3,1 | 3,099 900 | -0,100 m |  |
| 3,2 | 3,200 681 | 0,681 m |  |
| 3,3 | 3,300 268 | 0,268 m |  |
| 3,4 |  |  | hektometr nezaměřen/nenalezen |
| 3,5 | 3,500 704 | 0,704 m |  |
| 3,6 | 3,600 185 | 0,185 m |  |
| 3,7 | 3,701 270 | 1,270 m |  |
| 3,8 | 3,800 627 | 0,627 m |  |
| 3,9 | 3,900 653 | 0,653 m |  |
| 4,0 | 4,000 993 | 0,993 m |  |
| 4,1 | 4,100 949 | 0,949 m |  |
| 4,2 | 4,201 002 | 1,002 m |  |
| 4,3 | 4,301 138 | 1,138 m |  |
| 4,4 | 4,400 496 | 0,496 m |  |

Příloha č. 2

Rozsah osazení a počet pražcových kotev

| celkem pražcových kotev | 308 ks | 131 ks | 426 ks | 215 ks | 249 ks | 37 ks | 204 ks | 1570 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pražcové kotvy na každém 3. pražci km od do (ks) | 0,661 - 0,667 (4 ks) | 1,606 - 1,840 (131 ks) | 2,066 - 2,071 (3 ks) 2,324 - 2,329 (3 ks) | 2,516 - 2,522 (4 ks) 2,648 - 2,654 (4 ks) | 2,951 - 2,957 (3 ks) 3,122 - 3,128 (3 ks) | 3,602 - 3,607 (3 ks) 3,647 - 3,654 (4 ks) | 3,707 - 3,713 (3 ks) 3,848 - 3,852 (2 ks) | CELKEM PRAŽCOVÝCH KOTEV |
| pražcové kotvy na každém 2. pražci km od do (ks) | 0,658 -0,661 (3 ks) |  | 2,071 - 2,073 (2 ks) 2,322 - 2,324 (2 ks) | 2,522 -2,525 (3 ks) 2,645 - 2,648 (3 ks) | 2,957 - 2,959 (2 ks) 3,120 - 3,122 (2 ks) | 3,607 - 3,647 (30 ks) | 3,713 - 3,715 (2 ks) 3,846 - 3,848 (2 ks) |  |
| pražcové kotvy na každém pražci km od do (ks) | 0,478 - 0,658 (301 ks) |  | 2,073 - 2,322 (416 ks) | 2,525 - 2,645 (201 ks) | 2,959 - 3,120 (239 ks) |  | 3,715 - 3,846 (195 ks) |  |
| sestava železničního svršku | S49 / B03, rozdělení pražců "u" | R65 / SB8, rozdělení pražců "u" | R65 / SB8, rozdělení pražců "u" | R65 / SB8, rozdělení pražců "u" | S49 / SB8 rozdělení pražců "c" | S49 / SB8 rozdělení pražců "c" | S49 / SB8 rozdělení pražců "c" |  |
| R | 183 m | 271 m | 200 m | 224 m | 199 m | 245 m | 199 m |  |
| oblouk km od do | 0,471 000 - 0,693 511 | 1,580 440 - 1,866 498 | 2,044 134 - 2,350 823 | 2,488 212 - 2,681 659 | 2,927 210 - 3,151 646 | 3,582 537 - 3,681 055 | 3,681 055 - 3,870 728 |  |

Příloha č. 3

Projekt osazení zajišťovacích značek

| PROJEKT OSAZENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK |  |  |  |  |  |  | Strana |  | 1/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUDU: | 1371 02 1371 B1 1371 04 |  | Lipová Lázně – Lipová Lázně j. nz. Lipová Lázně jeskyně Lipová Lázně j. - Vápenná |  | Kolej: | 1 | KM od: | 0,471 | KM do: | 4,404 |
| Označení zajišťovací značky | KM Definiční staničení |  | o Vzdálenost osa-zaj. značka | v Rozdíl TK-zaj. značka | Typ značky |  | Umístění značky, poznámka |  |  |  |
|  | [km] | [m] | [m] | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| ZZ1 | 0,4 | 50 | +3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ2 |  | 90 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ3 | 0,5 | 23 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ4 |  | 57 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ5 |  | 90 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ6 | 0,6 | 24 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ7 |  | 58,481 | -2,680 | +0,412 | H |  | bod ŽBP č. 661 |  |  |  |
| ZZ8 | 0,7 | 06 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ9 |  | 53 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ10 | 0,8 | 00,640 | -3,053 | +0,503 | H |  | bod ŽBP č. 662 |  |  |  |
| ZZ11 |  | 43 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ12 |  | 86 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ13 | 0,9 | 29,426 | 9,008 | +0,446 | H |  | bod ŽBP č. 501 |  |  |  |
| ZZ14 |  | 63 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ15 |  | 97 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ15 | 1,0 | 32,707 | +2,768 | -0,083 | K |  | ZZ1 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ16 |  | 74,652 | +3,072 | -0,386 | K |  | ZZ2 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ17 | 1,1 | 12,798 | +3,172 | -0,291 | K |  | ZZ3 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ18 |  | 52,938 | +2,343 | -0,352 | K |  | ZZ4 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ19 | 1,2 | 03,355 | +2,332 | -0,376 | K |  | ZZ5 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ20 |  | 55,967 | +2,325 | -0,285 | K |  | ZZ6 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ21 |  | 96,995 | +2,875 | -0,515 | K |  | ZZ7 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ22 | 1,3 | 37,503 | +2,908 | +0,033 | K |  | ZZ8 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ23 |  | 77,341 | +2,815 | +0,011 | K |  | ZZ9 zřízená v rámci stavby „Oprava dolnolipovského tunelu“ |  |  |  |
| ZZ24 | 1,4 | 19 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ25 |  | 61 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ26 | 1,5 | 03,416 | +3,107 | +0,707 | H |  | bod ŽBP č. 517 |  |  |  |

| PROJEKT OSAZENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK |  |  |  |  |  |  | Strana |  | 2/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUDU: | 1371 02 1371 B1 1371 04 |  | Lipová Lázně – Lipová Lázně j. nz. Lipová Lázně jeskyně Lipová Lázně j. - Vápenná |  | Kolej: | 1 | KM od: | 0,471 | KM do: | 4,404 |
| Označení zajišťovací značky | KM Definiční staničení |  | o Vzdálenost osa-zaj. značka | v Rozdíl TK-zaj. značka | Typ značky |  | Umístění značky, poznámka |  |  |  |
|  | [km] | [m] | [m] | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| ZZ27 | 1,5 | 43 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ29 |  | 83 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ30 | 1,6 | 22 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ31 |  | 61,296 | +3,369 | +0,683 | H |  | bod ŽBP č. 518 |  |  |  |
| ZZ32 | 1,7 | 02 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ33 |  | 42 | +2,000 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ34 |  | 75,883 | +3,572 | +0,629 | H |  | bod ŽBP č. 519 |  |  |  |
| ZZ35 | 1,8 | 17 | ±2,000 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ36 |  | 62 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ37 | 1,9 | 12 | -2,000 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ38 |  | 66 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ39 | 2,0 | 20 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ40 |  | 72,649 | -4,852 | -0,138 | H |  | bod ŽBP č. 521 |  |  |  |
| ZZ41 | 2,1 | 08 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ42 |  | 43 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ43 |  | 78,881 | -2,936 | +0,588 | H |  | bod ŽBP č. 522 |  |  |  |
| ZZ44 | 2,2 | 19 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ45 |  | 60 | -3,800 |  | H |  | hřeb. zn. na římse mostu |  |  |  |
| ZZ46 |  | 91,186 | -6,174 | -1,236 | H |  | bod ŽBP č. 523 |  |  |  |
| ZZ47 | 2,3 | 26 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ48 |  | 70 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ49 | 2,4 | 13,802 | +3,253 | +1,019 | H |  | bod ŽBP č. 524 |  |  |  |
| ZZ50 |  | 53 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ51 |  | 87 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ52 | 2,5 | 21 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ53 |  | 55 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ54 |  | 88,695 | +4,340 | +1,050 | H |  | bod ŽBP č. 525 |  |  |  |
| ZZ55 | 2,6 | 26 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ56 |  | 64 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ57 | 2,7 | 02,173 | +5,950 | -0,172 | H |  | bod ŽBP č. 526 |  |  |  |

| PROJEKT OSAZENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK |  |  |  |  |  |  | Strana |  | 3/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUDU: | 1371 02 1371 B1 1371 04 |  | Lipová Lázně – Lipová Lázně j. nz. Lipová Lázně jeskyně Lipová Lázně j. - Vápenná |  | Kolej: | 1 | KM od: | 0,471 | KM do: | 4,404 |
| Označení zajišťovací značky | KM Definiční staničení |  | o Vzdálenost osa-zaj. značka | v Rozdíl TK-zaj. značka | Typ značky |  | Umístění značky, poznámka |  |  |  |
|  | [km] | [m] | [m] | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| ZZ58 | 2,7 | 44 | -10,000 |  | H |  | hřeb. zn. na základu OS12 |  |  |  |
| ZZ59 |  | 77 | -10,000 |  | H |  | hřeb. zn. na základu OS13 |  |  |  |
| ZZ60 | 2,8 | 10 | -10,000 |  | H |  | hřeb. zn. na základu OS14 |  |  |  |
| ZZ61 |  | 75 | -10,000 |  | H |  | hřeb. zn. na základu OS116 |  |  |  |
| ZZ62 | 2,9 | 25 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ63 |  | 64,572 | +3,056 | +0,394 | H |  | bod ŽBP č. 528 |  |  |  |
| ZZ64 | 3,0 | 00 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ65 |  | 34 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ66 |  | 67,995 | +6,870 | -0,252 | H |  | bod ŽBP č. 529 |  |  |  |
| ZZ67 | 3,1 | 05 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ68 |  | 41 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ69 |  | 77 | ±2,500 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ70 | 3,2 | 35,728 | +3,707 | +0,727 | H |  | bod ŽBP č. 531 |  |  |  |
| ZZ71 |  | 73 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ72 | 3,3 | 10 | ±2,300 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ73 |  | 60 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ74 | 3,4 | 10 | ±2,300 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ75 |  | 52 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ76 |  | 95 | -2,868 | +0,580 | H |  | bod ŽBP č. 533 |  |  |  |
| ZZ77 | 3,5 | 43 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ78 |  | 91 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ79 | 3,6 | 24,025 | -3,042 | +0,455 | H |  | bod ŽBP č. 534 |  |  |  |
| ZZ80 |  | 55 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ81 |  | 85 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ82 | 3,7 | 16 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ83 |  | 47 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ84 |  | 76,634 | +6,318 | -0,077 | H |  | bod ŽBP č. 535 |  |  |  |
| ZZ85 | 3,8 | 11 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ86 |  | 46,026 | +3,626 | +0,316 | H |  | bod ŽBP č. 536 |  |  |  |
| ZZ87 |  | 90 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |

| PROJEKT OSAZENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK |  |  |  |  |  |  | Strana |  | 4/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUDU: | 1371 02 1371 B1 1371 04 |  | Lipová Lázně – Lipová Lázně j. nz. Lipová Lázně jeskyně Lipová Lázně j. - Vápenná |  | Kolej: | 1 | KM od: | 0,471 | KM do: | 4,404 |
| Označení zajišťovací značky | KM Definiční staničení |  | o Vzdálenost osa-zaj. značka | v Rozdíl TK-zaj. značka | Typ značky |  | Umístění značky, poznámka |  |  |  |
|  | [km] | [m] | [m] | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| ZZ88 | 3,9 | 33,686 | -3,789 | +0,483 | H |  | bod ŽBP č. 537 |  |  |  |
| ZZ89 |  | 91 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ90 | 4,0 | 33 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ91 |  | 75 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ92 | 4,1 | 17 | ±3,000 |  | H |  | hřeb. zn. na římse propustku |  |  |  |
| ZZ93 |  | 62 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ94 | 4,2 | 07 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ95 |  | 70 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |
| ZZ96 | 4,3 | 34,228 | -4,280 | -0,573 | H |  | bod ŽBP č. 539 |  |  |  |
| ZZ97 | 4,4 | 00 | ±3,000 |  | K |  | konzol. zn. na ocelovém sloupku |  |  |  |

Pozn.:	konzolové zajišťovací značky na ocelovém sloupku budou umístěny max. 300 mm nad terénem