# Studie proveditelnosti trati

# Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

Obsah

1.	Úvod	8

2.	Základní údaje	9

3.	Současný stav	11

3.1	Dopravny a zastávky v úseku Střelná z. – Hranice na Moravě	19

3.2	Normativy vlaků	22

3.3	Frekvence cestujících	25

3.4	Postradatelná zařízení	27

3.5	Vlečkaři	28

3.6	Přejezdová zabezpečovací zařízení a mimořádné události na nich	29

4.	Popis a technologie železničních stanic	31

4.1	Základní údaje k přeshraničnímu úseku	31

4.2	Železniční stanice Horní Lideč	33

4.2.1	Všeobecný popis	33

4.2.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	33

4.2.3	Nástupiště	34

4.2.4	Koleje a jejich určení	34

4.2.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	35

4.2.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	35

4.2.7	Personální potřeba zaměstnanců	36

4.3	Železniční stanice Valašská Polanka	37

4.3.1	Všeobecný popis	37

4.3.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	37

4.3.3	Nástupiště	38

4.3.4	Koleje a jejich určení	38

4.3.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	38

4.3.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	38

4.3.7	Personální potřeba zaměstnanců	38

4.4	Železniční stanice Vsetín	39

4.4.1	Všeobecný popis	39

4.4.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	40

4.4.3	Nástupiště	40

4.4.4	Koleje a jejich určení	41

4.4.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	42

4.4.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	42

4.4.7	Personální potřeba zaměstnanců	43

4.5	Železniční stanice Jablůnka	44

4.5.1	Všeobecný popis	44

4.5.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	44

4.5.3	Nástupiště	45

4.5.4	Koleje a jejich určení	45

4.5.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	45

4.5.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	46

4.5.7	Personální potřeba zaměstnanců	46

4.6	Železniční stanice Valašské Meziříčí	47

4.6.1	Všeobecný popis	47

4.6.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	48

4.6.3	Nástupiště	49

4.6.4	Koleje a jejich určení	50

4.6.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	51

4.6.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	51

4.6.7	Personální potřeba zaměstnanců	54

4.7	Železniční stanice Lhotka nad Bečvou	55

4.7.1	Všeobecný popis	55

4.7.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	55

4.7.3	Nástupiště	56

4.7.4	Koleje a jejich určení	56

4.7.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	57

4.7.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	57

4.7.7	Personální potřeba zaměstnanců	57

4.8	Železniční stanice Hustopeče nad Bečvou	58

4.8.1	Všeobecný popis	58

4.8.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	58

4.8.3	Nástupiště	58

4.8.4	Koleje a jejich určení	59

4.8.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	59

4.8.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	59

4.8.7	Personální potřeba zaměstnanců	59

4.9	Železniční stanice Hranice na Moravě město	60

4.9.1	Všeobecný popis	60

4.9.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	60

4.9.3	Nástupiště	60

4.9.4	Koleje a jejich určení	60

4.9.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	61

4.9.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	61

4.9.7	Personální potřeba zaměstnanců	61

4.10	Železniční stanice Hranice na Moravě	62

4.10.1	Všeobecný popis	62

4.10.2	Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD	62

4.10.3	Nástupiště	64

4.10.4	Koleje a jejich určení	64

4.10.5	Zabezpečovací zařízení ve stanici	65

4.10.6	Technologie provozu a výkony nákladní dopravy	65

4.10.7	Personální potřeba zaměstnanců	70

5.	Rozsah dopravy	71

5.1	Rozsah osobní a nákladní dopravy – stávající stav	71

5.1.1	Dálková osobní doprava	71

5.1.2	Regionální osobní doprava	71

5.1.3	Nákladní doprava	72

5.1.4	Současné jízdní doby	77

5.2	Rozsah osobní a nákladní dopravy – výhledový stav	78

5.2.1	Dálková a regionální osobní doprava	78

5.2.2	Nákladní doprava	80

6.	Návrh	82

6.1.1	Infrastruktura	82

6.1.2	Zabezpečovací zařízení	84

7.	Jízdní doby a GVD	88

7.1	Skladba vlakových souprav, jízdní doby	88

7.2	Postrková služba	90

7.3	Grafikon vlakové dopravy	90

7.3.1	Obecné podmínky sestavy GVD	90

7.3.2	Modelový GVD - varianta bez projektu	91

7.3.3	Modelový GVD - varianta A.1.1., A.1.2.	91

7.3.4	Modelový GVD - varianta B	92

7.3.5	Modelový GVD - varianta B+	92

7.3.6	Modelový GVD - varianta C	93

7.3.7	Modelový GVD – varianty D.1., D.2.	93

7.3.8	Síťové schéma	95

7.4	Propustnost traťových kolejí	95

7.4.1	Propustnost stávajícího stavu	95

7.4.2	Propustnost na základě navrženého GVD	96

7.4.3	Výluková propustnost	98

8.	Popis navrhovaného stavu	100

8.1.1	Traťový úsek Horní Lideč st.hr. – Horní Lideč	100

8.1.2	Železniční stanice Horní Lideč	100

8.1.3	Traťový úsek Horní Lideč – Valašská Polanka	104

8.1.4	Železniční stanice Valašská Polanka	104

8.1.5	Traťový úsek Valašská Polanka - Vsetín	105

8.1.6	Železniční stanice Vsetín	106

8.1.7	Traťový úsek Vsetín - Jablůnka	110

8.1.8	Železniční stanice Jablůnka	110

8.1.9	Traťový úsek Jablůnka – Valašské Meziříčí	111

8.1.10	Železniční stanice Valašské Meziříčí	111

8.1.11	Traťový úsek Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou	115

8.1.12	Železniční stanice Lhotka nad Bečvou	115

8.1.13	Železniční stanice Polom	118

8.1.14	Odbočka Milotice nad Bečvou	119

8.1.15	Železniční stanice Hranice na Moravě město	120

8.1.16	Traťový úsek Lhotka nad Bečvou – Hranice na Moravě	122

8.1.17	Železniční stanice Špičky	123

8.1.18	Železniční stanice Hranice na Moravě	124

9.	Personální obsazení	140

9.1	Personální potřeba ve výchozím stavu	140

9.2	Personální potřeba ve variantě BP	141

9.3	Personální potřeba v projektových variantách	141

10.	Závěr	142

Seznam zkratek	143

Seznam tabulek	144

# Úvod

Hlavními důvody k řešení dopravně-technologickému v trati Horní Lideč – Hranice na Moravě patří především problematika konfigurace stanic, a to v oblasti úrovňových přístupů cestujících na nástupiště a užitečných délek staničních kolejí. Samotná propustnost v bezvýlukovém stavu v obvyklých částech infrastruktury není v současném stavu výrazně omezující, avšak výše uvedené v případě úrovňového přístupu cestujících znamená jistá omezení v plynulosti provážení tras především nákladní dopravy v běžném provozním stavu při značné variaci od své kmenové trasy v ideálním grafikonu vlakové dopravy GVD. Problematika související s užitečnými délkami staničních kolejí (především předjízdných) souvisí se značným omezením normativu délky vlaků nákladní dopravy ve stávajícím stavu, kdy není v naprosté většině stanic dosaženo užitečných délek 650 m, natož 780 m, které lze výhledově považovat za dominantně poptávané především ve vztahu ke zvyšujícímu se podílu intermodální resp. kombinované dopravy. V oblasti traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) lze považovat za omezující jednosměrnost automatického hradla v některých mezistaničních úsecích (MÚ), což má negativní dopad do stability GVD nejen v průběhu plánovaných výlukových stavech, ale i po čas provozních mimořádností souvisejících s výlukou jedné z traťových kolejí (TK).

VZHLEDEM K EKONOMICKÉMU HODNOCENÍ A FINANČNÍ NÁROČNOSTI JEDNOTLIVÝCH VYRIANT BYLY VARIANTY B, B+, C POZASTAVENY, NEJSOU DÁLE ROZPRACOVÁVÁNY (VČETNĚ NÁVAZNÝCH ČÁSTÍ)               A PROTO JIŽ NEJSOU TAKÉ ZAPRACOVÁNY PŘIPOMÍNKY HODNOTITELŮ K TĚMTO VARIANTÁM (např. SŽDC - odbor základního řízení provozu, Ministerstvo dopravy ČR).

# Základní údaje

Rozsah technického řešení Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě pro účely návrhu variant technického řešení je definován těmito hranicemi:

-	ŽST  Hranice na Moravě (včetně), ve var. C napojení na trať Bohumín – Přerov;

-	státní hranice ČR/SR u Horní Lidče;

-	zaústěním navazujících tratí do stanic Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč.

Železniční trať Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě představuje důležitou páteřní spojnici pro železniční spojení velké části České republiky se středním a východním Slovenskem, a také napojuje významná města Vsetín a Valašské Meziříčí na železniční síť. Význam trati spočívá jak v dálkové železniční osobní dopravě, tak v regionální a příměstské železniční dopravě i nákladní železniční dopravě. Současný technický stav trati i její stavebně-technické parametry již nevyhovují současným a zejména budoucím nárokům výše uvedených dopravních segmentů na zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční dopravy, zejména z hlediska celkového technického stavu a potřeby zkracování jízdních dob.

Trať Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě je dvoukolejná. Je označena v JŘ pro cestující č. 280, ve služebních JŘ a v TTP č. 308. Trať je elektrifikována stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 kV ss, zabezpečovací zařízení je převážně AB, popř. AH, traťová rychlost je převážně do 80 - 100 km/h, traťová třída zatížení D4. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s. o., místním správcem OŘ Olomouc. Trať je součástí dráhy celostátní, v síti TEN-T je zařazena do hlavní sítě v nákladní dopravě a do globální sítě v osobní dopravě. Z hlediska nákladní dopravy tvoří tato trať spojení ve směru nákladního koridoru Praha – Žilina – Čierna n. T. (Česko-slovenský nákladní koridor RFC 9). Dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální se jedná o celostátní dráhu evropského významu.

V nedávné minulosti bylo dokončeno několik staveb v úseku Horní Lideč st. hr. – Horní Lideč, včetně rekonstrukce Střelenského tunelu. Na rameni je v přípravě stavba řešící rekonstrukci úseku Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí (PD). Řeší se rovněž „SP Rekonstrukce ŽST  Přerov 2. stavba“ a „SP Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek – Český Těšín/Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovice“ Dále probíhá v řešeném úseku akce pokrytí tratě signálem GSM-R.

V současné době probíhá zpracování územně technických studií VRT na ramenní RS 1 Praha – Brno – Ostrava, stejně jako studie proveditelnosti záměru zvýšení rychlosti a kapacity tratě Brno - Přerov. Tyto záměry mohou znamenat v budoucnu další podporu významu a využití trati z Hranic na Moravě směrem na Slovensko v osobní dopravě.

Vlastník a provozovatel dráhy

Vlastníkem předmětných drah je Česká republika. Vlastníka dráhy ve smyslu zákonných ustanovení zastupuje provozovatel dráhy, který provozuje dráhu, tj. provádí činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. Provozovatelem dráhy je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) se sídlem v Praze. Provozuschopnost tratí a řízení železničního provozu v přiděleném obvodu zajišťuje místně příslušné oblastní ředitelství (OŘ). OŘ se dále dělí na úseky pro ekonomiku, pro provoz infrastruktury, pro řízení provozu a pro techniku. Dotčené tratě spadají do působnosti OŘ Olomouc a provozních obvodů (PO) Přerov, Valašské Meziříčí.

Objednávku osobní dálkové dopravy předkládá Ministerstvo dopravy ČR. Osobní regionální železniční doprava je realizována na základě objednávky KÚ Zlínského a Olomouckého kraje, koordinátory integrovaného dopravního systému jsou firmy KOVED s.r.o. a KIDSOK, příspěvková organizace.

# Současný stav

Tabulka 1 - Základní informace k úseku Polom – Hranice na Moravě - Drahotuše

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 270/ 305B |
| Bohumín - km 275,908 | Přerov km 180,400 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 1000 m |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 300 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 690 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 4 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 4 ‰ |
| Provoz: pravostranný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: 3 kV ss |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 s dálkovým řízením z CDP Přerov úseku Přerov – Polanka n.O. |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |
| Bohumín - Ostrava hl. n. 140 km/h |  |
| Ostrava hl. n. - Prosenice 160 km/h |  |

Úsek 2. a 3. tranzitního koridoru spojující Břeclav, Prahu a Ostravsko. Trať je zatížena všemi segmenty dopravy. Osobní doprava vedena během dne, nákladní, vzhledem k velkému počtu osobních vlaků, je zpravidla vedena ve večerních hodinách.

Tabulka 2 - Základní informace k úseku Valašské Meziříčí – Branky na Moravě

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 303/ 304A |
| Valašské Meziříčí - km 24,719 | Kojetín - km 73,422 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 700 m |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 205 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 221 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 16 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 16 ‰ |
| Provoz: obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: nezávislá |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: | 70 km/h |

Odbočuje ve stanici Kojetín na území Olomouckého kraje z trati 300 Brno - Přerov. Převážnou část dopravní obslužnosti však zajišťuje na území Zlínského kraje, kterým prochází v úseku Bezměrov - Valašské Meziříčí, kde se napojuje na významnou trať 280. Jedná se o dráhu celostátní, která obsluhuje na území kraje tyto stanice a zastávky: Bezměrov (z.), Postoupky (z.), Kroměříž, Hulín, Třebětice, Holešov, Dobrotice (z.), Jankovice (z.), Hlinsko pod Hostýnem (z.), Bystřice pod Hostýnem, Loukov (z.), Osičko, Rajnochovice (z.), Kunovice-Loučka, Police u Valašského Meziříčí (z.), Branky na Moravě a Valašské Meziříčí. Zastávka Všetuly není v současnosti využívána, její obnovení je však v souvislosti s rozvojem Strategické průmyslové zóny Holešov v budoucnu možné. Trať je jednokolejná, provozovaná v nezávislé trakci, maximální rychlost činí 70 km / h. V úseku Bystřice pod Hostýnem - Valašské Meziříčí má trať relativně složité sklonové a směrové poměry. Staniční zabezpečovací zařízení jsou na trati nehomogenní. Stanice Kroměříž a Hulín jsou vybaveny nejmodernějším zabezpečovacím zařízením ESA 11 na bázi JOP, stanice Hulín je navíc dálkově řízena z Přerova. Stanice Třebětice, Osičko a Kunovice-Loučka jsou vybaveny reléovým zabezpečovacím zařízením s tlačítkovou volbou, stanice Branky na Moravě zařízením TEST 14, stanice Holešov vybavena SZZ 2. kategorie typu TEST a stanice Bystřice pod Hostýnem mechanickým zabezpečovacím zařízením s místně přestavovanými výměnami a světelnými vjezdovými návěstidly, závislými na poloze výměn, na osíčském zhlaví se skupinovými odjezdovými návěstidly, na holešovském zhlaví není stanice odjezdovými návěstidly vybavena. Traťové zabezpečovací zařízení je rovněž v jednotlivých úsecích odlišné. V úseku Kojetín - Holešov je v provozu systém automatického hradla bez návěstních bodů, v úseku Branky na Moravě – Valašské Meziříčí reléovým poloautomatickým blokem, ve zbylých úsecích je však využíváno stále telefonické dorozumívání. Z hlediska bezbariérovosti jsou vyhovujícím způsobem vybaveny pouze stanice Kojetín (nástupiště mezi kolejemi 4 – 6a), Kroměříž, Hulín a Valašské Meziříčí. Pro zajištění atraktivity trati je nutná rozsáhlá modernizace a zvýšení traťové rychlosti. Zcela nezbytné jsou bezbariérové úpravy stanice Bystřice pod Hostýnem, která je hojně využívána staršími osobami, mířícími na poutní místo Hostýn. V rozvojových záměrech je uvažováno i s elektrizací trati, její význam je nesporný v úseku Kojetín - Hulín, neboť by umožnil vedení přímých vlaků v elektrické trakci v relaci Brno - Zlín. Provoz na trati zajištěn motorovými jednotkami 844, 814, případně motorovými vozy řady 810. Ve špičce soupravy zesíleny o jednotku 814. Vybrané spoje propojeny až do Rožnova pod Radhoštěm.

Manipulační vlak jezdí ve složení HV řady 742 + 341 metrů, normativ hmotnosti 500 tun.

Tabulka 3 - Základní informace k úseku Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 281/ 304G |
| Rožnov pod Radh. - km 13,249 | Valašské Meziříčí - km 25,055 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 400 m |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 101 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 210 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 12 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 0 ‰ |
| Provoz: obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: nezávislá |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D3 |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: | 60 km/h |

Regionální dráha, vycházející ze stanice Valašské Meziříčí na trati 280 a vedoucí údolím Rožnovské Bečvy do Rožnova pod Radhoštěm. Obsluhuje tyto stanice a zastávky: Valašské Meziříčí, Krhová (z.), Hrachovec (nz.), Zašová (nz.), Střítež nad Bečvou, Zubří (z.) a dopravnu Rožnov pod Radhoštěm. Trať je jednokolejná, provozovaná v nezávislé trakci, maximální traťová rychlost činí 60 km / h, telefonické dorozumívání. Trať je provozována dle předpisu SŽDC D3 pro zjednodušenou dopravu, sídlem dirigujícího dispečera je ŽST  Valašské Meziříčí. Křižování a předjíždění (dostižení) vlaků je na trati D3 povoleno v dopravně D3 Střítež nad Bečvou, křižování a dostižení vlaků v dopravně D3 Rožnov pod Radhoštěm. Dopravna Rožnov pod Radhoštěm je vybavena mechanickým zabezpečovacím zařízením se světelným skupinovým odjezdovým návěstidlem nezávislým na výměnách, bez vjezdových návěstidel (nahrazeno lichoběžníkovou tabulkou). Díky údolnímu vedení má trať s ohledem na její význam většinou vyhovující směrové i sklonové poměry. Stanice a zastávky nejsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Z hlediska potřeb regionální dopravy je trať v podstatě vyhovující, pro další zatraktivnění bude vhodné realizovat zlepšení stavebního stavu zastávek na trati a jejich bezbariérové úpravy, prospělo by i zrychlení jízdní doby odstraněním ohlašovací povinnosti v dopravně Rožnov pod Radhoštěm či vybavením trati radiofikací pro umožnění realizace ohlašovací povinnosti pomocí vysílačky. Provoz na trati zajištěn výhradně motorovými jednotkami 844. Vybrané spoje mají konečnou stanici Kojetín. Manipulační vlak veden HV řady 742, délka 214 metrů, normativ hmotnosti 700 tun.

Tabulka 4 - Základní informace k úseku Hostašovice – Valašské Meziříčí

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 323/ 302A |
| Ostrava - Kunčice - km 7,805 | Valašské Meziříčí - km 61,133 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 700 m |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 170 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 500 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 16 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 17 ‰ |
| Provoz: pravostranný, v úseku Vratimov – Valašské Meziřící obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: nezávislá |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |
| Ostrava - Kunčice – Frýdek - Místek | 80 km/h |
| Frýdek - Místek – Frýdlant nad Ostravicí | 100 km/h |
| Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí | 70 km/h |

Celostátní dráha navazující na trať 303 zajišťuje převážně dopravní obslužnost na území kraje Moravskoslezského. Na území Zlínského kraje zasahuje pouze cca 4 km dlouhý úsek s jedinou stanicí - Valašské Meziříčí, kde se dráha napojuje na trať 280. Je jednokolejná, provozovaná v nezávislé trakci, maximální rychlost na území kraje činí 70 km /h, je vybavena zabezpečovacím zařízením typu automatické hradlo s návěstním bodem (hradlo Krhová). Trať je na území kraje vedena ve značném podélném sklonu. Z hlediska regionální dopravy je její technický stav vyhovující. Na území Zlínského kraje nelze předpokládat rozsáhlejší úpravy, budoucí využití trati závisí především na záměrech kraje Moravskoslezského. Jelikož některé vlaky jezdí až do stanice Ostrava hl.n., provoz na trati zajišťují soupravy ve složení 842 + 2 osobní vozy. Vlaky, které končí ve Frenštátě pod Radhoštěm či Frýdlantu nad Ostravicí, jsou vedeny jednotkou 814, případně motorovým vozem 814 (dle pracovního dne a polohy).

Tabulka 5 - Základní informace k úseku Halenkov – Vsetín

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 282/ 304D |
| Velké Karlovice - km 27,453 | Vsetín - km 37,986 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 400 m |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 80 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 105 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 19 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 2 ‰ |
| Provoz: obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: nezávislá |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D3 |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |
| Velké Karlovice – odbočka Vsetín Bečva | 50 km/h |
| odbočka Vsetín Bečva – Vsetín | 80 km/h |

Regionální dráha spojuje okresní město Vsetín na trati 280 s Velkými Karlovicemi v údolí Vsetínské Bečvy. Trať odbočuje z trati 280 v odbočce Bečva, která je nyní začleněna do zabezpečovacího zařízení ŽST  Vsetín. Obsluhuje následující stanice a zastávky: Vsetín, Ústí u Vsetína zastávka (z.), Janová (z.), Hovězí, Huslenky (z.), Huslenky zastávka (z.), Halenkov zastávka (z.), Halenkov, Nový Hrozenkov zastávka (z.), Nový Hrozenkov (nz.), Karolinka zastávka (z.), Karolinka, Velké Karlovice zastávka (z.) a Velké Karlovice. Trať je jednokolejná, provozovaná v nezávislé trakci, maximální rychlost činí 50 km / h. Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D3, sídlem dirigujícího dispečera je Halenkov. Dopravnami D3 s ohlašovací povinností jsou Hovězí, Karolínka a Velké Karlovice. Stanice Halenkov je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST A se světelnými návěstidly závislými na poloze výměn a skupinovými světelnými odjezdovými návěstidly, avšak bez kolejových obvodů. Trať byla v nedávné minulosti radiofikována, což umožňuje strojvedoucímu plnit ohlašovací povinnost prostřednictvím vysílačky bez nutnosti opuštění hnacího vozidla, což vedlo k podstatnému zkrácení celkové doby přepravy na této trati. Technický stav trati, směrové i sklonové poměry, jsou s ohledem na její význam v zásadě vyhovující. Stanice a zastávky jsou postupně modernizovány a vybaveny bezbariérovým přístupem. Bezbariérově přístupnými jsou Ústí u Vsetína zastávka, Janová zastávka, Halenkov zastávka, nákladiště + zastávka Nový Hrozenkov, Karolinka zastávka, Velké Karlovice zastávka. Specifickým problémem trati je extrémně vysoký počet úrovňových křížení s pozemními komunikacemi. I přes poměrně značné investice do budování přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ), které vedlo k podstatnému zlepšení situace, ještě stále zůstává řada přejezdů nezabezpečena, což ve vazbě na v řadě případů nevyhovující rozhledové poměry vede k nutnosti snížení rychlosti v místech těchto křížení na 10 - 20 km / h a tedy k nežádoucímu prodloužení jízdních dob a zvyšování energetické náročnosti provozu. Pro zatraktivnění trati z hlediska veřejné dopravy je do budoucna nutno pokračovat ve výstavbě nových PZZ a redukci míst, vyžadujících snížení traťové rychlosti z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů, a postupně modernizovat a rekonstruovat zastávky a stanice a uzpůsobit je pro bezbariérový přístup. Vozba na trati je zajištěna takto:

Tabulka 6 - Složení vlaků osobní dopravy Halenkov - Vsetín a zpět

| Halenkov – Vsetín / Vsetín - Halenkov |  |  |
| --- | --- | --- |
| 814 | 8 | 6 |
| 2x 814 | 1 | 3 |
| 814 + 810 + BDtax | 3 | 4 |

Pozn. V pátek, neděli jsou vlaky vedeny v odlišném řazení s posilovými vozy

Manipulační vlak je veden HV řady 742, normativem 300 tun a délkou 164 metrů oběma směry.

Tabulka 7 - Základní informace k úseku Bylnice – Horní Lideč

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 283/ 304C |
| Bylnice - km 157,761 | Horní Lideč - km 19,105 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 700 m |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 163 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 410 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 12 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 12 ‰ |
| Provoz: obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: nezávislá |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: Bylnice, Horní Lideč - SŽDC D1; Bylnice (mimo) – Horní Lideč (mimo) dle SŽDC D3. |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: | 70 km/h |

Celostátní dráha odbočuje z trati 280 ve stanici Horní Lideč a končí v ŽST  Bylnice na trati 341. Stanicemi a zastávkami na trati jsou: ŽST  Horní Lideč, Valašské Příkazy (z.), Poteč (z.), dopravna Valašské Klobouky, Návojná (z.), dopravna Brumov, Brumov střed (z.) a ŽST  Bylnice. Trať je jednokolejná, provozovaná v nezávislé trakci, maximální traťová rychlost činí 70 km / h. Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D3, sídlem dirigujícího dispečera je Bylnice. Dopravnami D3 pro křižování, předjíždění vlaků jsou Brumov a Valašské Klobouky, obě dopravny jsou vybaveny samovratnými výhybkami. Ohlašovací povinnost je v dopravně Brumov pro jízdu ve směru Valašské Klobouky, v dopravně Valašské Klobouky pro jízdu ve směru do dopravny Brumov. Pro spojení mezi dirigujícím dispečerem a strojvedoucím se používá sítě SRD provozované systémem TRS. Na trati se nacházejí dva tunely. Technickými, směrovými i sklonovými parametry je trať pro regionální dopravu vyhovující, její nevýhodou je značná vzdálenost od center obcí, které obsluhuje, a tím i její poměrně nízká atraktivita z důvodu velké docházkové vzdálenosti. Pro zvýšení atraktivity byla v nedávné minulosti vybudována nová zastávka Brumov střed. Veškeré tarifní body na trati jsou vybaveny bezbariérovým přístupem, vyjma ŽST  Horní Lideč a dopravny Brumov. S ohledem na směrové vedení trati nelze s větším nárůstem jejího využití počítat.

Tabulka 8 - Základní informace k úseku Horní Lideč – Hranice na Moravě (dle stávajících TTP)

| Začátek trati: | Konec trati: |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP | 280/ 308 |
| Horní Lideč - km 21,110 | Hranice na M. - km 211,820 |
| Zábrzdná vzdálenost: | 1000 m (Hustopeče – Hranice na M 700m) |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: | 200 metrů |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: | 550 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 15 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 18 ‰ |
| Provoz: pravostranný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: 3 kV ss |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 s dálkovým řízením z CDP Přerov úseku Hranice na Moravě – odb.Skalka |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |
| Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč 90 km/h | Vsetín – Jablůnka 90 km/h |
| Horní Lideč - Vsetín 85 km/h | Jablůnka – Hranice na Moravě 80 km/h |

Počátek trati je ve stanici Hranice na Moravě na území Olomouckého kraje, kde je zajištěno napojení na trať 270 Česká Třebová - Bohumín, která je součástí II. a III. tranzitních koridorů. Územím Zlínského kraje trať prochází v úseku Lhotka nad Bečvou - Horní Lideč st. hr., a pokračuje dále jako trať 125 ŽSR na území Slovenské republiky do stanice Púchov, kde se napojuje na nejvýznamnější slovenskou železniční magistrálu Bratislava - Žilina - Košice. Jedná se o trať celostátní. Na území Zlínského kraje má tyto stanice a zastávky: Lhotka nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Brňov (z.), Bystřička (z.), Jablůnka, Vsetín, Leskovec (z.), Valašská Polanka, Lužná u Vsetína (z.), Lidečko (z.), Lidečko ves (z.), Horní Lideč a Střelná (z.). V minulosti sloužila cestujícím i zastávka Ústí u Vsetína, která je však již řadu let mimo provoz. Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná napájecí soustavou 3 kV ss, nejvyšší traťová rychlost činí 90 km / hod. Z hlediska zabezpečovacího zařízení je trať vybavena obousměrným autoblokem (vyjma úseků Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou, kdy jsou mezistaniční úseku vybaveny AH-82A) a všechny stanice reléovou zabezpečovací soustavou. Zařízení umožňuje jízdy vlaků proti správnému směru, tzv. banalizací. Trať má relativně složité sklonové a směrové poměry. Technický stav trati není příliš dobrý, elektrická zařízení jsou na hranici své životnosti, stanice nejsou většinou vybaveny v souladu se současnými požadavky, zejména s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V nedávné době proběhla rozsáhlá rekonstrukce střelenského tunelu a rekonstrukce ŽST  Horní Lideč.

Organizace dopravy probíhá dle předpisu SŽDC D1. Úsek spadá do kategorie celostátních drah, zařazených do sítě TEN-T (Comprehensive network - osobní doprava, Core network - nákladní doprava) a v národním pojetí není součástí sítě tranzitních železničních koridorů (TŽK). Je součástí železničního koridoru RFC9.

Ke  zprovoznění  česko-slovenského  úseku  koridoru  (zkr.  též  „CS koridor“)  došlo  k  termínu 10. 11. 2013 na trase Praha – Horní Lideč – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (slovensko - ukrajinská hranice).

CS koridor se nejpozději v roce 2020 stane součástí Rýnsko - dunajského koridoru.

Úsek organizačně náleží obvodu SŽDC Stavební správy východ, oblastnímu ředitelství (OŘ) Olomouc a do dvou provozních obvodů (PO) - v úseku Hranice na Moravě (včetně) - Špičky do PO Přerov, v úseku Milotice nad Bečvou – Horní Lideč st.hr. do PO Valašské Meziříčí.

Celá trať Hranice na Moravě – Horní Lideč st.hr. je vybavena vlakovým zabezpečovačem (VZZ), je vybavena traťovým radiovým systémem (TRS).

Schémata stanic výchozího stavu, který je kolejově identický variantě bez projektu, jsou součástí příloh.

Celá trať vede souběžně se silnicí I. třídy, přesněji

- I/35 v úseku Hranice – Lešná,

- I/35 v úseku Lešná – Valašské Meziříčí,

- I/57 v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín,

- I/57 v úseku Vsetín – Horní Lideč,

- I/49 v úseku Horní Lideč – st. hranice.

Pro srovnání byla sestavena tabulka, která porovnává jízdní doby IAD, cestovní doby autobusu a cestovní doby železniční dopravy mezi hlavními relacemi (cestovní doby jsou převzaty ze současných jízdních řádů).

Tabulka 9 - Porovnání jízdních a cestovních dob [min]

| Úsek | Expres | Osobní vlak | Autobus | IAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí | 23 | 29 | 35 | 26 |
| Hranice na Moravě – Vsetín | 41 | 50 | 80 | 46 |
| Hranice na Moravě – Horní Lideč | 60 | 95 | 115 | 64 |
| Valašské Meziříčí – Vsetín | 16 | 19 | 30 | 21 |
| Vsetín – Horní Lideč | 17 | 23 | 38 | 24 |

## Dopravny a zastávky v úseku Střelná z. – Hranice na Moravě        (výchozí stav)

Tabulka 10 - Dopravny a zastávky ve stávajícím stavu

| Dopravna/zastávka | Staničení [km] | Číslo dopravní koleje (nejdelší dopravní kolej [m] ) | Délka nástupiště (kolej, nejkratší délka) | SZZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Střelná z. | 23,660 |  | 1 + 2 (140) |  |
| Horní Lideč ŽST | 19,105 | 2 (839) | 7 (164) 2 (462) | RZZ |
| Lidečko ves z. | 21,485 |  | 1 (140) 2 (221) |  |
| Lidečko z. | 23,912 |  | 1 (196) 2 (200) |  |
| Lužná u Vsetína z. | 26,338 |  | 2 (200) 1 (205) |  |
| Valašská Polanka ŽST | 28,795 | 2 (588) | 3 (130) 2 (245) | RZZ |
| Leskovec z. | 32,095 |  | 2 (203) 1 (220) |  |
| Vsetín ŽST | 37,986 | 2a (1408) | 6 (203) 2 (515) | RZZ |
| Jabůnka ŽST | 37,556 | 1 (556) | 4 (130) 1 + 2 ( 248) | RZZ |
| Bystřička nz. | 32,630 |  | 1 + 2 (140) |  |
| Brňov z. | 29,610 |  | 1 + 2 (240) |  |
| Valašské Meziříčí ŽST | 25,055 | 1. (708) | 8 (154) 1 + 2 (329) | RZZ |
| Lhotka nad Bečvou ŽST | 20,838 | 1 (824) | 1 + 2 (260) | RZZ |
| Hustopeče n.Bečv. ŽST | 15,379 | 3 (559) | 1 + 2 (135) | RZZ |
| Milotice n.Bečvou z. | 12,965 |  | 1 (140) 2 (214) |  |
| Špičky z. | 11,295 |  | 1 (140) 2 (240) |  |
| Černotín z. | 7,937 |  | 1 (140) 2 (240) |  |
| Teplice n.Bečvou z. | 6,184 |  | 1 + 2 (240) |  |
| Hranice na Mor. město ŽST | 4,272 | 2 (554) | 1 + 2 (120) 3 (200) | JOP ESA 11 |
| Skalka odbočka | 1,828 |  |  | JOP ESA 11 z CDP |
| Hranice na Moravě ŽST | 211,820 | 3 (734) | 13 (300) 1 + 2 (440), 7 + 9 (440) | JOP ESA 11 z CDP |

Z předchozí tabulky je patrné, že v úseku Střelná – Hranice na Moravě by ve výchozím stavu měla činit maximální délka vlaku osobní dopravy 120 m a to z důvodu délky nástupištní hran v železniční stanici Hranice na Moravě město. Uvedená délka nejkratšího nástupiště odpovídá nejdelší čtyřvozové jednotce 460, které jsou vystavovány na Os vlaky (rezerva 22 metrů na zastavení v ŽST  Hranice na Moravě město). Délku nástupišť ve stanicích Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč, obsluhovaných vlaky Ex, R  (SR – Praha Ex2, Vsetín – Praha R18) lze považovat za dostatečnou a odpovídá současnému normativu dálkové dopravy, který je 200 metrů.Tento normativ bývá překročen z důvodu posilových vozů na Slovensko a zpět, velice minimálně.

Trať Hranice na Moravě – Horní Lideč st.hr. je vedena na různých sklonových poměrech. Zatímco z Hranic na Moravě do cca km 8,000 klesá (převážně do 6 ‰), poté začne stoupat až do km cca 67,0, což je před zast. Střelná (stáv. kilometráž 23,9). Největší sklon je před bodem zlomu v km 23, 866 (H. Lideč – Púchov), cca 14,7 ‰. Následuje klesání až 17,5 ‰ směr SR.

Trať směr SR stoupá, zároveň ŽST  Púchov přechází na střídavou trakci. Postrková služba je plánována  podle normativu hmotnosti uvedeného v plánu řadění nákladních vlaků, v provozu pak organizována dispečerským aparátem podle skutečné hmotnosti vlaků. Podle toho jsou postrkové nebo přípřežní lokomotivy přidávány ve stanicích dle opatření dopravce podle rozhodného stoupání. Rozdíly jsou v úsecích Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, jiný v úseku Valašské Meziříčí - Vsetín, jiný Vsetín - Lideč a jiný směr SR. V současné době jsou postrky přidávány v Horní Lideč, případně dříve – Valašská Polanka, Vsetín, Jablůnka, případně Valašské Meziříčí. V minulosti se pro postrk využívala taktéž stanice Lhotka nad Bečvou.  Povolená postrková služba je uvedena v tabulce:

Již ve výchozím stavu je nezanedbatelná část nákladních vlaků tvořena vlaky kombinované dopravy, která zvyšuje nároky nejen na normativ délky v přeneseném dopadu do potřeby dostatečných užitečných délek staničních kolejí, ale také právě na normativ hmotnosti vlaku odpovídající maximálně dostupné typové délce soupravy vozebního ramene při současné minimalizaci potřeby hnacích vozidel k dopravě těchto vlaků. Z následující tabulky normativů hmotnosti lze přednostně kombinované dopravě již ve výchozím stavu, ale především s potenciálem výhledového stavu, přiřadit např. lokomotivní řady 189, 1216, Vectron – všeobecně se jedná o hnací vozidla s výkonem 6400 kW.

Typový normativ hmotnosti soupravy kombinované dopravy činí 1 600 t při normativu délky 610 m.

Plnění typového normativu nákladní dopravy lze zajistit uplatněním omezujících podmínek při sestavě a plnění GVD za předpokladu, že ve směru Hranice na Moravě – Horní Lideč st.hr. nebude vlak nikde zastaven. Za tohoto předpokladu lze uplatnit dokonce normativ hmotnosti vyšší.

## Normativy vlaků

## Frekvence cestujících

Tabulka 11 - Denní frekvence Hranice na Moravě - Horní Lideč (poskytnuto ČD a.s. - Odbor obchodu)

|  | PD |  | So |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nást. | Výst. | Nást. | Výst. | Nást. | Výst. |
| 280 - směr tam |  |  |  |  |  |  |
| Hranice na Moravě | 858 |  | 558 |  | 567 |  |
| Hranice na Moravě m. | 149 | 59 | 46 | 17 | 42 | 70 |
| Teplice n.Bečvou | 35 | 27 | 32 | 38 | 22 | 28 |
| Černotín | 18 | 45 | 5 | 17 | 4 | 18 |
| Špičky | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| Milotice n.Bečvou | 15 | 24 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Hustopeče n.Bečvou | 53 | 63 | 18 | 27 | 17 | 24 |
| Lhotka n.Bečvou | 22 | 24 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| Valašské Meziříčí | 622 | 829 | 375 | 594 | 299 | 572 |
| Brňov | 8 | 17 | 7 | 18 | 5 | 9 |
| Bystřička | 37 | 47 | 17 | 31 | 14 | 24 |
| Jablůnka | 41 | 48 | 25 | 38 | 21 | 25 |
| Vsetín | 590 | 914 | 379 | 640 | 277 | 579 |
| Leskovec | 5 | 37 | 6 | 30 | 5 | 16 |
| Valašská Polanka | 17 | 53 | 9 | 44 | 10 | 27 |
| Lužná u Vsetína | 4 | 70 | 9 | 38 | 6 | 25 |
| Lidečko | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| Lidečko ves | 9 | 80 | 7 | 54 | 4 | 26 |
| Horní Lideč | 76 | 532 | 45 | 362 | 52 | 298 |
| Střelná | 1 | 64 |  | 18 |  | 14 |
| Horní Lideč Gr. |  |  |  |  |  |  |

Tabulka 12 - Denní frekvence Horní Lideč - Hranice na Moravě (poskytnuto ČD a.s. - Odbor obchodu)

|  | PD |  | So |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nást. | Výst. | Nást. | Výst. | Nást. | Výst. |
| 280 - směr zpět |  |  |  |  |  |  |
| Horní Lideč Gr. |  |  |  |  |  |  |
| Střelná | 74 | 1 | 17 |  | 10 |  |
| Horní Lideč | 498 | 68 | 279 | 30 | 361 | 39 |
| Lidečko ves | 65 | 11 | 31 | 4 | 34 | 3 |
| Lidečko | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Lužná u Vsetína | 57 | 6 | 31 | 7 | 37 | 6 |
| Valašská Polanka | 45 | 20 | 25 | 22 | 30 | 18 |
| Leskovec | 25 | 9 | 19 | 7 | 14 | 5 |
| Vsetín | 862 | 560 | 595 | 312 | 746 | 298 |
| Jablůnka | 28 | 51 | 24 | 35 | 25 | 22 |
| Bystřička | 27 | 41 | 22 | 21 | 29 | 13 |
| Brňov | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| Valašské Meziříčí | 771 | 562 | 547 | 372 | 739 | 391 |
| Lhotka n.Bečvou | 14 | 26 | 10 | 18 | 16 | 11 |
| Hustopeče n.Bečvou | 42 | 60 | 23 | 26 | 24 | 18 |
| Milotice n.Bečvou | 16 | 17 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| Špičky | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Černotín | 34 | 21 | 15 | 9 | 18 | 5 |
| Teplice n.Bečvou | 22 | 36 | 28 | 33 | 28 | 20 |
| Hranice na Moravě m. | 49 | 152 | 16 | 54 | 21 | 58 |
| Hranice na Moravě |  | 658 |  | 426 |  | 705 |

Z tabulky je patrno, že nejvíce využívanými tarifními body jsou Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč. Dále je zatížena taktéž stanice Hranice na Moravě město a to díky blízkosti středních škol (zdravotnická a lesnická). Ostatní stanice a zastávky jsou zatíženy v desítkách cestujících denně. Na opačném konci, co do počtu cestujících, je stanice Lhotka nad Bečvou a zastávky Špičky, Brňov a Lidečko. Zatímco u Lhotky nad Bečvou dávají cestující přednost IAD, případně autobusové dopravě, u vyjmenovaných zastávek je nízká frekvence dána dlouhou docházkovou vzdáleností z centra obce na vlakovou zastávku.

## Postradatelná zařízení

Jelikož část kolejiště v řešeném úseku nemá užití, vydal O26 SŽDC k 17. 7. 2014 rozhodnutí o postradatelnosti. Nutno konstatovat, že k některým odstraněním již v rámci stavební činnosti v celém úseku došlo.

Tabulka 13 - Postradatelná zařízení

| Dopravna | Kolej (m) | Výhybky (ks) | Výstup | Datum | Číslo jednací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postradatelné koleje |  | Postradatelné výhybky |  | Postradatelné zařízení |  |
| Hranice na Moravě | 1550 | 11 | oznámení | 24.09.12 | 42877/2012-OZŘP |
| 37,47,49(část),51(část),53(část),53a(část),55 |  | 1A,2XA,2A,44XA,44XB,54,57,73,75,76,77 |  | TV kol.č.53 za výh.č.77, vodní jeřáb mezi kol.č.35 a 37 |  |
| Hustopeče nad Bečvou | 180 | 3 | oznámení | 03.02.10 | 3989//10-OŘ |
| 6(část), 8 |  | 7XA,7XB,8 |  |  |  |
| Lhotka nad Bečvou | 1030 | 6 | oznámení | 20.05.04 | 1149/04-OŘ |
| 9,11,12,6b |  | 10,12,18,19ab(náhrada jedn.výh.) |  | TV9,11 |  |
| Valašské Meziříčí | 30 | 0 | oznámení | 28.02.07 | 3900/07-OŘ |
| 2a(část) |  |  |  | část TV kol. č. 2a, nástupiště u kol.č.3 |  |
| Valašské Meziříčí | 135 | 3 | oznámení | 03.02.10 | 3894/10-OŘ |
| 12k, spoj. kolej mezi výh. č. 38 a 40, 10c (část) |  | 37,38,40 |  | Pst.4 |  |
| Valašské Meziříčí | 390 | 2 | oznámení | 27.09.10 | 47635/10-OŘ |
| 18,20 |  | 62,67 |  |  |  |
| Valašské Meziříčí | 135 | 3 | oznámení | 12.11.12 | 49927/2012-OZŘP |
| 10c(část),12k,spojka 38-40 |  | 37,38,40 |  |  |  |
| Valašská Polanka |  |  | sdělení | 23.03.11 | 14668/11-OŘ |
|  |  |  |  | část nástupiště u kol č. 3 |  |
| Horní Lideč |  |  | sdělení | 26.07.13 | 32118/2013-OZŘP |
|  |  |  |  | nástupní hrana u kol.č. 5b |  |

Dále si v rámci kompetencí ČD a.s. projednalo postradatelnost točny v ŽST  Vsetín.

## Vlečkaři

Tabulka 14 - Oslovení vlečkaři

|  | zachovaní | rozšíření | komodita | prognóza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsetín |  |  |  |  |
| B.F.P Lesy a statky T.Bati (ÚP: 2835) | Ano | Ne | Dřevo | ↑ |
| PROMED FOUNDRY a.s. (ÚP: 4504) | Ano | Ne | Slévárenské výrobky, šrot | → |
| Jablůnka |  |  |  |  |
| Uhelné sklady ( ÚP: 3009) | Bez vyjádření |  |  |  |
| HORMANN Bystřička ( ÚP: 4400) | Bez vyjádření |  |  |  |
| PERAD Bystřička ( ÚP: 3184) | Nabídka k odprodeji |  | Dřevo | ↓ |
| Valašské Meziříčí |  |  |  |  |
| Agropodnik a.s. Valašské Meziříčí ( ÚP: 106) | Ano | Ne | Hnojiva | ↑ |
| Křižan, Úřední povolení: 0 | Bez vyjádření |  |  |  |
| UNITOOLS Valašské Meziříčí (ÚP: 2757) | Odprodej Partr |  | Železný šrot | → |
| Uhelné sklady (ÚP: 3114) | Bez vyjádření |  |  |  |
| LUKROM (ÚP: 2760) | Ano | Ne | Obiloviny, olejniny | → |
| PARTR (ÚP: 3992) | ANO | Ne | Šrot | → |
| Lhotka nad Bečvou |  |  |  |  |
| DEZA Valašské Meziříčí (ÚP: 268) | Ano | Kolej č. 14 | Chemie | ↑ |
| Hranice na Moravě |  |  |  |  |
| Cement Hranice (ÚP: 4297) | Ano | Ne | Cement | → |
| ČEZ Distribuce – rozvodna Hranice Úřední povolení: 977 | Neví | Ne | Transformátory | Nejasný výhled |
| REGENA Hranice, (ÚP: 4715) | Ano | Odkoupit od ČD | Stavební materiál | → |
| TONDACH Hranice (ÚP: 4841) | Ano | Ne | Stavebniny | Nejasný výhled |
| RSPM Praha (ÚP: nemá) | Bez vyjádření |  |  |  |

Součástí zpracování SP je přehled a vyhodnocení stavu vleček. Vyjádření vlečkařů jsou doložena v dokladové části dokumentace. Z vyjádření je patrno, že nejvíce zatíženou vlečkou je DEZA Valašské Meziříčí ve Lhotce nad Bečvou (ÚP: 268), jejichž komoditou je chemie.

## Přejezdová zabezpečovací zařízení a mimořádné události na nich

Celý úsek obsahuje velké mnoŽST ví úrovňových křížení s pozemní komunikací. Tabulka č. 15 představuje MU na přejezdech, ke kterým došlo v letech 2008 – 2014. Je vidno, že převažuje střetnutí na přejezdu (přechodu) chodce s vlakem. Výsledky bývají tragické.

Tabulka 15- MU na přejezdech 2008 - 2014 (podklady poskytnuty DIČR)

| Vznik MU | Popis |  |  | Místo MU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpečení | Km přejezdu | ID přejezdu | Usmrcení | Lehce zranění | Těžce zdranění | Škoda na DV |
| 01.05.2013 19:01:00 | Střetnutí vlaku Ex 129 s chodcem na železničním přechodu |  |  | PZS P 8059, km 43.415 Vsetín - Jablůnka |  |  |
| PZS | 43,415 | P 8059 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.2010 07:35:00 | Střetnutí vlaku Os 3203 s osobou na přechodu pro pěší |  |  | PZS P 8059, km 43.415 Vsetín - Jablůnka |  |  |
| PZS | 43,415 | P 8059 | 1 | 0 | 0 | 700 |
| 07.01.2009 23:02:00 | Střetnutí vlaku Pn 62103 s osobou na železničním přejezdu |  |  | PZS P 8049, km 15.162 Hustopeče nad Bečvou - Milotice nad Bečvou |  |  |
| PZS | 15,162 | P 8049 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2008 21:45:00 | Střetnutí vlaku Pn 47308 s osobním autem |  |  | PZS P 8051, km 21.815 Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou |  |  |
| PZS | 21.815 | P 8051 | 0 | 0 | 0 | 50650 |

Tabulka 16- Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení

# Popis a technologie železničních stanic

Níže jsou popsány železniční stanice a infrastruktura, včetně současné technologie provozu. Data vychází z podkladů ze ZDD.

## Základní údaje k přeshraničnímu úseku

Železniční hraniční přechod Lúky pod Makytou - Horní Lideč je tvořen pohraničními stanicemi Horní Lideč ležící v ČR a Lúky pod Makytou ležící v SR a pohraniční tratí.

Na pohraniční trati mezi pohraniční stanicí Horní Lideč a státní hranicí se na území ČR nachází zastávka Střelná, na území SR zastávky Lysá pod Makytou a Strelenka.

Zastávka Střelná leží v km 23,660. Zastávka je s čekárnami pro cestující u obou traťových kolejí. U obou traťových kolejí jsou jednostranná vnější nástupiště, u koleje č. 1 délky 140 m a u koleje č. 2 délky 140 m. Příchod/ odchod na/ z nástupiště u 1. traťové koleje je podchodem. Dle GVD 2014/ 2015 jsou na zastávce končící/ výchozí vlaky (uvedeny obraty): 3253/ 3200, 3241/ 3202, 3201/ 3204, 3245/ 3250, 3255/ 3242, 3205/ 3206, 3209/ 3210, 3249/ 3254, 3213/ 3256. Dále je zastávka obsloužena 6 páry osobních vlaků relace Púchov – Horní Lideč.

Pohraniční trať Horní Lideč - Lúky pod Makytou je dvoukolejná, elektrifikovaná, napájená stejnosměrnou trakční soustavou s napětím 3 kV, rozchod kolejí je 1435 mm. Výhledově lze očekávat do r. 2017 přepnutí na slovenské části na střídavou trakční soustavu 25 kV. Styk soustav je uvažován na státní hranici.

Provoz na pohraniční trati je pravostranný. Na území ČR je traťový rádiový systém SRD (TRS).

Státní hranice mezi ČR a SR protíná pohraniční trať v km 21,110 tratě Púchov -Lúky pod Makytou - Horní Lideč.

Pohraniční stanice Horní Lideč leží v km 27,645 tratě Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč, který je totožný s km 19,105 tratě Bylnice - Horní Lideč - Vsetín.

V km 23,122 - 23,421 (portály) jsou obě traťové koleje vedeny ve dvoukolejném tunelu. Na pohraniční trati je traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - obousměrný trojznakový automatický blok v obou kolejích, s přenosem návěstí vlakového zabezpečovače na trati i po hlavních staničních kolejích. Oddílová návěstidla automatického bloku návěstí v tom směru, v němž je udělen traťový souhlas.

## Železniční stanice Horní Lideč

### Všeobecný popis

Železniční stanice Horní Lideč leží v km 19,105 trati celostátní dráhy Horní Lideč - Hranice na Moravě, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná,

- je stanicí přednostního směru pro směr Horní Lideč - Lúky pod Makytou po první traťové koleji,

- přednostního směru pro směr Horní Lideč - Valašská Polanka po druhé traťové koleji,

- odbočnou pro trať Bylnice - Horní Lideč,

- přilehlou pro trať D3 Bylnice - Horní Lideč,

- přechodovou pohraniční na ŽSR.

Sídlem přednosty PO je stanice Valašské Meziříčí. Stanice je obsazena výpravčím.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečky ve stanici nejsou. Pro nakládku/vykládku jsou stanovena smluvní místa – manipulační kolej 7a, 9, 14. U koleje č. 14 je boční rampa.

### Nástupiště

Ve stanici je 5 jednostranných úrovňových nástupišť (typ SUDOP) a nástupiště u koleje č. 7 jednostranné úrovňové vnější s pevnou nástupní hranou (typ Fischer):

- u koleje č. 7 v km 19,015-19,179 o délce 164 m,

- u koleje č. 5 v km 19,012-19,192 délky 180 m,

- u kolejí č. 3 a 3b v km 18,968-19,407 délky 439 m,

- u koleje č. 1 v km 18,965-19,425 délky 460 m,

- u koleje č. 2 v km 18,963-19,425 délky 462 m,

- u koleje č. 4 v km 19,003-19,463 délky 460 m.

Přístup na nástupiště je přes úrovňové přechody v kolejích č. 7, 5, 3, 1 a 2. Přístup do budovy stanice (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) není bezbariérový.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel použití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 616 | NV č. 30 - S1 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 1a | 182 | ZV č. 35 - Sc1a | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 2 | 839 | NV č. 39 - S2 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 3 | 221 | Lc3 - S3 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 3b | 251 | Lc3b - Sc3b | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 4 | 717 | L4 - NV č. 19 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 5 | 165 | NV č. 25 - S5 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 5b | 137 | Lc5b - ZV č. 25 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 6 | 670 | L6 - NV č. 20 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 7 | 157 | ZV č. 24 - S7 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 8 | 597 | NV č. 33 - S8 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 10 | 530 | L10 - NV č. 23 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 12 | 74 | ZV č. 26 - S12 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 12a | 313 | L12a - NV č. 26 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 3a | 47 | Se15 - zarážedlo | kusá kolej, TV v celé délce |
| 4a | 95 | Se12 - zarážedlo | kusá kolej, TV v celé délce |
| 4b | 48 | zarážedlo - Se28 | kusá kolej, TV v celé délce |
| 5c | 103 | zarážedlo - Se23 | kusá kolej, bez TV |
| 6a | 65 | Se9 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 6b | 47 | zarážedlo - Se29 | kusá kolej, TV v celé délce |
| 7a | 180 | Se18 - Se11 | odstavná kolej, bez TV |
| 7b | 177 | Se22 - Se20 | odstavná kolej, TV v celé délce |
| 8a | 50 | Se8 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 8b | 55 | zarážedlo - Se13 | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 9 | 187 | zarážedlo - Se10 | kusá kolej, nakládková a vykládková, bez TV |
| 14 | 336 | Se24 - Se21 | kolej s boční rampou a kolej. váhou, TV v délce 100 m od Se24 |
| Spojovací koleje |  |  |  |
| 1b | 44 | NV č. 42 - Se26 | průjezdná kolej na polaneckém zhlaví, TV v celé délce |
| 5a | 61 | Se14 - NV č. 2 | průjezdná kolej na klobouckém zhlaví, TV v celé délce |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie - reléové zabezpečovací zařízení (RZZ), typ AŽD 71 s číslicovou volbou. Stanice je opatřena EOV, vyjma výhybky č. 5.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Dálková doprava je zastoupena linkou Ex2, vedena po hlavních kolejích č. 1, 2. Osobní doprava je zastoupena vlaky  různého rozsahu a různých směrů. Vlaky ze směru Hranice na Moravě (Olomouc, resp. Přerov) jsou ve stanici ukončeny, případně pokračují do zastávky Střelná, kde točí na vlak zpět. Vozba EJ řady 460, případně jednotkou 814 v okrajových částech dne. Ze Střelné se vlak vrací proti správnému směru. V úseku Horní Lideč – Púchov je zajištěna mezinárodní osobní doprava, vozba zajištěna vozidlem ZSSK. Od a k vlakům dálkové dopravy (v okrajových částech dne k Os) je zajištěn přípoj motorovou jednotkou ř. 814 směr Bylnice. Z důvodu zbrojení naftou v DKV Vsetín jsou některé vlaky z Bylnice vedeny tranzitně přes Horní Lideč až do Vsetína (případně na údržbu do Valašského Meziříčí), následně se vyzbrojené pod výkonem na trať Horní Lideč - Bylnice vrací.

Vlaky ze směru Valašská Polanka do Střelné využívají koleje č. 1, 3, tranzitní vlaky Vsetín – Valašské Klobouky, Bylnice jezdí na koleje č. 1, 3, 5. Končící vlaky ze směru Hranice na Moravě, Valašská Polanka jsou ukončeny na kolejích č. 1, 1a, případně 3.

Vlaky Střelná – Valašská Polanka, Hranice na Moravě jsou odbaveny na kolejích č. 1, 2. Končící mezistátní osobní vlaky využívají koleje č. 1, 2, 4. Hlavní koleje jsou obsazeny pouze v případě, že souprava má ostrý obrat a vrací se zpět.

Osobní vlaky z odbočné trati jsou vedeny po koleji č. 5, ať už jde o končící či tranzitní vlaky do Vsetína. Vlaky opačného směru mají jako odjezdové koleje č. 5 a 7.

Stanice disponuje výpravním oprávněním pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. V ŽST  Horní Lideč manipulace místní zátěže pravidelně neprobíhá, avšak podle potřeby je stanice obsluhována Mn vlaky 81121, 81122, 81125, 81126. Taktéž stanice „ztratila“ význam jako pohraniční přechodová stanice (PPS) – odbavení vlaků ČD Cargo probíhá ve Valašském Meziříčí a vlaky přes Horní Lideč směr ŽSR jedou „na důvěru“. Ve stanici vlaky zastavují z dopravních důvodů, zákazových dispozic na Slovensku, případně výměny hnacího vozidla (případně přidání přípřeže). Stanice nedisponuje zásuvkovými ani předtápěními stojany.

### Personální potřeba zaměstnanců

ŽST  Horní Lideč je trvale obsazena výpravčím. Dozorce výhybek a operátor železniční dopravy vykonávají službu dle rozvrhu služeb:

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| výpravčí | 5, 488 zaměstnance |
| dozorce výhybek | 1, 160 zaměstnance |
| operátor ŽD | 2, 030 zaměstnance |

## Železniční stanice Valašská Polanka

### Všeobecný popis

Železniční stanice Valašská Polanka leží v km 28,795 trati celostátní dráhy Horní Lideč Hranice na Moravě, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná,

- je stanicí přednostního směru pro směr Valašská Polanka - Horní Lideč po první traťové koleji,

- je stanicí přednostního směru pro směr Valašská Polanka - Vsetín po druhé traťové koleji.

Sídlem přednosty PO je stanice Valašské Meziříčí. Stanice je obsazena výpravčím.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečky ve stanici nejsou. Pro přepravce je smluvní místo – manipulační kolej č. 5. U této koleje je taktéž boční rampa.

| Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- |
| 0 | 12 |

### Nástupiště

V ŽST  jsou tři jednostranná, úrovňová, panelová nástupiště s nástupní hranou:

- u koleje č. 2 vnitřní v délce 245 m v km 28,695-28,940,

- u koleje č. 1 vnitřní v délce 215 m v km 28,700-28,915,

- u koleje č. 3 vnější v délce 130 m v km 28,695-28,825.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel použití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 437 | Lc1 - S1 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 1a | 102 | L1a - Sc1a | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 2 | 588 | L2 - NV č. 6 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 3 | 325 | ZV č. 7 - S3 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 3a | 123 | NV č. 9 - Sc3a | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, |
| 4 | 580 | NV č. 11 - S4 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 5 | 150 | Se8 – Se7 | VNVK, TV v celé délce, v základní poloze TV vypnuto |
| 5a | 36 | Se9 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV, pro účely SŽDC |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie - reléové zabezpečovací zařízení (RZZ), cestového blokového systému s číslicovou volbou vlakových a posunových cest, typ AŽD 71. Výhybky jsou opatřeny elektrickými ohřevy, vyjma výhybek č. 8, 9.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Stanice disponuje výpravním oprávněním pro vozové zásilky ve vnitrostátní přepravě. V ŽST  Valašská Polanka manipulace místní zátěže pravidelně neprobíhá, avšak podle potřeby je místní zátěž obsluhována Mn 81121, 81122, 81125, 81126. V kolejišti jsou umístěny 4 zásuvkové stojany. Nákladní vlaky stanici projíždí, případně zastavují z dopravních důvodů. Dálkové vlaky stanicí projíždí, osobní vlaky zastavují pro výstup a nástup cestujících.

### Personální potřeba zaměstnanců

ŽST  Valašská Polanka je nepřetržitě obsazena výpravčím.

| Personální potřeba | výpravčí | 5, 488 zaměstnance |
| --- | --- | --- |

## Železniční stanice Vsetín

### Všeobecný popis

Železniční stanice Vsetín leží v km 37,986 celostátní dráhy Horní Lideč-Hranice na Moravě, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná (v ŽST  je změna kilometráže trati - začátek výhybky č. 53, km 38,378 = km 43,433),

- je stanicí přednostního směru pro směr Vsetín-Valašská Polanka po první traťové koleji,

- je stanicí přednostního směru pro směr Vsetín-Jablůnka po druhé traťové koleji,

- odbočnou pro trať jednokolejnou D3 Velké Karlovice-Vsetín.

V železniční stanici slouží během dne na ústředním stavědle dispoziční výpravčí a operátor železniční dopravy. Venkovní výpravčí spolu s dozorcem výhybek, který je určen pro obsluhu pomocného stavědla, sídlí ve výpravní budově. V železniční stanici zastavují všechny dálkové vlaky osobní dopravy relace Slovensko – Praha. Stanice je taktéž výchozí a končící pro 2 páry rychlíků do Prahy. Ve stanici je zajištěna přestupní vazba mezi dálkovými a regionálními vlaky, ne však vždy ze/ do všech směrů. V regionální dopravě se zpravidla vlaky ze všech směrů sjedou, dojde k přestupu a zase se vlaky rozjíždějí. Všechny vlaky osobní dopravy jsou zde zastavující, tranzitní nákladní vlaky stanicí projíždějí, případně jsou předjížděny vlaky osobní dopravy.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečka B.F.P., Lesy a statky T. Bati Vsetín je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Vsetín do koleje č. 8 (koncovým stykem výhybky) výhybkou č. 34 v km 37,901 a do koleje č. 16 výhybkou č. 107 v km 37,810.

Vlečka PROMET FOUNDRY a.s. - Vsetín je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Vsetín do koleje č. 2 koncovým stykem výhybky č. 52 v km 38,368. Do vlečky je zaústěna vlečka TSR Vsetín jako pokračování koleje č. 1 od km 1,811 vlečky PROMET FOUNDRY a.s. - Vsetín.

Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín (1.část - kolej č. 25a) je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Vsetín do koleje č. 25 koncem výhybky č. 29 v km 37,643 (0,000 km vlečky).

Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín (2.část - kolej č. 15 a areál) je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Vsetín koncovým stykem výhybky č. 23 v km 37,548 (0,000 km vlečky) a koncovým stykem výhybky č. 36 v km 37,996 (0,000 km vlečky).

Pro nakládku jsou určena smluvní místa – manipulační koleje č.10, 12, 25.

Výkony vleček a manipulačních míst

|  | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- |
| B.F.P. Lesy a statky T.Bati Vsetín | 32 | 0 |
| DKV Olomouc, PP Vsetín | 0 | 1 |
| PROMET FOUNDRY a.s. - Vsetín | 0 | 0 |
| smluvní místo Vsetín | 796 | 41 |
| Vlečka TSR Vsetín | 619 | 0 |
| Celkem | 1447 | 42 |

### Nástupiště

Ve stanici je pět otevřených jednostranných úrovňových nástupišť s pevnou nástupní hranou, povrch betonové desky:

- u koleje č. 1 v délce 492 m, v km 37,630-38,122,

- u koleje č. 2 v délce 515 m, v km 37,607-38,122,

- u koleje č. 3 v délce 427 m, v km 37,676-38,103,

- u koleje č. 4 v délce 462 m, v km 37,654-38,116,

- u koleje č. 6 v délce 203 m, v km 37,654-38,116 (vnější nástupiště).

Přístupy na nástupiště u jednotlivých kolejí je zajištěn přes tři úrovňové dřevěné přechody přímo z krytého prostoru výpravní budovy.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel použití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 616 | NV č. 30 - S1 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 1a | 182 | ZV č. 35 - Sc1a | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 2 | 839 | NV č. 39 - S2 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 3 | 221 | Lc3 - S3 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 3b | 251 | Lc3b - Sc3b | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 4 | 717 | L4 - NV č. 19 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 5 | 165 | NV č. 25 - S5 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 5b | 137 | Lc5b - ZV č. 25 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 6 | 670 | L6 - NV č. 20 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 7 | 157 | ZV č. 24 - S7 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 8 | 597 | NV č. 33 - S8 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 10 | 530 | L10 - NV č. 23 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 12 | 74 | ZV č. 26 - S12 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 12a | 313 | L12a - NV č. 26 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 3a | 47 | Se15 - zarážedlo | kusá kolej, TV v celé délce |
| 4a | 95 | Se12 - zarážedlo | kusá kolej, TV v celé délce |
| 4b | 48 | zarážedlo - Se28 | kusá kolej, TV v celé délce |
| 5c | 103 | zarážedlo - Se23 | kusá kolej, bez TV |
| 6a | 65 | Se9 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 6b | 47 | zarážedlo - Se29 | kusá kolej, TV v celé délce |
| 7a | 180 | Se18 - Se11 | odstavná kolej, bez TV |
| 7b | 177 | Se22 - Se20 | odstavná kolej, TV v celé délce |
| 8a | 50 | Se8 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 8b | 55 | zarážedlo - Se13 | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 9 | 187 | zarážedlo - Se10 | kusá kolej, nakládková a vykládková, bez TV |
| 14 | 336 | Se24 - Se21 | kolej s boční rampou a kolej. váhou, TV v délce 100 m od Se24 |
| Spojovací koleje |  |  |  |
| 1b | 44 | NV č. 42 - Se26 | průjezdná kolej na polaneckém zhlaví, TV v celé délce |
| 5a | 61 | Se14 - NV č. 2 | průjezdná kolej na klobouckém zhlaví, TV v celé délce |

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel požití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 669 | NV č. 47 - Sc1 | hlavní kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV, nástupiště |
| 1a | 1 401 | ZV č. 4 - Lc1a | hlavní kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV, nástupiště |
| 2 | 667 | NV č. 10 - L2 | hlavní kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV, nástupiště |
| 2a | 1 408 | NV č. 3 - Lc2a | hlavní kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV, nástupiště |
| 3 | 576 | Sc3 - NV č.44 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 4 | 397 | Sc4 - Lc4 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 4a | 170 | Sc4a - L4a | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 5 | 522 | Sc5 - NV č. 43 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 6 | 362 | Lc6 - NV č.21 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 6b | 54 | ZV č.38 - L6b | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 6a | 74 | Se8 - zarážedlo | kusá, výtažná, kolej pro posun, TV v celé délce |
| 8 | 165 | Se22 - Se27 | odstavná pro zátěž nákladních vlaků, TV v celé délce |
| 8b | 76 | Se37 - Se39 | bez TV, podél koleje skladištní rampa |
| 8c | 51 | Se40 - zarážedlo | kusá vykládková kolej , bez TV |
| 9 | 448 | Se20 - Se38 | odstavná, TV v celé délce |
| 10 | 165 | Se23 - Se29 | všeobecná nakládková a vykládková kolej, bez TV |
| 11 | 432 | Se18 - Se36 | odstavná pro osobní vlaky při provozním ošetření, bez TV |
| 12 | 234 | Se21 - Se30 | vykládková kolej, bez TV |
| 13 | 35 | zarážedlo - Se35 | kusá pro odstavování |
| 14 | 54 | Se14 - zarážedlo | kusá pro odstavování |
| 15 | 404 | Se17 - Se33 | vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, provozovatel ČD |
| 16 | 197 | Se15 - Vk9 | pro odstavování a na vlečku „B.F.P." |
| 17 | 46 | točna - Se32 | vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, provozovatel ČD |
| 17b | 71 | Se12 - HV č.201 | vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, provozovatel ČD, TV v celé délce, provozovatel ČD |
| 19 | 100 | Se13 - zarážedlo | kusá pro odstavování |
| 21 | 137 | Se11 - zarážedlo | kusá pro odstavování |
| 23 | 41 | Se16 - zarážedlo | kusá pro odstavování |
| 25 | 129 | Se24 - Se26 | složiště, na vlečku DKV a neprovozovanou vlečku, bez TV |
| 25a | 61 | Se19 - zarážedlo | kusá, vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, provozovatel ČD |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie - reléové zabezpečovací zařízení (RZZ), cestového systému s číslicovou volbou vlakových a posunových cest, typ AŽD 71. Stanice částečně vybavena EOV – výhybky č. 1 – 16, 20, M1, 40, 41, 43 – 53.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

V železniční stanici Vsetín zastavují jednak vlaky dálkové, ale taktéž osobní dopravy. Stanice je taktéž cílovou/ výchozí pro vlaky 850, 852/ 851, 853. Stanice je odbočná pro vlaky směr Velké Karlovice. Vlaky z Velkých Karlovice jsou odbaveny na koleji č. 4, opačným směrem na kolejích č. 1, 3, 4. Vlaky ze směru Hranice na Moravě, Jablůnka využívají koleje č. 1, 3. Některé jsou ve stanici ukončeny, případně pokračují směr Horní Lideč, 1x denně vozbu zajišťuje motorový vůz ř. 814 Valašské Meziříčí – Velké Karlovice. Opačným směrem vlaky využívají kolej č. 2, výchozí vlak směr Hranice na Moravě kolej č. 4.

Zbrojení motorových vozů probíhá v areálu DKV, kam jsou vozy po svém příjezdu odstaveny. Elektrické jednotky zůstávají u nástupiště. Rychlíková souprava 852/ 853 jezdí soupravově do Valašského Meziříčí, kde probíhá úklid a zbrojení soupravy vodou. Ráno se náležitosti vrací zpět do Vsetína.

Stanice disponuje výpravním oprávněním pro vozové zásilky. V ŽST  Vsetín probíhá manipulace s jednotlivými zásilkami mezi manipulačními vlaky, včetně manipulace místní zátěže. Vlakem je pak potřebná zátěž svážena - vlakem 81122, 81126 do Valašského Meziříčí k dalšímu zpracování. Manipulačním vlakem je taktéž v ,  obsluhována trať do Velkých Karlovic. Ve stanici je vybudováno předtápěcí zařízení v počtu 4 kusů ( koleje 4, 6, 9, 11, 15).

### Personální potřeba zaměstnanců

V rozsahu potřeby dopravních zaměstnanců je ŽST  Vsetín obsazena dispozičním a venkovním výpravčím, dozorcem výhybek a operátorem železniční dopravy:

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| dispoziční výpravčí | 5, 451 zaměstnance |
| venkovní výpravčí | 5, 451 zaměstnance |
| operátor ŽD | 2, 436 zaměstnance |
| dozorce výhybek | 2, 132 zaměstnance |

## Železniční stanice Jablůnka

### Všeobecný popis

Železniční stanice Jablůnka leží v km 37,556 trati celostátní dráhy Horní Lideč - Hranice na Moravě, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná,

- je stanicí přednostního směru pro směr Jablůnka - Vsetín po první traťové koleji,

- je stanicí přednostního směru pro směr Jablůnka - Valašské Meziříčí po druhé traťové koleji.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečka Uhelné sklady Jablůnka je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Jablůnka do koleje č. 3 výhybkou č. 11 v km 37,362.

Pro přepravce je určeno manipulační místo – kolej č. 6.

Výkony vleček a manipulačních míst

|  | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- |
| smluvní místo Jablůnka | 112 | 5 |
| Uhelné sklady Jablůnka | 1 | 4 |
| Celkem | 113 | 9 |

Vlečka HOFMANN Bystřička je do dráhy celostátní zaústěna v nákladišti zastávce Bystřička do koleje č. 3 výhybkou č. 2 v km 32,728. Vlečka PERAD Bystřička je do dráhy celostátní zaústěna v nákladišti zastávce Bystřička do koleje č. 3 výhybkou č. 3 v km 32,547.

Výkony vleček a manipulačních míst

|  | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- |
| HOFMANN Bystřička | 0 | 0 |
| PERAD Bystřička | 1 | 0 |
| smluvní místo Bystřička | 77 | 1 |
| Celkem | 78 | 1 |

### Nástupiště

Ve stanici jsou 3 úrovňová jednostranná nástupiště s pevnou nástupní hranou:

- u koleje č. 1 v km 37,505-37,753 o délce 248 m,

- u koleje č. 2 v km 37,505-37,753 o délce 248 m,

- u koleje č. 4 v km 37,505-37,635 o délce 130 m.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel použití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 556 | S1 - NV č. 13 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 2 | 549 | NV č. 6 - L2 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| 3 | 545 | S3 - NV č. 11 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce |
| 4 | 493 | NV č. 7 - L4 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV, nástupiště |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 6 | 523 | Se7 - Se11 | vykládková a nakládková kolej, TV od Vsetína zapnuto (147 m), TV od Valašského Meziříčí vypnuto (236 m) |
| 6a | 44 | Se12 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV, pro účely SŽDC |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie - reléové zabezpečovací zařízení (RZZ) cestového blokového systému s číslicovou volbou vlakových a posunových cest, typ AŽD 71. EOV v ŽST  instalován u výhybek 1 – 6, 13 – 18.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Stanice disponuje výpravním oprávněním pro vozové zásilky ve vnitrostátní přepravě. V ŽST  Jablůnka probíhá manipulace místní zátěže manipulačními vlaky ( 81121/ 81222 v , 81125/ 81126 v, , ). Nákladní vlaky stanici projíždí, případně zastavují z dopravních důvodů. Dálkové vlaky stanicí projíždí, osobní vlaky zastavují pro výstup a nástup cestujících.

### Personální potřeba zaměstnanců

ŽST  Jablůnka je nepřetržitě obsazena výpravčím.

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| výpravčí | 5, 488 zaměstnance |

## Železniční stanice Valašské Meziříčí

### Všeobecný popis

Železniční stanice Valašské Meziříčí leží v km 25,055 trati celostátní dráhy Horní Lideč-Hranice na Moravě, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná,

- leží v km 61,133 trati celostátní dráhy Ostrava hlavní nádraží, uhelné nádraží-Valašské Meziříčí, trať je v přilehlém mezistaničním úseku jednokolejná,

- leží v km 61,072 trati celostátní dráhy Valašské Meziříčí-Kojetín, trať je v přilehlém mezistaničním úseku jednokolejná,

- je stanicí přednostního směru pro směr Valašské Meziříčí-Jablůnka po první traťové koleji,

- je stanicí přednostního směru pro směr Valašské Meziříčí-Lhotka nad Bečvou po druhé traťové koleji,

- odbočnou pro trať jednokolejnou D3 Rožnov pod Radhoštěm-Valašské Meziříčí (km 0,000 = 25,055).

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečka Křižan je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Valašské Meziříčí do koleje č. 8 výhybkou č. 41 v km 25,319.

Vlečka UNITOOLS CZ, a.s. Valašské Meziříčí je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Valašské Meziříčí do výtažné koleje (na lhoteckém zhlaví) výhybkou č. J1 v km 24,061.

Vlečka Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Valašské Meziříčí do výtažné koleje (na lhoteckém zhlaví) výhybkou č. A1 v km 23,326 výtažné koleje.

Vlečka Uhelné sklady Valašské Meziříčí odbočuje z vlečky UNITOOLS CZ, a.s. Valašské Meziříčí pokračováním koleje č. 1 od km 0,197.

Vlečka LUKROM Valašské Meziříčí odbočuje z vlečky UNITOOLS CZ, a.s. Valašské Meziříčí výhybkou č. ZN1.

Vlečka PARTR odbočuje z vlečky UNITOOLS CZ, a.s. Valašské Meziříčí pokračováním koleje č. 3 od km 0,120.

Vlečka SCHOTT CR, a.s. - Valašské Meziříčí je do dráhy regionální zaústěna mezi dopravnou Rožnov pod Radhoštěm a stanicí Valašské Meziříčí výhybkou č. S1 v km 2,241.

Vlečka ARPETA Hrachovec je do dráhy regionální zaústěna v nákladišti zastávce Hrachovec do koleje č. 2 výhybkou č. 2 v km 3,322.

Vlečka HOFMANN Bystřička je do dráhy celostátní zaústěna v nákladišti zastávce Bystřička do koleje č. 3 výhybkou č. 2 v km 32,728.

Vlečka PERAD Bystřička je do dráhy celostátní zaústěna v nákladišti zastávce Bystřička do koleje č. 3 výhybkou č. 3 v km 32,547.

Účelové kolejiště Českých drah, a. s., DKV Olomouc - PJ Valašské Meziříčí - Kolejiště DKV (dále jen kolejiště DKV)

Kolejiště DKV je zaústěno do celostátní dráhy Horní Lideč - Hranice na Moravě v ŽST  Valašské Meziříčí začátkem výhybky č. 91 v km 24,457 a je dále zaústěno do koleje č. 35 koncem výhybky č. 23 v km 25,319. Další zaústění jsou koncem výhybky č. 202 v km 25,196 a kolejí č. 43 v km 25,229. Stavební délka kolejí je 3 709 m.

Pro přepravce jsou určena smluvní místa – koleje č. 12, 14, 16, 18. U koleje č. 12 je otevřená boční rampa, u koleje č. 14 čelní rampa.

Kolejová váha je na koleji č. 10, stejně tak obrysnice.

Výkony vleček a manipulačních míst

|  | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- |
| Agropodnik a.s. Valašské Meziříčí | 0 | 70 |
| ARPETA Hrachovec | 0 | 0 |
| DKV Olomouc, PJ Valašské Meziříčí | 6 | 15 |
| DKV Valašské Meziříčí | 16 | 26 |
| DPOV, a.s. Valašské Meziříčí | 0 | 0 |
| Logistické služby - DS Valašské Mez | 0 | 0 |
| LUKROM Valašské Meziříčí | 222 | 0 |
| PARTR | 500 | 6 |
| SCHOTT CR, a.s. - Valašské Meziříčí | 0 | 0 |
| Uhelné sklady Valašské Meziříčí | 0 | 0 |
| UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí | 0 | 0 |
| VNVK Valašské Meziříčí | 61 | 59 |
| Celkem | 805 | 176 |

### Nástupiště

Ve stanici jsou 3 úrovňová jednostranná nástupiště s pevnou nástupní hranou:

- u koleje č. 1 v km 37,505-37,753 o délce 248 m,

- u koleje č. 2 v km 37,505-37,753 o délce 248 m,

- u koleje č. 4 v km 37,505-37,635 o délce 130 m.

Železniční stanice je bezbariérově přístupná, má tři krytá mimoúrovňová nástupiště, spojená vzájemně podchodem:

1. nástupiště - kryté jednostranné v km 24,996 - 25,150, délka 154 m (z toho 67 m nezastřešeno) se nachází u koleje č. 8. Přichází se k němu z vestibulu stanice.

2. nástupiště - kryté ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 4 a 6 v km 24,955 - 25,155, délka 200 m. Příchod a odchod podchodem.

3. nástupiště - kryté ostrovní nástupiště mezi kolejemi č.1 a 2 v km 24,955 - 25,284, délka 329 m (z toho 129 m nezastřešeno). Příchod a odchod podchodem.

Nástupiště 1 - 3 jsou vzájemně spojena na obou koncích úrovňovými přechody, které mohou používat pouze manipulační vozíky a při poruše plošin v podchodu osoby osob s omezenou schopností pohybu a orientace za doprovodu zaměstnance dopravce.

### Koleje a jejich určení

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou | Účel použití a jiné poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 708 | S1 - NV č. 76a | hlavní kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná, nástupiště, TV |
| 2 | 539 | S2 - NV č. 52 | hlavní kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná, nástupiště, TV |
| 2b | 93 | Se15A - NV č. 73 | vjezdová a odjezdová a průjezdná, na lhoteckém zhlaví, TV |
| 3 | 694 | NV č. 9 - L3 | vjezdová, odjezdová a průjezdná, nástupiště, TV |
| 4 | 557 | S4 - NV č. 63 | hlavní kolej od Hostašovice, vjezdová, odjezdová a průjezdná, nástupiště, TV |
| 5 | 620 | S5 - NV č. 69 | vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV |
| 6 | 572 | S6 - NV č. 63 | vjezdová, odjezdová a průjezdná, nástupiště, TV |
| 7 | 607 | S7 - NV č. 66 | vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV |
| 8 | 189 | S8 - ZV č. 37 | hlavní kolej tratě Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí, vjezdová, odjezdová a průjezdná, nástup, bez TV |
| 8a | 88 | Se13 - NV č. 59 | průjezdná kolej, variantní cesta, bez TV |
| 8b | 88 | Se14 - NV č. 59 | hlavní kolej tratě Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí, na rožnovském zhlaví, vjezdová, odjezdová a průjezdná, bez TV |
| 8c | 83 | Se17 - ZV č. 79 | hlavní kolej tratě Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí, na rožnovském zhlaví, průjezdná, bez TV |
| 9 | 562 | S9 - NV č. 61 | vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV v celé délce |
| 11 | 534 | S11 - NV č. 58 | vjezdová, odjezdová a průjezdná, TV v celé délce |
| 13 | 400 | S13 - NV č. 55 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 13a | 91 | NV č. 55b - Se23 | průjezdná kolej, variantní cesta, TV v celé délce |
| 15 | 385 | S15 - NV č. 53 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 17 | 327 | S17 - NV č. 51 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 19 | 331 | S19 - NV č. 50 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 21 | 226 | NV č. 33 - L21 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 23 | 540 | NV č. 33 - L23 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 25 | 529 | NV č. 32 - L25 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 27 | 534 | NV č. 30 - L27 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 29 | 506 | S29 - NV č. 68 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 31 | 503 | S31 - NV č. 65 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| 33 | 482 | S33 - NV č. 60 | seřaďovací kolej, odjezdová, TV v celé délce, zákaz odstavování HV na volnou kolej* |
| manipulační koleje |  |  |  |
| 4a | 147 | zarážedlo - Se8 | kusá kolej, odstavná - soupravy, TV v celé délce |
| 10 | 176 | Vk2 - ZV č. 54 | odstavná, bez TV |
| 10a | 96 | NV č. 57 - NV č. 82a | odstavná pro zátěž směr Rožnov pod Radhoštěm, bez TV |
| 10b | 72 | NV č. 57 - NV č. 80 | odstavná pro zátěž směr Rožnov pod Radhoštěm, bez TV, |
| 10c | 86 | NV č. 54 - NV č. 78 | odstavná pro zátěž směr Rožnov pod Radhoštěm, bez TV |
| 12 | 227 | ZV č. 40 - NV č. 74 | skladištní, bez TV |
| 12 kusá | 31 | zarážedlo - NV č. 40 | kusá kolej, odstavná, bez TV, |
| 14 | 40 | zarážedlo - NV č. 70 | kusá kolej, nakládková a vykládková, čelní rampa, bez TV |
| 16 | 171 | zarážedlo - NV č. 67 | kusá kolej, nakládková a vykládková, bez TV |
| 18 | 161 | zarážedlo - NV č. 62 | kusá kolej, nakládková a vykládková, mechanizační zařízení pro vykládku, bez TV |
| 20 | 161 | zarážedlo - NV č. 62 | kusá kolej, nakládková a vykládková, mechanizační zařízení pro vykládku, bez TV |
| 33a | 29 | NV č. 23 - zarážedlo | kusá kolej, bez TV |
| výtažná svážného pahrbku | 381 | zarážedlo - ZV č. 1 | výtažná pro posun ze svážného pahrbku na koleje č. 13-33, TV v celé délce |
|  | 510 | zarážedlo - ZV č. 6 |  |
|  | 523 | zarážedlo - ZV č. 10 |  |
| výtažná lhotecké zhlaví | 1 220 | Se36 - zarážedlo | výtažná pro posun na kolejích č. 13-33, TV pouze v délce 78m |
| výtažná rožnovské zhlaví | 302 | Se28 - zarážedlo | výtažná pro posun na kolejích č. 10a - 20, bez TV |
|  | 181 | ZV č. 308 - zarážedlo | výtažná pro posun na kolejích č. 101 a 102 kolejiště DKV - QV, bez TV |
|  | 65 | ZV č. 309 - zarážedlo | výtažná pro posun na kolejiště DKV - QV, bez TV |
| 2a | 52 | zarážedlo - Se13A | odstavná kolej pro elektrické lokomotivy, TV v celé délce |
| 8 kusá | 89 | zarážedlo - Se6 | odvratná pro posun z vlečky Křižan, bez TV |
| 33c | 68 | zarážedlo - Se29 | odstavná kolej pro elektrické lokomotivy, TV v celé délce |
| 43a | 16 | zarážedlo - Se7 | odstavná kolej pro SŽDC |

Vysvětlivky:

* - s výjimkou I. posunovací lokomotivy

**/ - místo určené k přednostnímu odstavování HV nezávislé trakce při pravidelných prostojích ve stanici zabezpečené proti úniku závadných látek do kolejového lože absorpční textilii

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Staniční zabezpečovací zařízení je obsluhováno místně. ŽST  Valašské Meziříčí je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - reléové staniční zabezpečovací zařízení cestového systému s číslicovou volbou, přičemž vzájemná vazba se stavědlem St1 je uskutečňována pomocí reléových souhlasů mezi jednotlivými obvody. Obdobně je provedena vazba mezi DKV a stanicí. Rozhodné výhybky v ŽST  Valašské Meziříčí opatřeny EOV.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Obsazení kolejí v železniční stanici určuje plán obsazení. Vlaky dálkové dopravy jsou vedeny po kolejích č. 1, 2. Stejně tak tranzitní osobní vlaky Jablůnka – Lhotka nad Bečvou. Výjimku tvoří výchozí a končící vlaky hlavní trati, které jsou vedeny na 4. kolej. Vlaky z Rožnova pod Radhoštěm jsou ve stanici ukončeny na kolejích č. 6, 8, případně pokračují dále do Kroměříže, Kojetína. Je tu zájem KOVEDu o provázání obou ramen tratí 281 a 303. Vlaky z Ostravska jezdí zpravidla na kolej č. 4. Zde náležitosti obrací na vlak zpět.

Stanice disponuje výpravním oprávněním pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. Seřaďovací stanice disponuje svážným pahrbkem s kolejovou pneumatickou brzdou. Vlaky jsou trasovány na koleje č. 7 – 13, kde jsou vozmistry a zaměstnanci tranzita prohlédnuty. Následně pomocí lokomotivy ř. 742 jsou vytaženy do výtažné koleje svážného pahrbku a přes kolejové brzdy spouštěny k rozřazení. Ostatní vozy jsou přestaveny do směrové skupiny přímo. Po manipulaci s vozy a seřazením nového vlaku, je tato souprava přestavena na koleje č. 7 – 13. Dojde k přivěšení vozidla a potřebným úkonům dle vnitřních předpisů ČD Cargo a SŽDC. Následně vlak odjíždí.

Valašské Meziříčí je vlakotvornou stanicí, směrový bod č. 740. To znamená, že se zde rozřazují vozy určené pro atrakční obvod a sestavují se do výchozích manipulačních vlaků, které obsluhují jednotlivé železniční stanice.

V průměru se denně na spádovišti rozřadí cca 290 vozů. Nejedná se jenom o vozové zásilky, mohou to být vozy do/z opravy, prázdné vozy odesílané k nakládce, prázdné vozy přepravců či zahraniční prázdné vozy, které se vracejí na domovskou železnici. Směrových kolejí je 11 (z toho jedna záložní) a jsou využívány následovně:

Tabulka 17 - Určené koleje, relace a obsazení kolejí v ŽST  Valašské Meziříčí

| Výchozí vlaky, relace |  |  | Končící vlaky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolej | relace | vlak | Kolej | vlak |
| 13 | Kunovice-Loučka, Osíčko | 81160 | 1 | 81191, 60120 |
| 15 | Hranice na Moravě | 61021 - 61202 - | 7 | 45742, 62101 81126, 81122, 62103 |
| 17 | Bystřička, Rožnov p.Radh. | 81191 81141 | 9 | 45732 |
| 19 | Olomouc hl.n. | 61310 - 61314 - | 11 | 81151, 81155 |
| 21 | Lhotka nad Bečvou | 81150 - 81154 - | 13 | 81140, 81161 |
| 23 | Záložní |  |  |  |
| 25 | Česká Třebová | 61310 - 61314 - |  |  |
| 27 | Ostrava levé nádraží | 61021 - 61202 - |  |  |
| 29 | Žilina-Teplička, Púchov | 45713 - 45711 - |  |  |
| 31 | Brno-Maloměřice, Přerov | 61200 - 61202 - |  |  |
| 33 | Jablůnka, Bylnice | 81121 81125 |  |  |

O konkrétním použití jednotlivých kolejí rozhoduje vedoucí směny ČD Cargo podle okamžitých potřeb dopravce.

Pro posun je plánována 1 posunovací lokomotiva nezávislé trakce (ř. 742), personální obsazení 1/3 (1 strojvedoucí, 1 vedoucí posunu, 3 posunovači zarážkáři). Lokomotivou jsou prováděny jak řadící a vlakotvorné práce, tak obsluha manipulačních míst, přilehlých vleček a vlečky DEZA,a.s v ŽST  Lhotka nad Bečvou (denně).

Počet výchozích vlaků: 11 /24hod  (GVD 2014/2015)

Počet končících vlaků: 9 /24hod  (GVD 2014/2015)

Počet tranzitních s manipulací:  2 /24hod  (GVD 2014/2015)

Počet rozposunovaných vozů: 290 vz /24hod  (GVD 2014/2015)

Výchozí Pn vlaky jsou sestavovány do stanic Česká Třebová, Brno Maloměřice, Ostrava hl.n. ONV a Žilina Teplička. Řazení vlaků je prováděno ještě i dále do skupin dle aktuálních požadavků pro vlakotvorbu na příslušné období GVD.

U nákladních vlaků Nex 47306, Nex 47307, Nex 48358, Nex 48359, Pn 45713, Pn 48738, Pn 48739, Pn 45711 je v ŽST  prováděn přepřah ze stejnosměrného vozidla na vozidlo vícesystémové a obráceně. Důvodem přepřahu je střídavá trakce na slovenském území. Pro dopravce ČD Cargo je z personálních důvodů výhodnější vykonat tuto činnost právě zde (přítomnost posunovačů, vozmistrů, tranzita, nákladní pokladny).

Ze stanice jsou Mn vlakem obsluhovány ramena do Bystřičky, do Rožnova pod Radhoštěm, Mořkova hl.tr., Osíčka a Vsetín – Velké Karlovice - Horní Lideč – Bylnice – Vlárský průsmyk – Slavičín. Frekvence obsluh je plánována podle poptávky na příslušný GVD (2, 3 a 5x/týden). Obsazení 1 lokomotiva ř. 742, personál  1/1 (1strojvedoucí, 1vedoucí posunu, 1 posunovač).

Stanice je vybavena 3 předtápěcími stojany (mezi kolejemi 4 – 6 v počtu 2 ks, dále 6 – 8). Zde dochází k předtápění osobních vozů v zimním období. Pro lokomotivy ČD Cargo a.s. jsou dva předtápěcí stojany u koleje 33b.

### Personální potřeba zaměstnanců

V rozsahu potřeby dopravních zaměstnanců je ŽST  Valašské Meziříčí obsazena výpravčími I a II, signalistou St1, dozorcem výhybek, operátorem železniční dopravy a signalistou – brzdařem na seřaďovacím nádraží:

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| Výpravčí I | 5, 488 zaměstnance |
| Výpravčí II | 5, 488 zaměstnance |
| signalista St1 | 5, 488 zaměstnance |
| dozorce výhybek StIII | 5, 000 zaměstnance |
| operátor železniční dopravy | 4, 887 zaměstnance |
| signalista – brzdař | 3, 985 zaměstnance |

## Železniční stanice Lhotka nad Bečvou

### Všeobecný popis

Železniční stanice Lhotka nad Bečvou leží v km 20,838 celostátní dráhy dvoukolejné trati Horní Lideč – Hranice na Moravě.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečka DEZA Valašské Meziříčí je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Lhotka

nad Bečvou:

- do koleje č. 6a začátkem výhybky č. 8 v km 21,451,

- do koleje č. 8 koncem výhybky č.14 v km 21,339,

- do koleje č. 4 koncem výhybky č. 27 v km 20,450.

Vlečka RSM Olomouc, ŽST  Lhotka n.Bečvou je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Lhotka nad Bečvou koncovým stykem výhybky č. 8 v km 21,421 z koleje č. 6a, je ukončena zarážedlem v km 21,303. Slouží jako opravná kolej nákladních vozů pro ČD Cargo, a.s. - SOKV Ostrava, pracoviště Opravny kolejových vozidel Přerov.

Výkony vleček a manipulačních míst

|  | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- |
| DEZA Valašské Meziříčí | 2435 | 5717 |
| Celkem | 2435 | 5717 |

### Nástupiště

Ve stanici je nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2 ostrovní, mimoúrovňové, v délce 260m, typ Tischer s asfaltovým povrchem, z toho je 50m zastřešeno. Nástupiště není bezbariérově přístupné. Přístup na ostrovní nástupiště je dovolen pouze podchodem s výstupem u výpravní budovy.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel použití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 824 | mezi návěstidly S1 a L1 | hlavní kolej s nástupištěm, trakční vedení v celé délce |
| 2 | 887 | mezi návěstidly S2 a L2 | hlavní kolej s nástupištěm, trakční vedení v celé délce |
| 3 | 766 | mezi návěstidly S3 a L3 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV v celé délce |
| 4 | 774 | mezi návěstidly S4 a L4 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV v celé délce |
| 5 | 741 | mezi návěstidly S5 a L5 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV v celé délce |
| 6 | 679 | mezi návěstidly S6 a L6 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV v celé délce |
| 7 | 716 | mezi návěstidly S7 a L7 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV v celé délce |
| 8 | 570 | mezi návěstidly S8 a L8 | vjezdová, průjezdná, odjezdová, odevzdávková kolej, TV v celé délce |
| 10 | 570 | mezi návěstidly S10 a L10 | vjezdová, průjezdná, odjezdová, odevzdávková kolej, TV v celé délce |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 4a | 277 | Se6– zarážedlo | Kusá, výtažná kolej., TV v celé délce |
| 4b | 11 | Se14 - zarážedlo | Kusá, odvratná kolej, TV v celé délce |
| 14 | 97 | Se8 - zarážedlo | Kusá, odvratná kolej, TV v celé délce |
| Spojovací koleje |  |  |  |
| 6a | 44 | Se7 - brána | Spojovací vlečková kolej, bez TV, provozovatel DEZA a.s. |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie - reléové zabezpečovací zařízení s číslicovou volbou (RZZ) cestového blokového systému s rychlostní návěstní soustavou. V železniční stanici instalován EOV na všech výhybkách, vyjma výhybky č. 8.

Na obou zhlavích stanice navazuje staniční RZZ na reléové zabezpečovací zařízení vlečky DEZA a.s. Valašské Meziříčí, jízda vlaku na/z vlečky je zabezpečena vzájemnými „souhlasy“.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Staniční technologie je úzce spjata s vlečkou DEZA a.s. Stanice je výchozí a končící pro několik vlaků nákladních dopravců (dnes končící vlaky: Mn 81154 z Valašského Meziříčí, Pn 45748 z Maťovce, výchozí: Mn 81155, Pn 45749). Ostatní vlaky jsou projíždějící nebo s krátkým pobytem. Zásuvkové ani předtápěcí stojany ve stanici nejsou.

### Personální potřeba zaměstnanců

ŽST  Lhotka nad Bečvou je nepřetržitě obsazena výpravčím.

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| výpravčí | 5, 488 zaměstnance |

## Železniční stanice Hustopeče nad Bečvou

### Všeobecný popis

Železniční stanice Hustopeče nad Bečvou leží v km 15,379 trati celostátní dráhy Horní Lideč - Hranice na Moravě, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná,

- je stanicí přednostního směru pro směr Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou po první traťové koleji,

- je stanicí přednostního směru pro směr Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město po druhé traťové koleji.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Ve stanici nejsou.

### Nástupiště

Ve stanici jsou úrovňová, jednostranná nástupiště:

- u koleje č. 1 o délce 135 m, typ SUDOP,

- u koleje č. 2 o délce 135 m, typ SUDOP.

Přístup na nástupiště je přes úrovňové přechody.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel požití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 535 | mezi návěstidly S1 a L1 | hlavní kolej s nástupištěm, trakční vedení v celé délce |
| 2 | 556 | mezi návěstidly S2 a L2 | hlavní kolej s nástupištěm, trakční vedení v celé délce |
| 3 | 559 | mezi návěstidly S3 a L3 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV v celé délce |
| 4 | 485 | námezník výhybky č.7 a L4 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 6 | 259 | Vk1 - zarážedlo | Kusá, vykládková a nakládková kolej, TV vypnuto v zákl.poloze |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Stanice je zabezpečena SZZ 3. kategorie - reléové zabezpečovací zařízení (RZZ) s rychlostní návěstní soustavou světelných návěstidel, ovládáno z ovládacího pultu umístěného v dopravní kanceláři ŽST  Hustopeče nad Bečvou. EOV zřízen u všech výhybek, vyjma místně přestavované výhybek 7, 7A.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Stanice má jako VNVK 6. staniční kolej, nedochází zde však k žádným manipulacím s vozy. Jednou za den dojeden vlak Mn 81150, který obrací zpět na Mn 81151. Ostatní technologie stanice je velice jednoduchá, vlaky ve stanici projíždí, případně zastavují s krátkým pobytem. V stanici jsou instalovány zásuvkové stojany v počtu 5 ks (1 lhotecké zhlaví, 1 hranické zhlaví, 3 u manipulačních prostor a vykládkové koleje).

### Personální potřeba zaměstnanců

ŽST  Hustopeče nad Bečvou je nepřetržitě obsazena výpravčím.

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| výpravčí | 5, 488 zaměstnance |

## Železniční stanice Hranice na Moravě město

### Všeobecný popis

Železniční stanice Hranice na Moravě město leží v km 4,274 celostátní dráhy dvoukolejné trati Horní Lideč – Hranice na Moravě.

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Ve stanici nejsou.

### Nástupiště

Ve stanici se nacházejí tři úrovňová nástupiště. U koleje č. 1 a 2 se jedná o typ Sudop v délce 120m, u koleje č. 3 je sypané nástupiště s délkou 200m.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel požití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 550 | mezi návěstidly S1 a L1 | Hlavní kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 2 | 554 | mezi návěstidly S2 a L2 | Hlavní kolej, TV v celé délce, nástupiště |
| 3 | 527 | mezi návěstidly S3 a L3 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV |
| 4 | 549 | mezi návěstidly S4 a L4 | vjezdová, průjezdná, odjezdová kolej, TV |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 5 | 412 | začátek výhybky č.4 – konec kusé koleje | Kusá, zakládková a vykládková kolej, bez TV |
| 5a | 19 | námezník výhybky č.4 – konec kusé koleje | Kusá kolej bez TV |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) – 3. kategorie - reléové AŽD 71A, ovládané z ESA 11 (elektronické stavědlo) z JOP (jednotné obslužné pracoviště).

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Stanice nemá žádné manipulační místo, nedochází zde k žádným manipulacím s vozy. Ostatní technologie stanice je velice jednoduchá, vlaky ve stanici projíždí, případně zastavují s krátkým pobytem. Mezi stanicemi Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě se nachází odbočka Skalka (km 1,828) – obsluha vlečky Cement Hranice a.s. probíhá ze stanice Hranice na Moravě.

### Personální potřeba zaměstnanců

ŽST  Hranice na Moravě město je nepřetržitě obsazena výpravčím.

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| výpravčí | 5, 488 zaměstnance |

## Železniční stanice Hranice na Moravě

### Všeobecný popis

Železniční stanice Hranice na Moravě leží v km 211,820 trati celostátní dráhy Bohumín -Přerov, která je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná.

Je stanicí:

- přednostní pro směr do ŽST : Drahotuše - 2. traťovou kolej;

- Polom - 1. traťovou kolej;

- odbočka Skalka - Hranice na Moravě město - 1. traťovou kolej;

- odbočnou v km 212,554 dvoukolejné trati Horní Lideč - Hranice na Moravě,

### Vlečky, účelová kolejiště SŽDC a kolejiště organizačních složek ČD

Vlečka RSPM Praha - vlečka Hranice je zaústěna do kolejiště vlečky REGENA Hranice dvěma konci křižovatkové výhybky č. M13 v km 211,946 a v km 211,947 a koncem výhybky č. M14 v km 212,014. Dále je vlečka pokračováním koleje SŽDC Olomouc č.9b od km 212,025 do KKK (konce kusé koleje).

Vlečka ČEZ distribuce a.s. - rozvodna Hranice - začátek vlečky je v km 0,538 jako přímé pokračování koleje číslo 102.

Vlečka Cement Hranice odbočuje výhybkou číslo H3 v km 1,799 z 2. traťové koleje na širé trati mezi ŽST  Hranice na Moravě a ŽST  Hranice na Moravě město. Začátek vlečky je na konci výhybky č. H3 v km 1,832. Z této vlečky odbočuje výhybkou číslo H4, v km 0,145, z koleje číslo 1a vlečka TONDACH Hranice.

Ve stanici Hranice na Moravě jsou koleje celostátní dráhy ve vlastnictví Českých drah a.s.:

Vlečka REGENA Hranice je zaústěna do celostátní dráhy Bohumín - Přerov koncem výhybky č. M4 v km 212,169, koncem výhybky č. M7 v km 212,119 a koncem výhybky č. M8 v km 212,096. Do vlečky jsou zaústěny výhybkou č. M11a/b koleje č. 9a a č. 9b a výhybkou č. M14 kolej č. 11s provozovatele dráhy celostátní ve vlastnictví ČR a výhybkou č. M13 a výhybkou č. M14 je zaústěna vlečka RSPM Praha-vlečka Hranice.

Vlečka RSM Hranice na Moravě je zaústěna do celostátní dráhy Bohumín-Přerov koncem výhybky č. 26 v km 212,271 a koncem výhybky č. 2A v km 212,732.

Výkony vleček a manipulačních míst – data za rok 2014 poskytnuty společností ČD Cargo a.s.

|  | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- |
| Cement Hranice | 1936 | 2822 |
| ČD, Zásobovací centrum - Hranice na M | 68 | 40 |
| ČEZ Distribuce, a.s. - rozvodna Hranice | 0 | 0 |
| OMZ Opravna měřících zařízení Hranice | 4 | 6 |
| Regena - Hranice na M. | 59 | 63 |
| RSPM Praha - vlečka Hranice | 3 | 0 |
| SDC Olomouc - Hranice na M. | 0 | 9 |
| TONDACH Hranice | 0 | 0 |
| VNVK 15, 17 kolej Hranice na M. | 50 | 51 |
| VNVK 19 kolej Hranice na M. | 264 | 0 |
| VNVK 29. kolej, Čajkárna Hranice na M. | 273 | 11 |
| VNVK 8. kolej Hranice na M. | 1 | 0 |
| Celkem | 2658 | 3002 |

### Nástupiště

Ve stanici jsou tři nástupiště:

- nástupiště - u kol. č. 13, vnější nástupiště typu SUDOP délky 300 m, zastřešené v délce 21 m,

- 2. nástupiště - mezi kol. č. 7 a 9, ostrovní nástupiště typu SUDOP délky 440 m, zastřešené v délce 200 m,

- 3. nástupiště - mezi kol. č. 1 a 2, ostrovní nástupiště typu Tischer délky 440 m, zastřešené v délce 200 m.

Na 1. nástupiště je příchod z vestibulu, který je s 2. a 3. nástupištěm vzájemně propojen podchodem.

### Koleje a jejich určení

| Označení koleje | Užitečná délka | Ohraničení koleje | Účel požití |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní koleje |  |  |  |
| 1 | 723 | návěstidla S1 - L1 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 2 | 727 | návěstidla S2 - L2 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 3 | 734 | návěstidla S3 - L3 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 4 | 666 | návěstidla S4 - L4 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 5 | 652 | návěstidla S5 - L5 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 6 | 640 | návěstidla S6 - L6 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 7 | 673 | návěstidla S7 - L7 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 9 | 628 | návěstidla S9 - L9 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 11 | 586 | návěstidla S11-L11 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 13 | 380 | návěstidlo S13- návěstidlo L13 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV |
| 21 | 530 | návěstidla S21- L21 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej do/z ŽST Hranic na Moravě město a Drahotuše, TV |
| 23 | 471 | návěstidla S23 - L23 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej do/z Hranic na Moravě město a Drahotuše, TV |
| 25 | 417 | návěstidla S25 - L25 | vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej do/z ŽST Hranic na Moravě město a Drahotuše, TV |
| Manipulační koleje |  |  |  |
| 5a | 184 | návěstidlo Se20 - KKK | Kusá, odstavná kolej, TV v celé délce |
| 8 | 305 | návěstidlo Se22 - Vk7 | ze severní strany odstavná, z jižní strany nakládková, TV ze severní strany v délce 100 m |
| 15 | 193 | návěstidlo Se24 - KKK | kusá, nakládková a odstavná kolej, boční rampa, TV v celé délce, v základní poloze „vypnuto", trvale TV zapnuto - jen koncovka ze severní strany |
| 17 | 32 | NV31 - KKK | kusá odstavná, kolej, čelní rampa, TV |
| 19 | 161 | NV31 - KKK | kusá, všeobecně nakládková a vykládková kolej, bez TV |
| 27 | 153 | návěstidlo Se17 - NV42 | odstavná kolej, TV v celé délce |
| 29 | 100 | ZV26 - NV41 | všeobecně nakládková a vykládková kolej, bez TV |
| 29a | 240 | NV D1 - NV D2 | nakládková kolej a vykládková kolej („čajkárna"), bez TV, kolej RSM |
| 29b | 240 | NV D1 - NV D2 | nakládková kolej a vykládková kolej („čajkárna"), bez TV, kolej RSM |
| 29c | 135 | KKK - UVk1 | kusá, vykládková kolej („uhelná"),bez TV |
| 33 | 115 | NVM4 - NV43 | odevzdávková kolej pro MTH, bez TV |
| 35 | 101 | NVM7 - NV44 | odevzdávková kolej pro MTH, bez TV |
| 35 | 101 | NVM7 - NV44 | odevzdávková kolej pro MTH, bez TV |
| 41 | 216 | NV1A - návěstidlo Se9 | kusá, výtažná kolej, TV v celé délce |
| 47 | 315 | NV54 - NV75 | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 49 | 315 | NV54 - NV75 | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 51 | 415 | návěstidlo Se46 - NV76 | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 53 | 222 | NV57 - NV73 | odstavná kolej, TV v celé délce |
| 7a | 19 | návěstidlo Se49 - KKK | kusá, odvratná kolej, TV v celé délce |
| 101 | 93 | návěstidlo Se21 - NVR1 | měnírenská kusá kolej, bez TV |
| 102 | 118 | NVR2 - brána NS | měnírenská kusá kolej, bez TV |
| 15a | 47 | KKK - návěstidlo Se42 | odstavná kusá kolej, bez TV |
| 17a | 23 | KKK - návěstidlo Se44 | kusá, odstavná kolej SŽDC ST, bez TV |
| 55 | 222 | NV57 - NV73 | odstavná kolej, bez TV |
| Spojovací koleje |  |  |  |
| 21a | 59 | návěstidlo Se15 - náv. Se1 | TV v celé délce |

### Zabezpečovací zařízení ve stanici

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) – 3. kategorie ESA 11 (elektronické stavědlo) obsluhované z JOP (jednotné obslužné pracoviště) DOZ (dálkově ovládané zařízení CDP Přerov) je zařízení 3. kategorie s možností předání obsluhy na místní ovládání. Zabezpečovací zařízení Odbočky Skalka je ovládáno z ESA 11 - JOP dálkově z CDP Přerov, při předání na místní obsluhu SZZ z ŽST  Hranice na Moravě.

### Technologie provozu a výkony nákladní dopravy

Železniční stanice Hranice na Moravě je zatížena všemi druhy osobní a dálkové dopravy, V osobní dopravě ve stanici zastavují zpravidla všechny vlaky (výjimkou jsou některé vlaky Ex), dálková nákladní doprava stanicí projíždí, případně je předjížděna. U regionální nákladní dopravy dochází k manipulaci s vlakem.

Expresní vlaky a rychlíky ze směru Polom jsou ve stanici vedeny po 2. staniční koleji. Jejich pobyt je zpravidla minutový, některé však stanicí projíždějí. Osobní vlaky jsou vedeny tranzitně v relacích Ostravsko – Přerov, Valašsko – Přerov, případně Olomouc. Totéž platí i pro opačný směr jízdy. V okrajových částech dne a v sedle jsou vlaky ukončeny v ŽST  Hranice na Moravě. Vlaky 3306 (z Bohumína), 3328 (ze Suchdola nad Odrou) jsou končící, obrací na vlak 3225 (Vsetín), 3300 (Přerov) na druhý den. Jedná se o EJ 460. Ve stanici je taktéž přes noc odstavena klasická souprava od vlaku 3337 z Přerova, další den přechází na vlak 3330 zpět do Přerova. Odbavení osobních vlaků ze směru Polom probíhá na kolejích č. 2, případně č. 7. Pokud je nákladní vlak předjet, je zastaven zpravidla na 4. staniční koleji.

Pro vlaky ze směru Drahotuše je určena kolej č. 1. Tu využívají jak expresní vlaky, rychlíky, ale i tranzitní osobní vlaky. Dálkové vlaky linky Ex2/ R18 jedou z Drahotuší po Drahotušské spojce a jsou odbaveny na 7. staniční koleji. V ostatních případech jsou osobní vlaky odbaveny na kolejích č. 7, 9.

Dle GVD 2014/ 2015 jsou v ŽST  stanoveny obraty:

| Vlak | Složení | Obrat |
| --- | --- | --- |
| 4201/ 4204 | 362 + 2Bdmtee + 961 | Břeclav – Hranice n.M. - Břeclav |
| 3329/ 3313 | EJ 460 | Přerov – Hranice na Moravě - Bohumín |
| 3337/ 3330 | EJ 460 | Přerov – Hranice na Moravě - Přerov |

3329/ 3313 (EJ 460), 3337/ 3330 druhý den. Nákladní vlaky stanicí projíždějí, případně jsou předjety na 3. staniční koleji.

Expresní vlaky z Valašska směr Drahotuše jezdí po koleji č. 7. Výjimkou je vlak 852, který je odbaven na 9. staniční koleji. Pobyt vlaku je opět v délce 1 minuty (Ex 120, 122 pobyt 1,5 minuty). Z Hranic na Moravě do Drahotuší vlaky využívají 4. traťovou kolej. Osobní vlaky z/do Hranic na Moravě město jsou odbaveny na kolejích č. 2, 7, 9. Ve stanici je proveden obrat souprav a to u vlaků:

| Vlak | Složení | Obrat |
| --- | --- | --- |
| 3220/ 3221 | 810 | Vsetín – Hranice n.M. - Vsetín |
| 3222/ 3201 | EJ 460 | Vsetín – Hranice na Moravě – Střelná z. |
| 3200/ 3223 | EJ 460 | Střelná z. – Hranice na Moravě - Vsetín |
| 3204/ 3321 | EJ 460 | Střelná z. – Hranice na Moravě - Vsetín |
| 3224/ 3205 | EJ 460 | Vsetín – Hranice na Moravě – Střelná z. |
| 3232/ 3231 | 810 | Val. Meziříčí – Hranice na Moravě – Val. Meziříčí |
| 3208/ 3210 | EJ 460 | Horní Lideč – Hranice na Moravě – Přerov |

Nákladní doprava, pokud dopravní situace dovoluje, jsou vedeny přímo po 2. staniční koleji. V opačném případě vlaky využívají koleje v liché kolejové skupině (5, 7). Z Hranic na Moravě do Drahotuš jsou vedeny po 4. traťové koleji vlaky Os 3300, Ex 122, Ex 124, Ex 126, Ex 220, Ex 222, R 850, Pn 60302, Pn 61310, Pn 47334, Pn 48364. Jedná se jak o vlaky z Ostravska, tak i z Valašska.

Z Drahotuší jsou vedeny vlaky po 1. traťové koleji, vyjma vlaků Os 3209, Os 3227, Os 3235, Os 3237, Os 3239, Os 4205, Ex 125, Pn 62101 (vlaky na Valašsko, vlak 4205 je končící v Hranicích na Moravě). Ty jsou vedeny po traťové koleji číslo čtyři. Expresní vlaky včetně rychlíků jsou odbaveny na kolejí č. 7. Osobní vlaky využívají koleje č. 1, 7, 9.

Obraty (jsou stejné s předchozí částí) dle GVD 2014/ 2015 tyto od 3220/ 3221 (810), od 3222/ 3201 (EJ 460), od 3200/ 3223 (EJ 460), od 3306/ 3225 (EJ 460), od 3232/ 3231 (810), od 3204/ 3205 (EJ 460). Nákladní vlaky vjíždějí zpravidla přímým směrem a teprve na odjezdovém zhlaví jsou odkloněny na trať směr Valašské Meziříčí.

Ve zpracovávané SP bylo zvoleno časové období 10 – 14 hodin, s cílem zachytit konec dopolední dopravní špičky, přepravní sedlo a počátek dopravní špičky odpoledne. Železniční stanice Hranice na Moravě je v tomto případě atypická, ranní dopravní špička začíná dříve, její odpolední konec je však prodloužen až do večerních hodin.

Stanice je velmi vytížena, dle GVD 2014/ 2015 jsou zde i vlaky, které pravidelně jezdí na kolej obsazenou (např. Os 3210 Vsetín – Přerov). Dále je stanice významně zatížena staničním posunem. Jednak v osobní dopravě dochází k diferencím souprav a tím potřebnosti objíždění souprav, dále činnost nákladní dopravy ve stanici není zanedbatelná. Vlaky zde přepřahají, dobírají zátěž, případně manipulují. Dále ve stanici probíhá přivěšování/odvěšování postrků ve směru Horní Lideč v závislosti na normativu hmotnosti a stanovení příslušným GVD. Ze ŽST  jsou zaváděny trasy Hranice na Moravě – Drahotuše a zpět za účelem obsluhy manipulačního místa v ŽST  Drahotuše (nakládka štěrku).

Železniční stanice Hranice na Moravě je dnes obsazena jednou posunovací lokomotivou nezávislé trakce ř. 742, personální obsazení 1/0 (1 strojvedoucí a 1 vedoucí posunu). Práce v denních a nočních směnách. Posunovací lokomotiva provádí zpracování zátěže ucelených vlaků a zátěže odvěšované/přivěšované z Pn vlaků, pro obsluhu manipulačních míst a vleček, zejména obsluhu vlečky Cement Hranice (Vleč 81120, 81181, 81182, 81183). Také provádí obsluhu ŽST  Drahotuše. Stanice dnes neumožňuje předjetí vlaků délky 740 metrů. Dále je zde pozůstatek levostranného provozu – nástupiště neodpovídají dopravním potřebám.

Vlaky, kterých se týká manipulace ve stanici:

| Vlak | Pobyt | Práce s vlakem | Výchozí ŽST | Konečná ŽST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn 63001 | 0:43 – 1:25 | dobírá | Česká Třebová | Ostrava hlavní ONV |
| Pn 63003 | 14:05 – 14:48 | Dobírá | Česká Třebová | Ostrava hlavní ONV |
| Pn 61021 | 2:30 – 3:52 | Manipuluje, přepřahá ( z HV ř. 363 od vl. 60120) | Valašské Meziříčí | Ostrava hlavní ONV |
| Pn 60120 | 3:19 – 3:54 | Dobírá, přepřahá ( z HV ř.111 od vlaku 61021 na 363) | Ostrava levé | Valašské Meziříčí |
| Pn 60300 | 19:06 – 19:48 | dobírá | Ostrava levé | Česká Třebová |
| Pn 60302 | 10:32 – 11:14 | Manipuluje | Ostrava levé | Česká Třebová |
| Pn 60180 | 3:52 – 4:36 | úvrať | Třinec | Lhotka nad Bečvou |
| Pn 62111 | 6:11 – 6:48 | Manipuluje | Brno Maloměřice | Valašské Meziříčí |
| Pn 62101 | 9:15 – 9:44 | Manipuluje | Brno Maloměřice | Valašské Meziříčí |
| Pn 61202 | 12:38 – 13:26 | Manipuluje | Valašské Meziříčí | Brno Maloměřice |
| Pn 61314 | 15:59 – 16:32 | Dobírá | Valašské Meziříčí | Česká Třebová |

Kolej č. 1 je zatížena z 84%, kolej č. 2 z 96%, kolej č. 3 – 23 %, kolej č. 4 – 55 %, 5 – 13 %, 7 – 26 %, 9 – 25%. Dále jsou využívány koleje 21, 23, 25. Tyto koleje jsou zároveň dle Plánu vlakotvorby kolejemi směrovými. Využití kolejí prezentuje následující tabulka č. 18. Je z ní možno vyčíst, že koleje slouží především pro vlaky vlečky Cement Hranice.

Ve stanici je pracoviště pohotovostního výpravčího pro dálkovou obsluhu. Má stanoviště v dopravní kanceláři, pracoviště obsazeno nepřetržitě.

Tabulka 18 - Využití SK 21 - 25 v ŽST  Hranice na Moravě

| Den | SK | Vlak |  |  | Čas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | 21 | 81180 |  |  | 9,51 h – vjezd z vlečky Cement |  |
| 2.2. | 21 | 145750 |  |  | 0,02 h – odjezd |  |
| 3.2. | 21 | 81180 |  |  | 10,10 h – vjezd z vlečky Cement |  |
| 4.2. | 21 21 | 160334 60300 |  |  | 1,03 h – odjezd 19,31 – 20,05 h |  |
| 5.2. | 21 21 | 62101 146980 |  |  | 9,41 – 10,00 h 12,59 h – vjezd |  |
| 6.2. | 21 | 81181 |  |  | 8,22 h – odjezd na vlečku Cement |  |
| 7.2. | 21 21 21 21 | 81181 81180 362103 48358 |  |  | 8,06 h – odjezd na vlečku Cement 8,26 h – vjezd z vlečky Cement 11,37 – 11,47 h 20,39 h – průjezd |  |
| 8.2. | 21 | 81182 |  |  | 13,59 h – vjezd z vlečky Cement |  |
| 9.2. | 25 21 21 21 | 347856 103332 61202 160190 |  |  | 3,58 h – odjezd 7,24 h – odjezd služ. vozidla SŽDC 13,24 – 13,54 h 19,24 h – odjezd |  |
| 10.2. | 21 21 | 81181 81183 |  |  | 8,08 h – odjezd na vlečku Cement 8,51 h – odjezd na vlečku Cement |  |

Tabulka 19 - Určené koleje, relace ŽST  Hranice na Moravě

| Výchozí vlaky, relace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolej | relace | vlak |
| 21 | Olomouc hlavní nádraží | 60302 , 61314 - 60300 - |
|  | Česká Třebová | 60302 , 61314 - 60300 - |
|  | Valašské Meziříčí | 60120 , 62101 - |
| 23 | Přerov | 61202 - |
|  | Zábřeh na Moravě | 60300 - |
|  | MM Hranice na Moravě cement | 81181 - 81183 - |
| 25 | Ostrava levé nádraží | 63001 - 61021 - 60003 , |
|  | Studénka | 63001 - 60003 , |

### Personální potřeba zaměstnanců

V rozsahu potřeby dopravních zaměstnanců je ŽST  Hranice na Moravě obsazena ve směně pohotovostním výpravčím. Stanice je dálkově ovládána z CDP Přerov.

| Personální potřeba |  |
| --- | --- |
| pohotovostní výpravčí | 5, 488 zaměstnance |

# Rozsah dopravy

## Rozsah osobní a nákladní dopravy – stávající stav

### Dálková osobní doprava

Dálkovou dopravu na této tratí reprezentují vlaky kategorie Ex a R. Tyto vlaky jsou vedeny po celý den ve 120´ intervalu relace Praha – Hranice na Moravě – Horní Lideč – Žilina (Zvolen). Okrajově jsou jednotlivé spoje vedeny jako linka R z/do Vsetína. Vlaky zastavují ve stanicích Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč. Soupravy se skládají lokomotivy řady 380, případně 361.1 a 6 vozů (Apeer, WRmee, BDsheer, Beer, 2x Bmpeer 61). V období zvýšené poptávky jsou soupravy posilovány (Velikonoční, Vánoční svátky). Rychlíky jsou složeny z hnacího vozidla řady 150.2 a soupravy 6 vozů (A, BDs, 3xB, Bd).

### Regionální osobní doprava

Regionální osobní doprava je tvořena vlaky Os relace – Hranice na Moravě - Střelná Tyto vlaky lze rozložit do několika skupin:

- Vlaky Os, které jsou trasovány v celé relaci Hranice na Moravě – Střelná jezdí několikrát za den (4 páry) a

- Vlaky Os, které jsou trasovány pouze v části Hranice na Moravě – Horní Lideč. Jedná se o 3 spoje,

- Vlaky Os Hranice na Moravě – Vsetín, většina vedena pouze v pracovní dny. Vlaky mají různou výchozí stanici – Olomouc, Přerov, resp. Hranice na Moravě,

- Vlaky Os Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, většina vedena pouze v pracovní dny. Vlaky mají různou výchozí stanici – Přerov, resp. Hranice na Moravě,

- Vlaky Os Valašské Meziříčí – Vsetín (případně Velké Karlovice),

- Vlaky Vsetín – Horní Lideč jezdí převážně denně. Vlaky mají různou cílovou stanici – Horní Lideč, Střelná, Bylnice, Vlárský průsmyk.

Cílem propojení těchto různých relací je vytvořit interval přibližně 60´, v sedle 120´ - viz GVD var. BP.

Tabulka 20 - Řazení vlaků osobní dopravy

| Vlak | řazení |
| --- | --- |
| Expresní vlak Praha hl.n. – Žilina | 380 (361.1) + Ampeer + WRmee816 + BDsheer61 + Beer61 + Bmpeer61 + Bmpeer61 |
| Rychlík Praha - Vsetín | 150.2 + B249 + AB349 + BDs449 + B249 + B249 + Bd264 |
| Spěšný a osobní vlak | Čtyřdílná elektrická jednotka 460 163 + Bdt280 + Bdt262 + Bdt280 + Btee285 |

### Nákladní doprava

Rozsah nákladní dopravy v současné době není malý. Mimo nabídkových tras (vlaky pp) je v GVD trasováno několik Pn a Mn vlaků. Přehled vlaků poskytuje následující tabulka.

Tabulka 21 - Normativy vlaků vstupující a vystupující v ŽST  Horní Lideč

| Vstupující do ČR |  |  | Vystupující z ČR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vlak | hmotnost | komodita | vlak | hmotnost | komodita |
| Pn 47334 | 2300 – 661 | ocel | Pn 48739 | 2350 – 602 | hnědé uhlí |
| Pn 45748 | 2200 – 652 | chemie | Nex 48707 | 1600 – 420 | dřevo |
| Pn 45742 | 2000 – 635 | jednotl.zásilky | Pn 45713 | 1300 – 584 | jednotl.zásilky |
| Pn 45732 | 1600 – 652 | jednotl.zásilky | Pn 45711 | 1300 – 584 | jednotl.zásilky |
| Nex 47306 | 1530 – 664 | kombi | Nex 41701 | 1300 – 664 | kombi |
| Nex 41700 | 1300 - 664 | kombi | Pn 45749 | 1100 – 635 | chemie |
| Nex 48358 | 1100 – 635 | auta | Nex 47307 | 1000 – 664 | kombi |
| Pn 49411 | 900 – 534 | auta | Pn 49410 | 650 – 517 | prázdné |
| Pn 48738 | 750 – 584 | prázdné | Nex 48359 | 650 – 635 | prázdné |
| Pn 48706 | 560 – 437 | prázdné |  |  |  |

U vlaků 48706/ 48707 je v ŽST  Horní Lideč prováděn přepřah.

Tabulka 22 - Normativy vlaků vstupující a vystupující v ŽST  Hranice na Moravě

| Vstupující do ČR |  |  | Vystupující z ČR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vlak | Hmotnost (t) – délka (m) | komodita | vlak | Hmotnost (t) – délka (m) | komodita |
| Pn 48739 | 2350 – 602 | hnědé uhlí | Pn 47334 | 2300 – 627 | železo |
| Pn 48364 | 2200 – 617 | jednotl.zásilky | Pn 61314 | 1900 – 617 | jednotl.zásilky |
| Pn 45713 | 1700 – 617 | jednotl.zásilky | Pn 61310 | 1600 – 517 | jednotl.zásilky |
| Pn 45711 | 1700 – 617 | jednotl.zásilky | Nex 47306 | 1530 – 647 | kombi |
| Nex 48707 | 1600 – 420 | dřevo | Pn 61200 | 1500 – 617 | jednotl.zásilky |
| Pn 62101 | 1600 – 567 | jednotl.zásilky | Pn 61202 | 1500 – 617 | jednotl.zásilky |
| Pn 62103 | 1600 – 517 | jednotl.zásilky | Nex 41700 | 1300 – 664 | kombi |
| Pn 60180 | 1400 – 517 | chemie | Nex 48358 | 1000 – 617 | auta |
| Nex 41701 | 1300 – 664 | kombi | Pn 61021 | 1000 – 417 | jednotl.zásilky |
| Pn 60120 | 1200 - 419 | jednotl.zásilky | Pn 49411 | 900 – 517 | auta |
| Nex 47307 | 1000 – 664 | kombi | Pn 48738 | 750 – 584 | prázdné |
| Nex 48359 | 650 – 635 | prázdné | Nex 48706 | 560 - 437 | prázdné |
| Pn 49410 | 650 – 517 | prázdné |  |  |  |

Pozn.:

Vlak 48364 výchozí PP z Horní Lidče; 61021, 61200, 61202, 61310, 61314 výchozí z Valašského Meziříčí.

Vlaky 60120, 62101, 62103 končící ve Valašském Meziříčí, vlak 60180 PP úvrať do Lhotky nad Bečvou.

Projíždění PPS Horní Lideč znázorňuje tento graf.

Výchozí stav vychází z GVD 2014/2015 ve stavu ke 3. změně platné od 14. června 2015. Následující tabulka prezentuje výchozí rozsah nákladní dopravy v počtu tras. Přehled je rozčleněn na kategorie Ex, R, Sp, Os, Sv, Nex, Pn, Mn a Lv.

Z tabulky lze vyčíst, že jednotlivé úseky jsou různě zatíženy nákladní dopravou. Je to dáno tím, že několik vlaků je výchozích/ končících v ŽST  Valašské Meziříčí a trať projíždí pouze úsekově.

V oblasti přeprav je nejvíce přepravováno železo, kombinovaná doprava, dřevo, chemie, auta.

Schéma řešeného úseku

### Současné jízdní doby

V následující tabulce jsou uvedeny jízdní a cestovní doby Os e Ex vlaků na trase Hranice na Moravě – Horní Lideč tam i zpět.

| Druh vlaku | Ex |  | R |  | Os |  | Ex |  | R |  | Os |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Směr | TAM |  | TAM |  | TAM |  | ZPĚT |  | ZPĚT |  | ZPĚT |  |
| Hnací vozidlo | 380 |  | 150.2. |  | EJ 460 |  | 380 |  | 150.2. |  | EJ 460 |  |
| Hmotnost soupravy | R 550 t |  | R 550 t |  |  |  | R 550 t |  | R 550 t |  |  |  |
| Stanovená rychlost vlaku | 160 km/h |  | 140 km/h |  | 110 km/h |  | 160 km/h |  | 140 km/h |  | 110 km/h |  |
| Dopravní body | JD | pob. | JD | pob. | JD | pob. | JD | pob. | JD | pob. | JD | pob. |
| Hranice na Moravě | X | - | X | - | X | - | 3,5 | X | 3,5 | X | 3,5 | X |
| Odb. Skalka | 3 | - | 3 | - | 2,5 | - | 2 | - | 2 | - | 2,5 |  |
| Hranice na Moravě město | 3 | - | 3 | - | 2,5 | 0,5 | 9 | - | 9,5 | - | 2 | 0,5 |
| Teplice nad Bečvou z | - | - | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | - | 2 | 0,5 |
| AHr Černotín z | - | - | - | - | 2,5 | 0,5 | - | - | - | - | 3,5 | 0,5 |
| AHr Špičky z | - | - | - | - | 3,5 | 0,5 | - | - | - | - | 2 | 0,5 |
| Milotice nad Bečvou z | - | - | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | - | 2,5 | 0,5 |
| Hustopeče nad Bečvou | 9,5 | - | 9,5 | - | 2,5 | 0,5 | 4 | - | 4 | - | 5 | 0,5 |
| Lhotka nad Bečvou | 4,5 | - | 4,5 | - | 5 | 0,5 | 4,5 | - | 4 | - | 4,5 | 0,5 |
| Valašské Meziříčí | 4 | 1 | 4 | 2 | 4,5 | 2 | 10,5 | 1 | 10,5 | 1 | 4,5 | 4 |
| Brňov z | - | - | - | - | 4 | 0,5 | - | - | - | - | 3 | 0,5 |
| Bystřička nz | - | - | - | - | 3 | 0,5 | - | - | - | - | 4,5 | 0,5 |
| Jablůnka | 11 | - | 10,5 | - | 4,5 | 0,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | 5,5 | 0,5 |
| Vsetín | 5 | 2 | 5,5 | X | 6 | 3 | 7,5 | 2 | X |  | 5,5 | 4 |
| Leskovec z | - | - |  |  | 6 | 0,5 | - | - |  |  | 3 | 0,5 |
| Valašská Polanka | 9 | - |  |  | 3 | 0,5 | 8,5 | - |  |  | 2,5 | 0,5 |
| Lužná u Vsetína z | - | - |  |  | 2,5 | 0,5 | - | - |  |  | 2,5 | 0,5 |
| Lidečko z | - | - |  |  | 2,5 | 0,5 | - | - |  |  | 2,5 | 0,5 |
| Lidečko ves z | - | - |  |  | 2,5 | 0,5 | - | - |  |  | 2,5 | 0,5 |
| Horní Lideč | 8 | X |  |  | 2,5 | 2 | X | - |  |  | 4 | 1 |
| Střelná z |  |  |  |  | 4 | x |  |  |  |  | X |  |
| Jízdní doba celkem | 57 |  | 40 |  | 67,5 |  | 55 |  | 39 |  | 67,5 |  |
| Pobyty celkem |  | 3 |  | 2 |  | 14,5 |  | 3 |  | 1 |  | 16,5 |
| Cestovní doba | 60 |  | 42 |  | 82 |  | 58 |  | 40 |  | 84 |  |

Vysvětlivky k tabulce:

x – zastavení nebo rozjezd vlaku v koncovém nebo výchozím dopravním bodě předmětného úseku,

- – průjezd vlaku v mezilehlém dopravním nebo přepravním (zastávka) bodě předmětného úseku

## Rozsah osobní a nákladní dopravy – výhledový stav

### Dálková a regionální osobní doprava

Rozsah osobní dopravy ve výhledovém stavu na trati Horní Lideč – Hranice na Moravě je v mnohém velice podobný výchozímu stavu, který je doplněn o záměry jednotlivých objednavatelů osobní dopravy. Výhledový rozsah osobní dopravy je ve variantě bez projektu velmi blízký variantám projektovým, jelikož se např. i v jízdních dobách liší pouze mírně. Výhledové záměry MD ČR jsou rovněž korigovány s aktuálním „Celostátním plánem dopravní obsluhy území, zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012 - 2016". Regionální doprava je v předmětné trati objednávána dvěma kraji, a to Zlínským a Olomouckým. Vzhledem k tomu, že část trati je již součástí systému IDS Olomouckého kraje (IDSOK), je výhledový stav korigován se záměry objednavatele v rámci KIDSOKu. Dle dostupných regionálních plánů dopravní obsluhy pro období 2012 - 2016 a dle vyjádření objednavatelů lze předpokládat obdobnou situaci jako v dálkové dopravě, tzn. zájem na rozšiřování nabídky spojů již zavedených linek.

Výhledový rozsah dopravy odpovídá následujícímu přehledu základních linek a jejich intervalů:

Krátkodobý výhled do roku 2025:

Osobní vlaky linka Přerov – Hranice – Vsetín – Střelná ( KOVED + KIDSOK) interval 60 minut ve špičkách pracovních dní, 120 minut mimo špičky a o víkendech, celkem 32 vlaků denně v pracovní dny, 20 vlaků o víkendech. Ve stanici Hranice na Moravě vazby na/ od rychlíků směr Brno a Ostrava, v Přerově na osobní vlaky směr Olomouc. Vozba se očekává elektrickou jednotkou 460.

Ex2/R18 Praha – Olomouc – Vsetín – Slovensko v období občanského dne tj. cca. od 05 do 23 hod, 8 párů/den, 1 pár/2 hod, interval 120´, v okrajových částech dne vlaky linky R18 s delší jízdní dobou v úseku Praha – Hranice na Moravě a počátkem/ ukončením jízdy ve Vsetíně, v průběhu dne rychlé vlaky linky Ex2, souprava tvořena lokomotivou a vozy klasické stavby (lokomotiva + až 13 vozů klasické stavby, kmen 6 vozů), možnost vedení jednoho páru posilových vlaků (v sobotu směr Vsetín, v neděli směr Praha) mimo taktovou polohu, min. 160 km/h, elektrická trakce, poloha X:00 v Olomouci, koncepce zastavování v úseku Hranice na Moravě – Horní Lideč shodná u obou linek: Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč.

Dlouhodobý výhled do roku 2040:

Osobní vlaky linka Olomouc - Přerov – Hranice – Vsetín – Střelná ( KOVED + KIDSOK) interval 60 minut ve špičkách pracovních dní, 120 minut mimo špičky a o víkendech, celkem 36 vlaků denně v pracovní dny, 20 vlaků o víkendech. Ve stanici Hranice na Moravě vazby na/ od rychlíků směr Brno a Ostrava, v Přerově na osobní vlaky směr Olomouc, Břeclav. Vozba se očekává elektrickou jednotkou 640 RegioPanter (ve špičce spojeny dvou a třívozový RegioPanter – 133 metrů). Na odbočných tratích z Valašského Meziříčí, Vsetína a Horní Lidče se neočekávají změny v rozsahu dopravy.

Ex2/ R18 Praha – Olomouc – Vsetín – Slovensko v období občanského dne tj. cca. od 05 do 23 hod, 8 párů/den, 1 pár/2 hod, interval 120´, sjednocení časových poloh linek Ex2 a R18 v úseku Hranice na Moravě – Horní Lideč (nelze zaručit už v roce 2016), souprava tvořena lokomotivou a vozy klasické stavby (lokomotiva + až 13 vozů klasické stavby, kmen 6 vozů), možnost vedení jednoho páru posilových vlaků (v sobotu směr Vsetín, v neděli směr Praha) mimo taktovou polohu, předpoklad náhrady elektrickými jednotkami s kapacitou cca 400 osob, min. 160 km/h, poloha X:00 v Olomouci, koncepce zastavování v úseku Hranice na Moravě – Horní Lideč shodná u obou linek: Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč. Změnu bude znamenat až výstavba tratí RS Praha – Brno – Ostrava s perspektivou dokončení kolem roku 2040.

Přeshraniční osobní přeprava prozatím nebyla potvrzena ani MD, ani koordinátorem, ani ŽSR. Proto se ve SP uvažuje stávající rozsah osobní dopravy, její ukončení bude v ŽST  Horní Lideč.

Dálková doprava je znázorněna z Plánu dopravní obsluhy, která byla obdržena od SŽDC, O26.

Rozsah dopravy je taktéž prezentován v linkovém vedení (roky 2014, 2025, 2040), které jsou přílohou výkresové části.

### Nákladní doprava

Rozsah nákladní dopravy byl poskytnut O26 SŽDC a to k roku 2025, 2040. V rámci SP je počítáno se stávajícím rozsahem dopravy, jelikož nedojde k zásadnímu navýšení počtu.

Nákladní dopravou není úsek zatížen rovnoměrně. Kromě mezistátního tranzitu jezdí největší počet vlaků v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, další úsek trati včetně odbočných je obsluhován Mn vlaky. Pokud zůstane zachována činnost seřaďovací stanice Valašské Meziříčí, lze předpokládat vzhledem ke stálosti rozřazených vozů, stejné výkony.

# Návrh

### Infrastruktura

Níže jsou popsány železniční stanice a infrastruktura, včetně současné technologie provozu. Data vychází z podkladů ze ZDD. Stavba je vymezena začátkem úprav na hranici ČR/ SR před ŽST  Horní Lideč a koncem úprav v ŽST  Hranice na Moravě (včetně), kde se navazuje na II a III. tranzitní koridor.

- Návrhová rychlost až 160 km/hod (pro vozidla bez naklápěcí techniky)

- Předpokládá se smíšený provoz (koridor RFC 9)

- Délka nástupní hrany v železničních stanicích Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč je navrhována na 300 metrů. V případě, že HV bude stát mimo nástupiště, lze na nástupišti odbavit 11 osobních vozů (291,5 m). Pokud HV bude stát u nástupiště, je možno provést odbavení 10 vozů klasické stavby (285 m). Výhledově uvažovaná souprava dle MD ČR ve složení HV + 13 vozů klade požadavek na nástupiště delší. Byla prověřena možnost prodloužení nástupišť na 350 metrů, což umožní odbavit až 13 osobních vozů (HV bude částečně mimo nástupní hranu). Nástupiště v ŽST  Hranice na Moravě je navrženo délky 400 metrů a vychází z Prohlášení o dráze celostátní a regionální.

- V ostatních tarifních bodech délka 140 m. U osobních vlaků (Přerov - ) Olomouc – Hranice na Moravě – Horní Lideč ( - Střelná) vychází z požadavků koordinátorů – předpokládané zajištění vozby 650 + 640 (52,9 + 79,4 = 132 metrů). V odbočných stanicích délka nástupiště navržena na předpokládaný vozový park.

- Plná peronizace stanic a zastávek, výška nástupní hrany 550 mm nad TK.

- EPZ nebudou zřízeny. Pro motorové jednotky (vozy) budou ve stanicích Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí zřízeny zásuvkové stojany.

- Provoz v celém rozsahu v závislé trakci (stejnosměrná, 3000 V ss). Styk soustav 3kV DC a 25 kV AC se předpokládá prozatím na hranici ČR/ SR. V případě přechodu celé trati na střídavou trakci lze očekávat styk soustav cca v km 3,000.

- Dálkové ovládání provozu na trati, nová staniční a traťová zabezpečovací zařízení.

- Dvoukolejná trať v celém úseku,

- Navrhovaný systém železniční osobní dopravy vychází z požadavků KOVED, KIDSOK a MD ČR.

- Ve stanicích (dopravnách) bude zřízen informační systém a kamerový systém (v souladu se Základními technickými požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích č.j. 7058/2015-O14) a dále i na všech zastávkách.

Pro přístup cestujících na nástupiště jsou k dispozici tyto možnosti – bližší popis přímo u jednotlivých variant:

| Tarif. bod | Nástupiště | Přístup na nástupiště |
| --- | --- | --- |
| Hranice na Moravě | 2x ostrovní, 1x vnější | Podchod + výtahy + schodiště |
| Hranice na Moravě město | 2x vnější | Podjezd + přístupové chodníky |
| Teplice nad Bečvou | 2x vnější | Podchod + výtahy |
| Černotín | 2x vnější | Přístupové chodníky z rekonstruovaného nadjezdu |
| Špičky | 1x ostrovní | Rekonstruovaný nadjezd + schodiště + výtah |
| Milotice nad Bečvou | 2x vnější | Nový nadchod |
| Hustopeče nad Bečvou | 2x vnější | Novostavba mostu (odstranění přejezdu) + chodníky |
| Lhotka nad Bečvou | 1x ostrovní | Podchod + přístupové chodníky |
| Valašské Meziříčí | 2x ostrovní, 1x vnější | Podchod + výtahy |
| Brňov | 2x vnější | Podjezd + přístupové chodníky + schodiště |
| Bystřička | 2x vnější | Podchod + výtahy + schodiště |
| Jablůnka zastávka | 2x vnější | V úrovni přes přilehlý žel. přejezd |
| Jablůnka | Z R U Š E N A O B SL U H A |  |
| Vsetín | 1x ostrovní, 2x vnější | Podchod + výtahy |
| Leskovec | 2x vnější | Podjezd + stávající komunikace |
| Valašská Polanka | 2x vnější | Podjezd + přístupové chodníky |
| Lužná u Vsetína | 2x vnější | Podjezd + přístupové chodníky |
| Lidečko | 2x vnější | Podchod + přístupové chodníky |
| Lidečko ves | 2x vnější | Nový nadchod |
| Horní Lideč | 1x ostrovní, 2x vnější | Podchod + přístupový chodník |
| Střelná | 2x vnější | Stávající přístupové chodníky |

Pro lepší orientaci jsou zpracována schémata základních variant.

### Zabezpečovací zařízení

ŽST , které jsou součástí předmětné studie proveditelnosti budou vybaveny SZZ 3. kategorie dle TNŽ 342620 typu elektronické stavědlo (ES) s možností výhledového dálkového ovládání dle navrženého kolejového řešení nebo budou stávající SZZ upravena tak, aby umožňovala začlenění do systému dálkového ovládání. Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení bude v konečném stavu směřováno na CDP v Přerově. Pro železniční trať Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě mimo je určen jeden ze sálů CDP.

SZZ budou vybavena dálkovou diagnostikou ZZ a technologií vedení elektronické dopravní dokumentace s využitím přenosu čísla vlaku. Rozsah zabezpečovaných prvků v kolejišti bude dán potřebami dopravní technologie v jednotlivých stanicích a navrženým kolejovým řešením. Zvláštní pozornost je třeba věnovat technologii spádovištních zabezpečovacích zařízení, zejména jejich počtu a rozsahu dle potřeb vlakotvorby v dané oblasti.

Obdobně budou řešena i TZZ příslušných mezistaničních úseků s využitím TZZ 3. kategorie dle TNŽ 342620 typu elektronický automatický blok (EAB) nebo automatické hradlo (AH). V celém řešeném úseku je v současném stupni počítáno s  obousměrným automatickým blokem. Detailnější řešení bude řešeno v další fázi dokumentace.

ŽST  Valašské Meziříčí, do které je zaústěna odbočná trať Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, provozovaná dle předpisu D3 a je sídlem dirigujícího dispečera, bude v rámci výstavby nového SZZ doplněna souhlasem pro jízdu z dopravny DOZ na trať D3.  Je-li sídlem dirigujícího dispečera jiná dopravna na trati provozované dle předpisu D3 – v případě železniční trati Bylnice – Horní Lideč - ŽST  Bylnice nebo v případě železniční trati Velké Karlovice – Vsetín - dopravna D3 Halenkov, bude tato úprava provedena obdobně. První mezistaniční úseky odbočných tratí provozovaných dle předpisu D1 (Valašské Meziříčí – Ostrava-Kunčice a Valašské Meziříčí – Kojetín)  budou vybaveny novým TZZ 3. kategorie v provedení automatické hradlo (AH), případně bude ponecháno a upraveno stávající TZZ.

V případě ponechání úrovňových křížení silničních komunikací s tělesem železniční trati, budou tato vybavena PZZ schváleného typu (kategorie PZS 3ZBLI) se začleněním do systému dálkového ovládání a diagnostiky ZZ. Přejezdy budou vybaveny s ohledem na navrhovanou traťovou rychlost mechanickou výstrahou – celými případně polovičními závorami a pozitivní signalizací s přenosem informace o schopnosti dávat výstrahu strojvedoucímu i dopravnímu zaměstnanci.

Vzhledem k tomu, že železniční trať Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě je zařazena do systému TEN-T (Trans-European Transport Networks), je jedním z předpokladů fungování integrovaného transevropského železničního systému interoperabilita. Tímto pojmem se rozumí schopnost systému umožňovat bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků různých dopravců, které splňují základní parametry stanovené pro tyto vybrané tratě. Interoperabilita sestává z řady technických a legislativních zásahů, které zajišťují soulad různých národních železničních systémů a vytváří tak železniční síť, která je otevřená a integrovaná na evropské úrovni. Z hlediska subsystému řízení a zabezpečení (CCT), tvoří základ interoperability evropského železničního systému projekt ERTMS (European Rail Traffic Management Systém) – evropský železniční řídící systém. Pro jednotný systém zabezpečení jízd vlaků je uvažován systém ETCS (European Train Control System) – evropský vlakový zabezpečovací systém, v našich podmínkách v provedení L2, který umožňuje kontinuální přenos informací mezi vlakem a infrastrukturou a související systém GSM-R (Global system for Mobile communications-Railway) – globální systém pro mobilní komunikaci na železnici a přenos dat mezi železničním vozidlem a radioblokovou centrálou. Realizace systémů na vybrané železniční síti ČR vyplývá z mezinárodních závazků ČR a probíhá dle přijatého národního implementačního plánu – výstavba systému GSM-R je podle tohoto dokumentu na předmětné železniční trati plánována a výstavba systému ETCS je uvažována po roce 2020.

Systém ETCS L2 se z hlediska traťové části skládá z balíz, umístěných v kolejišti a radioblokové centrály (RBC – Radio Block Centre), která shromažďuje stavové informace z infrastruktury – SZZ, TZZ, PZZ, je propojena s CDP (předání informací ETCS traťovému dispečerovi), poskytuje diagnostické informace a generuje oprávnění k jízdě mobilním částem (OBU – Onboard Unit), umístěným na drážních vozidlech. Rozmístění a počet RBC a balíz v kolejišti je předmětem realizace systému ETCS, který řeší i problematiku automatického přechodu do ETCS L2 na hranici oblastí (ŽST  Hranice na Moravě) a vazbu na železniční síť sousedního státu, v tomto případě ŽSR (ŽST  Horní Lideč).

Systém GSM-R, který je náplní částí sdělovací zařízení, řeší pokrytí předmětné oblasti signálem, výstavbu potřebné technologie, včetně napájení a propojení jednotlivých částí systému optickým, případně metalickým kabely. Realizace systému GSM-R probíhá obvykle v rámci samostatné investiční akce v předstihu před realizací systému ETCS.

Propojení jednotlivých technologií ZZ bude provedeno metalickými a optickými kabely. Vzhledem k požadavku TSI subsystému Energie na cílovou trakční soustavu AC 25kV, 50Hz a na to navazující požadavek formulovaným v Dopravní politice ČR pro období 2014 až 2020 s výhledem do roku 2050 je z důvodu minimalizace budoucích vícenákladů spojených s přechodem na jednotnou trakční soustavu, tzn. vícenákladů na výkopové práce a výměnu kabelů u tratí elektrizovaných soutavou DC 3kV, uvažováno při stanovení rozpočtových nákladů studie v části zabezpečovací zařízení s kabelizací stíněnými kabely. Tím je splněn požadavek formulovaný v dopise MD č.j. 31/2015-130-KR/1 ze dne 27.4.2015. Výstavbu kabelových tras je nutno koordinovat společně pro sdělovací a zabezpečovací zařízení, v ŽST  vedených s využitím nově budovaných kabelovodů.

Umístění ZZ bude řešeno dle požadavků jednotlivých technologií na prostředí buď v nově vybudovaných nebo ve stavebně upravených stavědlových ústřednách, případně technologických domcích.

Napájení ZZ bude řešeno ve spolupráci se zpracovateli částí silnoproudá technologie nebo trakční vedení (TV).

# Jízdní doby a GVD

## Skladba vlakových souprav, jízdní doby

Jízdní doby byly vypočteny jednak

pro celou trať: Hranice na Moravě – Horní Lideč pro varianty BP, A.1.1., A.1.2., A.2.1., A.2.2., B, B+, C, D.1., D.2. a to pro nedostatek převýšení V150. Nákladní doprava pro nedostatek převýšení V100.

pro vlaky s parametry:

| Vlak | Souprava | Rychlost [km/h] | Hmotnost vlaku [t] | Délka vlaku [m] | Vozidlový odpor | Počet míst | Přirážka k JD[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex | 1216* + 6 vozů | 160 | 336 | 179 | R | 458 | 4 |
| Os | 650 + 640 | 160 | 266 | 133 | R | 388 | 4 |
| Nex | 193* + 23x Sggrss | 100 | 1 600 | 610 | S | 23x Sggrss | 10 |

* - výčet konkrétního typů vozidel je nutné chápat jako uvedení vstupních hodnot do výpočtu. Nová vozidla je však možné uvažovat jako vozidla jiná s obdobnými parametry. Všeobecně se jedná o hnací vozidla s výkonem 6400 kW.

Teoretické jízdní doby byly vypočteny v SW SP VlaDyka. Takto získané teoretické jízdní doby jsou opatřeny přirážkou ve výši: 10 % pro vlaky nákladní a 4 % pro ostatní vlaky. Teoretické jízdní doby jsou po opatření přirážkou zaokrouhleny na 0,5 minuty.

Výpočty jízdních dob jsou provedeny a v tabulkách níže uváděny vždy s ohledem na sestavu modelových grafikonů. Aplikované jízdní doby v modelových GVD však mohou být v některých úsecích delší oproti výpočetním hodnotám jízdních dob dané typové kategorie vlaku z důvodu jejich adaptace k aktuální potřebě konstrukce tras vlaků.

V následujících srovnávacích přehledech jízdních dob jsou uvedeny vždy jízdní doby za úsek

Tabulka 23 - Jízdní doby expresních vlaků

| Ex | BP | A1 | A2 | A2.2. | B | B+ | C | D.1. | D.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice na Moravě | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| odb. Skalka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hranice n.M. město z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplice nad Bečvou z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Černotín z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Špičky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milotice nad Bečv. z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hustopeče n. Bečv. z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhotka nad Bečvou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valašské Meziříčí | 21 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 10 | 13,5 | 11,5 | 11,5 |
| Brňov z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bystřička z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jablůnka z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jablůnka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsetín | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 11,5 | 11,5 | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Leskovec z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valašská Polanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lužná u Vsetína z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lidečko ves z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní Lideč | 16 | 13 | 12,5 | 12,5 | 11,5 | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | 52,5 | 41,5 | 41 | 41 | 37,5 | 32,5 | 39 | 37,5 | 37,5 |

Tabulka 24  - Jízdní doby osobních vlaků

| Os | BP | A1 | A2.1. | A2.2. | B | B+ | C | D.1. | D.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odb. Skalka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hranice na M. město z. | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Teplice nad Bečvou z. | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 2 | 2 |  |
| Černotín z. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2 | 2,5 |  |
| Špičky | 3 | 3 | 3 |  | 2,5 |  | 3 |  |  |
| Milotice nad B. z. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Hustopeče nad Bečvou z. | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lhotka nad Bečvou | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Valašské Meziříčí | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Brňov z. | 4 | 3,5 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |
| Bystřička z. | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5,5 |
| Jablůnka z. |  | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Jablůnka | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vsetín | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Leskovec z. | 5,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valašská Polanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Lužná u Vsetína z. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Lidečko z. | 2 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Lidečko ves z. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Horní Lideč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
|  | 60 | 56 | 53,5 | 51,5 | 49,5 | 40,5 | 52 | 52,5 | 43,5 |

## Postrková služba

Postrková služba bude plánována  podle normativu hmotnosti uvedeného v plánu řadění nákladních vlaků, v provozu pak organizována dispečerským aparátem podle skutečné hmotnosti vlaků. Podle toho budou postrkové nebo přípřežní lokomotivy přidávány ve stanicích: Horní Lideč (vyjma B+), Valašská Polanka (pouze varianta B+), Vsetín, Valašské Meziříčí a Lhotka nad Bečvou. Vzhledem k tomu, že ŽST  Púchov přechází na střídavou trakci, postrková či přípřežní vozidla budou muset být vícesystémová. Již dnes však lze sledovat, že dopravci tato vozidla volí.

Sklon trati Polom – Lhotka nad Bečvou ve variantě C je dle podélného profilu je 12‰. Tento sklon překoná nákladní vlak, jehož normativ bude 1500 tun. Při dvojici elektrických hnacích vozidel lze uvažovat s normativem až 2400 tun (výpočet proveden na hnací vozidlo řady 163, v případě použití novějších vozidel, bude normativ vyšší).

Ve variantě D.2. vzniká nová přeložka – její sklon je 12‰. Tento sklon překoná nákladní vlak, jehož normativ bude 1500 tun. Při dvojici elektrických hnacích vozidel lze uvažovat s normativem až 2400 tun (výpočet proveden na hnací vozidlo řady 163, v případě použití novějších vozidel, bude normativ vyšší).

Největší sklon celé trati je před bodem zlomu v km 23, 866 (H. Lideč - Púchov). Zde trať stoupá až cca 14,7 ‰. Následuje kaskádovité klesání až 17,5 ‰ směr SR.

## Grafikon vlakové dopravy

### Obecné podmínky sestavy GVD

Modelové GVD byly zpracovány v podobě čtyřhodinové špičky ve zvoleném období 10:00 - 14:00, čímž je obsažena část ranní, odpolední dopravní špičky a zároveň poskytnut náhled v situaci provozního konceptu při přechodu do sedlového rozsahu dopravy. Modelové grafikony varianty bez projektu, variant A.1, A.2.1, A.2, B, B+, C, D.1.., D.2.. jsou přílohou této části. Jsou sestaveny pro střednědobý horizont. Pro dlouhodobý horizont dokladovány již nejsou, jelikož jsou identické, jako pro střednědobý horizont.

Střednědobý a dlouhodobý horizont

- Ex2/ R18: S:26/ S:27 pro směr jízdy SR – Vsetín – Praha v ŽST  Hranice na Moravě

- Ex2/ R18: L:33/ L:34 pro směr jízdy Praha – Vsetín - SR v ŽST  Hranice na Moravě

- Os: X:29/ X:30 pro oba směry v ŽST  Valašské Meziříčí vyjma var. D.2..

- Poloha a rozsah vlakových spojů ČR – SR není známa, je uvažován stávající stav

Konstrukční poloha dálkové dopravy byla dána O26 SŽDC, konstrukční poloha regionální osobní dopravy je dána provozním konceptem objednavatelů dopravy.

### Modelový GVD - varianta bez projektu

Současné jízdní doby se v této variantě bez projektu oproti současnému GVD liší nasazenými vozidly a výsledky akce „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“ a " Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)". Odstranění propadu rychlosti” - grafikon je přílohou DT, odsouhlasený MD ČR a Objednavatelem dopravy.  Na návazných tratích nedochází k žádným změnám.

### Modelový GVD - varianta A.1.1., A.1.2.

Jízdní doby Ex2 u varianty A.1. (A.1.1., A.1.2.) jsou lepší oproti BP o 6,0 minut. K takovému zkrácení dochází díky zvýšení traťové rychlosti v téměř celém úseku. V úseku Valašské Meziříčí – Horní Lideč jsou jízdní doby téměř shodné.

U osobních vlaků je rozdíl 2,0 minuty ve prospěch varianty A.1. Zrychlení, které je nevelké, je dáno velkým počtem zastávek a relativně krátkými vzdálenostmi mezi nimi. GVD návazných tratí uzpůsoben tak, aby cestujícím byla zkrácena cestovní doba, respektován dominantní proud cestujících. Časová poloha v úseku Hranice na Moravě – Drahotuše nebyla objednavatelem prozatím přesně stanovena. Po provedeném přestupu mezi linkami Valašsko – Olomouc/ Ostravsko – Přerov bude odjezd jednoho z vlaků řešen přes Drahotušskou spojku, případně ve sledu za vlakem. Mimo špičku bude linka z Ostravska s ostrým obratem ukončena v Hranicích na Moravě.

### Modelový GVD - varianta B

Varianta B u osobního vlaku přináší oproti variantě A.1 zrychlení nejenom v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, ale taktéž Valašské Meziříčí – Horní lideč. Je to dáno přeložkami trati. Dále není obsluhována zastávka Bystřička ( nevhodné GPK). Časová poloha v úseku Hranice na Moravě – Drahotuše nebyla objednavatelem prozatím přesně stanovena. Po provedeném přestupu mezi linkami Valašsko – Olomouc/ Ostravsko – Přerov bude odjezd jednoho z vlaků řešen přes drahotušskou spojku, případně ve sledu za vlakem. Mimo špičku bude linka z Ostravska s ostrým obratem ukončena v Hranicích na Moravě.

### Modelový GVD - varianta B+

Oproti variantě A.1 varianta B+ ušetří v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí až 10,5 minuty, oproti variantě B 10 minut. V těchto variantách je v co největší míře řešeno Nařízení 1315/2013 na rychlost 100 km/h. Ve variantě B+ nejsou zřízeny zastávky Brňov a Bystřička – opět z důvodu nevhodného GPK. Varianta B+ nabízí nový koncept dopravy. Expresní vlaky SR – ČR jsou vedeny „mimo stanici“ Horní Lideč, vlaky zastavují pouze ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Hranicích na Moravě. Dnešní osobní vlaky ZSSK Púchov – Horní Lideč jsou protaženy až do Vsetína, kde náležitosti obrací na vlak zpět směr SR. Osobní vlak jede opět mimo stanici Horní Lideč. Dopravní obsluha Horní Lidče je zajištěna osobními vlaky Vsetín – Bylnice, vedené v nezávislé trakci (případně hybridními vozidly). V úseku Vsetín – Hranice na Moravě zůstává koncept nezměněn, poloha je dána uzlem Valašské Meziříčí v X:30.

V této variantě nutno konstatovat, že ZSSK nesouhlasí se zajížděním svých souprav do vnitrozemí ČR a tudíž tak prodloužení linky Púchov – Vsetín.

Časová poloha v úseku Hranice na Moravě – Drahotuše nebyla objednavatelem prozatím přesně stanovena. Po provedeném přestupu mezi linkami Valašsko – Olomouc/ Ostravsko – Přerov bude odjezd jednoho z vlaků řešen přes drahotušskou spojku, případně ve sledu za vlakem. Mimo špičku bude linka z Ostravska s ostrým obratem ukončena v Hranicích na Moravě.

### Modelový GVD - varianta C

Ve variantě C (spojka Lhotka nad Bečvou – Polom) + A.2 (Lhotka nad Bečvou – Horní Lideč) dochází oproti variantě A ke zkrácení o 1,5 - 2,0 minuty. Je to dáno rychlým výjezdem ze stanice Hranice na Moravě po TŽK směr Ostrava, v ŽST  Polom trať rychlými spojkami odbočí do Lhotky nad Bečvou, kde dochází na hranickém zhlaví k napojení do varianty A.2. Traťová rychlost přeložky je navržena 160 km/h.

Veškerá doprava, vyjma regionální osobní, je vedena po trase Hranice na Moravě – Polom – Lhotka nad Bečvou. V úseku staré trati vzniká nová stanice Milotice nad Bečvou a dochází k úpravě ŽST  Hranice na Moravě město. Důvodem realizace opatření je délka mezistaničního úseku Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou (při délce větší jak 10 km nutno vybudovat minimálně kolejové spojky). Je nutno konstatovat, že stanice budou mít význam během mimořádností. “Starou” trať lze použít taktéž jako objízdnou pro dálkové vlaky v případě výluk a mimořádností v jiném úseku, avšak vzhledem k užitečným délkám kolejí v ŽST  nejsou pravidelné jízdy vhodné. Leda, že nejede protijedoucí vlak.

Mezi odbočkou Vysoká a zast. Jeseník nad Odrou je navržena jednokolejná spojka pro přímé jízdy Ostrava > Valašské Meziříčí. Jízdní doba vlaku by mohla být 40 minut, což je celkem zajímavý čas oproti dnešní trati 323. Je však nutno konstatovat, že trať 323 obsluhuje zalidněná místa (např. Frýdek-Místek). MD ani dopravce nepočítá s vozbou vlaků osobní dopravy. Spojka bude využita pouze pro úvraťové nákladní vlaky Valašsko – Ostravsko. GVD spojky není proto doložen.

Osobní vlak má jízdní doby totožné s variantou A.2.1.

Časová poloha v úseku Hranice na Moravě – Drahotuše nebyla objednavatelem prozatím přesně stanovena. Po provedeném přestupu mezi linkami Valašsko – Olomouc/ Ostravsko – Přerov bude odjezd jednoho z vlaků řešen přes Drahotušskou spojku, případně ve sledu za vlakem. Mimo špičku bude linka z Ostravska s ostrým obratem ukončena v Hranicích na Moravě.

### Modelový GVD – varianty D.1., D.2.

Ve variantě D.1. dochází oproti variantě A k úspoře jízdní doby – až o 3,5 minut v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí. Z Hranic na Moravě dálková doprava (Ex2, R18, vlaky dálkové nákladní) jedou po nové dvoukolejné trati až od odbočky Milotice nad Bečvou. Zde dochází k napojení na variantu A.2.

Osobní regionální doprava bude ve variantě D.1. vedena po stávající trase přes Teplice nad Bečvou. Na “staré” trati zrekonstruované jako jednokolejné dochází k nové konfiguraci kolejiště ŽST  Hranice na Moravě město a výstavbě odbočky Milotice nad Bečvou. Důvodem realizace těchto dopraven je dlouhý mezistaniční úsek Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou (při délce větší jak 10 km nutno vybudovat minimálně kolejové spojky). Je nutno konstatovat, že dopravny budou mít význam během mimořádností. “Starou” trať lze použít taktéž jako objízdnou pro dálkové vlaky v případě výluk a mimořádností na nově budované přeložce Hranice na Moravě – odbočka Milotice nad Bečvou.

Z tohoto důvodu bylo prověřeno možné prodloužení užitné délky staničních kolejí železniční stanice Hranice na Moravě město na 550 metrů. Tato délka umožní „řádné“ křižovaní vlaků (vyjma dlouhých nákladních vlaků RFC9). Přesné řešení železniční stanice bude součástí  zpracování dalšího stupně dokumentace.

Časová poloha v úseku Hranice na Moravě – Drahotuše nebyla objednavatelem prozatím přesně stanovena. Po provedeném přestupu mezi linkami Valašsko – Olomouc/ Ostravsko – Přerov bude odjezd jednoho z vlaků řešen přes drahotušskou spojku, případně ve sledu za vlakem. Mimo špičku bude linka z Ostravska s ostrým obratem ukončena v Hranicích na Moravě.

Varianta D.2.. má největší přínos pro regionální osobní dopravu. U ni dochází oproti variantě A.1. ke zrychlení úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí o 8,5 minut. Úspora je dána rychlostí – nová přeložka až na rychlost 160 km/h. a neobsluhováním zastávek v úseku Hranice na Moravě – Milotice nad Bečvou. V úseku Valašské Meziříčí – Horní Lideč pak nejsou obsluhovány zastávky Brňov a Lidečko.

Ve variantě D.2. je zůstává konstrukční poloha dálkové dopravy závislá od polohy v Hranicích na Moravě. Osobní vlaky jsou v tomto jediném návrhu v uzlu Hranice 00. Časová poloha v úseku Hranice na Moravě – Drahotuše nebyla objednavatelem prozatím přesně stanovena. Po provedeném přestupu mezi linkami Valašsko – Olomouc/ Ostravsko – Přerov bude odjezd jednoho z vlaků řešen přes drahotušskou spojku, případně ve sledu za vlakem. Mimo špičku bude linka z Ostravska s ostrým obratem ukončena v Hranicích na Moravě.

### Síťové schéma

Součástí dokumentace je síťové schéma řešené oblasti. Časové kóty vycházejí z podkladů SŽDC. Linka Ex2 má v každou variantu jinou časovou polohu, vyjma polohy v ŽST  Hranice na Moravě ( viz modelové grafikony).

## Propustnost traťových kolejí

### Propustnost stávajícího stavu

Dle současného GVD je zřejmé, že omezujícím úsekem je úsek Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou.  Z pohledu nejdelších relací nákladních vlaků projíždějících celou tratí a TZZ lze předpokládat omezující úsek v traťovém úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, který je zatěžován největším rozsahem dopravy osobní a zároveň v jeho převážné části je provážen úsekově rozsah nákladní dopravy.

Jelikož v rámci studie nebyly ve většině případů detailně přepočítávány jízdní doby, následná mezidobí atd. pro výchozí stav, byla při přepočtu propustnosti užita podkladová data poskytnutá SŽDC, s. o., O26. Ve výpočtech je zohledněna prostřednictvím ukazatele Truš pravděpodobná doba rušení protisměrných vlaků v prostoru stanic s úrovňovým přístupem na nástupiště, přičemž výpočet je odvozen z metodiky předpisu SŽDC (ČD) D24 pro účely výpočtu propustnosti dopravních kolejí.

### Propustnost na základě navrženého GVD

V celém úseku byly nalezeny omezující úseky. Průměrná doba obsazení jednoho vlaku byla provedena počtem pravděpodobností. Na základě návrhových GVD a rozmístění návěstidel v omezujících úsecích byla vypočtena propustnost pro varianty:

- A.1. – řešeno v celém úseku,

- A.2. – řešeno v celém úseku,

- B – řešeno v celém úseku,

- B+ - varianta pozastavena a dále neřešena,

- C - varianta pozastavena a dále neřešena,

- D.1. - v úseku Hranice na Moravě – Milotice nad Bečvou odb. bude propustnost s ohledem na variantu D2 (vyšší rozsah infrastruktury, přitom stejný rozsah dopravy) dostatečná.

- D.1. – jednokolejná trať počítá s omezujícím úsekem Hranice na Moravě město – Milotice nad Bečvou odb. Propustnost počítána s ohledem na automatické hradlo bez návěstního bodu. V další části projektové dokumentace lze uvažovat s jiným typem zabezpečovacího zařízení         (s ohledem na počet vlaků vedených tímto úsekem).

- D.2. – řešeno v úseku Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou, dále navazuje varianta A.2.

### Výluková propustnost

Na základě GVD byla zpracována výluková propustnost. Výluková propustnost je zpracována na 1440 minut, tj. celý den. Zároveň je dle předpisu D7/2 počítáno s rezervou 19 %.

Pro úsek Vsetín – Horní Lideč se doporučuje v půlce cesty zřídit odbočku Valašská Polanka. Odbočka bude složena z dvou jednoduchých kolejových spojek. Díky nim nebude nutno přistoupit během výluk z jedné traťových kolejí k odřeknutí vlaků. Další výhodou zřízené odbočky je operabilita během mimořádností v již tak dlouhém traťovém úseku.

| Pravidelné vlaky (GVD 2014/2015) |  |
| --- | --- |
| Osobní vlaky | 47 |
| Nákladní vlaky | 42 |
| Celkem vlaková doprava (bez Lv) | 89 |
| Výluková propustnost denní (T=1440 min) |  |
| T (min) | 1440 |
| Provážení Tobs (min) | 113 |
| Počet vlaků v periodě (vlak) | 6 |
| Průměrná doba obsazení jedním vlakem tobs (min) | 18,83 |
| Maximální propustnost nm ve vlacích za den | 76 |
| Záloha podle D7/2 (%) | 19 |
| Výluková propustnost n ve vlacích za den se zálohou dle D7/2 | 61 |
| Celkem pravidelná vlaková doprava bez Lv (GVD 2014/2015) | 89 |
| Návrh opatření z celodenního hlediska | nutná opatření! |

Varianta s odbočkou Valašská Polanka:

| Pravidelné vlaky (GVD 2014/2015) |  |
| --- | --- |
| Osobní vlaky | 47 |
| Nákladní vlaky | 42 |
| Celkem vlaková doprava (bez Lv) | 89 |
| Výluková propustnost denní (T=1440 min) |  |
| T (min) | 1440 |
| Provážení Tobs (min) | 58 |
| Počet vlaků v periodě (vlak) | 6 |
| Průměrná doba obsazení jedním vlakem tobs (min) | 8,29 |
| Maximální propustnost nm ve vlacích za den | 173 |
| Záloha podle D7/2 (%) | 19 |
| Výluková propustnost n ve vlacích za den se zálohou dle D7/2 | 140 |
| Celkem pravidelná vlaková doprava bez Lv (GVD 2014/2015) | 89 |
| Návrh opatření z celodenního hlediska | bez opatření |

Ve variantě D.2.. jsou vlaky vedeny v úseku Hranice na Moravě – odb. Milotice nad Bečvou po nové dvoukolejné přeložce. Po této trati bude taktéž vedena veškerá regionální doprava.

| Pravidelné vlaky (GVD 2014/2015) |  |
| --- | --- |
| Osobní vlaky | 47 |
| Nákladní vlaky | 42 |
| Celkem vlaková doprava (bez Lv) | 89 |
| Výluková propustnost denní (T=1440 min) |  |
| T (min) | 1440 |
| Provážení Tobs (min) | 46 |
| Počet vlaků v periodě (vlak) | 6 |
| Průměrná doba obsazení jedním vlakem tobs (min) | 7,67 |
| Maximální propustnost nm ve vlacích za den | 187 |
| Záloha podle D7/2 (%) | 19 |
| Výluková propustnost n ve vlacích za den se zálohou dle D7/2 | 151 |
| Celkem pravidelná vlaková doprava bez Lv (GVD 2014/2015) | 89 |
| Návrh opatření z celodenního hlediska | bez opatření |

Význam odbočky Milotice nad Bečvou lze spatřovat během výluk a mimořádných událostí.

# Popis navrhovaného stavu

### Traťový úsek Horní Lideč st.hr. – Horní Lideč

V tomto úseku nedochází z pohledu dopravní technologie k žádným zásadním změnám. Od hranic ČR/ SR provoz pravostranný, trakční soustava stejnosměrná, 3 kV SS. Na území SR trakční soustava střídavá. Na zastávce Střelná nedochází k žádným změnám. Zastávka je obsluhována vlaky Horní Lideč – Púchov. Zastávku taktéž obsluhují vlaky relace ( Olomouc -) Přerov a zpět. Všechny vlaky na sebe obracejí, vyjma ranního návozu do Střelné jako soupravový vlak a večerní odvoz soupravy ze Střelné, taktéž jako soupravový vlak. Varianta B+ je oproti ostatním atypická – zastávka Střelná obsluhována osobními vlaky relace Púchov – Vsetín. ŽST  Horní Lideč obsluhována vlaky Bylnice – Vsetín.

### Železniční stanice Horní Lideč

#### Varianty A, B, C, D

Varianty B, B+, C byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

ŽST  Horní Lideč ve všech variantách vyjma B+ zůstává ve stávající poloze a napříč variantami je uvažována v jediném invariantním řešení. Ve stanici dochází z důvodu výstavby ostrovního nástupiště ke zrušení částí koleje č. 1. Celkově je stanice navržena se čtyřmi nástupištními hranami – jedním ostrovním a dvěma vnějšími nástupišti. Přístup na cestující vybudovaným nově vybudovaným podchodem. Úpravou vsetínského zhlaví je dosaženo u kolejí č. 2 a 4 už. délek pro dlouhé nákladní vlaky dle nařízení 1315/2013.

Trať směr SR stoupá, zároveň ŽST  Púchov přechází na střídavou trakci. Postrková služba je plánována  podle normativu hmotnosti uvedeného v plánu řadění nákladních vlaků, v provozu pak organizována dispečerským aparátem podle skutečné hmotnosti vlaků. Podle toho jsou postrkové nebo přípřežní lokomotivy přidávány ve stanicích dle opatření dopravce podle rozhodného stoupání. Rozdíly jsou v úsecích Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, jiný v úseku Valašské Meziříčí - Vsetín, jiný Vsetín - Lideč a jiný směr SR. V současné době jsou postrky přidávány v Horní Lideč, případně dříve – Valašská Polanka, Vsetín, Jablůnka, případně Valašské Meziříčí.Postrk proto bude v některých případech přidáván až v ŽST  Horní Lideč. Vozidla budou odstavena na kolejích č. 4a, 4b.

Stanice je technicky řešena tak, aby bylo možné současně odbavit až 4 osobní vlaky. Vlaky směr Bylnice budou odbaveny na koleji č. 5. Nástupiště 60 metrů je navrženo na motorovou jednotku 844 a s ohledem na návaznou trať do Bylnice. Končící osobní vlak od Púchova bude odbaven na koleji č. 3, osobní vlak od Vsetína na koleji č. 3b. Tím nám vznikne možnost přestupu bez nutnosti použití podchodu cestujícími. Dále toto kolejové řešení umožní současný vjezd/ odjezd z/do SR a Bylnice.

Kolej č. 2 bude určena pro dálkové vlaky směr Hranice na Moravě, kolej č. 1 pro opačný směr jízdy. Koleje č. 4, 6, 8, 10, 12, 12a budou určeny pro nákladní dopravu. V případě, kdy nebude potřebná kolej č. 2, lze nákladní vlaky odbavit taktéž na ní. Délka nástupiště u 1. a 2. koleje je dána požadavkem objednavatele na výhledový rozsah dopravy linky Ex2. Nástupiště u koleje č. 3 má délku taktéž 300 metrů a to z důvodu současného odbavení EJ 671 a jednotky RegioPanter.

Ve stanici je předpokládáno odstavení souprav osobní dopravy (1 elektrická, 1 motorová) přes noc. Vzhledem k technologii železniční stanice je možno soupravy ponechat na dopravních kolejích 3, 3b. Motorová souprava zůstane odstavena na koleji č. 5. EPZ není uvažováno, EJ budou činné a rekuperovány z TV. Pro motorové jednotky budou zřízeny dva zásuvkové stojany.

Koleje č. 7 a 9 jsou určeny jako účelové kolejiště TO OŘ.

Propustnost dopravních kolejí byla propočítána programem pro výpočet staniční propustnosti. Protokol uložen v přílohové části DT.

| Potřebný počet kolejí podle pravděpodobné shlukovitosti vlaků |  |
| --- | --- |
| statistická jistota 95% | 5 |
| statistická jistota 99% | 7 |

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Horní Lideč

| kol.č. | pozn. | rychlost |  | už. délka * |  | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | stáv. | 50 | km/h | 330 | m | manipulační, odstavná, TV |
| 12a | stáv. | 50 | km/h | 330 | m | Dopravní pro nákladní vlaky, TV |
| 12 | stáv. | 50 | km/h | 116 | m | Dopravní pro nákladní vlaky, TV |
| 10 | stáv. | 50 | km/h | 539 | m | Dopravní pro nákladní vlaky, TV |
| 8a | stáv. | 40 | km/h | 50 | m | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 8b | stáv. | 40 | km/h | 55 | m | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 8 | stáv. | 50 | km/h | 606 | m | Dopravní pro nákladní vlaky, TV |
| 6a | stáv. | 40 | km/h | 103 | m | kusá kolej, bez TV, pouze pro účely SŽDC |
| 6 | stáv. | 50 | km/h | 679 | m | Dopravní pro nákladní vlaky, TV |
| 4a | stáv. | 40 | km/h | 95 | m | kusá kolej, TV v celé délce,pro postrk |
| 4b | SVÚ | 50 | km/h | 47 | m | manipulační, pro postrkové HV, TV |
| 4 | stáv. | 40 | km/h | 780 | m | Dopravní pro nákladní vlaky, TV |
| 2 | nová | 80 | km/h | 831 | m | Dopravní, TV |
| 1 | nová | 80 | km/h | 549 | m | Dopravní, TV |
| 3c | nová | 40 | km/h | 126 | m | manipulační, VNVK, bez TV |
| 3b | SVÚ | 80 | km/h | 165 | m | Dopravní,TV |
| 3 | nová | 50/60 | km/h | 212 | m | Dopravní,TV |
| 3a | nová | 50 | km/h | 100 | m | dopravní, odstavná, TV |
| 5 | nová | 50 | km/h | 73 | m | dopravní, pro vlaky z/ do Bylnice, TV |
| 7 | stáv. | 40 | km/h | 179 | m | manipulační, bez TV |
| 9 | stáv. | 40 | km/h | 189 | m | manipulační, bez TV |

Ohřev výhybek

Díky nové konfiguraci kolejiště dochází k přečíslování výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku). Jedná se o výhybky č. 1, 2, 5, 6, 8, 10 – 21, 23, 24, 26 – 35

Zabezpečení vazby mezi tratěmi řízené různými způsoby zabezpečení

Odjezdy vlaků na dirigovanou trať Bylnice - Horní Lideč z přilehlé stanice a vjezdy z dirigované tratě do přilehlé stanice budou organizovány dirigujícím dispečerem a dispečerem CDP Přerov. Soupravy hlavních klíčů v Horní Lidči budou drženy technickým zařízením (např. EZ). Podrobněji bude řešeno v následujícím stupni dokumentace.

Personální obsazení

ŽST  Horní Lideč bude obsazena pohotovostním výpravčím pro úsek Horní Lideč – Jablůnka – personální potřeba 5, 488.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do sekcí tak, aby během výluk byl vliv na dopravu možná co nejmenší. Navrhuje se rozdělit TV takto:

- koleje 1, 3, 3a, 3b, 5,

- koleje 2, 4,

- kolej 6, 8,

- kolej 10, 12, 12a, 14

- koleje 4a, 4b.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

#### Varianta B+

Ve variantě B+ je ŽST  Horní Lideč řešena jako stanice s dvěmi dopravními kolejemi č. 1, 2 a manipulačními kolejemi 3, 5. Dopravní kolej č. 2 využije pouze nákladní doprava během křižování s protijedoucím vlakem. Manipulační koleje č. 3 a 5 jsou určeny pro TO OŘ Olomouc. Nástupiště 60 metrů odpovídá současnému, tak i výhledovému typovému vozidlu – 844. Nástupiště přiléhá výpravní budově. Tato koncepce vychází z toho, že veškerá doprava ČR – SR bude vedena v odsunuté poloze, na Vsetínském zhlaví. Stanice proto bude mít význam pouze pro osobní vlaky Bylnice – Horní Lideč ( - případné ukončení dle požadavku koordinátora). Dále pro nákladní dopravu. Délka nástupiště vychází z plánované vozby na trati do Bylnice.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Horní Lideč

| TABULKA DOTČENÝCH KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | pozn. | rychlost |  | dl. mezi námezníky |  | už. délka * |  | účel |
| 2 | stáv. | 80 | km/h | 400 | m | 380 | m | Dopravní, bez TV |
| 1 | stáv. | 80 | km/h | 400 | m | 380 | m | Dopravní, bez TV |
| 3 | SVÚ | 40 | km/h | 179 | m | 171 | m | manipulační, bez TV |
| 5 | SVÚ | 40 | km/h | 197 | m | 189 | m | manipulační, bez TV |

Ohřev výhybek

Díky nové konfiguraci kolejiště dochází k přečíslování výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku). Jedná se o výhybky č. 1 – 9.

Zabezpečení vazby mezi tratěmi řízené různými způsoby zabezpečení

Odjezdy vlaků na dirigovanou trať Bylnice - Horní Lideč z přilehlé stanice a vjezdy z dirigované tratě do přilehlé stanice budou organizovány dirigujícím dispečerem a dispečerem CDP Přerov.  Soupravy hlavních klíčů v H. Lidči budou drženy technickým zařízením (např. EZ). Podrobněji bude řešeno v následujícím stupni dokumentace.

Personální obsazení

ŽST  Horní Lideč nebude obsazena žádným dopravním zaměstnancem. Místo ní bude obsazena ŽST  Valašská Polanka pro úsek Horní Lideč – Jablůnka – personální potřeba 5, 488.

Trakční vedení

Trakčním vedením budou opatřeny pouze traťové koleje na vsetínském zhlaví. Ostatní část kolejiště nebude TV opatřena.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Traťový úsek Horní Lideč – Valašská Polanka

V mezistaničním úseku nedochází k žádným změnám.

### Železniční stanice Valašská Polanka

#### Varianty A, B, C, D

Varianty B, B+, C byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

Valašská Polanka je řešena ve 3 variantách. Ve variantách A, B, C, D vzniká nová odbočka. Spojky mezi kolejemi jsou pro rychlost 80 km/h, vybaveny EOV. Potřebnost odbočky je dána potřebností během výluk. V těchto variantách taktéž vzniká nová zastávka – pracovní označení Valašská Polanka zastávka.  Nástupiště jsou posunuta blíže k obci jsou vnější, délky 140 metrů. Přístup přímo z obce.

#### Varianta B+

Varianta B+ vychází ze situace, kdy v Horní Lidči není možné uskutečnit dopravní úkony -  přidání postrku, přípřeže. Hnací vozidla pro tyto úkony budou odstavena na kolejích č. 3a, 5 ŽST  Valašská Polanka. Stanice zůstává ve stávající poloze, vyjma nástupišť, která jsou posunuta na vsetínské záhlaví (dostupnost obyvatel obce). Přístup pro cestující přímo z obce. Nákladní vlaky stanici projíždí, případně zastavují z dopravních důvodů. Dálkové vlaky stanicí projíždí, osobní vlaky zastavují pro výstup a nástup cestujících.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Valašská Polanka

| TABULKA DOTČENÝCH KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | pozn. | rychlost |  | dl. mezi námezníky |  | už. délka * |  | účel |
| 4 | nová | 50 | km/h | 810 | m | 780 | m | Dopravní, TV |
| 2 | nová | 100 | km/h | 810 | m | 780 | m | Dopravní, TV |
| 1 | nová | 100 | km/h | 810 | m | 780 | m | Dopravní, TV |
| 3 | nová | 50 | km/h | 810 | m | 780 | m | Dopravní, TV |
| 3a | nová | 40 | km/h | 57 | m | 52 | m | Manipulační, TV, pro postrková HV |
| 5 | nová | 40 | km/h | 57 | m | 52 | m | Manipulační, TV, pro postrková HV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku). Jedná se o výhybky č. 1 – 14.

Personální obsazení

Předpokládá se, že železniční stanice Valašská Polanka nebude ve všech variantách, vyjma B+, obsazena žádným dopravním zaměstnancem. Ve variantě B+ bude stanice obsazena pohotovostním výpravčím pro úsek Horní Lideč – Vsetín – personální potřeba 5, 488.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do sekcí tak, aby během výluk byla sjízdná buď lichá, případně sudá kolejová skupina. Dělení je proto navrhováno 1 – 3 – 3a – 5, 2 – 4.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov

### Traťový úsek Valašská Polanka - Vsetín

V mezistaničním úseku nedochází z dopravně - technologických důvodů k žádným změnám.

### Železniční stanice Vsetín

#### Varianty A.1., B, B+

Varianty B, B+ byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

Ve variantách A.1, B, B+ dochází ve stanici k výstavbě ostrovního nástupiště mezi kolejemi. Dále vzniká poloostrovní nástupiště u koleje č. 2, které pokračuje až ke koleji č. 4. Pro přístup cestujících na nástupiště je zřízen nový podchod, jeho vyústění je nově v úrovni zrušené točny. Železniční stanice získává nové kolejové uspořádání.

Kolej č. 1 je určena pro tranzitní vlaky Valašské Meziříčí – Horní Lideč, kolej č. 2 pro směr opačný. Koleje č. 0, 3 jsou předjízdné. Kolej č. 4 je určena pro osobní dopravu směr Velké Karlovice. Nástupiště u 4. koleje má délku 90 metrů, což odpovídá dvěma spojeným jednotkám 844. Koleje č. 5, 7 jsou určeny pro nákladní vlaky, jež ve stanici manipulují, případně odvěšují zátěž (Mn vlaky). Kolej č. 9 je manipulační. Dochází k novému zapojení DKV. DKV bude nově obsahovat koleje 201, 202, 203, 205. U koleje č. 202 bude zařízení pro zbrojení drážních vozidel naftou a vodou. Vzhledem k rozvoji města se ruší nepotřebná točna a kolej pro dnešní zbrojení.

Pro manipulaci s vozem, nakládku a vykládku budou nově sloužit kolej 8. V prostoru mezi kolejemi č. 6 a 8 vzniká plocha, která může sloužit pro VNVK, v případě zrušení/změny zaústění vlečky B.F.P Lesy a statky T. Bati, která odbočuje z koleje č. 6 (podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace).  Koleje č. 11b, 13a, 15 slouží taktéž jako VNVK. Pro vozidla SŽDC, OŘ Olomouc je určena kolej č. 13b.

Kolejiště vleček na zhlaví směr Valašské Meziříčí zůstává zapojeno beze změn.

Propustnost dopravních kolejí byla propočítána programem pro výpočet staniční propustnosti. Protokol uložen v přílohové části DT.

Ve variantě B+, vzhledem k odlišnému konceptu dopravy je nutné, aby kolej č. 0 byla dělena návěstidly uprostřed nástupiště. Tím bude zajištěno, aby vlak z Hranicka mohl přijet na stejnou kolej jako vlak ze Slovenska. Přesná poloha bude upřesněna v dalším stupni projektové přípravy. V této variantě je taktéž rychlejší kolejové propojení.

| Potřebný počet kolejí podle pravděpodobné shlukovitosti vlaků |  |
| --- | --- |
| statistická jistota 95% | 7 |
| statistická jistota 99% | 8 |

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Vsetín

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 0 | 80/50 | km/h | 681 | m | 651 | m | Dopravní, předjízdná, TV |
| 1 | 90-105 | km/h | 710 | m | 680 | m | Hlavní, TV |
| 2 | 90-105 | km/h | 630 | m | 600 | m | Hlavní, TV |
| 3 | 50/80 | km/h | 675 | m | 645 | m | Dopravní, předjízdná, TV |
| 4 | 50 | km/h | 293 | m | 278 | m | dopravní, bez TV, pro vlaky směr V. Karlovice |
| 5 | 50 | km/h | 584 | m | 554 | m | dopravní, TV |
| 6 | 40 | km/h | 283 | m | - | m | Manipulační,bez TV, odstavná |
| 7 | 50 | km/h | 445 | m | 415 | m | Dopravní, TV |
| 8 | 40 | km/h | 200 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 9 | 50 | km/h | 238 | m | - | m | Manipulační, TV |
| 11a | 40 | km/h | 69 | m | - | m | Manipulační, výtažná, TV |
| 11b | 40 | km/h | 128 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 13a | 40 | km/h | 84 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 13b | 40 | km/h | 25* | m | - | m | manipulační, pro OŘ Olomouc, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 78* | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 176 | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| * - mimo garáž |  |  |  |  |  |  |  |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny kroužkem u výhybky). Jedná se o výhybky č. 1 – 12, 14, 16, 17, 19, 20, 24 – 33, V1.

Zabezpečení vazby mezi tratěmi řízené různými způsoby zabezpečení

Odjezdy vlaků na dirigovanou trať Vsetín – Velké Karlovice z přilehlé stanice a vjezdy z dirigované tratě do přilehlé stanice budou organizovány dirigujícím dispečerem a dispečerem CDP Přerov. Soupravy hlavních klíčů v ŽST  Vsetín budou drženy technickým zařízením (např. EZ), případně v úschově u dozorce výhybek. Podrobněji bude řešeno v následujícím stupni dokumentace.

Personální obsazení

ŽST  Vsetín bude obsazena dozorcem výhybek – personální potřeba 5, 488.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do sekcí tak, aby byla doprava během výluk omezena minimálně. Dělení do sekcí se navrhuje:

- kolej č. 0,

- kolej č. 2,

- koleje č. 1, 3,

- koleje č. 5, 7,

- kolej č. 9, 11a.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

#### Varianty A.2., C, D

#### Varianta C byla pozastavena a není dále rozpracovávána.

Druhá varianta ŽST  Vsetín vychází z uspořádání kolejiště, kdy hlavní koleje vedou u ostrovního nástupiště. Přístup pro cestující na nástupiště je podchodem. V tomto případě se předjízdnou kolejí směr Valašské Meziříčí stává kolej č. 4. Ostatní význam kolejí je neměnný. Koleje č. 3 je předjízdná, č. 6 je určena pro osobní dopravu směr Velké Karlovice. Koleje č. 5, 7 jsou určeny pro nákladní vlaky, jež ve stanici manipulují, případně odvěšují zátěž (Mn vlaky).

Kolej č. 9 je manipulační. Dochází k novému zapojení DKV. DKV bude nově obsahovat koleje 201, 202, 203, 205. U koleje č. 202 bude zařízení pro zbrojení drážních vozidel naftou a vodou. Vzhledem k rozvoji města se ruší nepotřebná točna a kolej pro dnešní zbrojení.

Pro manipulaci s vozem, nakládku a vykládku budou nově sloužit kolej 10. V prostoru mezi kolejemi č. 8 a 10 vzniká plocha, která může sloužit pro VNVK, v případě zrušení/změny zaústění vlečky B.F.P Lesy a statky T. Bati, která odbočuje z koleje č. 8 (podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace). Koleje č. 11b, 13a, 15 slouží taktéž jako VNVK. Pro vozidla SŽDC, OŘ Olomouc je určena kolej č. 13b.

Kolejiště vleček na zhlaví směr Valašské Meziříčí zůstává zapojeno beze změn.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Vsetín

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 90-115 | km/h | 763 | m | 733 | m | hlavní, TV |
| 2 | 90-115 | km/h | 651 | m | 621 | m | hlavní, TV |
| 3 | 50/80 | km/h | 681 | m | 651 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 4 | 80 | km/h | 581 | m | 551 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 5 | 50 | km/h | 597 | m | 567 | m | dopravní, TV |
| 6 | 60 | km/h | 260 | m | - | m | dopravní, bez TV, pro vlaky směr V. Karlovice |
| 7 | 50 | km/h | 475 | m | 435 | m | dopravní, TV |
| 8 | 40 | km/h | 200 | m | - | m | Manipulační,bez TV, odstavná |
| 9 | 50 | km/h | 238 | m | - | m | Manipulační, TV |
| 10 | 40 | km/h | 230 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 11a | 40 | km/h | 69 | m | - | m | Manipulační, výtažná, TV |
| 11b | 40 | km/h | 115 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 13a | 40 | km/h | 84 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 13b | 40 | km/h | 43* | m | - | m | manipulační, pro OŘ Olomouc, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 77* | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 176 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| * - mimo garáž |  |  |  |  |  |  |  |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny kroužkem u výhybky). Jedná se o výhybky č. 1 – 12, 14, 16, 17, 19, 20, 24 – 33, V1.

Zabezpečení vazby mezi tratěmi řízené různými způsoby zabezpečení

Odjezdy vlaků na dirigovanou trať Vsetín – Velké Karlovice z přilehlé stanice a vjezdy z dirigované tratě do přilehlé stanice budou organizovány dirigujícím dispečerem a dispečerem CDP Přerov. Soupravy hlavních klíčů v ŽST  Vsetín budou drženy technickým zařízením (např. EZ), případně v úschově u dozorce výhybek. Podrobněji bude řešeno v následujícím stupni dokumentace.

Personální obsazení

ŽST  Vsetín bude obsazena dozorcem výhybek – personální potřeba 5, 488.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do sekcí tak, aby byla doprava během výluk omezena minimálně. Dělení do sekcí se navrhuje:

- kolej č. 1,

- kolej č. 2,

- kolej č. 4,

- koleje č. 3, 5,

- koleje č. 7, 9,

- kolej č. 11a.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Traťový úsek Vsetín - Jablůnka

V mezistaničním úseku nedochází k žádným změnám.

### Železniční stanice Jablůnka

Železniční stanice Jablůnka zůstává ve stávající poloze, vyjma nástupišť, která jsou předsunuta před odjezdová návěstidla směrem do trati. Důvodem posunutí nástupišť směr Valašské Meziříčí je snaha přiblížit železniční dopravu obyvatelům. Podchod není zřízen, pro přístup na vnější nástupiště slouží železniční přejezd., Nový tarifní bod bude třeba pojmenovat – v dokumentaci je uvažováno  s názvem Jablůnka zastávka.

V železniční stanici, která supluje dlouhými kolejemi ŽST  Vsetín, jsou zřízeny 4 dopravní koleje. Délka je shodná, liší se pouze v rychlosti pojížděných hlavních kolejí. Konfigurace kolejiště beze změn včetně zapojení vlečky. Manipulační kolej č. 6 slouží jako VNVK. Nákladní vlaky stanici projíždí, případně zastavují z dopravních důvodů. Vlaky osobní dopravy stanicí projíždí.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Jablůnka

| TABULKA KOLEJÍ – var. A, C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. |  | rychlost |  |  |  | už. délka mezi |  |  |  |  |  |  |  | účel |
|  |  |  |  |  |  | námezníky |  |  |  | návěstidly |  |  |  |  |
| 1 |  | 100/ 90 |  | km/h |  | 860 |  | m |  | 830 |  | m |  | hlavní, TV |
| 2 |  | 100/ 90 |  | km/h |  | 850 |  | m |  | 820 |  | m |  | hlavní, TV |
| 3 |  | 50 |  | km/h |  | 860 |  | m |  | 830 |  | m |  | dopravní, předjízdná, TV |
| 4 |  | 50 |  | km/h |  | 850 |  | m |  | 820 |  | m |  | dopravní, předjízdná, TV |
| 6 |  | 40 |  | km/h |  |  |  |  |  | 523 |  | m |  | VNVK, bez TV |

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Jablůnka

| TABULKA KOLEJÍ – var. B, B+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  |  |  | už. délka mezi |  |  |  |  |  |  |  | účel |  |
|  |  |  |  |  | námezníky |  |  |  | návěstidly |  |  |  |  |  |
| 1 | 130/100 |  | km/h |  | 860 |  | m |  | 830 |  | m |  | hlavní, TV |  |
| 2 | 130/100 |  | km/h |  | 850 |  | m |  | 820 |  | m |  | hlavní, TV |  |
| 3 | 50 |  | km/h |  | 860 |  | m |  | 830 |  | m |  | dopravní, předjízdná, TV |  |
| 4 | 50 |  | km/h |  | 850 |  | m |  | 820 |  | m |  | dopravní, předjízdná, TV |  |
| 6 | 40 |  | km/h |  |  |  |  |  | 523 |  | m |  | VNVK, bez TV |  |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku). Jmenovitě jde o výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Personální obsazení

Železniční stanice Jablůnka nebude obsazena žádným dopravním zaměstnancem.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do sekcí tak, aby během výluk byla sjízdná buď lichá, případně sudá kolejová skupina. Proto se navrhuje dělení kolejí do sekcí:  1 – 3, 2 – 4.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Traťový úsek Jablůnka – Valašské Meziříčí

V traťovém úseku se nachází nákladiště se zastávkou Bystřička. Zastávka je opravena v rámci opravných prací. V navrženém stavu dojde ke zrušení nákladišťové části – manipulační kolej č. 3 a obě do ní zaústěné vlečky. Nástupiště budou zachována i s ohledem na připravovaný přestupní terminál. Zrušení bylo projednáno s vlečkařem a mělo být v rámci opravných prací, avšak z důvodu nutného územního rozhodnut, k němu nedošlo.

Ve variantách B, B+ se vzhledem k přeložce trati neuvažuje (nevhodné GPK).

### Železniční stanice Valašské Meziříčí

ŽST  Valašské Meziříčí je seřaďovací stanicí a její funkce zůstává. Napříč variantami je uvažována v jediném invariantním řešení. Koleje č. 1 a 2 jsou pro tranzitní dopravu, koleje č. 4, 6, 8 jsou pro vlaky odbočných tratí. Odbavení tranzitní linky Rožnov p.R. – Hulín se předpokládá na kolejích č. 6, 8, kolej č. 4 bude určena pro osobní dopravu směr Hostašovice, Ostrava. Proto je navrhováno nástupiště v délce 140 metrů u koleje č. 8. Z hlediska budoucího dálkového řízení projektant navrhuje rozdělit část řízenou dálkově – koleje č. 1 – 19, část místní č. 21 – 33 a ostatní zařízení sloužící k vlakotvorné práci. Dále zůstává zapojeno veškeré účelové kolejiště.

Přístup cestujících na nástupiště bude prostřednictvím stávajícího podchodu.

Projektant ponechává spádoviště beze změn. Technologie práce se nemění. Vlaky směr Lhotka nad Bečvou, Ostrava a Rožnov pod Radhoštěm mohou odjíždět přímo ze směrových kolejí. V současném stavu mohou vlaky také směr Jablůnka a Hulín odjíždět přímo ze směrových kolejí. To v novém stavu nebude možné. Odjezdy proti směru rozpouštění nové zabezpečovací zařízení neumožní (jsou zakázány). Proto všechny vlaky odjíždějící tímto směrem budou muset být před odjezdem přestaveny na některou z kolejí určených pro nákladní dopravu, přestavení se může uskutečnit prostřednictvím výtažné koleje na jablůnkovském zhlaví. Je věcí organizace práce ČD Carga, případně jiného uživatele svážného pahrbku, jestli odbavení vlaku bude dokončeno na této koleji, nebo bude vlak kompletně připraven na směrové koleji a pouze přestaven k odjezdu. Tato změna se bude týkat pouze manipulačních a průběžných nákladních vlaků, u tranzitních vlaků se změnou zátěže se postup nemění – tyto vlaky i v dnešním stavu stojí na dopravní koleji. Protože se do rozpouštěcí oblasti spádoviště stavebně nezasahuje, zůstává beze změny i podélný profil spádoviště. I nadále se předpokládá vytahování souprav do výtažné koleje a přísun souprav k rozpouštění lokomotivou nezávislé trakce. Délka výtažné koleje bude délky 400 m. Je třeba vzít v úvahu, že přes tuto výtažnou kolej budou nejenom vytahovány a rozpouštěny soupravy, ale také budou přestavovány sestavené vlaky ze směrových kolejí na odjezdovou kolej.

Potřebnost kolejí byla propočítána programem pro výpočet staniční propustnosti.

| Potřebný počet kolejí podle pravděpodobné shlukovitosti vlaků |  |
| --- | --- |
| statistická jistota 95% | 8 |
| statistická jistota 99% | 9 |

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Valašské Meziříčí

| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 80 | km/h | 707 | m | 677 | m | hlavní |
| 2 | 80 | km/h | 671 | m | 641 | m | hlavní |
| 3 | 50 | km/h | 556 | m | 526 | m | dopravní |
| 4 | 60 | km/h | 529 | m | 499 | m | dopravní (hlavní) |
| 5 | 50 | km/h | 533 | m | 503 | m | dopravní |
| 6 | 50 | km/h | 449 | m | 419 | m | dopravní (hlavní) |
| 7 | 50 | km/h | 444 | m | 414 | m | dopravní |
| 8a | 50 | km/h | 409 | m | 379 | m | dopravní |
| 8b | 50 | km/h | 155 | m | 92 | m | dopravní |
| 8c | 40 | km/h | 95 | m | 92 | m | dopravní |
| 9 | 50 | km/h | 567 | m | 537 | m | dopravní |
| 11 | 50 | km/h | 673 | m | 643 | m | dopravní |
| 13 | 50/40 | km/h | 500 | m | 470 | m | dopravní |
| 15 | 50/40 | km/h | 439 | m | 409 | m | dopravní |
| 17 | 50/40 | km/h | 404 | m | 374 | m | dopravní |
| 19 | 50/40 | km/h | 388 | m | 368 | m | dopravní |
| 21 | 40 | km/h | 289 | m | 269 | m | dopravní |
| 23 | 50/40 | km/h | 534 | m | 504 | m | dopravní |
| 25 | 50/40 | km/h | 607 | m | 577 | m | dopravní |
| 27 | 50/40 | km/h | 597 | m | 567 | m | dopravní |
| 29 | 50/40 | km/h | 596 | m | 566 | m | dopravní |
| 31 | 50/40 | km/h | 520 | m | 490 | m | dopravní |
| 33 | 50/40 | km/h | 524 | m | 494 | m | dopravní |
| 10 |  |  |  |  | 176 | m | odstavná, bez TV |
| 10a |  |  |  |  | 96 | m | odstavná pro zátěž směr Rožnov pod Radhoštěm, bez TV |
| 10b |  |  |  |  | 72 | m | odstavná pro zátěž směr Rožnov pod Radhoštěm, bez TV, |
| 10c |  |  |  |  | 86 | m | odstavná pro zátěž směr Rožnov pod Radhoštěm, bez TV |
| 12 |  |  |  |  | 227 | m | skladištní, bez TV |
| 12 kusá |  |  |  |  | 31 | m | kusá kolej, odstavná, bez TV, |
| 14 |  |  |  |  | 40 | m | kusá kolej, VNVK, čelní rampa, bez TV |
| 16 |  |  |  |  | 171 | m | kusá kolej, VNVK, bez TV |
| 18 |  |  |  |  | 161 | m | kusá kolej, VNVK, mechanizační zařízení pro vykládku, bez TV |
| 20 |  |  |  |  | 161 | m | kusá kolej, VNVK, mechanizační zařízení pro vykládku, bez TV |
| 33a |  |  |  |  | 29 | m | kusá kolej, bez TV |
| výtažná svážného pahrbku |  |  |  |  | 381 | m | výtažná pro posun ze svážného pahrbku na koleje č. 13-33, TV v celé délce |
|  |  |  |  |  | 510 | m |  |
|  |  |  |  |  | 523 | m |  |
| výtažná lhotecké zhlaví |  |  |  |  | 1 220 | m | výtažná pro posun na kolejích č. 13-33, TV pouze v délce 78m |
| výtažná rožnovské zhlaví |  |  |  |  | 302 | m | výtažná pro posun na kolejích č. 10a - 20, bez TV |
|  |  |  |  |  | 181 | m | výtažná pro posun na kolejích č. 101 a 102 kolejiště DKV - QV, bez TV |
|  |  |  |  |  | 65 | m | výtažná pro posun na kolejiště DKV - QV, bez TV |
| 43a |  |  |  |  | 16 | m | odstavná kolej pro SŽDC |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny všechny výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku). Jmenovitě jde o výhybky č. 1 – 23, 26 – 30, 32, 36 – 44, 46 – 54, 56, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75.

Zabezpečení vazby mezi tratěmi řízené různými způsoby zabezpečení

Odjezdy vlaků na dirigovanou trať Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm budou organizovány dirigujícím dispečerem a dispečerem CDP Přerov.  Soupravy hlavních klíčů v ŽST  Valašské Meziříčí budou drženy technickým zařízením (např. EZ), případně v úschově u dirigujícího dispečera. Podrobněji bude řešeno v následujícím stupni dokumentace.

Personální obsazení

Železniční stanice Valašské Meziříčí bude ŽST  Valašské Meziříčí - pohotovostním výpravčím – personální potřeba 5, 488, signalistou stavědla 1 – pro obsluhu spádoviště – personální potřeba 5,488, signalistou brzdařem pro obsluhu spádoviště – personální potřeba 3,985. Dále bude železniční stanice obsazena dirigujícím dispečerem pro odbočnou trať Valašské Meziříčí – Velké Karlovice, personální potřeba 5,488.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do sekcí tak, aby během výluk byla sjízdná buď lichá, případně sudá kolejová skupina. Proto se navrhuje dělení kolejí do sekcí:

- kolej č. 8a, 8b, 8c,

- kolej č. 6,

- kolej č. 4,

- kolej č. 2,

- koleje č. 1, 3,

- koleje č. 5, 7,

- koleje č. 9, 11,

- koleje č. 13, 15, 17, 19,

- koleje č. 21, 23,

- koleje č. 25, 27, 29, 31, 33,

- výtažná svážného pahrbku,

- výtažné lhotecké + rožnovské zhl.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Traťový úsek Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou

Traťový úsek nedozná žádných změn.

### Železniční stanice Lhotka nad Bečvou

ŽST  Lhotka nad Bečvou je řešena ve dvou variantách.

#### Varianty A, B, D

Varianty B, B+byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

ŽST  Lhotka nad Bečvou bude sloužit pro dopravní úkony, jako je předjíždění, křižování vlaků při mimořádnostech v dopravě. Konfigurace kolejiště zůstává nezměněna, pouze dochází k prodloužení stanice. Koleje č. 1 a 2 jsou průjezdné, koleje č. 3, 4 předjízdné. Koleje č. 6, 8, 10 slouží taktéž jako předjízdné, odstavné pro kratší vlaky a pro vlaky na vlečku Deza a.s. Přístup cestujících na nástupiště podchodem.

Stanice splňuje požadavek na TEN-T. V případě potřeby lze na předjízdných kolejích odstavit až dva dlouhé nákladní vlaky.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Lhotka nad Bečvou

| TABULKA KOLEJÍ – var. A, B, D |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  | účel |
|  |  |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 135/160 | km/h | 801 | m | hlavní, TV |
| 2 | 135/160 | km/h | 888 | m | hlavní, TV |
| 3 | 50 | km/h | 770 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 4 | 50 | km/h | 808 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 5 | 50 | km/h | 503 | m | odstavná, manipulační, TV |
| 6 | 50 | km/h | 640 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 7 | 50 | km/h | 255 | m | odstavná, manipulační, TV |
| 8 | 50 | km/h | 571 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 10 | 50 | km/h | 571 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 4a | 40 | km/h | 199 | m | výtažná, TV |
| 6a | 40 | km/h | 39 | m | Spojovací na vlečku DEZA, bez TV |

Ohřev výhybek

V návrhu kolejiště nově dochází k ohřevu výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1 – 6, 9 – 13, 14 – 23, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

ŽST  Lhotka nad Bečvou nebude v cílovém stavu obsazena žádným dopravním zaměstnancem.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 3 sekcí:

- koleje č. 1, 3, 5, 7,

- koleje č. 2, 4, 4a,

- koleje č. 6, 8, 10.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

Varianta C

Varianta C byla pozastavena a není dále rozpracována.

Význam železniční stanice bude stejný jako v předchozích variantách jen s tím rozdílem, že ze stanice odbočuje nová dvoukolejná přeložka přímo do Hranic na Moravě. V místě stávající trati zůstává jednokolejná elektrizovaná trať. Koleje č. 1, 2 a 3 jsou průjezdné, koleje č. 4 a 6 předjízdné. Koleje č. 8, 10 slouží taktéž jako předjízdné, odstavné pro kratší vlaky a pro vlaky na vlečku Deza a.s. Nástupiště pro osobní vlaky, jedoucí po staré trati, jsou u koleje č. 1 a 3. U koleje č. 2 se nepředpokládá aktivní nástupní hrana. Přístup na ostrovní nástupiště podchodem.

Stanice splňuje požadavek na TEN-T. V případě potřeby lze na předjízdných kolejích odstavit až dva dlouhé nákladní vlaky.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Lhotka nad Bečvou

| TABULKA KOLEJÍ – var. C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  | účel |
|  |  |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 135/160 | km/h | 801 | m | hlavní, TV |
| 2 | 135/160 | km/h | 888 | m | hlavní, TV |
| 3 | 50 | km/h | 770 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 4 | 50 | km/h | 808 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 5 | 50 | km/h | 503 | m | odstavná, manipulační, TV |
| 6 | 50 | km/h | 640 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 7 | 50 | km/h | 255 | m | odstavná, manipulační, TV |
| 8 | 50 | km/h | 571 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 10 | 50 | km/h | 571 | m | dopravní, předjízdná, TV |
| 4a | 40 | km/h | 199 | m | výtažná, TV |
| 6a | 40 | km/h | 39 | m | Spojovací na vlečku DEZA, bez TV |

Ohřev výhybek

V návrhu kolejiště nově dochází k ohřevu výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1 – 6, 9 - 26, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

ŽST  Lhotka nad Bečvou nebude v cílovém stavu obsazena žádným dopravním zaměstnancem.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 3 sekcí:

- kolej č. 1,

- koleje č. 3, 5, 7,

- koleje č. 2, 4, 4a,

- koleje č. 6, 8, 10.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Železniční stanice Polom

Varianta C byla pozastavena a není dále rozpracovávána.

K úpravě ŽST  Polom dochází pouze ve variantě C. Změna konfigurace je nutná pro odpojení trati směr Lhotka nad Bečvou (nová spojka). Obsluha stanice a rozsah dopravy je dle JŘ pro trať 270. Navíc zde bude směřována dálková osobní a nákladní doprava. Regionální osobní a nákladní vlaky pojedou po stávající, nově jednokolejné, trati. Přístup pro cestující na nástupiště zůstává stávající – tj. podchodem.

ŽST  Polom, která je součástí TŽK, bude sloužit pro dopravní úkony, jako je předjíždění, křižování vlaků při mimořádnostech v dopravě. Ze stanice nově odbočuje rychlými spojkami dvoukolejná trať, která je následně zapojena na hranické zhlaví ŽST  Lhotka nad Bečvou. Jelikož je stanice krátká a velice zatížená, není možné zde odstavit žádný vlak.

Úsek Hranice na Moravě – Polom je dnes velice zatížen, což je vidět na výpočtu propustnosti. Data byla poskytnuta O26 SŽDC. Je jasné, že úsek další vlaky ( 6 párů Ex, 2 páry R a vlaky dálkové nákladní dopravy), vzhledem ke vzrůstajícímu počtu vlaků na TŽK, úsek nepobere. Z tohoto důvodu je varianta C hodnocena jako negativní průkaz.

| TK | propustnost |  |  | SO |  |  | K |  |  | volné trasy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 900 | 120 | 1440 | 900 | 120 | 1440 | 900 | 120 |
| 1 | 230 | 143 | 24,1 | 0,35 | 0,37 | 0,47 | 60% | 62% | 63% | 93 | 55 | 9 |
| 2 | 232 | 145 | 24,3 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 63% | 70% | 71% | 85 | 43 | 7 |

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Polom

| TABULKA KOLEJÍ – var. C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  | účel |
|  |  |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 130 -160 | km/h | 702 | m | hlavní, TV |
| 2 | 130 -160 | km/h | 752 | m | hlavní, TV |
| 3 | 120 | km/h | 633 | m | hlavní, TV |
| 4 | 80 | km/h | 751 | m | dopravní, předjízdná, TV |

Ohřev výhybek

V návrhu kolejiště nově dochází k ohřevu výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1 – 12, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

ŽST  Polom nebude v cílovém stavu obsazena žádným dopravním zaměstnancem.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 4 sekcí:

- kolej č. 1,

- kolej č. 2,

- kolej č. 3,

- kolej č. 4.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Odbočka Milotice nad Bečvou

Varianty B, B+, C byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

Milotice nad Bečvou jsou ve variantách A, B, D.1. pouze zastávkou. Ve variantě D.1. navíc vzniká nový bod – odbočka Milotice nad Bečvou. Spojky odbočky jsou na rychlost 80/ 100 km/h, odbočná výhybka na “starou” jednokolejnou trať je také na rychlost 100 km/h. Ve variantách B+, D.2. je uvažováno s odbočkou, všechny výhybky opatřeny EOV., Zastávka má pracovní označení Milotice nad Bečvou zastávka.

#### Varianta C

Milotice nad Bečvou jsou ve variantě C řešena jako železniční stanice. Jelikož jednokolejný úsek Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou je dlouhý, vzniká požadavek vybudovat dopravnu. Význam železniční stanice lze spatřovat především v regionální dopravě při zpoždění a mimořádností v dopravě. „Starou“ trať lze využít taktéž jako objízdnou pro dálkové osobní vlaky a nákladní dopravu. Zde je však nutno zmínit, že stanice neumožňuje řádné křižování vlaků, osobní vlak bude vždy na svém odjezdu narušen jízdou protijedoucího vlaku (interval křižování). Pokud nepojede osobní vlak, lze „starou“ trať využít i jiným vlakem. Nákladní vlaky stanici projíždí, případně zastavují z dopravních důvodů. Dálkové vlaky stanicí projíždí, osobní vlaky zastavují pro výstup a nástup cestujících.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Milotice nad Bečvou

| TABULKA KOLEJÍ – var. C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  | účel |
|  |  |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 120 | km/h | 207 | m | hlavní, TV |
| 2 | 50 | km/h | 208 | m | předjízdná, TV |

Ohřev výhybek

V návrhu kolejiště nově dochází k ohřevu výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1, 2, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku). Ve variantě D.1.. ohřevem výhybek opatřeny výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5.

Personální obsazení

ŽST  nebude v cílovém stavu obsazena žádným dopravním zaměstnancem.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 2 sekcí:

- kolej č. 1,

- kolej č. 3.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov. Stejně tak ve variantě D.1. provoz řízen dálkově.

### Železniční stanice Hranice na Moravě město

Hranice na Moravě město je ve variantách A, B pouze zastávkou. Ve variantách B+, D.2. není s bodem uvažováno.

Varianty B, B+, C byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

#### Varianty C, D.1.

Hranice na Moravě město jsou ve variantách C, D.1. řešeny jako železniční stanice s dvěmi vnějšími nástupišti. Přístup na ně přímo z města. Význam železniční stanice lze spatřovat především v regionální dopravě při zpoždění a mimořádností v dopravě. „Starou“ trať lze využít taktéž jako objízdnou pro dálkové osobní vlaky a nákladní dopravu. Zde je však nutno zmínit, že stanice neumožňuje řádné křižování dlouhých vlaků, osobní vlak bude vždy na svém odjezdu narušen jízdou protijedoucího vlaku (interval křižování). Pokud nepojede osobní vlak, lze „starou“ trať využít i jiným vlakem.

Pro vlaky dálkové dopravy, případně kratší nákladní vlaky, lze použít i tuto jednokolejnou trať (např. při výlukách). Z tohoto důvodu byla prověřena možnost prodloužení užitné délky staničních kolejí železniční stanice Hranice na Moravě město na 550 metrů. Tato délka umožní „řádné“ křižovaní vlaků (vyjma dlouhých nákladních vlaků délky 740 m). Přesné řešení železniční stanice bude upřesněno v dalším stupni dokumentace.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Hranice na Moravě město

| TABULKA KOLEJÍ – var. D.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  | účel |
|  |  |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 75 | km/h | 181* | m | hlavní, TV |
| 2 | 50 | km/h | 181* | m | předjízdná, TV |

* - alternativní řešení ŽST  počítá s užitečnými délkami dopravních kolejí 550 metrů mezi návěstidly

Ohřev výhybek

V návrhu kolejiště nově dochází k ohřevu výhybek. Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1, 2, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

ŽST  nebude v cílovém stavu obsazena žádným dopravním zaměstnancem.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 2 sekcí:

- kolej č. 1,

- kolej č. 3.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Traťový úsek Lhotka nad Bečvou – Hranice na Moravě

Na tomto úseku je řešeno 6 různých variant.

Varianty B, B+, C byly pozastaveny a nejsou dále rozpracovávány.

Varianty BP, A.1, A.2 jsou totožné a vedou ve stávající poloze. Železniční stanice Hranice na Moravě město a Hustopeče nad Bečvou jsou zrušeny, nahrazeny zastávkou. Ze zastávky Špičky vzniká železniční stanice.

Varianta B vychází z předchozích, ale navíc obsahuje z důvodu potřeby zvýšení rychlosti přeložku v úseku Teplice nad Bečvou – Špičky.

Varianta B+ z Hranic na Moravě vede po nové přeložce do odbočky se zastávkou Milotice nad Bečvou, kde se napojí na stávající trať. Hranice na Moravě město, Teplice nad Bečvou, Černotín, Špičky jsou zrušeny, obsluha zajištěna MHD Hranice na Moravě. V této variantě zůstává zapojen vlečkový areál v oblasti odbočky Skalka – především vlečka Cement Hranice.

Varianta C vede z Hranic na Moravě přes Polom, odbočku Vysoká do Lhotky nad Bečvou. Osobní regionální doprava je vedena po “staré” trati. Na trati vzniká nová železniční stanice Milotice nad Bečvou, ŽST  Hranice na Moravě město dozná změnu v konfiguraci kolejiště. Odbočení na vlečkový areál (Cement Hranice, Tondach) z jednokolejné trati. Na odbočce Vysoká dochází ke spojení s odbočkou+zastávkou Jeseník nad Odrou. Tím nám vzniká jakýsi trojúhelník Polom – odbočka Vysoká – odbočka+zastávka Jeseník nad Odrou. Sklon trati Polom – Lhotka nad Bečvou je dle podélného profilu je 12‰. Tento sklon překoná nákladní vlak, jehož normativ bude 1500 tun. Při dvojici elektrických hnacích vozidel lze uvažovat s normativem až 2400 tun (výpočet proveden na hnací vozidlo řady 163, v případě použití novějších vozidel, bude normativ vyšší).

Ve variantě D.1. z Hranic na Moravě vede nově dvoukolejná přeložka do Milotic nad Bečvou, kde se napojí na stávající trať. Ve stávající stopě z Hranic na Moravě do Milotic nad Bečvou vede nově pouze jednokolejná trať. Tato trať bude mít význam především v regionální osobní dopravě. Avšak bylo prověřena možnost prodloužení užitné délky kolejí v ŽST  Hranice na Moravě město. Z tohoto důvodu taktéž tato trať zvládne řádně provést vlaky dálkové dopravy, případně kratší nákladní vlaky (do délky 550 m).  Využití především regionální osobní dopravou. V ŽST  Hranice na Moravě bude provedena rekonstrukce kolejiště. Odbočení na odbočce Skalka zachováno.

Varianta D.2. je vedena v nové poloze do Milotic nad Bečvou, kde se napojí do stávají polohy trati 280. Původní trať bude od odbočky Skalka do Milotic nad Bečvou zrušena. Obsluhu v místě zrušené trati provede MHD Hranice na Moravě. Ve variantě D.2. vzniká nová přeložka – její sklon je 12‰. Tento sklon překoná nákladní vlak, jehož normativ bude 1500 tun. Při dvojici elektrických hnacích vozidel lze uvažovat s normativem až 2400 tun (výpočet proveden na hnací vozidlo řady 163, v případě použití novějších vozidel, bude normativ vyšší).

### Železniční stanice Špičky

Pro lepší komplexní řešení celého úseku byla ve variantách A a B (vyjma B+) navržena cca v půli cesty mezi Hranicemi na Moravě a Lhotkou nad Bečvou nová stanice Špičky. Stanice bude vybavena hlavními kolejemi č. 1, 2 a dvěmi předjízdnými kolejemi č. 3, 4. Ostrovní nástupiště délky 140 metrů je umístěno mezi hlavními kolejemi, přístup cestujících podchodem. Nástupiště vzniká pouze ve variantách A.1., A.2.1., B. Ve variantě A.2.2. není zřízeno, Špičky proto budou pouze výhybnou. Pro vlaky relace Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou je jako předjízdná kolej č. 3, vjezd rychlostí 80 km/h. Pro opačný směr jízdy je jako předjízdná kolej č. 4, vjezd na tuto kolej opět rychlostí 80 km/h.

Tarifní místo zůstává i ve variantách C, D.1., kdy Špičky nemají kolejové rozvětvení a jsou pouze zastávkou. Ve variantách B+ a D.2.. se ze zastávkou neuvažuje, je zrušena (přeložka trati).

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST Špičky

| TABULKA KOLEJÍ – var. A, B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 100/135 | km/h | 830 | m | 800 | m | hlavní, TV |
| 2 | 100/135 | km/h | 830 | m | 800 | m | hlavní, TV |
| 3 | 60/80 | km/h | 830 | m | 800 | m | předjízdná, TV |
| 4 | 80/60 | km/h | 830 | m | 800 | m | předjízdná, TV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1 - 12, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

Obsazení železniční stanice se neočekává.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 2 sekcí:

- koleje č. 1, 3,

- koleje č. 2, 4.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

### Železniční stanice Hranice na Moravě

ŽST  Hranice na Moravě je zpracována v několika variantách. Vzhledem k tomu, že stanice leží na 2. a 3. tranzitním koridoru, jedná se o nejvýznamnější stanici na celém traťovém úseku co do počtu odbavených vlaků. Železniční stanice v rámci modernizace TŽK neprošla úpravami, vyjma úprav hlavních kolejí č. 1 a 2. Změny v konfiguraci kolejiště jsou taktéž dány z důvodu výstavby terminálu autobusové dopravy.

Cílem projektanta je připravit návrh dispozičního řešení kolejiště stanice, které bude svým rozsahem vyvážené pro osobní i nákladní dopravu. Dá se říci, že pro železniční stanici invariantní řešení, které je upravováno v závislosti na zaústění trati 280.

Vzhledem k tomu, že v železniční stanici zastavuje většina osobní dopravy, předností bylo zachovat co největší dopravní program oproti vyšším rychlostem v kolejovém propojení. Stanice je prostorově velice omezena. Rychlost 50 km/h. která je nově požadována a je minimální, nám více či méně mění konfiguraci zhlaví, případně celé železniční stanice.

Ve všech variantách zůstává zachováno kolejiště – dnes značené koleje č. 25 a 35. Ve variantách jsou však značeny různě, vzhledem k počtu kolejí. Na tomto kolejišti bude probíhat sestava nákladních vlaků pro vlečku Cement Hranice, zároveň budou pro tyto vlaky sloužit jako vjezdová kolej. Dále na tomto kolejišti bude probíhat manipulace s vozy/(přivěšení, odvěšení) na vlaku, sestava vlaků apod. Ve stanici zůstane zachována vlakotvorná činnost. Je však věcí dopravce, jaké úkony a v jakém rozsahu bude v železniční stanici vykonávat.

Vlaková doprava bude v rámci TŽK vedena po hlavních kolejích č. 1, 2, výjimkou budou vlaky, které budou předjížděny rychlejšími či dopravně důležitějšími vlaky. Vlaky odbočné trati budou muset vjet, případně odjet, sníženou rychlostí. Pokud tomu nebude bránit dopravní situace, je vhodné, aby vlak ze směru Drahotuše vjížděl nesníženou rychlostí na kolej č. 1 a následně odjížděl podle rychlosti na návěstidle. Pro vlaky opačného směru je vhodné, aby vlak vjel přímo na kolej č. 2 sníženou rychlostí a následně odjížděl přímým směrem.

V případě regionální osobní dopravy je situace jiná, odbavení vlaků je patrno z navrhovaného plánu obsazení kolejí. Osobní regionální vlaky budou tranzitní, vyjma osobních vlaků z Ostravska. Ty budou ukončeny v železniční stanici Hranice na Moravě vždy v sedle. Odbavení končících vlaků bude probíhat na 1. nástupišti u výpravní budovy, vlak na obrat nebude blokovat hlavní koleje.

Pro zjednodušení celé situace slouží následující tabulka:

| Zpracovaná varianta | Řešená varianta |
| --- | --- |
| BP | Stávající stav |
| A.1.1 | Stávající stav |
| A.1.2. | Dle A.2., ve střední části kolejiště redukce rozsahu rekonstrukce |
| A.2.1. | Rekonstrukce téměř celé ŽST |
| A.2.2. |  |
| B |  |
| B+ | Identicky s D.2. |
| C | Téměř stávající konfigurace – reko nástupišť a výhybek liché skupiny |
| D.1. | Konfigurace A.2. + doplnění odbočení jednokolejné trati |
| D.2. | Konfigurace A.2. + úprava zhlaví pro vlečku Cement Hranice |

Propustnost dopravních kolejí byla propočítána programem pro výpočet staniční propustnosti. Protokol uložen v přílohové části DT.

| Potřebný počet kolejí podle pravděpodobné shlukovitosti vlaků |  |
| --- | --- |
| statistická jistota 95% | 7 |
| statistická jistota 99% | 8 |

#### Varianty BP, A.1.1.

Varianty BP, A.1.1. jsou shodné se stávajícím stavem, ve stanici nedochází k žádným úpravám.

#### Varianty A.1.2., A.2., B

Varianta B byla pozastavena a není dále rozpracovávána.

Varianta A.1.2. vychází z předpokladu, že ze stanice Hranice na Moravě bude dvoukolejná trať 280 odbočovat ve stávající poloze.

Dopravní řešení počítá pro osobní dopravu s prostorem nových kolejí č. 1, 2, 5, 7, 11, pro nákladní dopravu s kolejemi č. 3, 4, 6, 8, 9, 19, 21 dopravními a dalšími kolejemi manipulačními. Dále kolejové propojení jest navrhováno na rychlost 50 (60) km/h. V navrhovaném stavu dochází ke zrušení koleje č.5, kde se v uvolněném prostoru rozšiřuje ostrovní nástupiště se stávajícím podchodem. Nástupiště je nově situováno mezi koleje č. 5 a 7. Dále se ruší kolej č. 5a.

Koleje č. 1 a 2 jsou určeny pro vlaky hlavní koridorové tratě. Vlaky po koleji projedou, případně zastaví pro nástup a výstup cestujících. Koleje č. 4, 6 jsou předjízdné koleje hlavní trati a slouží pro nákladní vlaky. Kolej č. 8 + 8a s délkou 810 metrů je předjízdnou kolejí pro dlouhé nákladní vlaky. Tuto kolej však využijí pouze vlaky ze směru Polom, od Hranic na Moravě město není možno realizovat kolejové propojení.

Koleje č. 5 a 7 jsou určeny pro vlaky relace Hranice na Moravě město – Drahotuše a zpět. Projíždějící vlaky, případně vlaky dálkové dopravy mohou využít přímo koleje č. 1 a 2, pokud tomu nebude bránit doprava tranzitního koridoru. Vždy však vlak odbočné trati projede jedno zhlaví sníženou rychlostí. Kolej č. 9 má význam předjízdné koleje pro odbočnou trať. Kolej č. 11 +11b, ačkoliv je opatřena nástupištěm, má význam také jako předjízdná. Svou délkou 800 metrů umožňuje předjetí nákladního vlaku. Na tuto kolej však lze vjíždět/ odjíždět pouze po Drahotušské spojce. Jinak její význam spočívá v tom, že na této koleji budou v sedle obracet osobní vlaky z Ostravska., Po přestupu z Valašska a Olomoucka vlak odjíždí zpět na Ostravsko.

Koleje č. 19 a 21 jsou dopravními, jejich význam bude především u vlaků pro vlečku Cement Hranice, pro vlaky manipulující ve stanici (Pn vlaky), případně vlaky projíždějící. Tyto koleje nemají úplný dopravní program, není zde možná jízda z/ do ŽST  Polom. Dělení cestovými návěstidly u nástupních hran se vzhledem ke konceptu dopravy nepředpokládá, avšak v dalším stupni dokumentace v případě změny konceptu dopravy lze návěstidla doplnit.

Manipulační kolej č. 27 nově bude dopravní kolej č. 21 a dopravní kolej č. 25 nově přečíslována na č. 19. Kolej č. 23 je zrušena, kolej č. 21 v části zrušena a v části nově jako manipulační číslo kusá č. 17. Dochází ke změně konfigurace manipulačních kolejí. Vznikají nové manipulační koleje. Kolej č. 13a slouží jako odstavná kusá kolej pro hnací vozidla (především pro posunovací lokomotivu). Koleje č. 13b, 15 slouží jako  VNVK (čelně-boční rampa), kolej č. 17 lze použít pro odstavování hnacích vozidel motorové trakce. Koleje č. 101 a 102 vznikají nově jako kolejiště SŽDC OŘ Olomouc. U nich bude zřízena manipulační plocha. Koleje směr Hranice na Moravě město nově značeny jako koleje 5a, 7a.

Ve stanici zůstávají zachovány koleje č. 49, 51, 53 pro odstavení vozové zálohy atrakčního obvodu stanice. Posun  z manipulačních kolejí bude prováděn převážně do výtažné koleje č. 19v, případně kolejí 5a, 7a. Napojení vleček do stanice zůstává zachováno.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Hranice na Moravě

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 110/140 | km/h | 805 | m | 775 | m | hlavní (Pre>Ova) |
| 2 | 110/140 | km/h | 814 | m | 774 | m | hlavní (Ova>Pre) |
| 3 | 50 | km/h | 752 | m | 722 | m | dopravní |
| 4 | 50 | km/h | 708 | m | 668 | m | dopravní |
| 5 | 60 | km/h | 620 | m | 590 | m | hlavní (Vse>Olc) |
| 6 | 50 | km/h | 670 | m | 640 | m | dopravní |
| 7 | 60 | km/h | 499 | m | 439 | m | hlavní (Olc>Vse) |
| 8 | 50 | km/h | 675 | m | 635 | m | dopravní |
| 8a | 50 | km/h | 115 | m | 110 | m | dopravní |
| 8+8a | 50 | km/h | 830 | m | 810 | m | dopravní |
| 9 | 50 | km/h | 500 | m | 470 | m | dopravní |
| 11 | 50 | km/h | 511 | m | 491 | m | dopravní |
| 11+11a | 50 | km/h | 829 | m | 800 | m | dopravní |
| 13a | 40 | km/h | 65 | m | - | m | manipulační |
| 13b | 40 | km/h | 112 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 38 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 310 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 19 | 50 | km/h | 497 | m | 467 | m | dopravní |
| 21 | 50 | km/h | 511 | m | 481 | m | dopravní |
| 23 | 40 | km/h | 301 | m | - | m | manipulační |
| 19v | 40 | km/h | 345 | m | - | m | kusá, výtažná kolej, TV |
| 49 | 40 | km/h | 240 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 51 | 40 | km/h | 300 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 53 | 40 | km/h | 202 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 101 | 40 | km/h | 93 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |
| 102 | 40 | km/h | 118 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. S1 – S5. Dále budou EOV opatřeny výhybky 1 – 21, 23, 24, 29, 30, 32, 37, 38, 41 – 59 (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

Stanice zůstane i po rekonstrukci obsazena pohotovostním výpravčím.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 8 sekcí:

- kolej č. 1,

- koleje č. 2, 4,

- koleje č. 6, 8, 8a,

- koleje č. 3, 5,

- koleje č. 7, 9,

- koleje č. 11, 11a,

- koleje č. 19, 19v, 21.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

#### Varianta B+

Varianta B+ byla pozastavena a není dále rozpracovávána.

Varianta B+ vychází z předpokladu, že ze stanice Hranice na Moravě bude dvoukolejná trať 280 odbočovat v nové poloze, stávající trať bude opuštěna. Zůstane pouze zachována vlečka Cement Hranice, případně vlečka Tondach.

Dopravní řešení počítá pro osobní dopravu s prostorem nových kolejí č. 1, 2, 5, 7, 11, pro nákladní dopravu s kolejemi č. 3, 4, 6, 8, 9, 19, 21 dopravními a dalšími kolejemi manipulačními. Kolejové propojení je navrhováno na rychlost 50 (60) km/h.

Koleje č. 1 a 2 jsou určeny pro vlaky hlavní koridorové tratě. Vlaky po koleji projedou, případně zastaví pro nástup a výstup cestujících. Koleje č. 4, 6 jsou předjízdné koleje hlavní trati a slouží pro nákladní vlaky. Kolej č. 8 + 8a s délkou 810 metrů je předjízdnou kolejí pro dlouhé nákladní vlaky. Tuto kolej však využijí pouze vlaky ze směru Polom, z nové přeložky trati od Milotic nad Bečvou není možno realizovat kolejové propojení.

Koleje č. 5 a 7 jsou určeny pro vlaky relace Hranice na Moravě – Drahotuše a zpět. Projíždějící vlaky, případně vlaky dálkové dopravy mohou využít přímo koleje č. 1 a 2, pokud tomu nebude bránit doprava na vlak jedoucí po tranzitním koridoru. Vždy však vlak odbočné trati projede jedno zhlaví sníženou rychlostí. Kolej č. 9 má význam předjízdné koleje pro trať směr Milotice nad Bečvou. Kolej č. 11 +11b, ačkoliv je opatřena nástupištěm, má význam také jako předjízdná. Svou délkou 800 metrů umožňuje předjetí nákladního vlaku. Na tuto kolej však lze vjíždět/ odjíždět pouze po Drahotušské spojce. Jinak její význam spočívá v tom, že na této koleji budou ukončeny v sedle osobní vlaky z Ostravska, strojvedoucí přejde na druhé stanoviště a po přestupu z Valašska a Olomoucka vlak odjíždí zpět na Ostravsko.

Koleje č. 19 a 21 jsou dopravními, jejich význam bude především u vlaků pro vlečku Cement Hranice, pro vlaky manipulující ve stanici (Pn vlaky), případně vlaky projíždějící. Na tyto koleje však není možná jízda vlaků relace Polom – Drahotuše a obráceně. Dělení cestovými návěstidly u nástupních hran se vzhledem ke konceptu dopravy nepředpokládá, avšak v dalším stupni dokumentace v případě změny konceptu dopravy lze návěstidla doplnit.

Manipulační kolej č. 35 nově bude dopravní kolej č. 21 a dopravní kolej č. 25 nově přečíslována na č. 19. Kolej č. 23 je zrušena, kolej č. 21 v části zrušena a v části nově jako manipulační číslo kusá č. 17.  Její využití bude jako VNVK, jelikož leží přímo u nákladiště. Dochází ke změně konfigurace manipulačních kolejí. Vznikají nové manipulační koleje. Kolej č. 13a slouží jako odstavná kusá kolej pro hnací vozidla (především pro posunovací lokomotivu). Koleje č. 13b, 15 slouží pro VNVK (čelně-boční rampa), kolej č. 17 lze použít pro odstavování hnacích vozidel motorové trakce. Koleje č. 101 a 102 vznikají nově jako kolejiště SŽDC OŘ Olomouc. U nich bude zřízena manipulační plocha. Kolej směr vlečka Cement Hranice zůstává zapojena jako dopravní kolej. Jízdy na vlečku budou probíhat jako v současném stavu.

Ve stanici zůstávají zachovány koleje č. 49, 51, 53 pro odstavení vozové zálohy atrakčního obvodu stanice. Posun se z manipulačních kolejí bude prováděn převážně do výtažné koleje č. 19v.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Hranice na Moravě

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 110/140 | km/h | 805 | m | 775 | m | hlavní (Pre>Ova), TV |
| 2 | 110/140 | km/h | 814 | m | 774 | m | hlavní (Ova>Pre), TV |
| 3 | 50 | km/h | 752 | m | 722 | m | Dopravní, TV |
| 4 | 50 | km/h | 708 | m | 668 | m | dopravní, TV |
| 5 | 60 | km/h | 620 | m | 590 | m | hlavní (Vse>Olc), TV |
| 6 | 50 | km/h | 670 | m | 640 | m | dopravní, TV |
| 7 | 60 | km/h | 499 | m | 439 | m | hlavní (Olc>Vse), TV |
| 8 | 50 | km/h | 675 | m | 635 | m | dopravní, TV |
| 8a | 50 | km/h | 115 | m | 110 | m | dopravní, TV |
| 8+8a | 50 | km/h | 830 | m | 810 | m | dopravní, TV |
| 9 | 50 | km/h | 500 | m | 470 | m | dopravní, TV |
| 11 | 50 | km/h | 511 | m | 491 | m | dopravní, TV |
| 11+11a | 50 | km/h | 829 | m | 800 | m | dopravní, TV |
| 13a | 40 | km/h | 65 | m | - | m | Odstavná pro M, bez TV |
| 13b | 40 | km/h | 112 | m | - | m | VNVK, Odstavná pro M, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 38 | m | - | m | Odstavná, VNVK, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 310 | m | - | m | Odstavná, VNVK, bez TV |
| 19 | 50 | km/h | 497 | m | 467 | m | Dopravní, TV |
| 21 | 50 | km/h | 511 | m | 481 | m | Dopravní, TV |
| 23 | 40 | km/h | 301 | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| 19v | 40 | km/h | 345 | m | - | m | kusá, výtažná kolej, TV |
| 49 | 40 | km/h | 240 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 51 | 40 | km/h | 300 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 53 | 40 | km/h | 202 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 101 | 40 | km/h | 93 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |
| 102 | 40 | km/h | 118 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1 – 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 40, 41, 44 – 62. Jedná se o rozhodné výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

Stanice zůstane i po rekonstrukci obsazena pohotovostním výpravčím.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 8 sekcí:

- kolej č. 1,

- koleje č. 2, 4,

- koleje č. 6, 8, 8a,

- koleje č. 3, 5,

- koleje č. 7, 9,

- koleje č. 11, 11a, 13a,

- koleje č. 19, 19v, 21.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

#### Varianta C

Varianta C byla pozastavena a není dále rozpracovávána.

Dopravní řešení počítá pro osobní dopravu s prostorem nových kolejí č. 1, 2, 7, 9, 13, pro nákladní dopravu s kolejemi č. 3, 4, 5, 6, 11, 19, 21 dopravními a dalšími kolejemi manipulačními. Dále kolejové propojení jest navrhováno na rychlost 50 km/h.

Varianta C vychází z předpokladu, že ze stanice Hranice na Moravě bude dvoukolejná trať 280 součástí trati 270 až do ŽST  Polom, odkud odbočí směr Lhotka nad Bečvou. Stávající trať bude pouze jednokolejná. Odbočení na Odbočce Skalka bude zachováno.

Úsek Hranice na Moravě – Polom je dnes velice zatížen, což je vidět na výpočtu propustnosti. Data byla poskytnuta O26 SŽDC. Je jasné, že úsek další vlaky ( 6 párů Ex, 2 páry R a vlaky dálkové nákladní dopravy) úsek nepobere. Z tohoto důvodu je varianta C hodnocena jako negativní průkaz.

| TK | propustnost |  |  | SO |  |  | K |  |  | volné trasy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 900 | 120 | 1440 | 900 | 120 | 1440 | 900 | 120 |
| 1 | 230 | 143 | 24,1 | 0,35 | 0,37 | 0,47 | 60% | 62% | 63% | 93 | 55 | 9 |
| 2 | 232 | 145 | 24,3 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 63% | 70% | 71% | 85 | 43 | 7 |

Dopravní řešení počítá pro osobní dopravu s prostorem nových kolejí č. 1, 2, 7, 9, 13, pro nákladní dopravu s kolejemi č. 3, 4, 5, 6, 11, 19, 21 dopravními a dalšími kolejemi manipulačními. Kolejové propojení je navrhováno na rychlost 50 (60) km/h.

Koleje č. 1 a 2 jsou určeny pro všechny vlaky relace Polom – Drahotuše a opačně.  Vlaky po koleji projedou, případně zastaví pro nástup a výstup cestujících. Koleje č. 4, 6 jsou předjízdné pro nákladní vlaky směr Drahotuše. Pro opačný směr jízdy lze jako předjízdné předpokládat koleje č. 3, 5, 11, případně kolej č. 13. Koleje č. 7 a 9 jsou určeny pro regionální osobní vlaky Olomoucko – Valašsko. Kolej č. 13 bude využívána v sedle končícími vlaky z Ostravska tak, aby vlak neblokoval hlavní dopravní kolej.

Dlouhý nákladní vlak ve stanici lze odbavit pouze ze směru Drahotuše. Vlak, jedoucí po 4. TK, zastaví v bezpečné vzdálenosti v ŽST  Hranice na Moravě před odjezdovým návěstidlem ( 9., 11., případně 13. staniční kolej). Konec vlaku zůstane na výhybkách 43, 45, 52 případně 56. Tímto stáním však není nikterak omezen provoz po hlavních kolejích. Zastavení vlaku, blokující vjezdové zhlaví, se však nedoporučuje, jelikož snižuje dopravní program v daném okamžiku. Tento způsob jízdy lze uskutečnit pouze z/do Drahotušské spojky.

Dělení cestovými návěstidly u nástupních hran se vzhledem ke konceptu dopravy nepředpokládá, avšak v dalším stupni dokumentace v případě změny konceptu dopravy lze návěstidla doplnit.

Manipulační kolej č. 35 nově bude dopravní kolej č. 21 a dopravní kolej č. 25 nově přečíslována na č. 19. Kolej č. 23 je zrušena, kolej č. 21 v části zrušena a v části nově jako manipulační číslo kusá č. 17.  Její využití bude jako VNVK, jelikož leží přímo u nákladiště. Dochází ke změně konfigurace manipulačních kolejí. Vznikají nové manipulační koleje. Kolej č. 13a slouží jako odstavná kusá kolej pro hnací vozidla (především pro posunovací lokomotivu). Koleje č. 13b, 15 slouží pro VNVK (čelně-boční rampa), kolej č. 17 lze použít pro odstavování hnacích vozidel. Koleje č. 101 a 102 vznikají nově jako kolejiště SŽDC OŘ Olomouc. U nich bude zřízena manipulační plocha

Koleje 19, 21 nemají úplný dopravní program, není zde možná jízda z/ do ŽST  Polom.

Ve stanici zůstávají zachovány koleje č. 49, 51, 53 pro odstavení vozové zálohy atrakčního obvodu stanice. Posun se z manipulačních kolejí bude prováděn převážně do výtažné koleje č. 19v.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Hranice na Moravě

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 110/140 | km/h | 763 | m | 733 | m | hlavní (Pre>Ova), TV |
| 2 | 110/140 | km/h | 767 | m | 737 | m | hlavní (Ova>Pre) , TV |
| 3 | 50 | km/h | 896 | m | 866 | m | dopravní, TV |
| 4 | 50 | km/h | 706 | m | 676 | m | dopravní, TV |
| 5 | 50 | km/h | 737 | m | 707 | m | dopravní, TV |
| 6 | 50 | km/h | 699 | m | 669 | m | dopravní, TV |
| 7 | 50 | km/h | 737 | m | 707 | m | hlavní (Olc>Vse) , TV |
| 8 | 40 | km/h | 354 | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| 9 | 50 | km/h | 630 | m | 630 | m | hlavní (Vse>Olc) , TV |
| 11 | 50 | km/h | 459 | m | 429 | m | dopravní, TV |
| 13 | 50 | km/h | 459 | m | 429 | m | dopravní, TV |
| 13b | 40 | km/h | 112 | m | - | m | VNVK, Odstavná pro Lv, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 38 | m | - | m | Odstavná, VNVK, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 310 | m | - | m | Odstavná, VNVK, bez TV |
| 19 | 50 | km/h | 497 | m | 467 | m | Dopravní, TV |
| 21 | 50 | km/h | 511 | m | 481 | m | Dopravní, TV |
| 23 | 40 | km/h | 301 | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| 19v | 40 | km/h | 445 | m | - | m | kusá, výtažná kolej, TV |
| 49 | 40 | km/h | 240 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 51 | 40 | km/h | 300 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 53 | 40 | km/h | 202 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 101 | 40 | km/h | 93 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |
| 102 | 40 | km/h | 118 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. S1, 1 – 10, 11, 12, 13, 16 – 19, 21 – 25, 35, 40 – 56. Jedná se o rozhodné výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

Stanice zůstane i po rekonstrukci obsazena pohotovostním výpravčím.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 8 sekcí:

- kolej č. 1,

- kolej č. 2,

- koleje č. 4, 6,

- koleje č. 3, 5,

- kolej č. 7,

- kolej č. 9,

- koleje č. 11, 13,

- koleje č. 19, 19v, 21.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

#### Varianta D.1.

Varianta D.1. vychází z předpokladu, že ze stanice Hranice na Moravě bude dvoukolejná trať 280 vycházet novou přeložkou, stávající trať bude pouze jednokolejná. Odbočení na Odbočce Skalka bude zachováno.

Dopravní řešení počítá pro osobní dopravu s prostorem nových kolejí č. 1, 2, 5, 7, 11 pro nákladní dopravu s kolejemi č. 3, 4, 6, 8, 9, 19, 21 dopravními a dalšími kolejemi manipulačními. Kolejové propojení je navrhováno na rychlost 50 (60) km/h.

Koleje č. 1 a 2 jsou určeny pro všechny vlaky relace Polom – Drahotuše a opačně. Vlaky po koleji projedou, případně zastaví pro nástup a výstup cestujících. Koleje č. 4, 6 jsou předjízdné pro nákladní vlaky směr Drahotuše. Pro opačný směr jízdy lze jako předjízdné předpokládat koleje č. 3, 5, 9, případně kolej č. 11. Koleje č. 5 a 7 jsou určeny pro osobní dopravu Olomoucko – Valašsko.

Kolej č. 8 + 8a s délkou 810 metrů je předjízdnou kolejí pro dlouhé nákladní vlaky. Tuto kolej však využijí pouze vlaky ze směru Polom, z nové přeložky trati od Milotic nad Bečvou není možno realizovat kolejové propojení.

Kolej č. 11 +11b, ačkoliv je opatřena nástupištěm, má význam také jako předjízdná. Svou součtovou délkou 800 metrů umožňuje taktéž předjetí nákladního vlaku. Na tuto kolej však lze vjíždět/ odjíždět pouze po Drahotušské spojce. Kolej č. 13 bude využívána v sedle končícími vlaky z Ostravska tak, aby vlak neblokoval hlavní dopravní kolej.

Dělení cestovými návěstidly u nástupních hran se vzhledem ke konceptu dopravy nepředpokládá, avšak v dalším stupni dokumentace v případě změny konceptu dopravy lze návěstidla doplnit.

Manipulační kolej č. 35 nově bude dopravní kolej č. 21 a dopravní kolej č. 25 nově přečíslována na č. 19. Kolej č. 23 je zrušena, kolej č. 21 v části zrušena a v části nově jako manipulační číslo kusá č. 17. Její využití bude jako VNVK, jelikož leží přímo u nákladiště. Dochází ke změně konfigurace manipulačních kolejí. Vznikají nové manipulační koleje. Kolej č. 13a slouží jako odstavná kusá kolej pro hnací vozidla (především pro posunovací lokomotivu). Koleje č. 13b, 15 slouží pro VNVK (čelně-boční rampa), kolej č. 17 lze použít pro odstavování hnacích vozidel. Koleje č. 101 a 102 vznikají nově jako kolejiště SŽDC OŘ Olomouc. U nich bude zřízena manipulační plocha. Kolej směr vlečka Cement Hranice bude kolejí dopravní tak, aby jízda vlaků ze stanice na vlečku a z vlečky do stanice byla zjištěna vlakovou cestou.

Koleje 19, 21 nemají úplný dopravní program, není zde možná jízda z/ do ŽST  Polom.

Ve stanici zůstávají zachovány koleje č. 49, 51, 53 pro odstavení vozové zálohy atrakčního obvodu stanice. Posun se z manipulačních kolejí bude prováděn převážně do výtažné koleje č. 19v.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Hranice na Moravě

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 110/140 | km/h | 805 | m | 775 | m | hlavní (Pre>Ova), TV |
| 2 | 110/140 | km/h | 814 | m | 774 | m | hlavní (Ova>Pre), TV |
| 3 | 50 | km/h | 752 | m | 722 | m | dopravní, TV |
| 4 | 50 | km/h | 708 | m | 668 | m | dopravní, TV |
| 5 | 60 | km/h | 620 | m | 590 | m | hlavní (Vse>Olc), TV |
| 6 | 50 | km/h | 670 | m | 640 | m | dopravní, TV |
| 7 | 60 | km/h | 499 | m | 439 | m | hlavní (Olc>Vse), TV |
| 8 | 50 | km/h | 675 | m | 635 | m | dopravní, TV |
| 8a | 50 | km/h | 115 | m | 110 | m | dopravní, TV |
| 8+8a | 50 | km/h | 830 | m | 810 | m | dopravní, TV |
| 9 | 50 | km/h | 500 | m | 470 | m | dopravní, TV |
| 11 | 50 | km/h | 511 | m | 491 | m | dopravní, TV |
| 11+11a | 50 | km/h | 829 | m | 800 | m | dopravní, TV |
| 13a | 40 | km/h | 65 | m | - | m | Manipulační, odstavná pro M, bez TV |
| 13b | 40 | km/h | 112 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 38 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 310 | m | - | m | Manipulační, VNVK, odstavná pro M, bez TV |
| 19 | 50 | km/h | 497 | m | 467 | m | Dopravní, TV |
| 21 | 50 | km/h | 511 | m | 481 | m | Dopravní, TV |
| 23 | 40 | km/h | 301 | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| 19v | 40 | km/h | 345 | m | - | m | kusá, výtažná kolej, TV |
| 49 | 40 | km/h | 240 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 51 | 40 | km/h | 300 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 53 | 40 | km/h | 202 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 101 | 40 | km/h | 93 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |
| 102 | 40 | km/h | 118 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. S1, 1 – 26, 31, 32, 34, 39, 40, 43 – 61 (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

Stanice zůstane i po rekonstrukci obsazena pohotovostním výpravčím.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 8 sekcí:

- koleje č. 1, 3,

- koleje č. 2, 4,

- koleje č. 6, 8, 8a,

- kolej č. 5,

- koleje č. 7, 9,

- koleje č. 9, 11,

- koleje č. 19, 19v, 21.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

#### Varianta D.2.

Varianta D.2. vychází z předpokladu, že ze stanice Hranice na Moravě bude dvoukolejná trať 280 vycházet novou přeložkou, stávající trať bude zrušena, zůstane zachováno pouze propojení na vlečku Cement Hranice, zůstáva zapojena jako dopravní kolej. Jízdy na vlečku budou probíhat jako v současném stavu.

Kolejiště je konfigurováno tak, aby byl umožněn rychlý vjezd do liché skupiny ŽST  Hranice na Moravě ze směru Drahotuše.

Dopravní řešení počítá pro osobní dopravu s prostorem nových kolejí č. 1, 2, 5, 7, 9, pro nákladní dopravu s kolejemi č. 3, 4, 6, 8, 19, 21 dopravními a dalšími kolejemi manipulačními. Kolejové propojení je navrhováno na rychlost 50 (80) km/h.

Koleje č. 1 a 2 jsou určeny pro všechny vlaky relace Polom – Drahotuše a opačně. Vlaky po koleji projedou, případně zastaví pro nástup a výstup cestujících. Koleje č. 4, 6 jsou předjízdné pro nákladní vlaky směr Drahotuše. Pro opačný směr jízdy lze jako předjízdné předpokládat kolej č. 3. Koleje č. 5 a 7 jsou určeny pro osobní dopravu Olomoucko – Valašsko.

Kolej č. 8 + 8a s délkou 810 metrů je předjízdnou kolejí pro dlouhé nákladní vlaky. Tuto kolej však využijí pouze vlaky ze směru Polom, z nové přeložky trati od Milotic nad Bečvou není jízda na tuto kolej možná (není možno realizovat kolejové propojení).

Kolej č. 9 +9a, ačkoliv je opatřena nástupištěm, má význam také jako předjízdná. Svou součtovou délkou 800 metrů umožňuje taktéž předjetí nákladního vlaku. Na tuto kolej však lze vjíždět/ odjíždět pouze po Drahotušské spojce. Kolej č. 9 bude v sedle využívána končícími vlaky z Ostravska tak, aby vlak neblokoval hlavní dopravní kolej.

Dělení cestovými návěstidly u nástupních hran se vzhledem ke konceptu dopravy nepředpokládá, avšak v dalším stupni dokumentace v případě změny konceptu dopravy lze návěstidla doplnit.

Manipulační kolej č. 35 nově bude dopravní kolej č. 21 a dopravní kolej č. 25 nově přečíslována na č. 19. Kolej č. 23 je zrušena, kolej č. 21 v části zrušena a v části nově jako manipulační číslo kusá č. 17. Její využití bude jako VNVK, jelikož leží přímo u nákladiště. Dochází ke změně konfigurace manipulačních kolejí. Vznikají nové manipulační koleje. Kolej č. 11a slouží jako odstavná kusá kolej pro hnací vozidla (především pro posunovací lokomotivu). Koleje č. 13, 15 slouží pro VNVK (čelně-boční rampa), kolej č. 17 lze použít pro odstavování hnacích vozidel. Koleje č. 101 a 102 vznikají nově jako kolejiště SŽDC OŘ Olomouc. U nich bude zřízena manipulační plocha.

Koleje 19, 21 nemají úplný dopravní program, není zde možná jízda z/ do Polomi.

Ve stanici zůstávají zachovány koleje č. 49, 51, 53 pro odstavení vozové zálohy atrakčního obvodu stanice. Posun se z manipulačních kolejí bude prováděn převážně do výtažné koleje č. 19v.

Navrhované délky a užití kolejí v ŽST  Hranice na Moravě

| TABULKA KOLEJÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.č. | rychlost |  | už. délka mezi |  |  |  | účel |
|  |  |  | námezníky |  | návěstidly |  |  |
| 1 | 110/140 | km/h | 805 | m | 775 | m | hlavní (Pre>Ova), TV |
| 2 | 110/140 | km/h | 814 | m | 774 | m | hlavní (Ova>Pre), TV |
| 3 | 50 | km/h | 638 | m | 608 | m | dopravní, TV |
| 4 | 50 | km/h | 708 | m | 668 | m | dopravní, TV |
| 5 | 60 | km/h | 590 | m | 560 | m | hlavní (Vse>Olc), TV |
| 6 | 50 | km/h | 670 | m | 640 | m | dopravní, TV |
| 7 | 60 | km/h | 468 | m | 438 | m | hlavní (Olc>Vse), TV |
| 8 | 50 | km/h | 659 | m | 635 | m | dopravní, TV |
| 8a | 50 | km/h | 115 | m | 110 | m | dopravní, TV |
| 8+8a | 50 | km/h | 814 | m | 810 | m | dopravní, TV |
| 9 | 50 | km/h | 418 | m | 398 | m | dopravní, TV |
| 9+9a | 60 | km/h | 855 | m | 825 | m | dopravní, TV |
| 11a | 40 | km/h | 100 | m | - | m | Odstavná pro M, bez TV |
| 13 | 40 | km/h | 112 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 15 | 40 | km/h | 38 | m | - | m | Manipulační, VNVK, bez TV |
| 17 | 40 | km/h | 310 | m | - | m | Manipul., odstavná pro M, bez TV |
| 19 | 50 | km/h | 497 | m | 467 | m | dopravní, TV |
| 21 | 50 | km/h | 511 | m | 481 | m | dopravní, TV |
| 23 | 40 | km/h | 301 | m | - | m | Manipulační, bez TV |
| 19v | 40 | km/h | 345 | m | - | m | kusá, výtažná kolej, TV |
| 49 | 40 | km/h | 240 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 51 | 40 | km/h | 300 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 53 | 40 | km/h | 202 | m | - | m | kusá odstavná kolej, bez TV |
| 101 | 40 | km/h | 93 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |
| 102 | 40 | km/h | 118 | m | - | m | Manipulační, pro účely SŽDC, bez TV |

Ohřev výhybek

Elektrickým ohřevem výhybek budou opatřeny výhybky č. 1, 3 – 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 39 – 59. Jedná se o rozhodné výhybky, které budou obsluhovány z  CDP Přerov (v dopravním schématu označeny číslem výhybky v kroužku).

Personální obsazení

Stanice zůstane i po rekonstrukci obsazena pohotovostním výpravčím.

Trakční vedení

Kolejiště bude rozděleno do 8 sekcí:

- kolej č. 1,

- koleje č. 2, 4,

- koleje č. 6, 8, 8a,

- koleje č. 3, 5,

- koleje č. 7, 9, 9a

- koleje č. 19, 19v, 21.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude dálkově řízena z CDP Přerov.

# Personální obsazení

## Personální potřeba ve výchozím stavu

V současném stavu jsou všechny stanice obsazeny provozními zaměstnanci. Jedinou stanicí, která je dálkově řízena dispečery z CDP Přerov je ŽST  Hranice na Moravě. Zůstává však obsazena pohotovostním výpravčím.

Na zastávce Milotice nad Bečvou vykonává službu staniční dělník. K 1. 12. 2015 bude bezpečnost přes přechod zajištěna přejezdovým zabezpečovacím zařízením, proto níže uvedené výpočty již s položkou nepočítají.

Tabulka 25 - Současná personální potřeba

| ŽST Hranice na Moravě |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výpravčí | pohotovostní | 5,488 |
| ŽST Hranice na Moravě město |  |  |
| Výpravčí |  | 5,488 |
| ŽST Lhotka nad Bečvou |  |  |
| Výpravčí |  | 5,488 |
| ŽST Hustopeče nad Bečvou |  |  |
| Výpravčí |  | 5,488 |
| zast.Milotice nad Bečvou |  |  |
| Staniční dělník | střežení přechodu, bezpečnost, 1-7: 4,45-16,00 / 16,00-22,15 - položka od 1.12.2015 zrušena |  |
| ŽST Valašské Meziříčí |  |  |
| Výpravčí | dispoziční, vykonává funkci dispečera D3 | 5,488 |
| Výpravčí | panelový | 5,488 |
| Operátor železniční dopravy | 1-7: 7,00-18,20 / 18,15-7,05, přerušení 0,00-2,30 | 4,887 |
| Signalista | stavědlo 1 | 5,488 |
| Signalista | brzdař 1-7: 8,10-17,00 / 20,40-5,30 | 3,985 |
| Dozorce výhybek | stanoviště III, 1-7: 7,00-18,20 / 18,15-7,05, dozor: 22,45-0,45 | 5,000 |
| ŽST Jablůnka |  |  |
| Výpravčí |  | 5,488 |
| ŽST Vsetín |  |  |
| Výpravčí | dispoziční, budova RZZ | 5,488 |
| Výpravčí | vnější, turnus s dispozičním | 5,488 |
| Operátor železniční dopravy | budova RZZ, 1-7: 6,30-17,00 | 2,132 |
| Dozorce výhybek | pomocné stavědlo, 1-7: 6,00-18,00 | 2,436 |
| ŽST Valašská Polanka |  |  |
| Výpravčí |  | 5,488 |
| ŽST Horní Lideč |  |  |
| Výpravčí |  | 5,488 |
| Operátor železniční dopravy | 1-7: 6,00-16,00 | 2,030 |
| Dozorce výhybek | 1-5: 7,00 - 15,00 | 1,160 |
| Personální zatížení úseku Hranice na Moravě – Horní Lideč provozními zaměstnanci SŽDC s.o. |  | 87,486 |

## Personální potřeba ve variantě BP

Jelikož jsou stanice již dnes minimálně obsazeny, ve variantě BP nelze předpokládat snížení počtu provozním zaměstnanců.

## Personální potřeba v projektových variantách

Obsazení úseku vychází z projednaného návrhu s OŘ Olomouc a CDP Přerov. Dále bylo přihlédnuto k Pokynu GŘ 9/ 2013.

Tabulka 26 - Výhledové personální obsazení

| ŽST Hranice na Moravě |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výpravčí | pohotovostní | 5,488 |
| ŽST Valašské Meziříčí |  |  |
| Výpravčí | pohotovostní pro úsek Vsetín (mimo) - Hranice n.M. město | 5,488 |
| Výpravčí | vykonává funkci dispečera D3 | 5,488 |
| Signalista | stavědlo 1 | 5,488 |
| Signalista | obsluha spádoviště | 3,985 |
| ŽST Vsetín |  |  |
| Dozorce výhybek | zpravování vlaků, provozuschopnost ŽST | 5,488 |
| ŽST Horní Lideč ( var. B+ Valašská Polanka) |  |  |
| Výpravčí | pohotovostní pro úsek Horní Lideč - Vsetín | 5,488 |
| CDP Přerov |  |  |
| 2x dispečer DOZ |  | 10,976 |
| Personální zatížení celého úseku Hranice na Moravě – Horní Lideč provozními zaměstnanci SŽDC s.o. |  | 47,889 |

Pokud dojde k zapojení celého úseku do dálkového řízení z CDP Přerov, personální úspora zaměstnanců bude 39, 597.

# Závěr

Závěrem dopravní technologie lze konstatovat, že po provedení  analýzy stávajícího stavu a vyhodnocení výhledových požadavků objednatelů dopravy byly vytvořeny technická řešení, která naplní výhledové dopravní potřeby ve všech uvažovaných variantách. Na trati 280 a odbočných tratích je zavedena pravidelná taktová doprava. Dále dochází ve vybraných stanicích k prodloužení dopravních kolejí tak, aby byl splněn požadavek pro průvoz dlouhých nákladních vlaků dle nařízení 1315/2013. Celý úsek byl podroben výpočtu propustnosti, který jasně ukazuje dostatečnou výhledovou kapacitu trati. Byl optimalizován počet stanic umožňujících předjíždění a byla dokončena peronizace ve zbývajících stanicích a zastávkách.

V rámci jízdních / cestovních dob osobních vlaků nedochází k jejich výraznému krácení u regionálních osobních vlaků vzhledem k počtu zastavení v celém úseku – mimo variantu D.2., kdy jsou i osobní vlaky vedeny po nové přeložce. Největší časové přínosy přináší varianta B+, která je ovšem z technického a ekonomického hlediska extrémně náročná a byla pozastavena. Z dalších variant, které byly pozastaveny, jsou varianty B a C.. Z reálných variant připadá největší zkrácení JD jak osobních, tak expresních vlaků na variantu D.2., která ale nedisponuje zcela vhodnými sklonovými poměry v oblasti přeložky trati. Ve variantě D.2. dochází k nové dvoukolejné trati s parametry koridorové trati, za to ve variantě D1. je nutno uvažovat i s náklady na údržbu jednokolejné „staré“ trati.

# Seznam zkratek

CDP	centrální dispečerské pracoviště

ČD	České dráhy, a. s.

DK	dopravní kancelář

DŘT	dispečerské řízení trakce

EOV	elektrický ohřev výhybek

EPZ	elektrické předtápěcí zařízení

GVD	grafikon vlakové dopravy

IDS	integrovaný dopravní systém

MK	místní komunikace

Odb	odbočka

OŘ	Oblastní ředitelství (organizační jednotka SŽDC)

PO	Provozní obvod (organizační jednotka SŽDC)

PZS	přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

RD 	releový domek

SpS	spínací stanice

SZ	sdělovací zařízení

SZZ	staniční zabezpečovací zařízení

SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

TEN-T	Transevropská dopravní síť

TK	traťová kolej, též temeno kolejnice (např. u nástupiště 550 mm nad TK)

TNS	trakční napájecí stanice

TRS	traťový rádiový systém

TTP	Tabulky traťových poměrů

TV	trakční vedení

UIC	Mezinárodní železniční unie (franc. Union Internationale des Chemins de fer)

ÚK	účelová komunikace

VB	výpravní budova

vlak Mn	manipulační nákladní vlak

vlak Os	osobní vlak

vlak Pn	průběžný nákladní vlak

vlak R	rychlík

vlak Sp	spěšný vlak

vlak Vn	vyrovnávkou nákladní vlak

VRT	vysokorychlostní trať

Výh	výhybna

Zast	zastávka

ZZ	zabezpečovací zařízení

ŽST 	železniční stanice

# Seznam tabulek

Tabulka 1 - Základní informace k úseku Polom – Hranice na Moravě - Drahotuše	11

Tabulka 2 - Základní informace k úseku Valašské Meziříčí – Branky na Moravě	11

Tabulka 3 - Základní informace k úseku Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm	13

Tabulka 4 - Základní informace k úseku Hostašovice – Valašské Meziříčí	14

Tabulka 5 - Základní informace k úseku Halenkov – Vsetín	14

Tabulka 6 - Složení vlaků osobní dopravy Halenkov - Vsetín a zpět	16

Tabulka 7 - Základní informace k úseku Bylnice – Horní Lideč	16

Tabulka 8 - Základní informace k úseku Horní Lideč  – Hranice na Moravě)	17

Tabulka 9 - Porovnání jízdních a cestovních dob [ min]	19

Tabulka 10 - Dopravny a zastávky ve stávajícím stavu	19

Tabulka 11 - Denní frekvence Hranice na Moravě - Horní Lideč	25

Tabulka 12 - Denní frekvence Horní Lideč - Hranice na Moravě)	26

Tabulka 13 - Postradatelná zařízení	27

Tabulka 14 - Oslovení vlečkaři	28

Tabulka 15- MU na přejezdech 2008 - 2014 ( podklady poskytnuty DIČR)	29

Tabulka 16- Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení	30

Tabulka 17 - Určené koleje, relace a obsazení kolejí v ŽST  Valašské Meziříčí	53

Tabulka 18 - Využití SK 21 - 25 v ŽST  Hranice na Moravě	69

Tabulka 19 - Určené koleje, relace ŽST  Hranice na Moravě	69

Tabulka 20 - Řazení vlaků osobní dopravy	72

Tabulka 21 - Normativy vlaků vstupující a vystupující v ŽST  Horní Lideč	72

Tabulka 22 - Normativy vlaků vstupující a vystupující v ŽST  Hranice na Moravě	73

Tabulka 23 - Jízdní doby expresních vlaků	89

Tabulka 24  - Jízdní doby osobních vlaků	89

Tabulka 25 - Současná personální potřeba	140

Tabulka 26 - Výhledové personální obsazení	141