Studie proveditelnosti trati

Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě

VLIV ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Přehled výchozích podkladů

### Mapové podklady

- digitální rastrová Základní mapa ČR 1 : 50 000

- digitální rastrová Základní mapa ČR 1 : 10 000

- digitální Ortofoto mapa ČR 1 : 5 000

### Další územní podklady

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

- Územní plány měst a obcí

### Seznam zkratek

NPR		národní přírodní rezervace

PR			přírodní rezervace

PP			přírodní památka

CHKO		chráněná krajinná oblast

CHOPAV		chráněná oblast přirozené akumulace vod

EVL			evropsky významná lokalita

LBK			lokální biokoridor

LBC		lokální biocentrum

RBK		regionální biokoridor

RBC		regionální biocentrum

NRBK		nadregionální biokoridor

CHLÚ		chráněné ložiskové území

DP			dobývací prostor

# Hodnocené varianty

## Varianta BEZ PROJEKTU (BP)

Varianta bez projektu představuje konzervaci současného technického stavu trati, tj. zachování provozuschopného stavu bez nepřiměřeného poklesu provozních parametrů trati za použití standardních metod údržby a provedení oprav v rozsahu vycházejícím z technického stavu a živostnosti jednotlivých prvků infrastruktury. Nejsou zde vyloučeny povinné minimální investice typu výměny sub-systému, pokud se jedná o jediný účinný způsob údržby. Jedná se o srovnávací „neprojektovou“ variantu.

## Varianty A

Jedná se o soubor podvariant zahrnujících taková opatření, která řeší existující dopravně technologické nedostatky stávajícího provozu. Všechny podvarianty zajišťují zkrácení jízdní doby Ex, R dle požadavku MD O190, peronizaci stanic a umožnění průjezdu nákladních vlaků délky 740 m dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1315/2013. Tyto podvarianty jsou porovnány (z hlediska technického, provozního, ekonomického) a do závěrečného odevzdání se doporučí jedna nebo více podvariant k dopracování. V rámci této varianty je navržený maximální a současně efektivní rychlostní profil, přičemž jsou tolerovány lokální rychlostní propady jejichž odstranění si vyžádá výraznější úpravu GPK nebo souvisejících objektů, zejména mostů.

### Varianta A1 (včetně podvariant)

Varianta A1 řeší modernizaci trati a nepředpokládá se, že bude obsahovat investiční opatření v plné délce řešeného úseku.

### Varianta A2

Varianta A2 je obdobná jako varianta A1 s tím rozdílem, že je uvažována modernizace v celém úseku.

Pozn: V případě realizace „opravných prací“ (viz připravované projekty) není uvažováno se zásahem do těchto opravených úseků.

## Varianta B

Varianta B řeší modernizaci trati v plné délce řešeného úseku s požadavkem na minimální souvislou rychlost 100 km/h. Vzhledem ke stávající rychlosti 80-90 km/h je splnění tohoto parametru dosažitelné. V některých případech si to však zvýšení rychlosti vyvolá drobné přeložky včetně výstavby nových silničních mostů, které limitují možnosti GPK. Jako podvarianta je zpracována eliminace počtu úrovňových křížení (žel. přejezdů).

## Varianta C

Varianta C vychází z řešení varianty A (některé z variant) a doplňuje ji o novostavbu propojující vhodné místo v úseku Bělotín – Polom s vhodným místem v úseku Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, umožňující jízdu od Přerova i Ostravy směr Valašské Meziříčí. Předpokládá se zachování současné tratě přes žst. Hranice na Mor. město, třebaže jen jednokolejné sloužící pro obsluhu regionální dopravou. Dálková doprava bude trasována přes nové propojení.

Tato varianta má dvě zásadní nevýhody:

- překonává terénní vyvýšeninu u obce Vysoká, což vyžaduje použití nemalých podélných sklonů.

- obtížné zapojení do žst. Polom tak, aby bylo efektivní (bezkolizní) a současně mělo minimální dopad do životního prostředí. V bezprostřední blízkosti stanice se nachází souvislé vodní plochy a mimoto i územně chráněná trasa vodního koridoru D-O-L.

## Varianta D

Varianta D vychází z řešení varianty A (některé z variant) a doplňuje ji o novostavbu propojující Hranice na Moravě s vhodným místem v úseku Špičky – Milotice nad Bečvou, která by umožnila výrazné zkrácení délky tratě a úsporu cestovních dob. Předpokládá se zachování současné tratě přes žst. Hranice na Mor. město, třebaže jen jednokolejné s ohledem na skutečnost, že tato stanice je významnou pro obsluhu města jelikož se nachází mnohem blíže k centrální části než žst. Hranice na Moravě na koridorové trati. Tato varianta vyžaduje vzhledem k morfologii okolního terénu zřízení tunelu na výjezdu z Hranic na Mor.  Napojení do stávající stopy je uvažováno v prostoru zast. Špičky.

# VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Legislativa

Předkládaná dokumentace předběžně hodnotí vliv záměru „Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě“ na jednotlivé složky životního prostředí, které budou pravděpodobně významně ovlivněny. Jejím cílem je zejména stanovení rozsahu prací a nutnosti zpracování dalších odborných posudků, včetně odhadu finančních nákladů, které si tyto práce, spojené s ochranou životního prostředí a zmírněním dopadů vlivu stavby, vyžádají.

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci EIA ve smyslu § 8 zák. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ani oznámení ve smyslu § 6 téhož zákona.

Dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. vyplývá pro investora nutnost vypracování Oznámení záměru „Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě“ pro účely posouzení tohoto záměru dle výše uvedeného zákona. Při realizaci nových úseků tratí – viz varianty B, C a D vyplývá, že náleží dle přílohy č 1. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, do kategorie I., tedy pod záměry vždy podléhající posouzení, konkrétně pod bod 9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km.

V následujícím seznamu je uvedena legislativa ČR týkající se jednotlivých složek životního prostředí, která byla platná v době zpracování studie proveditelnosti:

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.

- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.

- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

- zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

- Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), v platném znění.

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění.

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

- Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

- Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění.

- Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění.

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

- Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.

- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění.

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

- Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, v platném znění.

- Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.

- Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.

- Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, v platném znění.

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

- Věstník EIA 2000 - 2015.

Níže v textu jsou popsány střety s klíčovými oblastmi životního prostředí a vyhodnocení vlivu jednotlivých variant na životní prostředí. Stávající trasa trati č. 308 Lúky pod Makytou – st. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě odpovídá územně variantě A. Varianty C a D tuto trasu (respektive variantu A2) rozšiřují o novostavby tratě. Proto jsou především popsány střety jednotlivých složek životního prostředí se stávajícím drážním tělesem a rozdíly nově navrhovaných variant jsou zmíněny odděleně.

## Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny „velkoplošných“ zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny „maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme přírodní památky, národní přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace. V širším okolí trati se nacházejí obě skupiny zvláště chráněných území.

Stávající trať cca od km 5,0 do km 6,0 prochází v blízkosti NPR Hůrka u Hranic. V tomto místě prochází trať ochranným pásmem NPR. Samotná NPR se pak nachází nejblíže ve vzdálenosti 15 m od drážního tělesa.

V blízkosti stávající trati č. 308 v km 33,0 se nachází PP U Vaňků, které se rozkládá na k.ú Bystřička. Hranice ochranného pásma PP prochází ve vzdálenosti cca 10 m od trati. Varianta B, respektive podvarianta B2, zasahuje do ochranného pásma této PP.

Stávající drážní těleso tvoří od Ústí po Horní Lideč cca km 64,0 hranici CHKO Beskydy.

Varianta B v sobě zahrnuje řadu přeložek, kdy dojde k napřímení stávajících oblouků trati. To v několika místech bude mít za následek posunutí drážního tělesa směrem do CHKO. Jedná se o následující úseky.

V obci Leskovec dojde k napřímení úseku cca v km 49,1 – 49,7 směrem vlevo ve směru staničení. Posun oproti stávajícímu tělesu bude maximálně 55 m. V tomto úseku tvoří stávající drážní těleso hranici CHKO Beskydy. To znamená, že vzhledem k výše uvedenému bude trasa drážního tělesa vedena v CHKO Beskydy. V tomto úseku se nachází převážně III.zóna CHKO, která v koncové části nové trati přechází v I.zónu.

V km 54,1 je opět trasa varianty B vedena v nové stopě. Od km 54,2 – 54,7 je trasa vedena v tunelu. Od km 54,7 po km 54,9 trať opět vystupuje na povrch. V tomto úseku trasa posunuta cca 50m směrem do CHKO a prochází II. zónou.

V km 56,0 je opět trasa varianty B vedena v nové stopě. Od km 56,3 – 56,7 je trasa vedena v tunelu. Od km 56,7 po km 56,8 trať opět vystupuje na povrch. V tomto úseku trasa posunuta cca 80m směrem do CHKO a prochází III. zónou.

V km 59,2 je opět trasa varianty B vedena v nové stopě. Od km 59,35 – 59,6 je trasa vedena v tunelu. Od km 59,6 po km 59,7 trať opět vystupuje na povrch. V tomto úseku trasa posunuta cca 35m směrem do CHKO a prochází III. zónou.

Od km 60,52  je opět trasa varianty B vedena v nové stopě. Od km 60,82 – 60,97 je trasa vedena v tunelu. Od km 60,97 po km 61,15  trať opět vystupuje na povrch. V tomto úseku trasa posunuta cca 40 m směrem do CHKO a prochází III. zónou.

V případě varianty B+ je navržena u Horní Lidče výrazná přeložka se zásahem až 600 m do CHKO, konkrétně do III. a II. pásma.

## Lokality soustavy Natura 2000

Trať prochází podél EVL (evropsky významné lokality) Hůrka u Hranic (CZ0714771) ve vzdálenosti cca 15 m. Na území se nachází letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) nadregionálního významu. Jedná se o jedinou populaci tohoto druhu, která se rozmnožuje v jeskyni na sever od Alp. Vedle uvedeného druhu byly na lokalitě zatím zjištěny také druhy: netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), n. večerní (Eptesicus serotinus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. vodní (Myotis daubentonii), n. brvitý (M. emarginatus), n. velkouchý (M. bechsteinii), n. černý (Barbastella barbastellus), n. ušatý (Plecotus auritus), n. dlouhouchý (P. austriacus) a n. vousatý (Myotis mystacinus) nebo n. Brandtův (M. brandtii), které nelze podle ultrazvukových signálů rozlišit.

Posuzovaný záměr prochází EVL Choryňský mokřad (kód CZ0710182), kterou stavba kříží mezi km 18,1 – 18,6 trati, dále vede po hranici této EVL mezi traťovými km 17,8 – 18,1 a 19,2 – 20,26. Samotná evropsky významná lokalita Choryňský mokřad se rozkládá na území obcí Hustopeče nad Bečvou, Choryně a Lešná na ploše cca 217,7 ha je hlavním předmětem ochrany je vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Území je charakteristické širokým úvalovým údolím řeky Bečvy, na kterém se nachází soubor společenstev dubohabřin, lužních lesů a mokřadních společenstev.

Přibližně 1900 m trasy nového napojení varianty C prochází EVL Choryňský mokřad. Navíc v km 20,0 stávající trasy dojde k posunu cca o 30 m směrem do EVL (stávající trať tvoří hranici EVL).

V km 38,0 se dále nachází EVL Nad Jasenkou (CZ0724121), jejíž západní hranice je tvořena stávajícím drážním tělesem. V tomto úseku bude provedena modernizace trati ve stávající stopě.

V této oblasti se dále nachází EVL Semetín (CZ0720033), jejíž severní hranice se nachází nejblíže 80 m od drážního tělesa. Žádnou z posuzovaných variant nedojde k dotčení této EVL.

Od km 47,28 u Ústí až do km 68,5 stavebního úseku u Horní Lidče trať kopíruje západní hranici EVL Beskydy (CZ0724089). Zároveň se v tomto úseku nachází EVL Beskydy, jejíž hranice je totožná s hranicí CHKO.

Pro variantu B platí to, co již bylo uvedeno výše v kapitole Zvláště chráněná území. V níže uvedených úsecích dojde k přeložkám trati, které posunou drážní těleso směrem dovnitř EVL.

- km 49,1 – km 49,7

- km 54,1 - km 54,9

- km 56,3 - km 56,8

- km 59,2 - km 59,7

- km 60,52 - km 61,15

- km 61,5 – km 64,2 (pouze varianta B+)

## Územní systém ekologické stability

ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:

- nadregionální

- regionální

- místní (lokální)

V trase záměru se nachází všechny úrovně prvků ÚSES.

Nadregionální ÚSES je v území reprezentován nadregionálním biokoridorem K 143 (dle ZÚR Olomouckého kraje) vedeným podél vodního toku Bečva. Tento NRBK poté u Milotic nad Bečvou přechází v regionální koridor RK 1546 (značení dle ZÚR OlK). Stávající trať přímo nekřižuje tento biokoridor. Do střetu se s NRBK dostává varianta B u Teplic nad Bečvou, kde nově navrhovaná trať křižuje koridor v km 6,57 a km 7,63.

Dále se v předmětném území nachází nadregionální biokoridor K144, se kterým přichází do střetu varianta D (respektive všechny podvarianty D).

V km 6,0 – 6,1 trať kříží nefunkční nadregionální biokoridor, který spojuje NRBK podél řeky Bečvy s RBC Hůrka u Hranic.

Od obce Lužné až za zastávku Lidečko trať vede územím NRBK.

Prvky regionální úrovně ÚSES jsou kromě výše uvedeného RBK vedeného podél řeky Bečvy prezentovány RBC Hůrka u Hranic. Trať tvoří hranic tohoto RBC od km 5,0 po km 6,0.

Na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje se nachází RBC v lokalitě Na Valše.

Dále je veden regionální biokoridor podél Vsetínské Bečvy. V km 33,75 trať křižuje RBK, který propojuje RBC 1967 a LBC. Obě biocentra se nacházejí nedaleko trati.

Varianty D (přeložka trasy) zasahují do RBC v km 1,17 – 1,77.

Níže v tabulce je uveden seznam prvků ÚSES lokální úrovně.

Tabulka č. 1 Seznam prvků ÚSES lokální úrovně, které přicházejí do střetu s posuzovanými variantami tratí.

| Označení prvku ÚSES | Kilometráž nových úseků (varianty D, C) nebo dle stávající trasy | Poznámka | k.ú. | Střet s trasou |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC | 5,6 – 6,0 | vpravo podél trati ve směru staničení | Hranice na Moravě | stávající trasa |
| LBK 1 | 23,3 | podél vodního toku Černý potok, který křižuje trať | Krásno nad Bečvou | stávající trasa |
| LBC | 2,56 | Černý les |  | D |
| LBC | 3,34 | Hluboké | Špičky | D |
| LBK | 6,8 | podél vodního toku tekoucího ze Špiček | Špičky | D, stávající trasa |
| LBK 7 | 47,0 | Křižuje trať, podél vodního toku Senice | Ústí u Vsetína | stávající trasa, varianta B |
| LBK 9 | 48,16 | Křižuje trať | Ústí u Vsetína | stávající trasa, varianta B |
| LBK | 53,9 | Křižuje trať | Valašská Polanka | stávající trasa, varianta B |
| LBK | 56,08 | Křižuje trať | Lužná | stávající trasa, varianta B |
| LBK | 57,8 | Křižuje trať | Lidečko | stávající trasa, varianta B |
| LBK | 58,6 | Křižuje trať | Lidečko | stávající trasa, varianta B |
| LBK | 60,4 | Křižuje trať | Lidečko | Stávající trasa, varianta B |
| LBK | 64,2 | Křižuje trasu v km 64,2 | Horní Lideč | Stávající trasa, varianta B |
| LBK | 65,7 | 65,1 – 65,7 biokoridor vedený podél tratě vlevo ve směru staničení, v km 65,7 přechází přes trať | Střelná | Stávající trasa, varianta B |

## Významné krajinné prvky

podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mohou být stavbou dotčeny VKP tří skupin:

1) Vodní toky a jejich údolní nivy

Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, Vsetínská Bečva a Senice.

Stávající trať kříží následující vodní toky:

Ludina, Račí potok, Hluzovský potok, Hůrka, Špičský potok, Milotický potok, Loučský potok, Černý potok, Jasenický potok, Mřenka (také Jasenka,), Černý potok, Rožnovskou Bečvu, Křivský potok, Medůvka, Mlýnský potok, Bystřička, Lýkový potok, Vesník, Rokytenka, Senice, Snozový potok, Veřečný potok, Pulčínský potok, Matochů potok, Lysky, Korytná a řada bezejmenných vodních toků.

Varianta B kříží oproti výše uvedenému i řeku Bečvu, nové křížení s Hluzovským potokem, nové křížení Senice.

Varianta C přechází přes vodní tok Luha, Vysocký potok, Vlčnovský potok, Mřenka, Žebrák, Slaná voda.

Varianta D zasahuje do Račího potoka a řadu bezejmenných vodních toků.

Mezi VKP patří také nivy výše uvedených toků.

2) lesní porosty

Podél stávající trasy se nachází lesní porosty. Zejména se jedná o lesní porosty s vazbou na chráněná území (např. EVL Choryňský mokřad, CHKO Beskydy).

Vzhledem k tomu, že stávající trať je již v území stabilizována, nepředpokládáme významný negativní vliv na tento typ VKP.

K větším zásahům může dojít při výstavbě nových napojeních (např. varianta D je na začátku trasy v Hranicích vedena přes rozsáhlý lesní komplex). Stejně tak i nové napojení varianty C přechází přes lesní porosty (např. Český les u Špiček).

3) vodní plochy – rybníky, jezera

Vodní plochy se nacházejí podél stávající trasy především v okolí Hustopečí nad Bečvou. Ty ale nebudou posuzovaným záměrem dotčeny.

Dle mapových podkladů jsou varianty D jsou vedeny v km 2,5 – 3 přes vodní plochy. Zde bude potřeba navrhnout takové technické řešení, které by minimalizovalo zásah do těchto ploch (např. most, estakáda)

4) registrované VKP

Podle územních plánů jednotlivých obcí a informací z Odborů životního prostředí jednotlivých pověřených úřadů, pod které zájmový železniční úsek trati spadá, bylo zjištěno, že se v nejbližším okolí posuzované trati nacházejí následující registrované VKP:

Vlevo podél stávající trati km 0,6 – 0,8 se nachází významný krajinný prvek. Do tohoto VKP zasahují varianty D (společná trasa).

Vpravo podél trati ve směru staničení v km 1,8 – 2,6 (Hranice na Moravě) se podél trati nachází významný krajinný prvek. Realizací záměru nebude do něj zasahováno.

## Vlivy na vody

### Povrchové vody

Zájmové území – stávající železniční trať - náleží do povodí Dunaje, k úmoří Černého moře. Zasahuje do následujících dílčích povodí řeky Bečvy:

Číslo hydrologického pořadí:

4-11-02-0340-0-00

4-11-02-0350-0-00

4-11-02-0361-0-00

4-11-02-0330-0-00

4-11-02-0290-0-00

4-11-02-0270-0-00

4-11-02-0260-0-20

4-11-02-0260-0-20

4-11-02-0240-0-20

4-11-02-0230-0-00

4-11-02-0220-0-00

4-11-02-0190-0-00

4-11-02-0210-0-00

4-11-02-0070-0-00

4-11-02-0062-0-00

4-11-02-0050-0-00

4-11-02-0040-0-00

4-11-02-0030-0-00

4-11-02-0010-0-00

4-11-01-1200-0-00

4-11-01-0930-0-00

4-11-01-0910-0-00

4-11-01-0810-0-00

4-11-01-0770-0-00

4-11-01-0710-0-00

4-11-01-0692-0-00

4-11-01-0691-0-00

4-11-01-0680-0-00

4-11-01-0590-0-00

4-11-01-0580-0-00

4-11-01-0560-0-00

4-11-01-0550-0-00

4-11-01-0540-0-00

4-11-01-0500-0-00

4-11-01-0480-0-00

4-11-01-0460-0-00

4-11-01-0440-0-00

4-11-01-0430-0-00

4-21-07-0840-0-00

Nejvýznamnějšími vodními toky v předmětné oblasti je Bečva a její zdrojnice Vsetínská a Rožnovská Bečva a Senice. Tyto vodní  toky jsou významnými vodními toky podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních toků, v platném znění.

Varianta C

Novostavba tratí zasahuje do následujících dílčích povodí:

2-01-01-0570-0-00

2-01-01-0630-0-00

2-01-01-0620-0-00

2-01-01-0610-0-00

4-11-02-0240-0-10

4-11-02-0200-0-00

4-11-02-0210-0-00

Varianta D

Novostavba tratí zasahuje do následujících dílčích povodí:

4-11-02-0340-0-00

4-11-02-0350-0-00

4-11-02-0270-0-00

4-11-02-0260-0-20

Železniční trať (stávající i nově navrhovaná) přichází do kontaktu (křížení toku s tratí) s vodními toky, které jsou uvedeny v kapitole 3.5 Významné krajinné prvky:

Vlivy na povrchové vody, jako např. změny morfologie či trasování říčních koryt nebudou realizací záměru vyvolány. Stejně tak se nezmění inundační území. V rámci realizace přeložek trati a výstavby nových úseků by mohlo dojít ke změně současných odtokových poměrů, což bude řešeno dostatečným množstvím propustků na trati. Potom nebude mít realizace stavebního záměru výraznější negativní vliv.

Záplavová území

Podle územních plánů jednotlivých obcí a podle povodňového plánu umístěném na serveru Ministerstva životního prostředí (www.dppcr.cz) bylo zjištěno, že železniční trať zasahuje do záplavového území (průtok Q100):

- vodního toku Ludina (stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy na návrh správce Lesy ČR, s.p. dne 2.5.2012, č.j. KUOK 39670/2012). S tímto záplavovým územím přichází do styku stávající trať v km 0,4 – 0,6 a varianty D v km 0,4 – 0,6.

- vodního toku Bečva

Záplavové území řeky Bečvy při průtoku Q100 posuzovaný stavební záměr kopíruje na hranici nebo jím přímo prochází. Jedná se o drážní km 5,0 – 15,0, km 15,5 - 15,8, km 16,15 – 17,3. Záplavové území řeky Bečvy při průtoku Q100 od soutoku s řekou Moravou po hranici Zlínského kraje bylo stanoveno na základě požadavku správce vodního toku Povodí Moravy s.p. Krajským úřadem Olomouckého kraje (pod č.j. KUOK 93802/2011) zde dne 5.9.2011.

Záplavové území řeky Bečvy při průtoku Q100 bylo stanoveno neformálním aktem Krajského úřadu Zlínského kraje (pod č.j. KUZL 18117/2004 ŽPZE - DZ) ze dne 6.12.2004 mezi říčními km 49,885 - 55 km, který byl později pozměněn aktem Krajského úřadu Olomouckého kraje (pod č.j. KUOK 22888/2006) stanovujícím záplavové území mezi říčními kilometry 0,0 - 53,96 a dokumentem Krajského úřadu Zlínského kraje (pod č.j. KUZL 2584/2003 ŽPZE-DZ) vymezujícím záplavové území mezi říčními kilometry 55,00 - 61,20.

- vodního toku Vsetínská Bečva

Záplavové území Vsetínské Bečvy bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje ze dne 18.8.2003 pod č.j. KUZL 2584/2003 ŽPZE-DZ. Pro Q100 je záplavové území vymezeno podél řeky Vsetínská Bečva. Stavba se těsně k záplavovému území tohoto vodního toku přibližuje. V obci Jablůnka trať záplavovým územím prochází.

- vodního toku Senice

Záplavové území Senice bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 31.1.2006 pod č.j. KUZL 8639/2005 ŽPZE-IK. Stávající trať se k záplavovému území těsně přibližuje. Za obcí Horní Lideč stávající železniční trať přechází přes toto záplavové území.

- vodního toku Odra

Záplavové území Odry bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 23.2.2006 pod č.j. MSK 37663/2006. V tomto záplavovém území se nachází novostavba tratě varianty C na území obce Jeseník nad Odrou.

- vodního toku Luha

Záplavové území Odry bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 20.5.2003 pod č.j. ŽPZ/3557/03. V tomto záplavovém území se nachází novostavba tratě varianty C na území obce Jeseník nad Odrou a Polovousí.

### Podzemní vody

Ochranná pásma vodních zdrojů

Od km 2,1 po km 4,9 a v km 10,0 – 11,4 se trať nachází v II.B OP pásmu přírodního léčivého zdroje lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Od km 4,9 po km 5,4 a v km 6,65 -10,0  se pak trať nalézá v OP  II. A stupně. Od km 5,4 po km 6,65 pak trať prochází I. stupněm OP přírodního léčivého zdroje lázeňského místa Teplice nad Bečvou (vyhl. pod č.j. VOD 494/84/235/1/Ro).

Varianta B je nově vedena v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje lázní Teplice nad Bečvou I., II.A a II.B stupně.

Varianty D zasahují do II.B ochranného pásma přírodního zdroje léčivé vody lázní Teplice nad Bečvou.

Začátek stavby – žst. Hranice až po km 1,5 se nachází v IIb. ochranném pásmu (OP) vodního zdroje Hromůvka. V tomto ochranném pásmu od začátku stavby do km cca 1,55 leží i společná trasa variant D.

Dále se v blízkosti posuzovaného území nachází OP II Ústí u Hranic (vyhl. pod č.j. OŽP/3292/11-3). Varianta B tímto ochranným pásmem prochází.

V blízkosti trati se dále nachází OP II Černotín (č.j. 294/87) a OP II Milotice nad Bečvou (vyhl. pod č.j. 38/84/235/1/Va).

Varianta C prochází v těsné blízkosti OP II. stupně vodního zdroje Hůrka - vrt 1001.

Trať dále prochází v km 27,6 – 28,6 kolem hranice ochranného pásma vodních zdrojů stupně II.A a II. B s názvem Úprava vody ve Valašském Meziříčí (OVLHZ/vod/13964/1978/233). Stupeň II.B křižuje stávající trať i varianta B (včetně podvariant) v km 32,0 (vodní tok Bystřička). U obce Ústí trať opět kopíruje hranici ochranného pásma stupně II.A s názvem Vsetín, Ohrada (OVLHZ/vod/1/326/233/85) a křižuje jej v km 47,0.

Trať v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetínské vrchy (112, Nařízení vlády č.10/1979 Sb.) a úsek trati Ústí – Horní Lideč se nachází v CHOPAV Beskydy (101, Nařízení vlády č. 40/1978 Sb).

Toto je potřeba brát v úvahu při realizaci varianty B a zakládání tunelů a vedení nových přeložek trati.

Vliv na podzemní vody může být spojen s havarijními stavy a to ve všech fázích posuzovaného záměru. K časově omezenému odkrytí hladiny podzemní vody může dojít při odkrývání stávajících základů některých staveb, výstavby tunelů, výstavby nových železničních úseků trati. Upozorňujeme na skutečnost, že i pro čerpání vod ze stavebních výkopů je nezbytný souhlas příslušného vodohospodářského orgánu.

## Chráněná ložisková území, dobývací prostory, výhradní ložiska

V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nachází chráněné ložiskové území Hranice – Černotín (č.13350000), kde se těží vápenec a cementářské korekční sialitické suroviny. Dále dobývací prostor Hustopeče nad Bečvou (č. 8708420), CHLÚ Hustopeče nad Bečvou I. (č. 70090000100), Hustopeče nad Bečvou II. (č. 70090000000) a  výhradní ložisko Hustopeče nad Bečvou - Milotice (č. 30090000). V těchto prostorách se těží štěrkopísek ve vzdálenosti cca 85 m jižně od stavebního záměru.

Trať prochází těženým dobývacím prostorem č. 70354 Hranice na Moravě I (cihlářská surovina).

Předmětný záměr částečně prochází těženým dobývacím prostorem zemního plynu č. 8400270 a výhradním ložiskem Choryně pod č. 322440000 mezi traťovými kilometry 19,5 – 21,0.

Varianta C představuje nový zásah do DP č. 40027 Lešná  a zároveň výhradního ložiska č. 3224400 Choryně – nově vedená trasa o délce cca 2500m.

Varianty D zasahují do ložiska nevyhrazených nerostů č. 5276800 Kunčice (cihlářská surovina).

V km 26,5 – 27,5 (u Valašského Meziříčí) se od trati ve vzdálenosti cca 80 m nachází tzv. ložisko nevyhrazených nerostů – Jarcová, štěrkopísky. V průměrné vzdálenosti 1 km od trati mezi Valašským Meziříčím a Ústím se nachází průzkumné území Rajnochovice - podzemní úložiště a dále průzkumné území Vizovické vrchy I – podzemní úložiště ropy a zemního plynu, do kterého trať zasahuje od obce Jablůnka až ke Vsetínu, téměř v celé délce tohoto úseku.

V lokalitě se nacházejí i sesuvná území. Varianty D kolem km 6,0 prochází přes území tohoto typu.

## Vliv na ovzduší

Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt 1971) v mírně teplých oblastech kategorie MT 9, MT 10, MT2 a CH7.

MT9 je charakteristická dlouhým, teplým suchým až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Mírně teplá oblast MT10 je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je krátké s  mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Mírně teplá oblast MT2 je charakteristická krátkým létem, mírným až mírně chladným létem, mírně vlhkým. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.

Chladná oblast CH7 je charakteristická velmi krátkým až krátkým létem, mírně chladným a vlhkým. Přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.

Stávající trať je elektrifikována. Vzhledem k tomu, že dopravní technologie u osobní i nákladní dopravy převážně s elektrickou trakcí, nepředpokládáme, že by došlo k výraznému ovlivnění kvality ovzduší.

Pouze ve fázi výstavby se počítá s tím, že může dojít ke krátkodobému zhoršení kvality ovzduší a to především podél přístupových komunikací a kolem stavenišť. Při samotném procesu rekonstrukce trati lze očekávat krátkodobé navýšení intenzity nákladní dopravy, což by mohlo vést k navýšením emisí a tím pádem i k dočasné změně v imisní situaci podél komunikací. Předpokládá se také zvýšení prašnosti především v oblasti stavenišť a příjezdových komunikací. Působení těchto vlivů však bude časově omezeno a všechny procesy spojené se zhoršením kvality ovzduší budou plně reverzibilní.

## Vliv na zábor půdy

V souvislosti zejména s vedením poměrně dlouhých úseků trati varianty C a D a přeložek trati ve variantě B, bude nutné provést jak dočasné tak trvalé zábory pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF). Dočasné zábory budou souviset zejména se zřízením zařízení stavenišť nebo pro přístupy na staveniště. V této souvislosti upozorňujeme na fakt, že bude nutné zažádat na příslušném orgánu ochrany ZPF o dočasné či trvalé vynětí pozemků ze zPF.

Stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Tyto pozemky se nacházejí převážně na území CHKO Beskydy a EVL Choryňský mokřad. Největší zásah budou vykazovat novostavby nových železničních tratí (varianta C a D) a přeložky (varianta B) v úseku Valašské Meziříčí – Horní Lideč – státní hranice. Rozsah záborů bude specifikován v následujících stupních projektové dokumentace.

## Přírodní parky

Trať přímo nezasahuje do přírodního parku. Nejblíže se nachází přírodní park Podbeskydí, který je vzdálen cca 3,3 km severně od posuzovaného záměru.

## Vliv na zeleň

Dřeviny rostoucí mimo les budou odstraňovány jen v nejnutnější míře. Jedná se především o plochy zařízení stavenišť, přístupové cesty, nové úseky železnice i.

Žádost o povolení ke kácení je třeba podat v dostatečném předstihu před započetím stavby dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., na příslušný obecní úřad. Za vykácenou zeleň může orgán ochrany přírody nařídit realizaci náhradní výsadby. Inventarizace dřevin rostoucích mimo les navržených k odstranění z důvodu stavby bude provedena v dalším stupni projektové dokumentace.

Jelikož je studii proveditelnosti navrženo několik přeložek trati a výstavba nových úseků, lze říci, že v rámci realizace stavby bude zaznamenán negativní vliv na zeleň, a to zejména v souvislosti s kácením dřevin a úplným odstraněním vegetačního pokryvu. Zároveň dojde k zásahu biotopů na náspu současného železničního tělesa.

Vlivy aktivit spojených s rekonstrukcí a zkapacitněním tratě náleží v souvislosti s vegetací spíše mezi vlivy přímé, spojené s fází výstavby. V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi takové vlivy patří především odstranění rostlin vyskytujících se na železničním náspu a v jeho nejbližším okolí a dále na nově plánovaných úsecích trati a místech přeložek a rozšiřování náspu, plochách využívaných jako zařízení stavenišť, příjezdových cest a podobně.

Je vhodné omezit kácení dřevin pouze na opodstatněné případy a uchránit hodnotné dřeviny před likvidací a poškozením, aby nedocházelo ke zbytečnému ničení přírodních biotopů.

## Nakládání s odpady

Při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) je původce odpadů povinen postupovat dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. Provádění ustanovení zákona o odpadech upravují ke dni zpracování dokumentace následující vyhlášky:

- č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platném znění),

- č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) (v platném znění),

- č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění)

- č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB (v platném znění),

- č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků (v platném znění),

- č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

- č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

- č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu (v platném znění).

Na nakládání s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (v platném znění).

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech upřesňuje, mimo jiné i pravidla pro nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Nakládání s odpady je v zákoně o odpadech definováno jako jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala.

Při nakládání s odpady musí každý původce dodržovat jednak obecné povinnosti dané legislativou, tj.:

- předcházet vzniku odpadů

- přednostně odpady nabízet k využití

- odstraňovat odpady v zařízeních k tomu určených

- odpady předávat pouze oprávněným osobám (viz §12 odst.3 zákona o odpadech), buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

- ale i dodržovat povinnosti původců odpadů, tak jak jsou uvedeny v § 16 zákona o odpadech

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Tuto evidenci archivovat po dobu, kterou stanovuje zákon o odpadech nebo prováděcí právní předpis,

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

- ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem.185/2001Sb. podle § 15,

- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech.

Původce, v tomto případě tedy dodavatel stavby, je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona 185/2001 Sb., v platném znění.

Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům (ve smyslu § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) upozorňujeme na ustanovení § 17 odst. 5) zákona č. 185/2001 Sb., které umožňuje původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Toto ustanovení má zejména vliv na možnost třídění a shromažďování komunálních odpadů, které by bylo de facto shodné se systémem stanoveným obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

#### Odpady vznikající při výstavbě

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou, což bude tedy možné specifikovat až po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a dodavatelem stavby. Obecně platí zásada, že na ploše staveniště je vhodné ukládat odpady jen krátkodobě.

Při realizaci stavby budou vznikat odpady různých skupin a kategorií. Nejvíce však budou zastoupeny odpady ze skupiny č. 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Půjde především o výkopové zeminy (17 05 04), štěrk z kolejiště (17 05 08) a stavební odpady z demolic (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07). V následující tabulce (tab. 3) je uveden seznam druhů odpadů, které budou při realizaci stavby pravděpodobně vznikat.

Tab. 2. Druhy odpadů pravděpodobně vznikající v rámci realizace stavby

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | Ostatní |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené - pryžové podložky | Nebezpečný |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené - PE podložky | Ostatní |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Ostatní |
| 15 01 02 | Plastové obaly | Ostatní |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | Ostatní |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Ostatní |
| 17 01 01 | Beton | Ostatní |
| 17 01 02 | Cihly | Ostatní |
| 17 01 03 | Tašky | Ostatní |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | Nebezpečný |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | Ostatní |
| 17 02 01 | Dřevo | Ostatní |
| 17 02 02 | Sklo | Ostatní |
| 17 02 03 | Plasty | Ostatní |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | Nebezpečný |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | Nebezpečný |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | Ostatní |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Ostatní |
| 17 04 07 | Směsné kovy | Ostatní |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | Nebezpečný |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Ostatní |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | Nebezpečný |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | Ostatní |
| 17 05 07 | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky | Nebezpečný |
| 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | Ostatní |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | Nebezpečný |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Ostatní |

## Vlivy na obyvatelstvo

Vzhledem k charakteru stavby můžeme očekávat vlivy na obyvatelstvo jak v období výstavby, tak v období provozu posuzovaného záměru. V následujících kapitolách jsou shrnuty vlivy na obyvatelstvo z hlediska hluku, vibrací, elektromagnetického záření, emisí radonu z podloží a kvality ovzduší.

- Hluk

Povolené ekvivalentní hladiny hluku během výstavby jsou definovány v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +15 dB pro hluk ve venkovním prostoru k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A, a to v době od 7 do 21 hodin (včetně možných korekcí). Pro obytné území jsou tak povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku ve dne 65 dB. V noci stavební práce probíhat nebudou. Vzhledem k tomu, že je projekt ve stadiu Studie proveditelnosti, nejsou nám konkrétní pracovní postupy známy, ale předpokládáme, že na staveništi bude použita běžná technologie a běžné stavební mechanismy. Vyhodnocení hluku v období výstavby lze provést až v dalších stupních projektové dokumentace.

Všechny osobní i nákladní vozy (kromě maximálně jednoho páru nákladního vlaku za den), jsou plánované v elektrické trakci. Vzhledem k tomu, že elektricky poháněné vozové jednotky jsou méně hlučnější než jednotky motorové, nebude to pro okolí znamenat takové hlukové zatížení jako v případě trakce nezávislé. Nicméně se předpokládá i poměrně výrazné zkapacitnění trati, což významnou měrou přispěje k navýšení hluku v okolí železniční trati. V následujících stupních projektové dokumentace bude proto zpracována podrobná hluková studie, která vyhodnotí vliv na okolní obytnou zástavbu a zpřesní navrhovaná protihluková opatření.

- Vibrace

Vibrace představují pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné polohy. V období výstavby mohou být zdrojem vibrací používané stavební mechanismy a nástroje, kdy vzdálený přenos vibrací z těchto mechanismů na obytnou zástavbu v okolí stavby může tak nepřímo ovlivnit zdravotní stav obyvatel. Tento vliv bude časově omezený a při dodržení organizace a režimu stavby v kombinaci s využitím moderní techniky bude minimalizován. Je nutné dodržovat limity pro nejvyšší přípustné hodnoty vibrací, které jsou uvedeny v nařízení vlády č.272/2011 Sb.

Vzhledem k celkové rekonstrukci kolejového svršku a stavebním úpravám pražcového podloží (železničního spodku) je zde předpoklad snížení hladin vibrací oproti stávajícímu stavu. Dodržení hygienických limitů bude doloženo hodnocením vibrací.

- Radonové riziko

Zájmový úsek železniční trati se nachází převážně s nízkým až středním rizikem emise radonu z podloží (zdroj: http://www.geology.cz – Radonové riziko na území ČR). V případě, že budou v rámci stavby budovány nové objekty určené k bydlení nebo k delšímu pobytu obsluhy, je třeba v dalším stupni projektové dokumentace provést  radonová měření.

- Elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření se vytváří především v okolí technologických zařízení, jako jsou trafostanice, RZZ, měnírny.

Je třeba, aby při provozu takovýchto zařízení byly dodrženy limity pro elektromagnetické záření dle nařízení vlády č. 1/2008 Sb. a aby byly splněny technické požadavky na kvalitu výrobků. Při dodržení těchto podmínek bude vliv na obyvatelstvo minimalizován.

## Vliv na kulturní památky a městské rezervace

Archeologická naleziště

Dle údajů uvedených na stránkách Národního památkového ústavu se ve studované oblasti nenacházejí významné archeologické lokality.

Území s archeologickými nálezy (UAN) je definováno metodikou, kterou vypracoval Národní památkový ústav (ústřední pracoviště) pro „Státní archeologický seznam (SAS)“. Jedná se o území, na němž se primárně vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem, nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.

UAN jsou pracovně rozděleny do čtyř kategorií:

UAN I. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů

UAN II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100% (např. svědectví písemných pramenů, výsledky geofyzikálního průzkumu, letecké prospekce apod.)

UAN III. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré území státu kromě kategorie IV)

UAN IV. území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá vytěžená území – doly, lomy, pískovny, cihelny apod.)

Na všechny typy území s archeologickými nálezy se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné u UAN I, UAN II a UAN III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o st. památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález, ve smyslu § 23 citovaného zákona (viz také čl. 1, odst. 2-3 Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, tzv. Maltské konvence), povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V posuzovaném území přichází trať do přímého kontaktu s UAN 1, 2, 3

Městská památková zóna

Městská památková zóna v Hranicích se nachází v dostatečné vzdálenosti od trati a nebude tedy realizací stavebního záměru ovlivněna. Trať tvoří v km 4,0 – 5,0 hranici ochranného pásma MPZ.

Nemovité kulturní památky

V širším okolí zájmového území se nachází množství nemovitých kulturních památek. V dalším stupni projektové dokumentace je však nutné zjistit přesnou lokalizaci daných kulturních památek.

# závěry a doporučení

Opatření ve fázi přípravy:

- Zpracovat harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.

- V době přípravy stavby je nutné oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AVČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- Provést hydrogeologický průzkum a posoudit vliv navrhovaných variant (částí vedených v tunelu) na stav podzemních vod.

- Provést přírodovědný průzkum v souvislosti s navrhovanými novými napojeními a přeložkami trati.

- Zpracovat podrobnou hlukovou studii.

- Nové mostní objekty budou řešeny s ohledem na migrační prostupnost pro živočichy.

Opatření ve fázi realizace:

- Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a platných technických norem.

- Vyloučit umístění stavebních objektů, obslužných komunikací a skládek materiálů v území EVL Choryňský mokřad a Beskydy.

- Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány v denní dobu.

- Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.

- Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném.

- Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zaplachtovány.

- Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.

- Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami.

- Látky závadné vodám skladovat v k tomuto účelu vyhrazených prostorách, zabezpečených proti úniku znečištění do půdy nebo vod.

- Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.

- Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby.

- V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.

- Ke kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění či využití.

- z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci.

- Při realizaci stavby nebude zasahováno do dřevinných porostů nad míru nezbytně nutnou pro řádné provedení stavby. Při veškerých stavebních prácích je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Při vysazování dřevin v souvislosti s realizací záměru, budou tyto svými nároky odpovídat místním klimatickým poměrům a půdní poměry budou přizpůsobeny požadavkům rostlin.

- veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací uvedena do původního stavu.

Opatření ve fázi provozu:

- Bude provedeno kontrolní měření hluku.

- V případě havárie (únik ropných látek, chemický látek a směsí užívaných při provozu) postupovat podle platné legislativy, resp. schváleného havarijního plánu, s okamžitým zahájením sanace.

- Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady budou předávány k využití či odstranění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

- Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci.

- Následně bude zabezpečena řádná péče o vysázenou zeleň.

V Olomouci, květen 2016

…………………………………………..

Mgr. Petra Reichlová

Ecological Consulting a.s.

Na Střelnici 48, 779 00  Olomouc

# zdroje

- www.kr-zlinsky.cz

- www.kr-olomoucky.cz

- www.geology.cz

- www.geoportal.gov

- http:/heis.vuv.cz

- www.chmu.cz

- http:/mapy.nature.cz