Horažďovice předměstí - Klatovy

km 0,9  -  km 58,7

1 - Zvýšení rychlosti v km 7,123 až 8,593 (před a v žst. Velké Hydčice) ve variantě V130 na rychlost V=80 km/h nedovolují stísněné poměry oblouku o poloměru R=293m a výhybky č. 1 a zároveň stísněné poměry výhybky č. 7 a oblouku o poloměru R=599m v žst. Velké Hydčice. Úpravou horažďovického i klatovského zhlaví v žst. Velké Hydčice lze zvýšit rychlost ve variantě V100 i V130 až na rychlost V=85 km/h.

2 -  Zvýšení rychlosti v km 13,590 až 14,540 (za žst. Žichovice) ve variantě V100 na rychlost V=80 km/h a ve variantě V130 na rychlost V=85 km/h je možné jen za předpokladu změny poloměrů R=299,5m resp. R=298,5m na minimální poloměr R=303m. Příčné posuny by dosahovaly hodnoty 0,29m resp. 0,89m do středu oblouku.

3 -  Zvýšení rychlosti v km 19,274 až 19,621 (složený oblouk v žst. Sušice na klatovském zhlaví) ve variantě V100 na rychlost V=70 km/h a ve variantě V130 na rychlost V=70 km/h by bylo možné realizovat pouze úpravou klatovského zhlaví a odstraněním stísněných poměrů v okolí inflexního bodu v km 19,621. Stávající výh. č. 12 a č. 13 nejsou v současné době optimálně směrově usazeny.

4 -  Zvýšení rychlosti v km 27,755 až 28,228 (před žst. Kolinec) nedovoluje poloměr oblouku R=248,5m, jeho velká délka a krátké přilehlé přímé úseky. Rychlost pro variantu V100 i V130 je omezena také dle ČSN 736360-1 čl. 7.1.1 (převýšení v obloucích o poloměru R<290m (Dmax=(R-50)/1,5)). Úprava poloměru na R=249,5m a převýšení na D=133mm by vyhovělo oběma variantám V100 i V130 pro rychlost V=70 km/h i omezení vyplývající z ČSN 736360-1 čl. 7.1.1. Příčné posuny by dosahovaly hodnoty 0,53m do středu oblouku.

5 -  Zvýšení rychlosti v km 39,978 až 40,763 (oblouk o poloměru R=510m v žst. Nemilkov) ve variantě V100 na rychlost V=70 km/h nedovoluje poloměr oblouku R=235m. Bylo by to možné jen za předpokladu změny poloměru oblouku na minimální poloměr R=249m, příčné posuny by dosahovaly hodnoty 0,72m do středu oblouku.

6 -  Zvýšení rychlosti v km 45,230 až 45,255 (oblouk o poloměru R=510m v žst. Běšiny) ve variantě V100 na rychlost V=65 km/h a ve variantě V130 na rychlost V=75 km/h je možné jen za předpokladu přestavby horažďovického zhlaví.

7 – Zvýšení rychlosti v km 57,583 až 58,132 (složený oblouk před žst. Klatovy) nedovoluje poloměr prvního oblouku R=247m podle ČSN 736360-1 čl. 7.1.1 (převýšení v obloucích o poloměru R<290m (Dmax=(R-50)/1,5)). Úprava poloměru na R=253m a převýšení na D=135mm by vyhovělo oběma variantám V100 i V130 pro rychlost V=70 km/h i omezení vyplývající z ČSN 736360-1 čl. 7.1.1. Příčné posuny by dosahovaly hodnoty 0,79m do středu oblouku.