OBSAH :

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1. Údaje o stavbě	2

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.	2

A.3 Seznam vstupních podkladů	2

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

B.2 Celkový popis stavby	6

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby.	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6 Základní charakteristika objektů	8

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	9

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	10

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

B.7 Ochrana obyvatelstva	12

B.8 Zásady organizace a výstavby	12

Závěr	15

# A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1 Identifikační údaje

# A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby			: 	Rybniště areál TO

Oprava objektu dílen

Místo stavby	 :      	p. p. č. s455/7,  k. ú. Rybniště

Stupeň dokumentace		:	Dokumentace pro provedení stavby

Charakter stavby			:	Rekonstrukce

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor				:	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

HIP				:	Jan Hošek

Mikulášovice 795

407 79 Mikulášovice

IČO: 03454339

Stavební část			:	Jan Hošek

ČKAIT 0501263

Projektant PBŘ			:	Martin  Miškovský

ČKAIT 0402385

Projektant elektro			:	Ing. Ota Pour

ČKAIT 0500775

Vytápění				:	Ing. Bohumír Matějka

IČ: 66635209

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

SO.01 – Rekonstrukce dílen

SO.02 – přípojky vodovodu, kanalizace a elektro

# A.3 Seznam vstupních podkladů

- Vstupní prohlídka stavby

      - Požadavky investora

      - Výpis z katastru nemovitostí

# B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku

Stavební pozemek p.p.č. 455/1 a st.p.č. 455/7, k.ú. Rybniště se nachází na severním okraji obce Rybniště.  Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci, která se nachází na parcele 473 k.ú. Rybniště.

Objekt je součástí areálu vlakového nádraží v Rybništi.

Okolí stavby je zastavěno rodinnými domy a areálem vlakového nádraží.  Stávající terén je rovinatý.

Projektová dokumentace nemění vliv stávajícího urbanismu. Urbanismus okolí zůstane beze změn.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí ani jiný dokument.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Plánovaná rekonstrukce dílen je v souladu s platným územním plánem obce Rybniště. Projektem se stávající využití objektu nemění.

Řešená stavby se nachází v lokalitě plochy dopravní infrastruktury - železnice - DZ.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou zapotřebí žádné výjimky z OTP.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V současné chvíli nejsou evidovány žádné podmínky závazných stanovisek dotřených orgánů. Případné podmínky budou doplněny dodatkem k této zprávě.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Bylo provedeno zaměření stavby. Při prohlídce a zaměření stavby nebyly zjištěny závažné závady.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se. Jedná se o vnitřní úpravy objektu.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry          v území

Rekonstrukcí dílen se nemění vliv stavby na odtokové poměry stavby, ochranu okolí a ani nemá na okolní stavby a pozemky.  Využití a rozsah stavby zůstává stávající.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou evidovány žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma – zjištěny byly veřejné sítě. Vnitroareálové sítě nejsou známy.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou evidovány žádné požadavky na vynětí ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci, která se nachází na parcele 473 k.ú. Rybniště. Stavba je napojena na rozvod NN, který bude ale obnoven a napojen na novou vnitroareálovou TS, která bude vybudována (nová TS není součástí tohoto projektu). Vodovodní a kanalizační přípojka budou vybudované nové. Kanalizační přípojka bude napojena novou vybíratelnou jímku o objemu 2 m3. Vodovodní přípojka bude napojena na vnitroareálový rozvod s vlastní vodoměrnou šachtou s podružným měřením.

Likvidaci dešťových vod projektová dokumentace neřeší. Jedná se o stávající stav bez změny.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné podmiňující stavby, investice ani časové vazby.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Dotčený pozemek stavbou:

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Vzniknou nová ochranná pásma kolem nových přípojek NN, vodovodu a kanalizace. Jedná se o vnitroareálové přípojky. Nebudou evidovány u správců sítí.

# B.2 Celkový popis stavby

# B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o opravu části stávající stavby.

Bylo provedeno zaměření stavby. Při prohlídce a zaměření stavby nebyly zjištěny závažné závady.

b) účel užívání stavby

Využití stavby je beze změny.

Stavba je využívána jako dílna pro areál TO Rybniště.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba je trvalá.

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V současné chvíli nejsou evidovány žádné podmínky závazných stanovisek dotřených orgánů. Případné podmínky budou doplněny dodatkem k této zprávě.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou evidovány.

g) navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha:							289,81 m2

Obestavěný prostor: 						1633 m3

Podlahová plocha stávající:						250,64 m2

Podlahová plocha nová:						249,20 m2

Vodovodní přípojka:						80,5 m

Kanalizační přípojka:						2 m

Přípojka NN:							65,5 m

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot a hospodaření s dešťovou jsou beze změny.

PENB se na tento druh projektové dokumentace se neprovádí.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě budou produkovány tyto druhy odpadů:

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04 Izolační materiály

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady

17 05 04 Zemina a kameny

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné

17 02 01 Dřevo

17 04 05 Železo a ocel

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 03 Uliční smetky

Zhotovitel je povinen provádět likvidaci dle zákona o odpadech a dodat investorovi veškeré doklady o likvidaci vč. vážných lístků.

i) základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby			dle možností investora

Předpokládané dokončení stavby			dle možností investora

Předpokládaná doba výstavby			6 měsíců

j) orientační náklady stavby

Orientační náklad stavby				dle položkového rozpočtu

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavební pozemek p.p.č. 455/1 a st.p.č. 455/7, k.ú. Rybniště se nachází na severním okraji obce Rybniště.  Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci, která se nachází na parcele 473 k.ú. Rybniště.

Objekt je součástí areálu vlakového nádraží v Rybništi.

Okolí stavby je zastavěno rodinnými domy a areálem vlakového nádraží.  Stávající terén je rovinatý.

Projektová dokumentace nemění vliv stávajícího urbanismu. Urbanismus okolí zůstane beze změn.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení stavby je beze změny. Projektová dokumentace řeší pouze vnitřní úpravy a opravu omítky, které nemají vliv tvarové řešení stavby. Barevnost stavby bude řešena při realizaci stavby.

V rámci projektové dokumentace se řeší oprava původních omítek a kompletní vnitřní úprava prostorů dílen.

# B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby.

Není předmětem této PD.

# B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projekt neřeší bezbariérovost dílen jako celek.

Vstup a vjezd do dílny jsou bezbariérové.

# B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání. Stavba bude splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Stavební práce jsou navrženy a budou provedeny tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání této stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu je nutné vykonávat pravidelnou údržbu a potřebné revize jednotlivých technických zařízení. Způsob a četnost provádění bude určena provozovateli jednotlivých zařízení, popř. prováděna dle platných vyhlášek a zákonů.

# B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

SO.01 – rekonstrukce dílen

Provedou se nezbytné bourací práce. Otlučou se veškeré venkovní a vnitřní omítky ve 100 %. V rámci vnitřní úpravy dispozice dojde k ubourání části zdiva. Vybourají se části betonových konstrukcí z důvodů vyrovnání podlahy případně vybourání podlahy pro novou kanalizaci a nové základy. Dojde k demontáži vnitřních dveří a vrat, která nejsou elektrická.  Demontují se všechny viditelné rozvody vody, kanalizace, elektro a vytápění. Veškeré tyto bourací práce jsou označeny a popsány ve výkresové části bourací práce.

Pro nové základy budou provedeny výkopy. Jeden výkop bude proveden pro nový keramický komín a jeden pro buchar. Výkop pro buchar bude nutné pažit. Vnitřní část bude provede ze ztraceného bednění a poté z betonu dle výkresové části. Patka pro komín bude z betonu C16/20.

Pro vybourání a odstranění všech částí objektu dílen dojde ke kompletní odmaštění podlahy chemickým odmašťovadle, který se nanese v celé ploše a nechá působit. Na odmaštěnou podlahu se provede nová stěrková hydroizolace vyjma části stavby v místě stávající montážní jámy, která zůstane bez úprav. Celé obvodové zdivo bude injektované tlakovou injektáž křemičitým roztokem. Injektáž a hydroizolační stěrka budou propojeny.

Na připravenou podlahu bude založena nová příčka z plných cihel. Provede se bednění kolem stávající montážní jámy a provede se nový podkladní beton C20/25 vyztuženy kari sítě s glazovanou povrchovou úpravou v tl. 190 mm.

Provedou se nové omítky. Do výšky parapetu budou omítky sanační a nad parapety budou omítka vápenocementová. Provedou se samonosné ocelové rošty. Vloží se minerální vata tl. 300 mm. Záklop bude proveden z SDK tl. 15 mm.

Namontují se nové elektrické sekční vraty a dvoukřídlé dveře vč. ocelové zárubně.

Celý objekt bude vybílen difúzně otevřenou barvou.

Venkovní omítky budou provedeny dle skladby na základě cementového postřiku, vápenocementové omítky s penetrací a silikátové omítkoviny. Kolem stávajících ocelových vazníků bude proveden kastlík z Cetris desek tl. 18 mm.

V rámci stavby se provedou nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace. Veškeré rozvody budou vedeny pod omítkou.

Součástí stavby přípojky vodovodu, kanalizace a elektroinstalace.

Zpevněné plochy a oplocení nebudou prováděny.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí.

Stavba nezasahuje do nosných konstrukcí.

Na stavbě budou používány pouze materiály, které jsou certifikované a se shodou materiálu.

# B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Na stavbě se nepředpokládají technické ani technologické zařízení.

# B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Na tuto stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostním řešení stavby. Tato zpráva je nedílnou součástí této projektové dokumentace. Veškerá opatření vycházející z této zprávy byly zapracovány do projektové dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Na stavbu nebyl vypracován PENB, který posuzuje hospodaření s energiemi.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní komunální

prostředí

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienický požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí.

V prostorech dílen je zajištěno větrání stávající okny., dostatečné osvětlení a vytápění všech prostorů dílen.

V objektu dílen je přivedena pitná voda z vodovodního řadu. TUV bude zajišťovat průtokový ohřívač bez zásobníku.

Dílny nejsou stále pracoviště. Zázemí pro zaměstnance je stávající v areálu TO Rybniště.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projekt neřeší ochranu před radonem.

b) ochrana před bludnými proudy

Projekt neřeší ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Projekt neřeší ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Projekt neřeší ochranu před hlukem.

Ochranu před hlukem bude řešit vnitřní řád a BOZP.

e) protipovodňová opatření

Projekt neřeší protipovodňová opatření, jelikož se nachází mimo záplavové území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nachází mimo poddolované území a mimo výskytu metanu.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt bude napojena na tyto IS:

Vodovod – nová vodovodní přípojka HDPE 32 z vnitroareálového rozvodu s vlastním měřením

Kanalizace – nová kanalizační přípojka KG 110, která bude svedena do vybíratelné jímky o objemu 2m2

Přípojka NN – nová přípojka NN, která bude končit u stávající u plánované TS, která není součástí tohoto PD.

Dešťová kanalizace – je řešena stávajícím způsobem bez změny. Vody jsou svedeny do neznáme trasy dešťové kanalizace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry a výkonové kapacity jsou uvedeny v jednotlivých částí PD.

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Okolo řešeného pozemku vede stávající komunikace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci, která se nachází na parcele 473 k.ú. Rybniště.

Objekt je součástí areálu vlakového nádraží v Rybništi.

c) doprava v klidu

Projektová dokumentace tuto část neřeší.

c) pěší a cyklistické stezky

Nevyskytují se.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Terénní úpravy nebudou realizovány. Dojde pouze k výkopu pro nové přípojky.

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby dojde k osetí zeminy po nových přípojkách.

c) biotechnická opatření

Není součástí projektu

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním příjezdových komunikací od nánosů kol mechanizace, která budou průběžně čištěna.

Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací stavby (např.: stavební odpady, obaly od nátěrových stavebních hmot aj.) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech s účinností od 1.1.2021 a prováděcí vyhlášky č.8/2021 Sb. . Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle (ustanovení § 12 odst. 3) 541/2020 Sb., o odpadech s účinností od 1.1.2021 a prováděcí vyhlášky č.8/2021 Sb., přičemž jejich rozsah a způsob likvidace jsou předběžně navrženy takto:

stavební suť a zemina bude odvezena na nejbližší, v té době úředně povolenou řízenou skládku či zavážku území

Plastové obaly od nátěrových hmot a jiné nebezpečné obaly budou shromažďovány dodavatelem stavby v PE pytlech a po ukončení prací budou centrálně odvezeny k jejich likvidaci firmě, jež je oprávněna takovýto odpad zneškodňovat (místní TS) a budou se řídit dle Katalogu odpadů, který je uvedený jako příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb.

Dále musí být dodržována vyhláška 273/2021 Sb.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající dřeviny, rostliny a živočichy.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Nebyly navržené žádné podmínky.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou evidovány žádná omezení a podmínky ochrany.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy stavby technického vybavení nebudou mít vliv na ochranu obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace a výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Během realizace bude na stavbě nutno zajistit přívod vody a el. energie.

Voda bude odebírána z řešené stavby, která je napojena stávající vodovod. Investor určí zhotoviteli, kde smí odebírat vodu. Bude osazeno podružné měření. Investor má právo vyúčtovat spotřebu vody.

Elektrickou energii bude odebírána z řešené stavby, která je napojena stávající rozvody NN. Investor určí zhotoviteli, kde smí odebírat elektřinu. Bude osazeno podružné měření. Investor má právo vyúčtovat spotřebu elektřiny.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště nebude realizováno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu bude sjezdem ze stávající Studentská či Nad Parkem.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude označena dle stavebního zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Stavba nemá požadavky na asanace.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při stavbě nedojde k dočasným záborům mimo pozemky investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Při stavbě nebudou narušeny žádné bezbariérové trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě budou produkovány tyto druhy odpadů:

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04 Izolační materiály

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady

17 05 04 Zemina a kameny

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné

17 02 01 Dřevo

17 04 05 Železo a ocel

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 03 Uliční smetky

Zhotovitel je povinen provádět likvidaci dle zákona o odpadech a dodat investorovi veškeré doklady o likvidaci vč. vážných lístků.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou prováděny zemní práce.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce

na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba je situována tak, že umožňuje zásah vozidel integrovaného záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd na staveniště je možný z místní komunikace.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby			dle možností investora

Předpokládané dokončení stavby			dle možností investora

Předpokládaná doba výstavby			6 měsíců

# Závěr

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník.

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy jednotlivých výrobců a dle platných ČSN.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy)

Stavba se musí řídit dle zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon a jeho novel.

Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky. Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k nápravě. Po odsouhlasení dokumentace budou investorovi předloženy k odsouhlasení barevné vzorky omítek na místě před zahájením prací na celém komplexu budov. Dodavatel připraví vzorek v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby. Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených vzorků. Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity pouze schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. Výkaz výměr (výpis prvků) slouží jen pro orientační nacenění díla. Pro konečné objednávání materiálu si dodavatel ověří skutečné množství, případně zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit generálnímu projektantovi a investorovi. Po nalezení rozporu v jakékoli části dokumentace je nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko.

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo popsány jen v některé její části. Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. Barevné řešení, které není jasně určeno touto dokumentací, řešení vybraných detailů bude určeno generálním projektantem v rámci realizace. Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a generálního projektanta. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru generálním projektantem. Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. A v případě rozporu s projektovou dokumentací bude kontaktovat Generálního projektanta. Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem nutno kontaktovat generálního projektanta.

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.

V Mikulášovicích, dne 28.7.2023							Vypracoval: Jan Hošek