# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 151,900  – 152,000 se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Geodetické body byly vyhotoveny v roce 2010, vyhotovila firma SKANSKA a.s.  Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 1704 Benešov u Prahy (včetně) – Praha hl.n. (vč.)(Vršov. jen os.n.)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170400001201 | 724078.279 | 1065615.804 | 350.413 | - 2 |  |
| 170400001202 | 724184.432 | 1065507.861 | 353.329 | - 2 |  |
| 170400001203 | 724252.630 | 1065339.973 | 353.974 | - 2 |  |
| 170400001204 | 724244.876 | 1065176.285 | 355.486 | - 2 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 04.4 Kanalizační přípojka

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 04.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  | Z |  | POPIS |  |  |  |  |
| 1 |  | 724214.767 |  | 1065400.292 |  | 349.767 |  | ČERPACÍ JÍMKA (DNO) |  |  |  |  |
| 2 |  | 724213.908 |  | 1065399.947 |  |  |  | POTRUBÍ |  |  |  |  |
| 3 |  | 724211.295 |  | 1065401.038 |  |  |  | POTRUBÍ |  |  |  |  |
| 4 |  | 724210.759 |  | 1065402.344 |  | 350.760 |  | REVIZNÍ ŠACHTA (DNO) |  |  |  |  |
| 5 |  | 724210.551 |  | 1065401.881 |  | 350.560 |  | NAPOJENÍ |  |  |  |  |

V Ústí nad Labem, listopad 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková