Název akce:

Opravy mechanizace u OŘ HK 2024 - 2025: Údržba kolejových mechanismů SEE

Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidla řady MVTV2.3 dané výrobcem vozidla

|  |  |  | Celé vozidlo – společné pokyny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Provozní hmoty – kontrola množství. |  |
|  |  |  | Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, výfukové potrubí, chladicí okruh a okruh vytápění – kontrola těsnosti. |  |
|  |  |  | Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění. |  |
|  |  |  | Pojezd |  |
|  |  |  | Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti. |  |
|  |  |  | Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození. |  |
|  |  |  | Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů. |  |
|  |  |  | Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin. |  |
|  |  |  | Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst. |  |
|  |  |  | Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění. |  |
|  |  |  | Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí. |  |
|  |  |  | Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění. |  |
|  |  |  | Čepy uchycení tlumičů – mazání. |  |
|  |  |  | Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů. |  |
|  |  |  | Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení. |  |
|  |  |  | Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení. |  |
|  |  |  | Snímače otáček – kontrola upevnění. |  |
|  |  |  | Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení. |  |
|  |  |  | Pojezd – čistění od hrubých nečistot. |  |
|  |  |  | Kluznice rozpory – mazání. |  |
|  |  |  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu. |  |
|  |  |  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm). |  |
|  |  |  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění upevňovacích šroubů. |  |
|  |  |  | Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana. |  |
|  |  |  | Ruční brzda – mazání. |  |
|  |  |  | Mechanická část brzdy |  |
|  |  |  | Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 25 mm). |  |
|  |  |  | Šroubové spoje, páky, táhla– kontrola. |  |
|  |  |  | Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na 95 – 105 mm). |  |
|  |  |  | Vozová skříň, kabina strojvedoucího |  |
|  |  |  | Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, zajišťující matici proti pootočení. |  |
|  |  |  | Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0 – 5 mm). |  |
|  |  |  | Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů. |  |
|  |  |  | Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení. |  |
|  |  |  | Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin). |  |
|  |  |  | Tažné ústrojí – vizuální kontrola. |  |
|  |  |  | Tažné ústrojí – mazání. |  |
|  |  |  | Nárazníky – vizuální kontrola. |  |
|  |  |  | Nárazníky – mazání. |  |
|  |  |  | Čelní okna – kontrola neporušenosti. |  |
|  |  |  | Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce. |  |
|  |  |  | Úklid a vyčistění vnitřních prostor. |  |
|  |  |  | Stěrače – kontrola stavu a funkce. |  |
|  |  |  | Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti. |  |
|  |  |  | Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola. |  |
|  |  |  | Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ® |  |
|  |  |  | Palivová nádrž – kontrola těsnosti. |  |
|  |  |  | Těsnění víček nádrže – kontrola. |  |
|  |  |  | Upevnění palivové nádrže – kontrola. |  |
|  |  |  | Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub. |  |
|  |  |  | Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu. |  |
|  |  |  | Pískovací zařízení |  |
|  |  |  | Zásobníky písku – doplnění písku. |  |
|  |  |  | Pískovací kolena – čistění. |  |
|  |  |  | Trysky a trubky pískování – čistění. |  |
|  |  |  | Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola. |  |
|  |  |  | Pískování – zkouška funkce. |  |
|  |  |  | Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem kolejnice 95+3/-0 mm). |  |
|  |  |  | Spalovací motor s chlazením |  |
|  |  |  | Motorový olej – kontrola množství/doplnění. |  |
|  |  |  | Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby). |  |
|  |  |  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti. |  |
|  |  |  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru zanešení. |  |
|  |  |  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje. |  |
|  |  |  | Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon. |  |
|  |  |  | Chladicí okruh – kontrola stavu hadic. |  |
|  |  |  | Chladič – čistění. |  |
|  |  |  | Spalovací motor – očistění nečistot. |  |
|  |  |  | Předehřev – zkouška funkce. |  |
|  |  |  | Řemenové převody |  |
|  |  |  | Řemeny – kontrola napnutí. |  |
|  |  |  | Kloubové hřídele |  |
|  |  |  | Klouby – mazání. |  |
|  |  |  | Klouby – zkouška vůle (nadzdvižením kloubu, natažením). |  |
|  |  |  | Kompresor s příslušenstvím |  |
|  |  |  | Čistota, těsnost – kontrola. |  |
|  |  |  | Filtry sání (hrubý, jemný) – výměna. |  |
|  |  |  | Chladič oleje a vzduchu – čistění. |  |
|  |  |  | Vrtule ventilátoru chladiče – kontrola stavu. |  |
|  |  |  | Hadice – kontrola stavu. |  |
|  |  |  | Pneumatické okruhy |  |
|  |  |  | Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce. |  |
|  |  |  | Vzduchojemy – ruční odkalení. |  |
|  |  |  | Odkalovací ventil – kontrola vyhřívání. |  |
|  |  |  | Vzduchový filtr před jednotkou SCR – vyčistění. |  |
|  |  |  | Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět (aby nezatuhly). |  |
|  |  |  | Brzdové spojky, koncové kohouty – kontrola stavu. |  |
|  |  |  | Filtry v pneumatickém okruhu – čistění. |  |
|  |  |  | Vložka vysoušeče vzduchu – výměna. |  |
|  |  |  | Prachojem – čistění. |  |
|  |  |  | Odkapnice – odkalení. |  |
|  |  |  | Samočinná a přímočinná brzda |  |
|  |  |  | Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla. |  |
|  |  |  | Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění. |  |
|  |  |  | Těsnost samočinné brzdy – zkouška. |  |
|  |  |  | Akumulátorová baterie |  |
|  |  |  | Kontrola a nabití. |  |
|  |  |  | Elektrické spoje – očistění a konzervace. |  |
|  |  |  | Doplnění elektrolytu |  |
|  |  |  | Elektrické rozváděče, elektronika |  |
|  |  |  | Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce. |  |
|  |  |  | Plombovaná místa – kontrola zaplombování. |  |
|  |  |  | Izolace kabelů – kontrola. |  |
|  |  |  | Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu. |  |
|  |  |  | Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat. |  |
|  |  |  | Vnitřní osvětlení – kontrola svícení. |  |
|  |  |  | LED návěstní světla a reflektory – kontrola svícení. |  |
|  |  |  | Vizuální kontrola stavu připojení kabelů. |  |
|  |  |  | Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu (dle potřeby). |  |
|  |  |  | Vytápěcí agregát Hydronic 35 |  |
|  |  |  | Zkouška funkce. |  |
|  |  |  | Teplovodní potrubí agregátu– kontrola těsnosti. |  |
| 16. |  |  | Klimatizační zařízení |  |
|  | - Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10 – 15 minutách chodu). |  |  |  |
|  | - Vstupní filtr – kontrola čistoty. |  |  |  |
|  | - Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty. |  |  |  |
|  | - Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů. |  |  |  |
|  | - Filtr před výparníkem – čistění. |  |  |  |
|  | - Lamely kondenzátoru – čistění. |  |  |  |
|  | - Chladivo – kontrola úniku na hadicích. |  |  |  |
|  | - Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení. |  |  |  |
|  | - Hadice a kabely – kontrola uložení. |  |  |  |
|  | - Ovládací panel – kontrola funkce. |  |  |  |
| 17 |  |  | Kontrolní sběrač |  |
|  |  | - Vizuální kontrola stavu a kompletnosti. |  |  |
|  |  | - Izolátory – čistění. |  |  |