Název akce:

Opravy mechanizace u OŘ HK 2024 – 2025 Údržba kolejových mechanismů SEE

Rozsah požadované prohlídky SMx vozidla řady MVTV2.2 dané výrobcem vozidla

|  | - SM1 – Spalovací motor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Olejový filtr, olejová náplň – výměna. |  |
|  | Hydraulické okruhy pohonu ventilátoru chlazení spalovacího motoru – odběr vzorku oleje, zaslání vzorku na rozbor. |  |
|  | Odstředivý filtr – čistění. |  |
|  | Ventilové vůle – seřízení. |  |
|  | Vložka odlučovače oleje – výměna. |  |
|  | Těsnost motoru – vizuální kontrola. |  |
|  | Hrubý čistič paliva – kontrola. |  |
|  | Vstřikovače – kontrola. |  |
|  | Palivový filtr – výměna. |  |
|  | Řemeny – kontrola napnutí. |  |
|  | Vzduchový filtr – kontrola. |  |
|  | Filtr pevných částic (DPF), modul DOC – čistění |  |
|  | Katalyzátor SCR – čistění. |  |
|  | Kabeláž – kontrola stavu. |  |
|  | Diagnostika motoru. |  |
|  | - SM2 – Trakční alternátor |  |
|  | Chladicí plochy – kontrola čistoty. |  |
|  | Elektrické spoje – kontrola dotažení a čistoty. |  |
|  | Ložiska – kontrola chodu. |  |
|  | Statorové vinutí – kontrola izolačního odporu. |  |
|  | Rotorové vinutí – kontrola izolačního odporu. |  |
|  | Přední ložisko – kontrola teploty na diagnostickém displeji. |  |
|  | Chod ložisek – kontrola. |  |
|  | - SM3 – Trakční motory |  |
|  | Kryty - kontrola úplnosti. |  |
|  | Vzduchovody chladicího vzduchu – kontrola těsnosti. |  |
|  | Sběrné ústrojí, komutátor – kontrola (přeskok, komutace). |  |
|  | Kartáče sběracího ústrojí – kontrola délky (min. 17 mm). |  |
|  | Kartáče motoru pohonu ventilátoru – kontrola délky (min. 8,5 mm). |  |
|  | Komutátor motoru pohonu ventilátoru – kontrola průměru a stavu. |  |
|  | Sběrné ústrojí – čistění. |  |
|  | Vnitřek motoru – čistění. |  |
|  | Odkapní otvory kondenzátu – kontrola průchodnosti. |  |
|  | Štítová ložiska – mazání. |  |
|  | Jímka na odpadní mazivo – čistění. |  |
|  | - SM5 – Kompresor 3 DSK 75 |  |
|  | Údržba ventilů. |  |
|  | Ložisko ventilátoru – mazání. |  |
|  | Pružicí a těsnicí desky – výměna. |  |
|  | Filtr sání – výměna,1xročně výměna oleje |  |
|  | - SM6 – Pneumatické prvky |  |
|  | Pojišťovací ventil HEROSE – zkouška u certifikovaného opravce. |  |
|  | Manometry – zkouška na zkušebním zařízení. |  |
|  | - SM7 – Elektronický rychloměr s příslušenstvím |  |
|  | Periodická prohlídka. |  |
|  | Metrologické ověření. |  |
|  | - SM8 – Dálkové ovládání |  |
|  | Komplexní kontrola funkce soupravy dálkového ovládání, provedená výrobcem zařízení. |  |
|  | SM9 – Souprava vysílačky |  |
|  | Elektrické parametry – měření. |  |
|  | Elektrické spoje – vyčistění, dotažení. |  |
|  | Izolace vodičů – kontrola stavu. |  |
|  | SM10 – Kompresor ORL 4 B EL |  |
|  | Olej – kontrola množství / doplnění (dle potřeby). |  |
|  | Vložka sacího filtru – kontrola znečistění / výměna (dle potřeby). |  |
|  | Žebrování chladiče – čistění. |  |
|  | Těsnost - kontrola. |  |
|  | Vložka filtru sání – výměna. |  |
|  | Jemný odlučovač – výměna patrony. |  |
|  | Pojistná vložka filtru sání – výměna. |  |
|  | Olej, olejový filtr – výměna. |  |
|  | Tlakové hadice – výměna. |  |
|  | SM11 – Elektrocentrála KDE 12 EA 3 |  |
|  | Motorový olej, olejový filtr – výměna. |  |
|  | Vzduchový filtr spalovacího motoru elektrocentrály – čistění. |  |
|  | Palivová nádrž elektrocentrály – odkalení. |  |
|  | Generátor – měření izolačního stavu. |  |
|  | Chladič spalovacího motoru elektrocentrály – čistění. |  |
|  | Těsnicí kroužek palivového filtru – výměna. |  |
|  | Připojení vodičů – kontrola. |  |
|  | Ventily spalovacího motoru elektrocentrály- kontrola čistoty. |  |
|  | Palivová nádrž – čistění vnitřku nádrže. |  |
|  | Vzduchový filtr – výměna. |  |
|  | Palivová tryska – nastavení. |  |
|  | Silentbloky – kontrola. |  |
|  | Polyamidové a pryžové hadice – kontrola stavu. |  |
|  | Tlumicí materiál – kontrola. |  |