Technická zpráva

„Zajištění servisu a údržby výtahů v obvodu OŘ Hradec Králové“

- Datum vydání: 8. 1. 2024

- Obsah:

- Strana

1.	Předmět veřejné zakázky a přehled zařízení	3

2.	Servis dopravních zařízení - pravidelná preventivní údržba a prohlídky	3

3.	Údržba dopravních zařízení	4

4.	Monitoring - neobsazeno	4

5.	Havarijní zásah	4

6.	Vysvětlení základních pojmů	5

7.	Zadání a realizace dílčích požadavků	5

Adresa OŘ Hradec Králové:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Odpovědní zástupci zadavatele

•	Ing. Pavla Kosinová – ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové

•       Šimon Lang, DiS – přednosta Správy pozemních staveb

•       Pavel Horáček – vedoucí oddělení OJ, provozní oblast SPS I. Hradec Králové

•       Jiří Šulc – vedoucí oddělení OJ, provozní oblast SPS II. Pardubice

•       Bc. Martin Bulíř – vedoucí oddělení OJ, provozní oblast SPS III. Liberec

## Předmět veřejné zakázky a přehled zařízení

    - Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pravidelná údržba, servisní prohlídky, revize a elektrorevize výtahů, plošin a eskalátoru.

Provádění všech výše uvedených prací bude prováděno v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a normou ČSN 27 4007.

Dále je předmětem veřejné zakázky non-stop (včetně sobot, nedělí a svátků) pohotovostní služba, která spočívá ve vyproštění uvízlých osob z výtahu do jedné hodiny od nahlášení.

    - Přehled zařízení

Oblastní ředitelství Hradec Králové provozuje mimo jiné 44 kusů dopravních zařízení těchto továrních značek – KONE, ELEKTRO MOSEV Hradec Králové, OTIS, MSV Liberec, VÝTAHY Velké Meziříčí, Výtahy Pardubice, ZPCHS Pardubice, DELTA B+B, THYSSEN FAHRTREPPEN. Seznam elektrických výtahů pro dopravu osob a nákladu, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin, včetně všech podstatných parametrů, je součástí   zadávací dokumentace (Soupis termínů revizí a prohlídek výtahů, plošin a eskalátoru).

## Servis dopravních zařízení - pravidelná preventivní údržba a prohlídky

  - Pravidelná preventivní údržba

- Zahrnuje provádění následujících úkonů:

- mazání zařízení dle mazacího plánu

- doplnění olejů do dopravních zařízení

- preventivní kontrola jednotlivých dílů dopravních zařízení: výtahové soustrojí, agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné prvky, omezovače rychlosti, rozvaděče, hlavní a koncové vypínače, spínače a kabinové dveře, ovladače tlačítkové kombinace, čištění strojoven a prohlubní výtahových šachet

- čištění dopravních zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce

- kontrola nastavení a seřízení

- kontrola provozu komunikačního dorozumívacího zařízení mezi kabinou a dispečinkem firmy včetně provozu SIM karet, dle ČSN EN 81-28+AC (274003), odstranění případných závad

- při zjištění poruchy vylepit informace nebo oznámení pro cestující veřejnost o „zařízení mimo provoz“

- stálý 24 hod dispečink 365 dní v roce pro nahlášení poruchy, bezplatné telefonní oznámení poruchy

- přístup k informacím o provedených činnostech na dopravním zařízení on-line

- informace o odstranění závady a provedení požadované opravy na e-mail správce

- vyhodnocení dat v případě poruchy zařízení a zavedení následných opatření

- provozní revize výtahů pro dopravu osob a nákladu, provozní revize pohyblivých schodů – časový interval 1x za 3 měsíce, podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. - provádí osoba odborně způsobilá (revizní technik) v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

- provozní revize výtahů se zakázanou dopravou osob – časový interval 1x za 6 měsíců, podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. - provádí osoba odborně způsobilá (revizní technik) v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

- provozní revize pohyblivých plošin pro dopravu osob – časový interval 1x za rok, podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. - provádí osoba odborně způsobilá (revizní technik) v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

- revize výtahů pro dopravu osob a nákladu – časový interval 1x za rok, podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. – provádí osoba odborně způsobilá (revizní technik) v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

- revize výtahů se zakázanou dopravou osob – časový interval 1x za 3 roky, podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. – provádí osoba odborně způsobilá (revizní technik) v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

- revize elektrického zařízení výtahových strojů a pohyblivých schodů, revize pohyblivých plošin pro dopravu osob – časový interval 1x za 2 roky, podle přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. - provádí osoba odborně způsobilá (revizní technik) v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

- technická asistence odborného personálu zhotovitele u prohlídek a zkoušek UTZ-DZ v provozu, které jsou prováděny v časovém intervalu podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 100/1995 Sb.

- vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba)

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čisticí prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce

  - Pravidelná prohlídka výtahů

Zajištění provozních prohlídek výtahu, tzv. služby staničního dozorce v termínech nejméně 1 x za 14 dní.

## Údržba dopravních zařízení

  - Údržba

Udržovací práce a drobné opravy – např. odstranění drobných závad, které brání provozu dopravního zařízení; odstranění provozních poruch menšího rozsahu.

  - Materiál

Dodávka drobného materiálu (jističe, stykače, světelné zdroje, fotobuňky apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací a oprav; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

## Monitoring - neobsazeno

## Havarijní zásah

  - Havárie, havarijní zásah

- Vyproštění osob z výtahu ve lhůtě do 60 min od nahlášení poruchy zadavatelem nebo přepravovanou osobou na linku dodavatele, která bude v provozu 24 hodin denně po celý rok a následné zabezpečení zařízení, odstranění poruch a uvedení výtahu do provozu.

- Zásah dodavatele s úkony směřujícími k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

## Vysvětlení základních pojmů

  - Havárie, havarijní zásah

- Stav technologického zařízení ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu by došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců či cestujících.

- Za havárii se považuje uvíznutí osob v kabině výtahu. Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok, apod.

- Při havarijním zásahu dodavatel provádí pouze úkony směřující k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

  - Pravidelný servis, pravidelná prohlídka

- Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu, v rozsahu zadávacích podmínek - bod 3.1 této technické zprávy.

## Zadání a realizace dílčích požadavků

  - Zadání požadavku

- Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku uchazeče a vést systém elektronické evidence prováděných úkonů na dopravních zařízeních s umožněním zadavateli přístupu k těmto datům.

- Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

- Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je nepřetržitá technická pohotovost pro sběr požadavků zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru. Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah.

  - Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.

- Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

  - Realizace výkonu

- Servisní úkony probíhají podle harmonogramu, který bude dohodnut po uzavření smlouvy o poskytování služeb.

- Práce na havárii jsou zahájeny v určených časových lhůtách.

- Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin na základě výzvy odpovědné osoby objednatele.

- Práce na realizaci oprav mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem.

- Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.

- O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis a ukončení prací oznámí zadavateli elektronickou komunikací. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele).

- V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

  - Vykazování výkonu

- Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu.

- Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný zástupce SPS Hradec Králové.