Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,,NÁKUP 3 KS MOTOROVÝCH NAFUKOVACÍCH ČLUNŮ“  č.j. 12750/2018–SŽDC–HZS-OOS

Obecná charakteristika člunu

Nafukovací člun s pevnou podlahou, nafukovacím kýlem a zrcadlem pro zavěšení motoru. Člun použitelný jak se závěsným motorem, tak s pádly. Člun vhodný na záchranu, přepravu osob a na práce na vodě, tomu odpovídající výbava a použité materiály. Přepravitelnost člunu na lehkém přívěsu, střeše auta, možnost ruční manipulace a spouštění člunu v nepřístupném terénu. Součástí dodávky je  4-taktní benzínový závěsný motor.

Technické požadavky na člun:

Kapacita: 6 osob

Minimální nosnost: 800 kg

Maximální hmotnost: 100 kg

Délka: 400 – 430 cm

Barva: červená

Zrcadlo: pro dlouhou nohu

Požadavky na materiál člunu:

Materiál tvořený vysokopevnostní syntetickou textilní mřížkou (polyester nebo polyamid) s vnitřním vzduchotěsným nánosem ( polyuretan nebo polivinylchlorid nebo chloroprenový kaučuk) a s vnějším nánosem s vysokou mechanickou odolností, odolností proti ropným látkám, odolností proti UV záření a působení ozonu (polyuretan, polivinylchlorid, CSM … atd.)

Výbava a konstrukce člunu:

- Vnější obvodové bezpečnostní lano, min. průměr 12 mm, ukotvené v nerezových D-kroužcích, materiál polypropylen (ne PVC nebo pryžové úchyty)

- Ochranný plastový nebo pryžový profil po obvodu člunu

- Min. 4 samostatná pádla upevněná uvnitř člunu

- Vnitřní úchyty (oka, D-kroužky) pro upevnění materiálu uvnitř člunu

- Obvodový válec se 4 bezpečnostními komorami

- Zapuštěné ventily umožňující nafukování, vyfukování a regulaci a měření tlaku v komorách

- Reflexní prvky

- Madla, úchyty, lana pro ruční manipulaci se člunem

- Odtokový systém se zvýšenou kapacitou (např. odtokové rukávy v zrcadle člunu)

- Protiskluzová stabilní rovná podlaha

- Vlečná oka na přídi a na zrcadle

- V- profil dna (kýlová konstrukce)

- Servisní souprava pro opravu člunu (lepidlo, záplaty, náhradní ventil, klíč na ventil)

Technická charakteristika motoru:

Výkon motoru: min. 14,7 kW / 20 HP

Hmotnost motoru bez náplní: max. 50 kg

Ruční start

Ovládání kormidelní pákou

Externí nádrž min. 12 L

Doplňující informace:

Konstrukce a materiály člunu musí splňovat aktuální požadavky evropských norem – EN ISO 6185-3 v aktuálním znění.

Dodavatel nafukovacího člun musí mít zázemí pro opravy a servis. Výhodou je poskytnutí náhradního člunu při časově náročnější opravě.