# Technická zpráva

( zak. č. 063/20 )

Akce:     Zaměření geodetických podkladů pro rekonstrukci výpravní budovy

##### železniční stanice na trati TÚ 0203 (Plzeň - Jižní Předměstí)

## Přehled úseků:  Železniční stanice Plzeň - Jižní Předměstí

## Účel zaměření:  Zaměření a zpracování geodetických a mapových podkladů pro následný projekt.

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Správa železniční geodézie Praha

Pracoviště Plzeň

Sušická 23

326 00 Plzeň

Sagasta s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4 - Lhotka

Dodavatel:    M. Částka, s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2

163 00 Praha 6

Použité předpisy a normy:  ČSN 01 3411, TNZ 01 3412, SR 20/1, M 20/2, Zákon č. 200/1994 Sb., Vyhl. ČÚZK č. 31/1995 Sb., ČSN 730415, ČSN ISO 4463-2, Směrnice GŘ SŽDC č. 11, TKP staven státních drah. Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (SŽDC M20/MP006), Pokyn GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty, Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg). Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat mapy velkého měřítka (SŽDC M20/MP005).

Použité podklady:                 Situace majetkového vyrovnání

Původní JZM0203KM350-351

DSP0203KM350-351_Průjezd_2d

Stavební výkres výpravní budovy

Soupis a seznam bodů železničního pole a zajišťovacích značek

Souřadnicový systém:  S-JTSK

Výškový systém:  Bpv

Použité bodové pole:   Bylo použito železniční bodové pole a zajišťovací značky nacházející se ve stanici Plzeň - Jižní Předměstí a jejího okolí.

Použité přístroje:  Leica TS 16

Použitý software:  MicroStation V8i, aplikace M-GEO, Groma v. 8.0

Měření provedli:   Ing. Jan Vaněk, Daniel Dragoun

Datum měření:  1.12.2020 a 4.12. 2020

Výpočetní práce:  Ing. Jan Vaněk

Výkresová  činnost:  Ing. Jan Vaněk

Text TZ:  Zaměření polohopisu a výškopisu bylo provedeno podle „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“ v požadované třídě přesnosti.

Měření je souřadnicově a výškově připojeno na platné ŽBP (nebo zajišťovací značky) splňující TKP staveb státních drah.  Je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

Dle požadavků objednatele byl předmětem měření stávající stav výpravní budovy (čp. 1584) a jejího okolí: V příčném směru dráhy byly měřeny všechny předměty polohopisu mezi vnitřními hranami nástupišť, v podélném směru bylo měřeno mezi zatravněnou plochou a čelem drážní budovy za mostem (čp. 574). Mimo tento rámec byly zaměřeny průjezdné profily mostu a lávky pro chodce a dále vstupní prostor do budovy na mostě.  Podrobné měření bylo registrováno s číselnými kódy vyjadřujícími zaměřenou situaci, tudíž nebylo potřeba v průběhu měření vyhotovovat měřický náčrt.

Výsledky měření byly zpracovány s pomocí výpočetního programu Groma a zobrazeny přes software Trans už v liniové kresbě (podle zaměřených kódů) ve formátu 3D.dgn a následně aplikovány do programu M-GEO (nadstavba MicroStation V8i) v souladu s „Pravidly pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“. Z důvodu nepotřebnosti měření koleje nebyly editovány zápisníky.

Výpočty a souřadnice bodů jsou součástí předané dokumentace viz Seznam příloh.

Seznam katastrálních území:

TÚ 0203:  Plzeň

Seznam příloh:   1. Technická zpráva

2. Dokumentace ŽBP

3. Přehled kladu ML

4. Seznamy souřadnic

5. Výkresy

6. Podklady

7. Výpočty

### Práce  provedla  geodetická firma M. Částka, s.r.o.

V Praze dne  11. 12. 2020                                                                                  Vyhotovil:  Ing. Jan Vaněk

Dle čísla položky: 46/2020

Kontroloval: Ing. Ondřej Randák