### Technická zpráva

- Zakázka:				„Zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 1281, Moravské Bránice - Oslavany

v km 0,3 – 9,5“

- Lokalita: 				TÚ 1281, Moravské Bránice - Oslavany

(od KV12 v Moravských Bránicích po zarážedlo v koleji č. 1 v Oslavanech)

- Rozsah činnosti:			Zaměření i s výpočtem 3D osy koleje č. 1

- Souřadnicový systém: 		JTSK

- Výškový systém: 			Bpv

- Použité body vytyčovací sítě:	body ŽBP

- Datum měření:			14. 5. – 15. 5. 2019

- Použité přístroje a pomůcky: 	robotická totální stanice TOPCON GT-1001

měřící vozík GG-05,

odrazné hranoly, pásmo

- Použitý kancelářský software:	Kokeš RAIL 18.06.1, MGEO 18.11.07

- Posouzení dosažené přesnosti:	viz. výpočetní protokoly

Předmětem prací bylo zaměření výpočet 3D osy koleje č. 1 v km 0,3 – 9,5 (od KV12 v Moravských Bránicích po zarážedlo v koleji č. 1 v Oslavanech) dle podmínek daných metodickým pokynem pro měření PPK (M20/MP004) a OŘ39, příloha č. 9 a 10.

Po výpočtu stanovisek určených polygonovým pořadem byly provedeny výpočty jednotlivých stanovisek v programu Kokeš RAIL a získány souřadnice podrobných bodů osy koleje a mapovaných bodů. Dále bylo provedeno vyrovnání sousedních stanovisek jako shodnostní transformace měřených bodů ze dvou na sebe navazujících stanovisek. Body byly přečíslovány ve směru staničení. Na závěr byl vytvořen v programu MGEO výkres situace – spojnice podrobných bodů osy koleje s kresbou situace ve formátu DGN.

Přílohy:

A. PODKLADY

1. Vstupní data

1.1 Podklady

1.2 ŽBP

1.3 Objednávka

1.4 Předávací protokol

2. Měření

2.1 Kalibrační protokoly

2.2 Trasa - neobsazeno

2.3 Měření

2.4 Výpočty

1. Stanoviska adresáře

2. Stanoviska protokoly

3. Transformace protokoly

4. Transformovaný SS

5. Přečíslování protokoly

6. Přečíslovaný SS

B. DOKUMENTACE

1. Technická zprava

2. Seznam použitého ŽBP a ZZ

3. Seznam souřadnic osy koleje

4. 3D osa ve formátu vft

5. Seznam souřadnic objektů

6. Výkres situace v DGN

7. Seznam staničníků – neobsazeno

8. Fotodokumentace – neobsazeno

V Kyjově dne 25. 7. 2019

Ing. Svatopluk Stokláska

GEOMETRA-zeměměřická kancelář s.r.o. Kyjov