T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky       :  ČD DDC, žst. Týniště nad Orlicí

mapový podklad

Číslo zakázky        :   06 0141

Rozsah měření      :

Doba měření          :  červen 2006

Termín                    :

1. POPIS LOKALITY

Jedná se o žst. Týniště nad Orlicí. Dle požadavku objednavatele bylo provedeno zaměření železničního svršku a spodku celé železniční stanice pro projekt rekonstrukce.

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Měření navazuje na stávající základní polohové bodové pole převzaté z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů vedené Zeměměřickým úřadem v Praze. Použity byly body č. 000916152420, 000916152010, a 000916152012. Výškové připojení je provedeno na body 99-PNS Týniště nad Orlicí č. 13 a 15.

Souřadnicový systém je S-JTSK.

Výškový systém je Bpv.

3. POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované pole obsahuje 11 bodů stabilizovaných nastřelovacími hřeby v patkách sloupů TV určených polygonovými pořady. Výšky nových bodů byly určeny nivelací.

K měření byly použity přístroje Rec Elta 30 a DiNi 12 firmy Zeiss.

4. POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno přístrojem Zeiss Rec Elta 30 s vnitřní pamětí.

Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 2, výšková 2.

5. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Všechny podrobné body byly určeny v souřadnicích programem GROMA. Situace byla kartograficky zpracována na počítači programem GEOPOL v grafickém sytému AUTOCAD 3D. Polohopis a výškopis byl doplněn o stav digitální katastrální mapy.

Vykreslení bylo provedeno na plotru HP DesignJet 450C.

6. ZÁVĚR

Objednavateli byly zaslány tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace v měř. 1:500

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky a výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové, a.s..

7. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 01 3410   Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 01 3411   Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

984 230 S/84  Směrnice o účelových mapách velkých měřítek.

984 128MN-1/85	Metodický návod pro zřizování, určování a vyhled. bodů podrobného polohového bodového pole.

V Hradci Králové 30.6. 2006	Petr Dittrich