Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,,NÁKUP DVOJITÉHO ZVEDACÍHO VAKU“  č.j. 13232/2018–SŽDC–HZS-OOS

Specifikace dvojitého zvedacího vaku:

Sada je tvořena:

1 ks Dvojitý zvedací vak se základnou a příslušenstvím musí splňovat následující technické

podmínky:

- dvojitý vzduchový zvedací vak se základnou max. přepravních rozměrů 800 mm x 750

mm x 160 mm a maximální hmotnosti 30 kg

- provozní tlak musí být maximálně 10 bar

- celková výška v nafouknutém stavu musí být (zvedací výška) minimálně 65 cm

- zvedací hmotnost při dodržení předepsaného bezpečnostního faktoru musí být

minimálně 28 tun

- konstrukce vaku musí být jednodílná a musí fungovat bez spojovacích součástí mezi

vzduchovými komorami

- vak musí zajišťovat stabilitu při zvedání pomocí dvoustupňového nafukovaní

-vak musí být vyroben z odolné gumy a musí být vyztužen např. kevlarovými vlákny

-spodní a vrchní část vaku musí být tvořena neklouzavým dezénem vylisovaným na

tvrdém hliníkovém povrchu, aby byla zajištěna zvýšená přilnavost, stabilita a odolnost

vaku

-vak musí mít odolnost proti chemikáliím a umožňovat použití v kontaminovaném

prostředí ropnými látkami

- opěrné plochy musí být opatřeny jasně viditelným křížem pro usnadnění správného

umístění vaku pod břemeno

-konstrukce vaku musí umožňovat i jeho použití v horizontální poloze k tlačení těžkých

předmětů

-ovládání musí být zajištěno pouze jednou plnící hadicí a jedním ovládacím ventilem

základna vaku musí obsahovat minimálně tři madla a jednu teleskopickou tyč pro

vzdálené umístění vaku. Minimální dosah teleskopické tyče musí být 120 cm a musí být

umožněno ji složit

-základna musí mít integrovaná kolečka ulehčující přepravu vaku a příslušenství

-vak musí obsahovat vnitřní pojistný ventil a musí mít zabudovaný systém pro zajištění

minimálního bezpečného tlaku v první polovině vaku před započetím nafukování druhé

1 ks redukční ventil s připojením na kompozitní tlakovou láhev 300 bar se závitem G 5/8“.

Redukční ventil musí být pístové konstrukce a musí umožňovat redukovat pracovní tlak na

hodnotu v rozmezí min. 0-13 bar. Součástí konstrukce redukčního ventilu musí být tlakový

pojistný ventil a uzavírací ventil. Manometry redukčního ventilu musí být umístěny

v ochranných krytech.

1 ks dvojitý ovládací ventil musí být hliníkové konstrukce a musí být konstruovaný pro

ovládání dvou zvedacích vaků současně. Obě ovládací větve musí být vybaveny tlakovým

pojistným ventilem. Na manometrech musí být barevně odlišena a označena oblast do

maximálního plnícího tlaku pro vaky a jinou barvou výrazně označena oblast nad pracovním

tlakem vaků. Součástí ventilu musí být ramenní popruh. Plynulá změna tlaku v každé větvi

musí být zajištěna pomocí tlačítka kolébkového tvaru.

1 ks neoprenových podložek. Slouží k ochraně vaku, eliminují možnost jiskření ve

výbušném prostředí při kontaktu dvou kovových předmětů. Rozměry max. 385 x 385 x 25

mm a váha do 5,5 kg.

1 ks armatury s pojistným a uzavíracím ventilem. Pojistný ventil musí být nastaven na

hodnotu maximálního plnícího tlaku pro vaky.

1 ks plnící hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu

červené barvy.

Další požadavky

- kontaktní místo pro servis v ČR

- reakce na servis do 24 hodin, poskytnutí náhradních prostředků v případě záruční opravy

delší než 30 dnů

- záruka 24 měsíců

- minimální životnost 15 let

- provedení instruktáže obsluhy vyškoleným pracovníkem v areálu konečného uživatele

- návod a pokyny pro údržbu v českém jazyce