Technické podmínky

Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava 2025-2027 - oblast Olomouc

Datum vydání: 	10. 6.2025

Obsah

1.	Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele – správci objektů	3

2.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

2.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

2.2	Místo plnění	5

2.3	Nakládání s odpady	5

2.4	Technické požadavky	5

3.	REALIZACE VÝKONU	6

4.	VYKAZOVÁNÍ VÝKONU	6

5.	KALKULACE NÁKLADŮ NA DOPRAVU	6

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	6

7.	PŘÍLOHY	7

- Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst. 1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona č. 266/1994 Sb.

Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí rámcové dohody a povinnosti zde uvedené pro obě smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.

Adresa sídla OŘ Ostrava:		Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

  - Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb

- přednosta Správy pozemních staveb (SPS)

– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ, Olsovska@spravazeleznic.cz, +420 724 039 283

- vedoucí provozního oddělení Olomouc

– Ing. Radek LEHAR, Lehar@spravazeleznic.cz, +420 724 282 118

  - Odpovědní zástupci zadavatele – správci objektů

- obvod Olomouc   		- František Procházka

ProchazkaF@spravazeleznic.cz, +420 602 603 429

- obvod Šumperk, Jeseník     - Jiří Němec

NemecJi@spravazeleznic.cz, +420 724 028 342

- obvod Prostějov   		- Jiří Kubíček

Kubicek@spravazeleznic.cz, +420 601 102 294

- obvod Přerov, Kroměříž      - Alexandr Odložilík

Odlozilik@spravazeleznic.cz, +420 702 266 885

- obvod Zlín, Uh. Hradiště     - Ing. Jakub Klimecký

Klimecky@spravazeleznic.cz, +420 725 897 191

- obvod Vsetín   		- Ing. Pavel Sonnewend

Sonnewend@spravazeleznic.cz, +420 702 267 151

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla (dílčích zakázek – objednávek) je poskytování služby „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava – oblast Olomouc 2025-2027“, jejímž cílem je zajištění plné funkčnosti potrubních systémů a kanalizačních řadů pozemních objektů ve správě SPS/ OŘ Ostrava včetně požadavků na monitoring těchto systémů s vypracováním revizní zprávy a digitálním záznamem, v souladu se zákonem č.113/2018 Sb., v platném znění a zákonem č. 266/1994 Sb., v platném znění, a to v období od účinnosti rámcové dohody do vyčerpání finančních prostředků (limit rámcové dohody), nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejných zakázek jsou blíže specifikovány v těchto technických podmínkách a dalších částech zadávací dokumentace.

    - Rozsah Díla „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava – oblast Olomouc 2025-2027“ je dán jednotlivými požadavky správců objektů, kdy prostřednictvím jednotlivých objednávek bude požadováno především zajištění prověření technického stavu kanalizačních potrubních systémů.

- Prostřednictvím objednávek příslušných správců objektů se předpokládají zejména následující činnosti:

- tlakové čištění kanalizací

- vysokotlaké čištění kanalizací

- zajištění vývozu a likvidace odpadních vod a kalů z těchto systémů

- vývoz a likvidace tukových jímek

- provedení monitoringu kanalizačních systémů na základě požadavku objednatele

- provádění havarijních zásahů na kanalizačních systémech v čase od 15:00 do 7:00

- pořízení kamerového záznamu na příslušný nosič dle požadavku objednatele

- zpracování písemné revizní zprávy

- Předpokládané objemy zvažované zadavatelem na dobu účinnosti smlouvy jsou vedeny ve formuláři pro cenovou nabídku s tím, že tyto objemy se mohou lišit v závislosti na provozních potřebách zadavatele.

- K uvedeným činnostem bude vyhotoven montážní nebo pracovní list s uvedením všech podstatných údajů o provedené činnosti, nákladů na likvidaci odpadních vod, dopravních a ostatních nákladů, který slouží pro odsouhlasení správcem objektu jako podklad pro fakturaci.

    - Čas reakce v případě požadavku havarijního zásahu na čištění, vysokotlaké čištění, vývoz a likvidaci odpadních vod z lapolů – objednatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 24 hod od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

- Čas reakce v případě požadavku na čištění, vysokotlaké čištění, vývoz a likvidaci odpadních vod z lapolů – objednatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 3 pracovních dnů od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

- Čas reakce v případě požadavku na monitoring systému požaduje objednatel do 3 pracovních dnů, po dohodě dodavatele s příslušným správcem objektu bude stanoven termín zahájení a ukončení prací.

- Všechny výše stanovené činnosti budou řešeny prostřednictvím objednávek příslušných správců objektů.

    - Zpracování cenového návrhu. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem (tel., e-mail) dodavatel zpracuje cenový návrh, nejpozději do 3 pracovních dnů a předloží jej objednateli k odsouhlasení, nebude-li dohodnuto s ohledem na povahu požadované činnosti jinak.

- Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací, který po vzájemném odsouhlasení bude uveden na objednávce.

    - Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

  - Místo plnění

    - Obvod Oblastního ředitelství Ostrava – oblast Olomouc s provázaností na seznam objektů ve správě SPS (Díl 2_2b zadávací dokumentace), jejichž příslušenstvím či součástí je daný potrubní systém či kanalizační řád, na kterých mají být prováděny výše specifikované činnosti.

  - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

  - Technické požadavky

    - Zhotovitel je povinen při výkonu činností dle této specifikace dodržovat obecné právní předpisy k dané činnosti se vztahující a disponovat potřebnými materiálními a technickými prostředky a lidskými zdroji k řádnému a včasnému provedení služby.

    - Při vývozu a likvidaci obsahu odpadních vod z lapolů, kalů a tukových jímek z potrubních systémů a kanalizačních řádů u objektů ve správě SPS/OŘ Ostrava, bude zhotovitel provádět veškerou činnost v souladu se zákonem č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

    - K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obvodu dráhy je třeba respektovat předpis SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace.

- REALIZACE VÝKONU

    - Zadavatel požaduje zahájení prací nejpozději ve lhůtách dle bodu 2.1.3 těchto technických podmínek, resp. akceptace objednávky. Předpokládá se, že zhotovitel potvrdí–akceptuje přijatou objednávku nejpozději do dvou pracovních dnů po zaslání objednávky zadavatelem. Den účinnosti objednávky je prvním pracovním dnem lhůty pro zahájení prací.

    - Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50.000,00 Kč bez DPH mohou být zahájeny až po zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Ostatní práce mohou být zahájeny ihned po akceptaci objednávky, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

- VYKAZOVÁNÍ VÝKONU

    - Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schválené nabídky.

- 4.1.2 	Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele (se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu). Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat určený pracovník dle bodu 1.1. – správci objektů provozního obvodu Olomouc.

- KALKULACE NÁKLADŮ NA DOPRAVU

    - Pro stanovení vzdálenosti místa plnění dílčí zakázky v km je určující:

- nejkratší vzdálenost (spojnice) mezi místem plnění dle objednávky (místa výkonu práce – realizace plnění na základě dílčí zakázky) a výchozím místem zadavatele veřejné zakázky po pozemní komunikaci, kterým je:

- pro objekty uvedené a specifikované v příloze Seznam objektů ve správě SPS je určující výchozí místo Olomouc, na adrese: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno.