1) 	Identifikační údaje

Název stavby	: Výměna oken Nerudova1 Olomouc

Místo stavby  	: k.ú. Olomouc,   par.č.st. 1076

Kraj 			: Olomoucký

Investor a uživatel	: Správa železniční dopravní cesty s.o.,

Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

Projektant 		: TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod

Vypracoval		: Ing. Petr Myslivec, TAPA projekt s.r.o.

Michaela Kubátová, TAPA projekt s.r.o.

Zodpovědný projektant	: Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832)

Stupeň dokumentace	: stavební řešení

2) 	Popis stavebních úprav

Na fasádě budou provedeny následující úpravy:

- bude provedena výměna garážových vrat - budou osazeny sekční vrata s mechanickým a el. ovládáním, vrata budou zateplená

- všechna okna vnějšího pláště budou vybourána a nahrazena plastovými okny ve stejném členění. Okna s dvojitým zasklením (u =1,2 celé okno). Součástí výměny výplní otvorů bude také výměna vnitřních a vnějších parapetů

- součástí navrhovaných stavebních úprav je také provedení lokáních oprav vnější a vnitřní omítky, poškozené po demontáži a následné montáži výplní otvorů

- bude provedena výmalba interiérových stěn (pouze stěny, na kterých budou prováděny stavební úpravy.

3)	Technické řešení

Bourané konstrukce

Bude provedena demontáž stávajících okenních výplní otvorů na vnější fasádě objektu, práce budou provedeny včetně začištění stavebních otvorů. Budou odstraněny vnější a vnitřní parapety. U některých oken bude provedeno vybourání části zdiva ostění (bude stanoveno při realizaci, dle skutečného zjištěného stavu).

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je nutné dodržovat bezpečnost práce vyhl. 324/90 Sb. - O bezpečnosti práce.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Konstrukce stávajícího nosného obvodového zdiva je předpokládána z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou.

U určených oken (viz výkresová část projektové dokumentace) bude provedeno dozdění části zdiva (parapet, ostění). Případné dozdívky či přezdění zdiva bude provedeno tam, kde bude při realizaci zjištěno poškození zdiva apod. Dozdívky budou provedeny z cihelných bloků Porotherm P+D 44 na maltu vápenocementovou MC-5,0. Úpravy nadpraží budou provedeny pomocí tepelné izolace kotvené do stávajících konstrukcí, toto bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem, při kterém bude použit kompletní certifikovaný systém včetně všech součástí – izolant, lišty, cementový tmel, kotvící hmoždinky, probarvená stěrka, prvky budou použity v provedení dle určeného místa fasády. Práce budou prováděny proškolenou osobou dle technologických předpisů dodavatelů materiálů.

Členitá konstrukce ostění a nadpražích bude stavebními úpravami (osekání, dozdění, osazení kontaktního zateplovacího systému atd.) zarovnána do roviny viz výkres ST05 – Detaily ostění a nadpraží oken (Architektonicko – stavební řešení).

V případě porušení stávajících parapetních ploch u oken budou tyto parapety dobetonovány betonovou mazaninou a vyztuženy KARI sítí.

Úpravy povrchů

Bude provedeno vyspravení omítek v místě osazení nových okenních výplní. Nová vnitřní omítka bude provedena v místě nově vyzděných parapetů.

Okolo nově osazených výplní otvorů budou provedeny nové omítky ostění a nadpraží s plynulým přechodem na stávající omítky stěn. Nové omítky budou provedeny také na nově vyzděných parapetech. Případná poškození na vnitřních omítkách v blízkosti oken budou lokálně vyspraveny (rozsah určen při realizaci). Interiérové omítky budou provedeny jako štukové na stávající konstrukce a částečně na nové konstrukce. Členité ostění a nadpraží oken a dveří bude sjednoceno do jedné úrovně, výsledkem bude rovné nadpraží.

Po zhotovení osazení výplní otvorů, je nutné provést lokální opravy stávající fasádní břízolitové omítky odstín dle okolních stávajících omítek (světlehnědá, růžová).

Pomocí spektrometru bude určen barevný odstín fasádní omítky, aby barevné řešení bylo totožné s původním odstínem. Je nutné v maximální možné míře zachován vzhled objektu.

Střechy

Stávající – nosné konstrukce a skladby střešních plášťů nejsou předmětem řešení.

Výplně otvorů – vnější

Ve stávajícím objektu bude provedeno osazení všech výplní otvorů na fasádách směrem do ulice. Prvky budou vsazeny do stejných stavebních otvorů! Pouze některá stavební otvory oken v I. PP budou upraveny dozděním - zvýšení parapetu nad upravený terén a tím bude okenní výplň zmenšena. Členění nových okolních výplní ctí stávající členění oken (patrné ve výkresové části projektové dokumentace). Jedná se výměnu všech stávajících dřevěných oken i balkónových dveří v celé ploše fasády. Nebudou se nahrazovat stávající dřevěné vstupní dveře. Nové prvky jsou navrženy s ohledem na provoz a na minimální nároky na údržbu oken z plastových profilů.

Provedení PVC oken z minimálně pětikomorových profilových systému o stavební hloubce min. 86 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo navařované, součinitel prostupu tepla Urámu = Uf ≤ 0,97

Wm-2K-1 včetně výztuže. Součinitel prostupu celého okna UN = UW ≤  1,2 Wm-2K-1.

Doložení v nabídce:

Hodnota Uf musí být doložena certifikátem notifikované osoby.

Hodnota UN musí být doložena výpočtem pro 6 nejvíce se opakujících pozic zakázky.

Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.

Výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů, a navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem.

Doložení v nabídce: Statický výpočet největšího okna

Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily – např. plochá pozinkovaná ocel o síle 6 mm a přiměřené šíři.

Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty), navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem.

Doložení v nabídce: Statický výpočet sestav

Pod dveřmi vedoucími do exteriéru musí být osazeny podkladní profily pro systémové napojení hydroizolace. Všechna okna budou osazena krytkami odtokových otvorů v barvě profilu.

Kování:

Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S).

Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla.

Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseříditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou.

Součástí cenové nabídky musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích.

Doložení v nabídce: Nákres uzavíracích bodů.

Všechny okenní výplně budou osazeny s ovládáním tak, aby byly snadně ovladatelné z podlahy u oken (pákové ovladače, které v případě nutnosti budou vedeny až na zdivo).

Těsnění okenních křídel:

Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru:

Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.

Kotvení oken musí být provedeno:

- rámy - ocelo – hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby RAWL( Fischer, UPAT). Kotvy budou osazeny krytkami.

Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Např. na okno o rozměru 2100x1600 mm bude použito 14 ks kotvicích bodů. Nabídka musí obsahovat statický návrh kotvení, včetně nákresu rozmístění kotvících bodů.

Doložení v nabídce: Nákres rozmístění kotevních bodů, statický výpočet kotvení.

Doplňkové konstrukce:

Okna musí být vybavena minimálně pětikomorovým soklovým a parapetním profilem a parapetem komůrkovým plastovým. Výška parapetu od podlahy musí vyhovovat platným předpisům. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru.

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a paropropustně.

Klempířské práce:

Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610. Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů.

Tepelně technické vlastnosti:

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011. Tyto skutečnosti musí být  doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění každého objektu a navrženou otvorovou výplň, viz příloha výpis prvků.

Doložení v nabídce: Zobrazení průběhu izotherm.

Akustické vlastnosti.

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II případně TZI III.

Komplexnost a kvalita dodávky:

Dodávka musí zahrnovat demontáž a ekologickou likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, případné venkovní zateplení ostění, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování, začištění vnitřního a venkovního okolí oken, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. Součástí dodávky je i čistý úklid prostor dotčených výměnou oken, včetně umytí oken a případná montáž interiérových žaluzií po čistém úklidu a umytí oken.

Shrnutí:

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré okenní výplně budou osazeny včetně horizontálních hliníkových žaluzií v odstínu RAL 9006. U oken v kuchyni budou osazeny sítě proti hmyzu. U vyznačených oken budou v křídlech vsazeny ventilátory.

Součástí řešení je osazení nových sekčních vrat elektricky ovládaných, zateplených lamelových. Dodávka včetně kotevních prvků.

Stávající ocelová dvoukřídlá brána v průjezdu do dvora, bude ponechána stávající, zateplení bude dobíhat k jejím sloupkům.

Řešení členění a otevírání jednotlivých okenních a balkónových dveřních výplní jsou zachovány dle původního provedení.

Před zahájením výroby nových výplní bude provedeno přesné zaměření stávajících otvorů a odsouhlasení řešení ostění.

Před výrobou výplní je nutné písemné odsouhlasení jejich technického řešení včetně členění a otevíraní investorem!!!!

Nedílnou součástí výměny vnějších výplní jsou samozřejmě i stavební úpravy s tím související – úpravy ostění otvorů (případné dozdění), úpravy omítek okolo oken, výměna parapetů vnitřních a vnějších.

Izolace tepelné

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011. Tyto skutečnosti musí být doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění každého objektu a navrženou otvorovou výplň, viz příloha výpis prvků. V případě, že povrchové teploty nevyhoví požadavkům ČSN 730540-2:2011.

Zámečnické konstrukce

Součástí navrhovaných úprav nejsou nové zámečnické prvky.

Případné pomocné ocelové kotevní prvky budou opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování, nátěr atd.)

Truhlářské konstrukce

Vnitřní parapety oken budou provedeny z desek lamino s tvarovanou hranou. Dodávka parapetů je včetně kotvení.

Klempířské prvky

Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610. Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů.

Při realizaci budou demontovány stávající plechové vnější parapety, které budou nahrazeny novými.

Navrhované klempířské prvky budou provedeny z Titanzinkového plechu včetně všech doplňkových prvků a kotvení. Práce budou prováděny dle technologických předpisů výrobce materiálů.

Malby, nátěry

Celé stěny, ve kterých jsou řešená okna, budou po provedení osazení a začištění ostění oken vymalovány akrylátovým nátěrem (např. PRIMALEX plus) včetně úpravy podkladu.

Zasklívání

Minimální požadavky na zasklení jsou:

Izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu složení 4-16-4lowE+ Argon. Uskla = Ug ≤ 1,1 Wm-2K-1 nebo takové, aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011 na celkový součinitel prostupu tepla UN = UW ≤ 1,2 Wm-2K-1. Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5 mm ).

Určených výplní bude použito bezpečnostní sklo connex.

Zasklení musí být navrženo tak, aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle                    ČSN 730580 mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.

Výměna vzduchu.

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně nutné hygienické výměny vzduchu. Navržená opatření musí být realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně – technické a zvukově izolační parametry oken. Na oknech v kancelářích a sanitárních místnostech musí být provedeny úpravy, které umožňují výměnu vzduchu, v případě použití ventilačních klapek, musí být tyto umístěny mimo rámové a křídlové profily okna tak, aby nezhoršovaly tepelně technické a statické vlastnosti oken tak, aby byl dodržen požadavek ČSN 730540 – 2 =  nN ≤ n ≤ 1,5 nN na intenzitu výměny vzduchu v užívaných místnostech n, v h-1, pro zimní návrhové podmínky. Současně musí provedení oken umožnit výměnu vzduchu v rozsahu min. 25 m3 na zaměstnance v místnosti, při splnění podmínek vyhlášky 268/2009 Sb., zejména §11 a §26 současně.

Požadovaný návrh řešení vzorové kanceláře, který je nutno doložit výpočtem:

115/2.NP/15,99x3,4=54,4m3/I329 (1900x2200), 2 okna/2 zaměstnanci

4)	Závěr

Všechny uvedené konstrukce musí být prováděny dle příslušných předpisů a platných norem ČSN. Závěrem je nutno upozornit na dodržování bezpečnostních předpisů a ochraně zdraví při práci, které jsou obsaženy ve vyhlášce ČBÚ 324/90Sb. a pozdějších předpisů. Jedná se především o bezpečnost při práci ve výškách, při zdění a bourání, betonování, při stavbě lešení a zemních prací. Kabely ke stavebním strojům musí být vyvěšeny, stroje nesmí být přemísťovány pod proudem a musí být uzemněny. Po provedení prací je nutno provést revizi rozvodu elektroinstalace.