- Identifikační údaje

Název stavby	: Výměna oken Nerudova1 Olomouc

Místo stavby  	: k.ú. Olomouc,   par.č.st. 1076

Kraj 			: Olomoucký

Investor a uživatel	:  Správa železniční dopravní cesty s.o.,

Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

Projektant 		: TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod

Vypracoval		: Ing. Petr Myslivec, TAPA projekt s.r.o.

Michaela Kubátová, TAPA projekt s.r.o.

Zodpovědný projektant	: Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832)

Stupeň dokumentace	: stavební řešení

b) 	Údaje o využití pozemku

Jedná se o stavební úpravy stávajícího administrativního objektu SDC Olomouc na pozemku par.č.st. 1076. Jedná se o administrativní objekt přímo navazující na sousední ulice. Objekt slouží a nadále bude sloužit původnímu účelu tj. administrativa, drobné provozy.

Objekt a částečně i přilehlý pozemek je ve vlastnictví státu – investor má právo hospodaření s nemovitostí.

Území stavby se nachází ve středu města Olomouc v ochranném pásmu památkové zóny na pozemku par.č.st. 1076. Původně byl a nadále bude objekt využíván jako administrativní budova. Objekt je využit pro kancelářské prostory včetně hygienického zázemí, pro drobný provoz, stravovací služby (kuchyně, jídelna, bufet).

Stavební práce budou probíhat na pozemku 1076 a částečně na pozemcích 105/31, 105/49, 105/45 a 105/18. 	Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku par.č. st. 1076 na nádvoří objektu. Přístup na pozemek bude řešen stávajícím vjezdem do dvora z přilehlé ulice Remešova. Administrativní objekt je podsklepený s I.NP - V.NP a půdním prostorem.

V této 1.etapě bude provedena výměna všech vnějších výplní (plastová okna, prosklené balkónové dveře, sekční vrata) a s nimi související práce.

Řešený objekt se nachází v ochranném pásmu památkové zóny.

V maximální možné míře bude zachován stávající vzhled budovy.

Pozemek, na kterém leží objekt a na kterém budou probíhat stavební úpravy je ve vlastnictví investora České republiky – z majetkem má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty s.o. Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00.

Napojení energií – elektro rozvod, vodovod bude řešeno ze stávajících rozvodů v administrativním objektu. Toto napojení bude podružně měřeno.

c) 	Základní údaje o stavbě

objekt se nachází na parcele č. 1076	5 115,00 m2

zastavěná plocha 	3 420,00 m2

d)	Napojení na dopravní infrastrukturu, na komunikace

Administrativní objekt sousedí s přilehlými ulicemi, vnitřní dvůr, na kterém je umístěno parkoviště a kudy probíhá zásobování do objektu je přímo napojeno stávajícím průjezdem do ulice Remešova  - toto napojení zůstane zachováno.

Areál je v současné době napojen na kanalizaci, vodovod, plynovod a elektro rozvod. Toto napojení bude zachováno stávající – není předmětem řešení.

e)	Věcné a časové vazby

Výměna oken Nerudova 1  Olomouc – sociální investice nemá žádné časové ani věcné návaznosti na další akce.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora a okolních zpevněných komunikacích pro pěší.

f)	Předpokládané lhůty výstavby, popis výstavby

zahájení stavby 			11/2013

dokončení stavby 			05/2014 dokončení dle klimatických podmínek

Stavba bude probíhat po dále uvedených částech:

- bourací práce 	– demontáž stávajících vnějších výplní

- bourání upravovaných částí

- hrubá stavba – dozdívání řešených úprav otvorů

- osazování oken

- případné provádění zateplování ostění, nadpraží a parapetů

výplní otvorů

- dokončovací práce stavební – úpravy povrchů

- začišťování oken