| Díl 2_2 Zadávací dokumentace/ část D Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidel řady MVTV2.3 dané výrobcem vozidla a předpisem SŽ V1 |  |
| --- | --- |
|  | Celé vozidlo – společné pokyny |
|  | Provozní hmoty – kontrola množství. |
|  | Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, výfukové potrubí, chladicí okruh a okruh vytápění – kontrola těsnosti. |
|  | Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění. |
|  | Pojezd |
|  | Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti. |
|  | Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození. |
|  | Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů. |
|  | Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin. |
|  | Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst. |
|  | Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění. |
|  | Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí. |
|  | Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění. |
|  | Čepy uchycení tlumičů – mazání. |
|  | Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů. |
|  | Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení. |
|  | Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení. |
|  | Snímače otáček – kontrola upevnění. |
|  | Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení. |
|  | Pojezd – čistění od hrubých nečistot. |
|  | Kluznice rozpory – mazání. |
|  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu. |
|  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm). |
|  | Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění upevňovacích šroubů. |
|  | Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana. |
|  | Ruční brzda – mazání. |
|  | Mechanická část brzdy |
|  | Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 25 mm). |
|  | Šroubové spoje, páky, táhla– kontrola. |
|  | Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na 95 – 105 mm) |
|  | Vozová skříň, kabina strojvedoucího |
|  | Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, zajišťující matici proti pootočení. |
|  | Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0 – 5 mm). |
|  | Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů. |
|  | Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení. |
|  | Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin). |
|  | Tažné ústrojí – vizuální kontrola. |
|  | Tažné ústrojí – mazání. |
|  | Nárazníky – vizuální kontrola. |
|  | Nárazníky – mazání. |
|  | Čelní okna – kontrola neporušenosti. |
|  | Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce. |
|  | Úklid a vyčistění vnitřních prostor. |
|  | Stěrače – kontrola stavu a funkce. |
|  | Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti. |
|  | Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola. |
|  | Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ® |
|  | Palivová nádrž – kontrola těsnosti. |
|  | Těsnění víček nádrže – kontrola. |
|  | Upevnění palivové nádrže – kontrola. |
|  | Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub. |
|  | Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu. |
|  | Pískovací zařízení |
|  | Zásobníky písku – doplnění písku. |
|  | Pískovací kolena – čistění. |
|  | Trysky a trubky pískování – čistění. |
|  | Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola. |
|  | Pískování – zkouška funkce. |
|  | Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem kolejnice 95+3/-0 mm). |
|  | Spalovací motor s chlazením |
|  | Motorový olej – kontrola množství/doplnění. |
|  | Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby). |
|  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti. |
|  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru zanešení. |
|  | Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje. |
|  | Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon. |
|  | Chladicí okruh – kontrola stavu hadic. |
|  | Chladič – čistění. |
|  | Spalovací motor – očistění nečistot. |
|  | Předehřev – zkouška funkce. |
|  | Řemenové převody |
|  | Řemeny – kontrola napnutí. |
|  | Kloubové hřídele |
|  | Klouby – mazání. |
|  | Klouby – zkouška vůle (nadzdvižením kloubu, natažením). |
|  | Kompresor s příslušenstvím |
|  | Čistota, těsnost – kontrola. |
|  | Filtry sání (hrubý, jemný) – výměna. |
|  | Chladič oleje a vzduchu – čistění. |
|  | Vrtule ventilátoru chladiče – kontrola stavu. |
|  | Hadice – kontrola stavu. |

|  |  |  | Pneumatické okruhy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce. |  |
|  |  |  | Vzduchojemy – ruční odkalení. |  |
|  |  |  | Odkalovací ventil – kontrola vyhřívání. |  |
|  |  |  | Vzduchový filtr před jednotkou SCR – vyčistění. |  |
|  |  |  | Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět (aby nezatuhly). |  |
|  |  |  | Brzdové spojky, koncové kohouty – kontrola stavu. |  |
|  |  |  | Filtry v pneumatickém okruhu – čistění. |  |
|  |  |  | Vložka vysoušeče vzduchu – výměna. |  |
|  |  |  | Prachojem – čistění. |  |
|  |  |  | Odkapnice – odkalení. |  |
|  |  |  | Samočinná a přímočinná brzda |  |
|  |  |  | Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla. |  |
|  |  |  | Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění. |  |
|  |  |  | Těsnost samočinné brzdy – zkouška. |  |
|  |  |  | Akumulátorová baterie |  |
|  |  |  | Kontrola a nabití. |  |
|  |  |  | Elektrické spoje – očistění a konzervace. |  |
|  |  |  | Doplnění elektrolytu |  |
|  |  |  | Elektrické rozváděče, elektronika |  |
|  |  |  | Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce. |  |
|  |  |  | Plombovaná místa – kontrola zaplombování. |  |
|  |  |  | Izolace kabelů – kontrola. |  |
|  |  |  | Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu. |  |
|  |  |  | Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat. |  |
|  |  |  | Vnitřní osvětlení – kontrola svícení. |  |
|  |  |  | LED návěstní světla a reflektory – kontrola svícení. |  |
|  |  |  | Vizuální kontrola stavu připojení kabelů. |  |
|  |  |  | Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu (dle potřeby). |  |
|  |  |  | Vytápěcí agregát Hydronic 35 |  |
|  |  |  | Zkouška funkce. |  |
|  |  |  | Teplovodní potrubí agregátu– kontrola těsnosti. |  |
| 16. |  |  | Klimatizační zařízení |  |
|  | - Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10 – 15 minutách chodu). |  |  |  |
|  | - Vstupní filtr – kontrola čistoty. |  |  |  |
|  | - Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty. |  |  |  |
|  | - Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů. |  |  |  |
|  | - Filtr před výparníkem – čistění. |  |  |  |
|  | - Lamely kondenzátoru – čistění. |  |  |  |
|  | - Chladivo – kontrola úniku na hadicích. |  |  |  |
|  | - Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení. |  |  |  |
|  | - Hadice a kabely – kontrola uložení. |  |  |  |
|  | - Ovládací panel – kontrola funkce. |  |  |  |
| 17 |  |  | Kontrolní sběrač |  |
|  |  | - Vizuální kontrola stavu a kompletnosti. |  |  |
|  |  | - Izolátory – čistění. |  |  |