Příloha č. 2 Rámcové dohody

Technická specifikace materiálu

K veřejné zakázce s názvem „Dodávky výstražných oděvů zimních - 2026“

1.

Oděv výstražný zimní

- Bunda výstražná zimní

- Kalhoty výstražné zimní s laclem

Materiál:

Druh, složení:		nánosová textilie s membránou

Vrchová textilie: 100% PES, membrána 100% PU,

Hmotnost:		195 g/m2 +/- 5 g/m2

Srážlivost:		osnova / útek max. 3 % při praní na 40°C

Pevnost v tahu:	osnova minimálně 1000 N, útek minimálně 800 N

Pevnost v trhu:	           osnova minimálně 60 N, útek minimálně 60 N

Barva:			základní barva fluorescenční oranžovo-červená, doplňková barva tmavě

modrá

Stálobarevnost (dle šedé stupnice):

-    v otěru za sucha		4-5

- v otěru za mokra		4-5

- v potu alkalickém		5/4-5

- v potu kyselém		5/4-5

- při praní na 40 °C		5/4-5

- v žehlené                	5/4

Nitě:			do barvy tkaniny

Švy:			veškeré švy musí být podlepeny termopáskou proti průniku vody

Podšívka:                    Osnovní pletenina s oky

100% PES, 100 g/m2 ± 5%

Zateplovací vložka:	Tkanina/duté vlákno/tkanina,

složení: 100% PES/100% PES/100% PES, hmotnost rouna: min. 150 g/m2

Tepelná odolnost dle ČSN EN 14058: Rct = tř. 4 (min. 0,25 m2. K. W-1 )

Reflexní paspule:         stříbrná, šíře 3 mm, ozdobný prvek

Retroreflexní pásek:	barva: stříbrná, nažehlovací přerušovaný; šíře 50 a 70 mm

- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471/A1

- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C)

Uvedené hodnoty se vztahují k oběma barvám základního materiálu

Požadavky dle ČSN:

Výstražní oděv zimní – bunda a kalhoty výstražné zimní

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017   počet cyklů údržby, při kterých je oděv funkční: 30 cyklů

oděv třídy 3 – kompletní oděv (bunda + kalhoty), samostatná bunda

oděv třídy 2 – samostatné kalhoty s náprsenkou

ČSN EN 343:2020        Ret : třída 4, max. 5 m2.Pa/W

Wp : třída 4, min 20 000 Pa

ČSN EN 14058:2018     Rct : třída 4, min. 0,25 m2. K. W-1

Charakteristika:

Ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce odpovídající normě ČSN EN ISO 13688/A1, ČSN EN ISO 20471/A1, ČSN EN 343 a ČSN EN 14058, určený do klimaticky nepříznivého prostředí (venkovní prostředí) jako ochrana před chladem a deštěm pro práci, při které je nutné vizuálně signalizovat přítomnost uživatele – v pracovním prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele při nebezpečných situacích, ve dne i v noci, za jakýchkoliv světelných podmínek. Střih oděvu a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jeho používání.

Bunda výstražná zimní

Bunda výstražná zimního pracovního oděvu, s nažehlenými stříbrnými přerušovanými retroreflexními pruhy, s odepínací vložkou a se skrytou kapucí, v dolní části stažena kulatou pruženkou. Švy jsou podlepeny proti průniku vody. Bunda je střižena ze dvou předních dílů, jednoho zadního dílu, sedel, hlavicových rukávů, stojákového límce a třídílné kapuce. Ve spodní části trupu i rukávů je bunda vodorovně členěná díly v barvě tmavě modré. Po obvodu trupu a rukávů jsou nažehlené dva stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 70 mm. V podpažní části jsou větrací otvory. Umístění reflexních pruhů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471/A1 – oděvy s vysokou viditelností.

Popis:

Přední díly jsou v horní části členěné sedlem tmavě modré barvy, ve švu sedel je všitá stříbrná reflexní paspule šíře 3 mm. Bunda se zapíná na dvoucestné kostěné zdrhovadlo sahající až do límce, kryté légou, horní jezdec zdrhovadla je opatřen taháčkem s horizontálním logem Správy železnic, státní organizace. V horní části pod sedlem u hlavního zdrhovadla jsou přední díly členěné úzkými díly v modré barvě cca. 30 x 160 mm viz. nákres. Na levém předním díle 15 mm pod sedlem je nažehlený potisk horizontálního loga Správy železnic, státní organizace. V horní části jsou dvě svislé náprsní kapsy. Ve spodní části jsou dvě šikmé kapsy. Spodní retroreflexní pruh je cca. 5 mm nad dolním členěním, horní pruh cca. 5 mm nad kapsou (umístění horního pruhu dle velikosti a výškové skupiny). Přední kraje jsou podšity podsádkou, ve švu podsádky s podšívkou je všito  1/2 zdrhovadla pro připnutí vložky. Přední kraje jsou 1x prošité.

V pravém předním kraji je všitá tvarovaná podkrytová léga, nahoře přehnutá přes zdrhovadlo pro ochranu brady, 1x prošitá na 1-2 mm.

Léga je celo oranžovo-červená všitá v levém předním díle cca. 23 mm od hotového předního kraje, šíře 60 mm, zapnutá  na 6 krytých druků, 1x prošitá i ve všití na 1-2 mm. Léga má nažehlené stříbrné přerušované retroreflexní pruhy v návaznosti na přední díly.

Sedla jsou v barvě tmavě modré. Ramenní šev je prošitý ve vzdálenosti 1-2 mm. Středem sedel jsou nažehlené svislé stříbrné přerušované retroreflexní pruhy.

Náprsní kapsy jsou na obou předních dílech svislé zipové, délka 16 cm, překryté légou  vytvořenou předšitím svislého členícího švu a prošitím ve vzdálenosti 1-2 mm a 20 mm od okraje.

Boční kapsy jsou šikmé zipové, zapnuté na zdrhovadlo délka 170 mm kryté výpustkou širokou 20 mm, prošitou ve vzdálenosti 1-2 mm. Kapsy jsou po obvodu prošité ve vzdálenosti 1-2 mm. Vstup do kapes je ze spodní strany výpustky.

Límec je stojákový. Vnitřní část je z doplňkového materiálu (fleec), který má na vrchní části pruh ze základního materiálu široké cca. 20 mm. Na vrchním límci jsou u légy našité obdélníky se  stuhovími uzávěry pro připevnění okrajů kapuce. Do švu stojáčku je částečně všitá kapuce, skrytá uvnitř stojáčku, otvor pro skrytí kapuce se zapíná na zdrhovadlo. Do průkrčníku je všité zavěšovací poutko z rypsové stuhy. Límec je po obvodu prošitý ve vzdálenosti 1-2 mm od okraje.

Kapuce je třídílná s podšívkou, vkládá se do límce se zapínáním na zdrhovadlo, v zadní části všitá do švu průkrčníku. Okraj kapuce je 2x prošitý ve vzdálenosti 1-2 mm a 25 mm s vytvořením tunelu kde je provlečena kulatá pruženka s brzdičkami provlečená obuvnickými kroužky. Členící švy kapuce a po obvodu jsou prošité ve vzdálenosti 1-2 mm.

Zadní díl je v horní části členěný sedlem tm. modré barvy. V členícím švu je všitá stříbrná reflexní paspule šíře 3 mm.  Pod sedlem cca. 30 mm je nažehlený potisk loga Správy železnic, státní organizace. Spodní část zadního dílu je vodorovně členěná dílem v barvě tmavě modré. Boční švy jsou prošity 1x ve vzdálenosti 1-2 mm po zadním díle.

Spodní okraj je předšitý a prošitý ve vzdálenosti 1-2 mm a 25 mm s vytvořením tunelu, kterým je provlečená kulatá pruženka vyvedená z rubní strany v místě bočních švů 2x2 obuvnické kroužky s brzdičkami.

Rukávy jsou členěné ve spodní části vodorovně a vrchní část rukávů 3x svisle. Středový díl je členěný v horní části ve vzdálenosti cca. 100 mm od vrcholu rukávové hlavice vodorovně, v tomto členícím švu je všitá stříbrná reflexní paspule. V předním členících švech  obou rukávů, těsně pod členěním s reflexní paspulí, jsou dvě kryté zipové kapsy délka zipu 150 mm.  Dolní okraj rukávů je podehnutý a prošitý ve vzdálenosti 30 mm od okraje. Ve spodní části rukávového švu je všitá patka ze základního materiálu umožňující regulaci obvodu, opatřená  stuhovým uzávěrem, na patce háčky 20x50 mm, na manžetě mech 20x80 mm. Patka je 2x prošitá. V místě našití podšívky na vnitřní straně rukávů jsou všité dvě poutka pro vepnutí vložky. Rukávy jsou všité do průramku a prošité ve vzdálenosti 1-2 mm po rukávu.

Větrací otvory jsou v podpažní části. Zapínají se na zdrhovadlo dlouhé 200 mm, které je z lícu kryté výpustkou širokou 20 mm směřující z předního dílu do zadního, prošitou ve vzdálenosti 1-2 mm a z rubu podložené síťovou podšívkou. Celý větrací otvor je prošitý po obvodu ve vzdálenosti 1-2 mm.

Podšívka je ze síťoviny – přední a zadní díl + rukávy. Na levém předním díle je našitá nakládaná kapsa ze základního materiálu, zapínaná na zdrhovadlo, všitá do mezního švu, našitá prošitím v kraji.

Švy šíře 7 mm, jsou zataveny proti průniku vody.

Vpínací vložka je ušita ze sendvičové podšívky (vrchní + spodní díly z podšívky, výplň – rouno), okraj vložky a rukávů je olemován.  Do bundy je vepnutá na knoflík umístěný na středu zadního dílu, dále na 2x2 knoflíky na obou rukávech a v předním kraji na zdrhovadlo. Zdrhovadlo je všité ve švu krajové podsádky. Na levém předním díle vložky je našitá nakládaná vnitřní kapsa z podšívky, našitá prošitím v kraji, zapnutá na stuhový uzávěr 20x30 mm, otvor je 1x prošit.

Bunda je v provedení unisex.

Veškeré rozměry uvedené v popisu se vztahují na kalkulační velikost 182-100.

Kalhoty výstražné zimní s laclem

Kalhoty zimního výstražného pracovního oděvu s náprsenkou jsou podšity podšívkou (síťovinou), s vpínací vložkou. Na předních dílech jsou dvě nakládané kapsy se zdrhovadlem. Na zadním díle je našitá nakládaná kapsa s patkou, švy jsou podlepeny proti průniku vody. Po obvodu nohavic pod kolenem jsou ve dvou pruzích, na náprsence a na zadovém bederním díle po jednom pruhu, nažehlené stříbrné přerušované retroreflexní pásy. Umístění retroreflexního pásů musí odpovídat ČSN EN ISO 20471/A1.

Popis:

Kalhoty jsou střiženy ze dvou zadních a dvou předních dílů, náprsenky a zádového bederního dílu, který je spojen pruženkou s dvěma díly pevných šlí.

Přední díly mají v pase nadšitou náprsenku, podšitou základním materiálem. Kalhoty se zapínají pomocí bočních rozparků se třemi knoflíky. Přední díly jsou členěné v kolenní části a ve spodní části, ve spodní části je členění z materiálu odlišné barvy (tmavě modré barvy). Od spodního členění nahoru jsou nažehlené po obvodu ve dvou pruzích nad sebou stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 70 mm. V kolenní části jsou odšité a prošité záševky. V horním okraji náprsenky jsou všitá poutka se sponou pro zapínání šlí. Ve spodní části náprsenky je nažehlený stříbrný přerušovaný retroreflexní pruh šíře 50 mm. Na náprsence je našitá nakládaná kapsa s patkou.

Zadní díly jsou v pase nadšity bederním dílem (prodloužený zadní díl) podšitý podšívkou (síťovinou). Zadní díl je členěný kolenní a spodní částí nohavice, členění ve spodní části je ušito z materiálu odlišné barvy, od spodního členění nahoru jsou nažehleny po dvou pruzích nad sebou stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 70 mm. Na pravém zadním díle je našitá nakládaná kapsa s patkou zapínaná na stuhové uzávěry. Kapsa i patka jsou dvakrát prošité. Na levé i pravé straně bočního švu kalhot je zapínání na tři knoflíky.  Podkrytí bočního zapínání je 35 mm široké, našité a 1x prošité. V horním okraji bederního dílu jsou všity dvě pruženky (šíře 40 mm, délka 120 mm) vrchní část pruženky je všita do tvarovaných šlí. Ve spodní části bederního dílu je nažehlený stříbrný přerušovaný retroreflexní pruh šíře 50 mm. Spodní část nohavic lze stáhnout pomocí patky ze základního materiálu opatřenou na stuhový uzávěr. Druhá část stuhového uzávěru je našitá na nohavici.

Kapsy - boční kapsy v pase jsou nakládané s otvorem na zdrhovadlo, (šíře 190 mm, výška 345 mm). Kapsa je všitá do bočního švu a do švu všití náprsenky, na přední díl našitá 2x prošitím.

Kapsa na náprsence je nakládaná našitá 2x prošitá, překrytá patkou, zapnutou na stuhový uzávěr. Patka je prošitá 2x po obvodu. Horní okraj kapsy je 1x prošitý.

Kapsa na pravém zadním díle je nakládaná (šíře 170 x 180 mm) překrytá patkou (60 mm) se zapínáním na stuhový uzávěr.

Šle jsou tvarované, v zadní části přes sebe překřížené, u spodu s všitými pruženkami šíře 40 mm, okraj šlí 2x podehnutý a prošitý. Konce šlí šíře 40 mm s navlečenou sponou.

Rozparek je na předním díle zapínaný na zdrhovadlo, prošitý 40 mm, u spodu do kulata, v ukončení je uzávěrka. Rozparky v bočních švech zapnuté na 3 knoflíky.

Podšívka kalhoty je ušita ze síťovaného materiálu, v pase je 6x poutko z rypsové stuhy pro připnutí vložky. V kolenní části jsou složené záhyby. V obou nohavicích, jsou do švů ve spodní části všita po 2 poutkách z rypsové stuhy pro připnutí vložky.

Sedový šev - prošitý po levém díle ve vzdálenosti 1-2 mm.

Dolní okraj je podehlý a prošitý v šířce 20 mm. Spodní část nohavic lze stáhnout patkou ze základního materiálu zapínanou na stuhový uzávěr, patka je všitá do bočního švu směřuje do zadního dílu.

Prošití 2x - boční kapsy, zadní + náprsní kapsy + patky; 1x -spona na stažení nohavice, boční švy po zadním díle, krokový šev po zadním díle, sedový šev PD +ZD, lacl po obvodu, kolenní členění PD+ZD, záševky, šle, podkryt zadní, horní okraj kapes, spodní okraj nohavic, rozparek, našití patek.

Švy -  š.7 mm, zataveny proti průniku vody.

Vpínací vložka je ušita ze sendvičové podšívky (vrchní + spodní díly z podšívky, výplň – rouno), prošité podélně jednoduchého střihu. Na předním díle v sedovém švu je rozparek, okraj vzniklého rozparku je obnitkovaný, zahnutý a 1x prošitý. V kolenní části jsou složené záhyby. Horní okraj vložky obnitkovaný, zahnutý a 1x prošitý, tunelem je provlečená tkanice. Dolní okraj nohavic je ukončený úplety. Vložka se vpíná v pase na 6 knoflíků a po 2 knoflících na obou nohavicích.

Kalhoty jsou v provedení unisex.

Veškeré rozměry uvedené v popisu se vztahují na kalkulační velikost 182-100.

Značení na výrobku:

Bunda bude označena etiketou, všitou do levého bočního švu podšívka cca. 150 mm od dolního okraje, v průkrčníku zadního dílu bude všitá menší etiketa s velikostí a výrobcem.

Kalhoty budou označeny etiketou, vsazenou do zadní části pasového límce u sedového švu.

Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- Název a typ výrobku

- Výrobce

- Kód výrobku

- Rok výroby (min. koncové číslo)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symboly údržby dle ČSN EN 3758

- Max. počet údržby

- Označení ČSN

- Piktogram ochrany

Vložka do bundy bude označena etiketou, všitou do levého bočního švu podšívka cca. 150 mm od dolního okraje, v průkrčníku zadního dílu bude všitá menší etiketa s velikostí a výrobcem.

Vložka kalhot bude označena etiketou, všitou do horního okraje. Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- Název a typ výrobku

- Výrobce (dodavatel)

- Kód výrobku

- Rok výroby (min.koncové dvojčíslí)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symbol údržby dle ČSN 3758

- Označení ČSN

Balení výrobku:

Neurčí-li Smluvní strany v dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody jinak, platí pro balení dodávaného zboží následující pravidla:

Každá bunda či kalhoty budou složeny a vloženy do polyetylénového sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen velikostí výrobku a čárovým kódem MTZ. Takto zabalené výrobky se vloží do krabice po 5 ks jednoho druhu stejné velikosti. V krabici je pouze oblečení stejného druhu a stejné velikosti. Při balení zbytkového sortimentu může být v krabici stejný druh pracovního oblečení, různých velikostí.

Na každé krabici budou zřetelně vyznačeny tyto údaje:

- výrobce

- rok výroby

- velikost

- název a typ výrobku

- množství

- čárový kód

Požadovaný velikostní sortiment a číselné označení kódů MTZ

| Výška postavy | Určeno pro |  | Označení velikosti | Kód velikosti | Číselný kód MTZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | postavu | obvod hrudníku |  |  | Bunda výstražná zimní | Kalhoty výstražné zimní s laclem |
| Velikost na míru (měřenka) |  |  |  |  | 971620000050000 | 971620000060000 |
| 158 | do 164 | 84 | 158-84 | 158/42 | 971620000051030 | 971620000061050 |
|  |  | 88 | 158-88 | 158/44 | 971620000051040 | 971620000061060 |
|  |  | 92 | 158-92 | 158/46 | 971620000051050 | 971620000061070 |
|  |  | 96 | 158-96 | 158/48 | 971620000051060 | 971620000061080 |
|  |  | 100 | 158-100 | 158/50 | 971620000051070 | 971620000061090 |
|  |  | 104 | 158-104 | 158/52 | 971620000051080 | 971620000061100 |
|  |  | 108 | 158-108 | 158/54 | 971620000051090 | 971620000061110 |
|  |  | 112 | 158-112 | 158/56 | 971620000051100 | 971620000061120 |
|  |  | 116 | 158-116 | 158/58 | 971620000051110 | 971620000061130 |
|  |  | 120 | 158-120 | 158/60 | 971620000051120 | 971620000061140 |
|  |  | 124 | 158-124 | 158/62 | 971620000051130 | 971620000061150 |
|  |  | 128 | 158-128 | 158/64 | 971620000051140 | 971620000061160 |
| 170 | 165-176 | 84 | 170-84 | 170/42 | 971620000050380 | 971620000060351 |
|  |  | 88 | 170-88 | 170/44 | 971620000050390 | 971620000060352 |
|  |  | 92 | 170-92 | 170/46 | 971620000050400 | 971620000060361 |
|  |  | 96 | 170-96 | 170/48 | 971620000050410 | 971620000060371 |
|  |  | 100 | 170-100 | 170/50 | 971620000050420 | 971620000060390 |
|  |  | 104 | 170-104 | 170/52 | 971620000050430 | 971620000060401 |
|  |  | 108 | 170-108 | 170/54 | 971620000050440 | 971620000060420 |
|  |  | 112 | 170-112 | 170/56 | 971620000050450 | 971620000060431 |
|  |  | 116 | 170-116 | 170/58 | 971620000050460 | 971620000060451 |
|  |  | 120 | 170-120 | 170/60 | 971620000050470 | 971620000060462 |
|  |  | 124 | 170-124 | 170/62 | 971620000050480 | 971620000060481 |
|  |  | 128 | 170-128 | 170/64 | 971620000050490 | 971620000060491 |
| 182 | 177-188 | 84 | 182-84 | 182/42 | 971620000050730 | 971620000060700 |
|  |  | 88 | 182-88 | 182/44 | 971620000050740 | 971620000060702 |
|  |  | 92 | 182-92 | 182/46 | 971620000050750 | 971620000060711 |
|  |  | 96 | 182-96 | 182/48 | 971620000050760 | 971620000060721 |
|  |  | 100 | 182-100 | 182/50 | 971620000050770 | 971620000060740 |
|  |  | 104 | 182-104 | 182/52 | 971620000050780 | 971620000060751 |
|  |  | 108 | 182-108 | 182/54 | 971620000050790 | 971620000060770 |
|  |  | 112 | 182-112 | 182/56 | 971620000050800 | 971620000060781 |
|  |  | 116 | 182-116 | 182/58 | 971620000050810 | 971620000060801 |
|  |  | 120 | 182-120 | 182/60 | 971620000050820 | 971620000060811 |
|  |  | 124 | 182-124 | 182/62 | 971620000050830 | 971620000060830 |
|  |  | 128 | 182-128 | 182/64 | 971620000050840 | 971620000060850 |
| 194 | od 189 | 96 | 194-96 | 194/48 | 971620000050890 | 971620000060859 |
|  |  | 100 | 194-100 | 194/50 | 971620000050900 | 971620000060870 |
|  |  | 104 | 194-104 | 194/52 | 971620000050910 | 971620000060881 |
|  |  | 108 | 194-108 | 194/54 | 971620000050920 | 971620000060900 |
|  |  | 112 | 194-112 | 194/56 | 971620000050930 | 971620000060911 |
|  |  | 116 | 194-116 | 194/58 | 971620000050940 | 971620000060930 |
|  |  | 120 | 194-120 | 194/60 | 971620000050950 | 971620000060941 |
|  |  | 124 | 194-124 | 194/62 | 971620000050960 | 971620000060960 |
|  |  | 128 | 194-128 | 194/64 | 971620000050970 | 971620000060980 |

Vyobrazení výrobku

- Bunda výstražná zimní

b) Kalhoty výstražné zimní s laclem

Tabulka kontrolních rozměrů - Bunda výstražná zimní

| Kontrolní rozměry |  | výšková skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A | 1/2 obvodu hrudníku |  | 52 | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 68 |  | 72 |  | 76 |
| B | 1/2 dolní šíře bundy |  | 51 | 55 |  | 59 |  | 63 |  | 67 |  | 71 |  | 75 |
| C | délka rukávů+náramenice | 158 | 76,3 | 77,2 |  | 78 |  | 79 |  | 79,9 |  | 80,8 |  | 81,7 |
|  |  | 170 | 80,3 | 81,2 |  | 82,1 |  | 83 |  | 84 |  | 84,8 |  | 85,7 |
|  |  | 182 | 84,3 | 85,2 |  | 86,1 |  | 87 |  | 88 |  | 88,8 |  | 89,7 |
|  |  | 194 | 88,3 | 89,2 |  | 90,1 |  | 91 |  | 92 |  | 92,8 |  | 93,7 |
| D | Délka bundy | 158 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 194 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tolerance ± 2%

Technický nákres s kontrolními rozměry:

Kontrolní rozměry pro soutěžní/ referenční vzorek v kalkulační velikosti 182/100

A   ½ šíře hrudi			          60     cm

B   ½ šíře u spodu		                     59    cm

C  délka rukávu včetně náramenice               86,1 cm

D  délka bundy			                     79    cm

Tabulka kontrolních rozměrů Kalhoty výstražné zimní s laclem

| Kontrolní rozměry |  | výšková skupiny | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A | 1/2 obvod pasu |  | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | 1/2 Obvod sedu |  | 49 | 51 | 52,8 | 54,7 | 56,6 | 58,5 | 60,4 | 62,3 | 64,2 | 66,1 | 68 | 69,9 |
| C | Boční délka kalhot | 158 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
|  |  | 170 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  |  | 182 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
|  |  | 194 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
| D | Kroková délka | 158 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,3 | 73 | 72,8 | 72,5 | 72,3 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 |
|  |  | 170 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 |
|  |  | 182 | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 |
|  |  | 194 | 95,5 | 95 | 94,5 | 94 | 93,5 | 93 | 92,5 | 92 | 91,5 | 91 | 90,5 | 90 |
| E | 1/2 dolní šíře nohavic | 158 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 |
|  |  | 170 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 |
|  |  | 182 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27 |
|  |  | 194 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27 |

Tolerance ± 2%

Technický nákres s kontrolními rozměry:

Kontrolní rozměry pro soutěžní/referenční vzorek v kalkulační velikosti 182/100

A   ½ obvodu pasu                                 52 cm

B   ½ obvodu sedu                                 56,6 cm

C  boční délka kalhot                              109,5 cm

D  kroková délka kalhot                          86,5 cm

E  ½ dolní šíře kalhot                              25 cm

2.

Oděv výstražný nepromokavý

- Plášť výstražný nepromokavý

- Kalhoty výstražné nepromokavé

Materiál:

Druh, složení:		nánosová textilie s membránou

Vrchová textilie: 100% PES, membrána 100% PU,

Hmotnost:		195 g/m2 +/- 5 g/m2

Srážlivost:		osnova / útek max. 3 % při praní na 40°C

Pevnost v tahu:	osnova minimálně 1000 N, útek minimálně 800 N

Pevnost v trhu:	           osnova minimálně 60 N, útek minimálně 60 N

Barva:			základní barva fluorescenční oranžovo-červená

Stálobarevnost (dle šedé stupnice):

-    v otěru za sucha		4-5

- v otěru za mokra		4-5

- v potu alkalickém		5/4-5

- v potu kyselém		5/4-5

- při praní na 40 °C		5/4-5

- v žehlení                	5/4

Nitě:			do barvy tkaniny

Švy:			veškeré švy musí být podlepeny termopáskou proti průniku vody

Retroreflexní pásek:	barva: stříbrná, nažehlovací přerušovaný; šíře 50 mm

- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471/A1

- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C)

Požadavky dle ČSN:

Oděv výstražný nepromokavý – plášť a kalhoty nepromokavé výstražné

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017   počet cyklů údržby, při kterých je oděv funkční: 30 cyklů

oděv třídy 3 – kompletní oděv (plášť + kalhoty), samostatný plášť

oděv třídy 1 – samostatné kalhoty

ČSN EN 343:2020        Ret : třída 4, max. 5 m2.Pa/W

Wp : třída 4, min 20 000 Pa

Charakteristika:

Ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce odpovídající normě ČSN EN ISO 13688/A1, ČSN EN ISO 20471/A1, ČSN EN 343, určený do klimaticky nepříznivého prostředí (venkovní prostředí) jako ochrana před deštěm pro práci, při které je nutné vizuálně signalizovat přítomnost uživatele – v pracovním prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele při nebezpečných situacích, ve dne i v noci, za jakýchkoliv světelných podmínek. Střih oděvu a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jejího používání.

Plášť výstražný nepromokavý

Popis: Plášť je střižen ze sedlo kimonových rukávů, předních dílů a zadního dílu, límce a kapuce. Zapínaný na stuhový uzávěr, s odepínatelnou kapucí, po obvodu pláště i rukávů jsou nažehlené ve dvou řadách stříbrné přerušované retroreflexní  pruhy šíře 50 mm. Švy jsou zataveny proti průniku vody. Umístění stříbrných přerušovaných retroreflexních pásů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471/A1 – oděvy s vysokou viditelností.

Přední díly pláště jsou v horní část tvořeny ze sedel a rukávů střiženého v celku. Ve spodních částech předních dílů jsou dvě jednovýpustkové kapsy s patkou zapínanou na stuhové uzávěry, na spodních dílech jsou po obvodu nažehlené stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 50 mm. Přední díly jsou předšité krajovou podsádkou z vlastního materiálu a prošité, levý díl prošitý 2x v šíři 1-2 mm a 50 mm od okraje. Pravý přední díl je prošitý 1x ve vzdálenosti 1-2 mm. Zapínání předních dílů je na 5 stuhových uzávěrů 50 x 25 mm. Na levý přední díl je našitá lata ze základního materiálu, s potiskem horizontálního loga Správy železnic, státní organizace, o velikosti 103 x 47 mm.

Sedla přední i zadní jsou střižené v celku, bez ramenního švu, společně s rukávy.

Přední kapsy jsou vodorovné  jednovýpustkové kapsy rozměry výpustky 170 x 15 mm s patkou 180 x 70 mm zapínanou na stuhové uzávěry 30 x 25 mm

Zadní díl  -  horní část tvoří sedlo a rukávy střiženého v celku. Na spodních dílech jsou po obvodu nažehlené dva stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 50 mm. Na horní části našitá lata ze základního materiálu, s potiskem loga Správy železnic, státní organizace, o velikosti 220 x 185 mm.

Límec klasický ležatý, vrchní i spodní díl ze základního materiálu, po obvodu prošitý 1-2 mm. Na spodním límci jsou našité 4 knoflíky pro připnutí kapuce. Do průkrčníku všité zavěšovací poutko ze základního materiálu.

Kapuce je dvoudílná, bez podšívky. Okraj kapuce zahnutý a prošitý ve vzdálenosti 20 mm, tunelem je provlečena oděvní šňůra opatřena koncovkami, středový šev kapuce 1x prošitý ve vzdálenosti 1-2 mm. Kapuce je v místě průkrčníku předšitá a prošitá ve vzdálenosti 1-2 mm a 40 mm. V této prošité části jsou vyšity 4 prádlové dírky pro připnutí kapuce do průkrčníku.

Rukávy jsou kimonové střižené vcelku se sedlem předního a zadního dílu. V podpaží jsou menší otvory pro větrání. Po obvodu rukávů jsou nažehlené ve dvou pruzích nad sebou stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 50 mm. Spodní okraj zahnutý a prošitý ve vzdálenosti 20 mm. Rukávový a boční šev je prošitý 1x ve vzdálenosti 1-2 mm.

Dolní okraj pláště je zahnutý a prošitý ve vzdálenosti 20 mm.

Švy pláště mají šíři 7 mm a jsou podlepené termopáskou proti průniku vody.

Pláště jsou v provedení ve verzi unisex.

Kalhoty výstražné nepromokavé

Kalhoty nepromokavé výstražného oděvu, jsou střiženy ze čtyř dílů spojených bočním, krokovým a sedovým švem. Na předních dílech jsou dvě zipové kapse, zadní díl je hladký, v pase a u spodu nohavic stažené pruženkou, ve spodní části nohavic jsou nažehlené ve 2 řadách nad sebou stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 50 mm, švy jsou zataveny proti průniku vody. Umístění stříbrných přerušovaných retroreflexních pruhů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 20471/A1 – oděvy s vysokou viditelností.

Popis:

Přední díly jsou bez záhybů a záševků. V horní části jsou dvě šikmé kapsy zapínané na voděodolné zdrhovadlo délka 190 mm. Ve spodní části nohavic jsou nažehlené ve dvou řadách nad sebou stříbrné přerušované retroreflexní pruhy šíře 50 mm.

Zadní díl je hladký bez záhybů a záševků.

Pasový límec je široký 45 mm, šev pasového límce navazuje na sedový šev předního dílu, ve švu z lícní strany je nedošitý otvor pro vyvedení šňůry. Pasový límec je stažený pruženkou šíře 35-40 mm, límec je 2x vodorovně prošit, prostředním tunelem je oděvní provlečená šňůra s koncovkami pro možnost stažení pasu. Šev všití pasového límce je 1x prošit po dílech.

Spodní okraj kalhot je podehnutý a 1x prošitý ve vzdálenosti 25 mm s vloženou pruženkou. V bočních švech spodního okraje kalhot je vypracovaný rozparek zapínaný na zdrhovadlo délka cca. 180 mm. Zdrhovadlo je kryté záložkami bočního švu.

Prošití kalhot je v bočních švech po zadním díle, krokový šev po zadním díle, sedový šev po levém díle, všití pasového límce, spodní okraj kalhot ve vzdálenosti 1-2 mm.

Švy mají šíři 7 mm a jsou podlepené termopáskou proti průniku vody.

Kalhoty jsou v procedení ve verzi unisex.

Veškeré rozměry uvedené v popisu se vztahují na kalkulační velikost 182-100.

Značení na výrobku: 
Plášť bude označena etiketou, vsazenou do zadní části průkrčníku, kalhoty budou označeny etiketou, vsazenou do zadní části pasového límce u sedového švu.

Na etiketách bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno:

- název a typ výrobku

- výrobce

- kód výrobku

- Rok výroby (min. koncové číslo)

- Velikost

- Materiálové složení

- Symboly údržby dle ČSN EN 3758

- Max. počet údržby

- Označení ČSN

- Piktogram ochrany

Balení výrobku:

Neurčí-li Smluvní strany v dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody jinak, platí pro balení dodávaného zboží následující pravidla:

Každý plášť či kalhoty budou složeny a vloženy do polyetylénového sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen velikostí výrobku a čárovým kódem MTZ. Takto zabalené výrobky se vloží do krabice po 5 ks jednoho druhu stejné velikosti. V krabici je pouze oblečení stejného druhu a stejné velikosti. Při balení zbytkového sortimentu může být v krabici stejný druh pracovního oblečení, různých velikostí.

Na každé krabici budou zřetelně vyznačeny tyto údaje:

- výrobce

- rok výroby

- velikost

- označení výrobku

- množství

- čárový kód

Požadovaný velikostní sortiment a číselné označení kódů MTZ

| Výška postavy | Určeno pro |  | Označení velikosti | Kód velikosti | Číselný kód MTZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | postavu | obvod hrudníku |  |  | Plášť výstražný nepromokavý | Kalhoty výstražné nepromokavé |
| Velikost na míru (měřenka) |  |  |  |  | 971630000022000 | 971630000030000 |
| 158 | do 164 | 84 | 158-84 | 158/42 | 971630000023030 | 971630000031050 |
|  |  | 88 | 158-88 | 158/44 | 971630000023040 | 971630000031060 |
|  |  | 92 | 158-92 | 158/46 | 971630000023050 | 971630000031070 |
|  |  | 96 | 158-96 | 158/48 | 971630000023060 | 971630000031080 |
|  |  | 100 | 158-100 | 158/50 | 971630000023070 | 971630000031090 |
|  |  | 104 | 158-104 | 158/52 | 971630000023080 | 971630000031100 |
|  |  | 108 | 158-108 | 158/54 | 971630000023090 | 971630000031110 |
|  |  | 112 | 158-112 | 158/56 | 971630000023100 | 971630000031120 |
|  |  | 116 | 158-116 | 158/58 | 971630000023110 | 971630000031130 |
|  |  | 120 | 158-120 | 158/60 | 971630000023120 | 971630000031140 |
|  |  | 124 | 158-124 | 158/62 | 971630000023130 | 971630000031150 |
|  |  | 128 | 158-128 | 158/64 | 971630000023140 | 971630000031160 |
| 170 | 165-176 | 84 | 170-84 | 170/42 | 971630000022380 | 971630000030351 |
|  |  | 88 | 170-88 | 170/44 | 971630000022390 | 971630000030352 |
|  |  | 92 | 170-92 | 170/46 | 971630000022400 | 971630000030361 |
|  |  | 96 | 170-96 | 170/48 | 971630000022410 | 971630000030371 |
|  |  | 100 | 170-100 | 170/50 | 971630000022420 | 971630000030390 |
|  |  | 104 | 170-104 | 170/52 | 971630000022430 | 971630000030401 |
|  |  | 108 | 170-108 | 170/54 | 971630000022440 | 971630000030421 |
|  |  | 112 | 170-112 | 170/56 | 971630000022450 | 971630000030431 |
|  |  | 116 | 170-116 | 170/58 | 971630000022460 | 971630000030451 |
|  |  | 120 | 170-120 | 170/60 | 971630000022470 | 971630000030462 |
|  |  | 124 | 170-124 | 170/62 | 971630000022480 | 971630000030481 |
|  |  | 128 | 170-128 | 170/64 | 971630000022490 | 971630000030491 |
| 182 | 177-188 | 84 | 182-84 | 182/42 | 971630000022730 | 971630000030700 |
|  |  | 88 | 182-88 | 182/44 | 971630000022740 | 971630000030702 |
|  |  | 92 | 182-92 | 182/46 | 971630000022750 | 971630000030711 |
|  |  | 96 | 182-96 | 182/48 | 971630000022760 | 971630000030721 |
|  |  | 100 | 182-100 | 182/50 | 971630000022770 | 971630000030740 |
|  |  | 104 | 182-104 | 182/52 | 971630000022780 | 971630000030751 |
|  |  | 108 | 182-108 | 182/54 | 971630000022790 | 971630000030770 |
|  |  | 112 | 182-112 | 182/56 | 971630000022800 | 971630000030781 |
|  |  | 116 | 182-116 | 182/58 | 971630000022810 | 971630000030801 |
|  |  | 120 | 182-120 | 182/60 | 971630000022820 | 971630000030811 |
|  |  | 124 | 182-124 | 182/62 | 971630000022830 | 971630000030831 |
|  |  | 128 | 182-128 | 182/64 | 971630000022840 | 971630000030851 |
| 194 | od 189 | 96 | 194-96 | 194/48 | 971630000022890 | 971630000030859 |
|  |  | 100 | 194-100 | 194/50 | 971630000022900 | 971630000030870 |
|  |  | 104 | 194-104 | 194/52 | 971630000022910 | 971630000030881 |
|  |  | 108 | 194-108 | 194/54 | 971630000022920 | 971630000030900 |
|  |  | 112 | 194-112 | 194/56 | 971630000022930 | 971630000030911 |
|  |  | 116 | 194-116 | 194/58 | 971630000022940 | 971630000030930 |
|  |  | 120 | 194-120 | 194/60 | 971630000022950 | 971630000030941 |
|  |  | 124 | 194-124 | 194/62 | 971630000022960 | 971630000030960 |
|  |  | 128 | 194-128 | 194/64 | 971630000022970 | 971630000030980 |

Vyobrazení výrobků, způsob měření a velikosti kontrolních rozměrů

- Plášť výstražný nepromokavý

- Kalhoty výstražné nepromokavé

Technický nákres s kontrolními rozměry:

Kontrolní rozměry pro soutěžní/referenční vzorek v kalkulační velikosti 182/100

A   ½ šíře hrudi                                     68 cm

B   ½ šíře u spodu                                 76 cm

C  délka rukávu včetně náramenice         88,2 cm

D  délka pláště                                      103 cm

Tabulka kontrolních rozměrů Plášť výstražný nepromokavý

| Kontrolní rozměry |  | výšková skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A | 1/2 obvodu hrudníku |  | 60 | 64 |  | 68 |  | 72 |  | 76 |  | 80 |  | 84 |
| B | 1/2 dolní šíře pláště |  | 68 | 72 |  | 76 |  | 80 |  | 84 |  | 88 |  | 92 |
| C | délka rukávů+náramenice | 158 | 78,6 | 79,4 |  | 80,2 |  | 81 |  | 81,8 |  | 82,6 |  | 83,4 |
|  |  | 170 | 82,6 | 83,4 |  | 84,2 |  | 85 |  | 85,8 |  | 86,6 |  | 87,4 |
|  |  | 182 | 86,6 | 87,4 |  | 88,2 |  | 89 |  | 89,8 |  | 90,6 |  | 91,4 |
|  |  | 194 |  |  |  | 92,2 |  | 93 |  | 93,8 |  | 94,6 |  | 95,6 |
| D | Délka pláště | 158 | 91 | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |
|  |  | 170 | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |
|  |  | 182 | 103 | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |
|  |  | 194 |  |  |  | 109 |  | 109 |  | 109 |  | 109 |  | 109 |

b) Kalhoty výstražné nepromokavé

Kontrolní rozměry pro soutěžní/referenční vzorek v kalkulační velikosti 182/100

A   ½ obvodu pasu po stažení                 46 cm

B   ½ obvodu sedu                                 56,6 cm

C  boční délka kalhot                              109,5 cm

D  kroková délka kalhot                          82,1 cm

E  ½ dolní šíře kalhot po stažení              26,6 cm

Tabulka kontrolních rozměrů Kalhoty výstražné nepromokavé

| Kontrolní rozměry |  | výšková skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A | 1/2 obvod pasu |  | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | 1/2 Obvod sedu |  | 49 | 51 | 52,8 | 54,7 | 56,6 | 58,5 | 60,4 | 62,3 | 64,2 | 66,1 | 68 | 69,9 |
| C | Boční délka kalhot | 158 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
|  |  | 170 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  |  | 182 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
|  |  | 194 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
| D | Kroková délka | 158 | 70,1 | 69,6 | 69,1 | 68,6 | 68,1 | 67,6 | 67,1 | 66,6 | 66,1 | 65,6 | 65,1 | 64,6 |
|  |  | 170 | 77,1 | 76,6 | 76,1 | 75,6 | 75,1 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 72,6 | 72,1 | 71,6 |
|  |  | 182 | 84,1 | 83,6 | 83,1 | 82,6 | 82,1 | 81,6 | 81,1 | 80,6 | 80,1 | 79,6 | 79,1 | 78,6 |
|  |  | 194 | 91,1 | 90,6 | 90,1 | 89,6 | 89,1 | 88,6 | 88,1 | 87,6 | 87,1 | 86,6 | 86,1 | 85,6 |
| E | 1/2 dolní šíře nohavic | 158 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22.8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 |
|  |  | 170 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26.8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 |
|  |  | 182 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | 28,7 |
|  |  | 194 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,8 | 29,1 | 29,4 | 29,7 |

Značení na výrobcích

Značení na každém výrobku musí být stálobarevné, čitelné i po dlouhodobé údržbě a po celou dobu životnosti výrobku.

Ke každému výrobku musí být dle ČSN EN ISO 13688/A1 dodán návod k použití v českém jazyce, který musí obsahovat přinejmenším informace o:

- Používání, skladování, čištění, údržbě a dezinfekci,

- Významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.

Přílohy: Logo Správy železnic, státní organizace.

Příloha č.1 Technické specifikace materiálu - Logo Správy železnic, státní organizace.

malé logo

- rozměry 86 x 25 mm

- barva: PANTONE 294C

velké logo

- 200 x 160 mm

- barva: PANTONE 294C

Příloha č.2

Taháček s logem správy železnic, státní organizace.

- barva: černá

Taháček je z rubní strany opatřen stuhovými uzávěry.