| Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Váš dopis zn. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 92347/2025-SŽ-GŘ-O11 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Jan Louženský |  |  |
| Telefon | +420 972 544 542 |  |  |
| Mobil | +420 602 435 699 |  |  |
| E-mail | louzensky@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 30. září 2025 |  |  |

„Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS“, vyjádření ke zjednodušené dokumentaci ve stádiu 2

Ke zjednodušené dokumentaci ve stádiu 2 „Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

- Odbor předpisů a technologie (O11)

- oddělení provozní technologie

(zpracovatel: Ing. Jan Louženský, tel. 972 544 542, Ing. Milan Stehlík, tel. 972 734 143)

- B.2 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie. Dokumentace popisuje, že stavba svou činností nenaruší významně a ani dlouhodobě provozování drážní dopravy. Upřesněte význam sdělení, že „nenaruší významně a ani dlouhodobě“. V případě požadavku i na krátkodobé omezení provozu je nutno tuto kapitolu dopracovat v souladu se směrnicí SŽ SM011, tj. doplnit základní dopravně-technologický popis stavbou dotčené části dráhy, včetně rozsahu dopravy, pro který jsou navrhována dopravní opatření.

- D.1.2, technická zpráva. V dokumentaci uvádějte názvy dopravních bodů vždy v souladu se základní dopravní dokumentací. V Tab. 2 jsou úseky trati vymezeny nepřesně (nejednoznačně), např. Praha – Kolín, nebo Plzeň – Stříbro.

- D.1.2, technická zpráva, v kapitole 4.3.1.4 Postup přepojování a výluky provozu je v 1. odstavci uvedeno: „Přepojování okruhů se bude provádět postupně po jednotlivých mezistaničních úsecích a v době nočního nebo slabého provozu, protože v rámci přepojování dojde ke krátkodobým výpadkům připojených zařízení.“. Nutno upřesnit co je myšleno „krátkodobým výpadkem připojených zařízení“. Pokud nebude zajištěna plná funkčnost zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, je nutné tyto činnosti provádět za výluky těchto zařízení dle předpisu SŽ D7/2.

- oddělení základní technologie

(zpracovatel: p. Zdeněk Joza – kontrolní operatér obsluhy dráhy, tel. 972 444 433)

Bez připomínek.

- Odbor operativního řízení provozu a výluk (O12)

(zpracovatel: Ing. Petr Kuník, tel. 972 244 487, Mojmír Bursa, tel. 972 244 179)

V části B.2 Provozní a dopravní technologie je uvedeno, že realizace stavby nevyžaduje výluky. V technické zprávě části D.1.2.1, v kapitole 4.3.1.4 Postup přepojování a výluky provozu a v kapitole 4.3.2.11 Výluky na zařízení jsou ale popisovány výluky. Rovněž jsou v téže technické zprávě popisovány např. úpravy HW a SW stávajících BTS. Je třeba požadavky na výluky upřesnit a sjednotit napříč celou dokumentací. Výluky s vlivem na činnost ETCS je nutno konat vždy pouze první sobotu v měsíci v noční době.

Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M.

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu