# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Základním požadavkem akce: PÁSOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ s mulčovací hlavou je nákup stroje a přípojného vozidla, určeného pro potřeby správy tratí při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele včetně nákupu přípojného vozidla kategorie O2;

- Nabízené (dodávané) stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“;

- Dodání stroje včetně mulčovací hlavy a přípojného vozidla O2 na provozní středisko TO Valašské Meziříčí (Nádražní 913, 757 01 Valašské Meziříčí).

## 2. Specifikace stroje

- 1x pásový nosič nářadí s mulčovací hlavou osazenou kladivy;

- 1x přípojné vozidlo kategorie O2;

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list a záruční list stroje;

- Prohlášení o shodě dodaného výrobku;

- COC list přípojného vozidla;

- Návod k obsluze a údržbě ke stroji včetně příslušenství v Českém jazyce;

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele;

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců (pro celý předmět koupě)

- Pro pásový nosič nářadí - Provádění předepsaných servisních úkonů po dobu záruční lhůty, nebo do nájezdu 250 MTH dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje). Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic;

- Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel;

- Servisní středisko v dosahu max. 75 km od sídla provozního střediska
TO Valašské Meziříčí (Nádražní 913, 757 01 Valašské Meziříčí);

- Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresu a kontaktní údaje servisního střediska.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku;

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.

- Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nevyhovující hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

| PÁSOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ S MULČOVACÍ HLAVOU | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (uchazeč vyplní požadované hodnoty dle výše uvedené instrukce) |
| --- | --- | --- |
| NABÍZENÝ VÝROBEK (TOVÁRNÍ OZNAČENÍ – model/typ): | ---------- | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| MOTOR | ----- | ----- |
| Vznětový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon motoru | min. 40 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Emisní norma | STAGE V | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dvoustupňový vzduchový filtr | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatická reverzace vrtule chladiče motoru | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem palivové nádrže | min. 33 l | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| ROZMĚRY a HMOTNOST NOSIČE | ----- | ----- |
| Hmotnost pásového nosiče včetně navijáku | max. 1 600 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka stroje | max. 2 300 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka minimální (stažený podvozek) | max. 1 500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka maximální (roztažený podvozek) | min. 1 750 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výška | max. 1 300 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Závěsné třmeny/oka pro manipulaci hydraulickou rukou | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| PODVOZEK | ----- | ----- |
| Svahová dostupnost pásového nosiče | min. 60° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulicky stavitelný rozchod šíře podvozku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Mechanické napínání pojezdových pásů s hydrodynamickým vymezením vůlí | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pojezdová rychlost plynule stavitelná od 0 km/hod | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pojezdová rychlost vpřed | min. 8 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pojezdová rychlost vzad | min. 8 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Záběrové pásy s výškou desénu min. 35 mm | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šíře pásů | min 250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možnost osazení podvozku kompatibilními pásy TAGEX řadou KTL | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dvojité vodící rolny pryžových pásů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet spodních vodících rolen pryžových pásů na každé straně | min. 5 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vložené ocelové kryty ložisek a vodících kol pásového podvozku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| HYDRAULIKA a AGREGACE NÁŘADÍ | ----- | ----- |
| Hydraulické okruhy uzavřené | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet hydraulických okruhů pro nářadí | min. 3 okruhy | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rychloupínací hydraulická rychlospojka MULTI-FASTER typ 2P510 s hydraulickými vývody pro chod mulčovací hlavy včetně reverzního chodu, pařezové frézy, nebo štěpkovače | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem hydraulické nádrže | min. 30 l. | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon pracovního čerpadla | min. 75 l/min | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulický boční posun upínací desky nosiče | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozsah hydraulického bočního posuvu upínací desky nářadí | min. +/- 250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozsah manuálního bočního posuvu upínací desky nářadí | min. +/- 250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kompatibilní upínací deska pro použití strojů (štěpkovačů, pařezových fréz, kartáčů) nesených na pásových nosičích od výrobce MDB srl. | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| OVLÁDÁNÍ STROJE | ----- | ----- |
| Rádiového ovládání s dosahem min. 100 m | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání motoru (start/stop) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání otáček motoru | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Plynulá regulace rychlosti pojezdu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání rozdílné rychlosti jednotlivých pásových jednotek (levá/pravá strana) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání polohy pracovního nástroje (nahoru/dolů) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání bočního posunu pracovního nástroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pojezd (vpřed/vzad a vpravo/vlevo) ovládaný jedním joystickem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nabíječka záložní baterie integrovaná v nosiči nářadí | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nouzové ovládání základních funkcí stroje na stroji | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Záložní kabel pro ovládání stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE | ----- | ----- |
| Ocelová ochrana motoru a podvozku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ocelový kryt chladiče | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní lanový naviják s tažnou silou | min. 2 250 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka ocelového lana pracovního navijáku | min. 15 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stupeň krytí | IP 68 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní osvětlení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| PRACOVNÍ ADAPTÉR | ----- | ----- |
| Mulčovací hlava na trávu, křoviny a náletové dřeviny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Připojení pomocí hydraulické rychlospojky MULTI-FASTER typ 2P510 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní šířka | min. 1 250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rotor žací hlavy osazen litinovými kladivy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální průměr vegetace k seči | min. 50 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Otevírací přední čelo žací hlavy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost mulčovací hlavy | max. 375 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko max. 75 km od sídla provozního střediska TO Valašské Meziříčí (Nádražní 913, 757 01 Valašské Meziříčí) * počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy | ANO dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

*servisním střediskem se rozumí provozovna dodavatele či jeho smluvního partnera, která je určena k provádění servisu a oprav Předmětu koupě

| PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRO PÁSOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (uchazeč vyplní požadované hodnoty dle výše uvedené instrukce) |
| --- | --- | --- |
| NABÍZENÝ VÝROBEK (TOVÁRNÍ OZNAČENÍ – model/typ): | ---------- | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kategorie přípojného vozidla | O2 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet náprav | 2 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková hmotnost dle COC listu | max. 2 700 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Užitečná nosnost | min. 2 050 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka ložné plochy | min. 1 950 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tloušťka materiálu ložné plochy | min. 15 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ložná plocha plná | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka ložné plochy | min. 3 750 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stranově stavitelné nájezdy, nebo plošina | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vázací body | min. 8 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Opěrné kolo | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rezervní kolo včetně držáku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Povolená rychlost | min. 100 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| COC List | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |