# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Základním požadavkem akce: POSTŘIKOVACÍ SOUPRAVA NA LIKVIDACI POROSTU je nákup stroje včetně jeho montáže a zprovoznění na speciální kolejové vozidlo tažené – přívěsný vozík typu PV za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.

- Nabízené (dodávané) postřikovací zařízení požaduje zadavatel zakázky továrně nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“.

- Dodávku a montáž postřikovacího zařízení požadujeme provést v areálu traťového okrsku Frýdek Místek.

- Délka montáže nepřekročí 10 pracovních dnů.

- Termín plnění do 30. 10. 2026, včetně zaškolení, zprovoznění a zkušební jízdy.

- Postřikovací zařízení musí splňovat nařízení a požadavky vycházející z vyhlášky č. 207/2012 Sb., v platném znění.

## 2. Specifikace

Nádrže:

•    Polyethylen (PE)

•    Externí nádrž na čistou vodu pro proplach systému

•    Externí nádrž na čistou vodu pro obsluhu

Filtrace:

•    Třínásobná filtrace – vstupní filtr s filtrací, sací filtr a tlakový filtr

Postřikový systém:

•    Pístomembránové čerpadlo

•    Benzinový motor

•    Pohon čerpadla spalovacím 4T zážehovým motorem

•    Postřikovací ramena včetně středové sekce

•    Měřidlo pro měření průtoku postřiku

•    Samostatná hadice na navíjecím bubnu

•    Spodní plnění nádrže bajonetovou armaturou velikosti „C“

•    Tři jednotlivé sekce postřikovací soupravy (střední, levé a pravé rameno)

•    Manuální přepínání mezi levým a pravým ramenem

•    Boční ramena vybavena krajními tryskami pro postřik svahů v zářezech

•    Postřikovací ramena výškově stavitelná

•    Postřikovací ramena zhotovena z konstrukční oceli S235, lakovaná dvousložkovým

polyuretanovým lakem

•    Bajonetové uchycení postřikovacích trysek

•    Technologie umístěna v uzamykatelné ocelové skříni

Řízení postřiku:

•    Dálkový elektronický panel s možností ovládání jednotlivých sekcí ramen i krajních trysek

•    Zobrazení průtoku na elektronickém panelu

•    Regulace množství postřiku regulovaná dle rychlosti vozidla

•    Uchycení sondy pro měření rychlosti na pojezdových kolech bez poškození struktury a vrtání kol

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list a záruční list postřikovacího zařízení včetně příslušenství

- Návod k použití, údržbě a obsluze postřikovacího zařízení včetně příslušenství

- Prohlášení o shodě postřikovacího zařízení

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu postřikovacího zařízení u objednatele

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

- Osvědčení o funkční způsobilosti dodaného postřikovacího zařízení

## 4. Technická specifikace

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku;

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.

- Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nevyhovující hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

| POSTŘIKOVACÍ SOUPRAVA NA LIKVIDACI POROSTU | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (účastník vyplní požadované hodnoty dle výše uvedené instrukce) |
| --- | --- | --- |
| NABÍZENÉ POSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ (model/typ): | ----- | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| NÁDRŽE | ----- | ----- |
| Polyethylen (PE) o objemu | min. 5 000 litrů +/- 5 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| - rozměry nádrže | šířka max. 2 000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | délka max. 2 500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | výška max. 1 600 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Externí nádrž na čistou vodu pro proplach systému o objemu | min. 500 litrů | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Externí nádrž na čistou vodu pro obsluhu | min. 15 litrů | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| FILTRACE | ----- | ----- |
| Vstupní filtr s filtrací | min. 2“, 50 MESH | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sací filtr | min. 1 ½", 50 MESH | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tlakový filtr | min. 1 ¼", 100 MESH | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| POSTŘIKOVÝ SYSTÉM | ----- | ----- |
| Pístomembránové čerpadlo – výkon | min. 135 l/min | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| - tlak | min. 20 bar | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Benzinový motor - výkon | min. 5,5 HP | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon čerpadla spalovacím 4T zážehovým motorem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Postřikovací ramena včetně středové sekce o celkové šířce | min. 3 000 mm / max. 3 150 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní záběr postřikovacích ramen včetně středové sekce o délce | min. 3 000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měřidlo pro měření průtoku postřiku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Samostatná hadice na navíjecím bubnu o délce | min. 20 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Spodní plnění nádrže bajonetovou armaturou velikosti „C“ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tři jednotlivé sekce postřikovací soupravy (střední, levé a pravé rameno) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Manuální přepínání mezi levým a pravým ramenem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Boční ramena vybavena krajními tryskami pro postřik svahů v zářezech | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Postřikovací ramena výškově stavitelná | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Postřikovací ramena zhotovena z konstrukční oceli S235, lakovaná dvousložkovým polyuretanovým lakem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Bajonetové uchycení postřikovacích trysek | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Technologie umístěna v uzamykatelné ocelové skříni | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| ŘÍZENÍ POSTŘIKU | ----- | ----- |
| Dálkový elektronický panel s možností ovládání jednotlivých sekcí ramen i krajních trysek | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zobrazení průtoku na elektronickém panelu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Regulace množství postřiku regulovaná dle rychlosti vozidla | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Uchycení sondy pro měření rychlosti na pojezdových kolech bez poškození struktury a vrtání kol | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |