Příloha č. 9 Technická zpráva

Technická zpráva 2026 HKR

F) Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického posouzení mostních provizorií

- ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU PROVIZORIU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (příslušné SŽ OŘ – SMT) pro získání veškerých dostupných podkladů k mostnímu objektu:

- vzorové listy a typový podklad

- archivní dokumentace

- technické prověření

- případné podrobné prohlídky provizoria

- případná existující statická posouzení

- PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY MOSTNÍHO PROVIZORIA

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální prohlídka mostního provizoria (nosná konstrukce, včetně ložisek).  O termínu podrobné vizuální prohlídky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem).

V rámci prohlídky se provede:

- kontrola základních rozměrů nosné konstrukce

- zmapování závad a poruch nosné konstrukci – lokalizace, četnost; především zjištění oslabení, deformací a trhlin rozhodujících prvků nosné konstrukce a stav spojů pro statické posouzení

- kontrola stavu vnitřních prostor komorových průřezů,

- kontrola stavu v místě uložení a kontrola ložisek

- součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou dokumentací stávajícího stavu objektu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a fotodokumentaci a návrh následné diagnostiky. Součástí výstupu z diagnostiky bude přehledná výkresová dokumentace ve formátu dwg a pdf odpovídající skutečnosti na základě prohlídek (konstrukce i ložiska). Dokumentace bude obsahovat půdorys, pohled, příčný řez v uložení a středu rozpětí. V rámci digitalizace bude zpracován i 3D model (tvarový obrys a vyznačení bodů uložení).

Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet, a s objednatelem (správcem) a dalšími zástupci SŽ.

- správce objektu OŘ-SMT správce objektu OŘ-SMT (Ing. Pavel Novák, mail: novakPa@spravazeleznic.cz, Ing. Daniel Vopava, mail: vopava@spravazeleznic.cz)

- zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz)

- zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)

- NÁVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky.

- diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu – obecná část“ a Příloha I „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu ocelových mostů“

- bude provedeno tvrdoměrné měření ocelové konstrukce

- budou provedeny reprezentativní zkoušky UT pro kontrolu vnitřních necelistvostí dle ČSN EN 10160 (min. rozsah na ploše 2x2 m v rastru 200 mm) a významných svarů dle ČSN EN ISO 10863, nebo dle ČSN EN ISO 13588 (např. příčné svary mezi pásnicemi u středu rozpětí, min. celková délka 2 m)

- místa zkoušení s porušenou PKO budou ošetřena základním nátěrem a vrchním polyuretanovým nátěrem v odstínu zbytku konstrukce (v případě plánované obnovy PKO na celé konstrukci lze po dohodě s OŘ od tohoto požadavku upustit)

- PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

- O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ.

- správce objektu OŘ-SMT správce objektu OŘ-SMT (Ing. Pavel Novák, mail: novakPa@spravazeleznic.cz, Ing. Daniel Vopava, mail: vopava@spravazeleznic.cz)

- zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz)

- zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)

- STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ

- stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů:

  - zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem)

- Statický výpočet bude přehledný a kontrolovatelný.

- Zatížitelnost bude vyčíslena na dvě desetinná místa.

- Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ) mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude prověřena max. TTZ s přidruženou rychlostí a TTZ s max. přidruženou rychlostí. Přechodnost bude stanovena pro prostorové uspořádání koleje v přímé a v minimálním možném poloměru oblouku.

- Posouzení ocelových nosných konstrukcí na 3D výpočetním modelu

- Bude provedeno posouzení na účinky větru a teploty, které budou platné při běžném využití provizoria na většině území ČR.

- Konkrétní parametry vstupující do výpočtu budou konzultovány s objednatelem (správcem) a dalšími zástupci SŽ.

- správce objektu OŘ-SMT správce objektu OŘ-SMT (Ing. Pavel Novák, mail: novakPa@spravazeleznic.cz, Ing. Daniel Vopava, mail: vopava@spravazeleznic.cz)

- zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz)

- zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)

- VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

- Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí).

- Manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.

  - správce objektu OŘ-SMT správce objektu OŘ-SMT (Ing. Pavel Novák, mail: novakPa@spravazeleznic.cz, Ing. Daniel Vopava, mail: vopava@spravazeleznic.cz)

  - zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz)

- Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních mostech

Objekt č. 36-KN-275

Úložiště: (Záboří nad Labem)

Evidenční list je v příloze 9l