Příloha č. 9 Technická zpráva

Technická zpráva

A) Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického posouzení mostů s ocelovou nosnou konstrukcí

- ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (SŽ OŘ Ostrava – SMT) pro získání veškerých dostupných podkladů k mostnímu objektu:

- podrobných prohlídek mostu

- archivní dokumentace

- projektové dokumentace existujících objektů

- případných existujících průzkumů (diagnostika, stavebně-technický průzkum)

- případná existující statická posouzení

- PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální prohlídka mostu (NK, SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem).

V rámci prohlídky se provede:

- kontrola základních rozměrů konstrukce mostu

- kontrola stavu spodní stavby

- zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích – lokalizace, četnost; především zjištění oslabení a trhlin rozhodujících prvků nosné konstrukce a stav spojů pro statické posouzení

- kontrola stavu uložení

- kontrola stavu přechodů mezi NK a SS (NK a NK)

- součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou dokumentací stávajícího stavu objektu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a fotodokumentací a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem) a dalšími zástupci SŽ.

Správce objektu OŘ-SMT

            - most v km 85,663 a 103,854 – Ing. Lumír Dobiáš, tel.: 724 039 287,   e-mail: dobias@spravazeleznic.cz

            - most km 36,625 – Ing. Kamil Špaček, tel.: 606 720 424, e-mail: spacek@spravazelezni.cz

            - most v km 98,732 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726, e-mail: basler@spravazeleznic.cz

            - zástupce GŘ-O13, OMT - Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

- zástupce CTD - Ing. Luboš Dejmek, tel: 724 332 775, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

- NÁVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika bude provedena na rozhodující (typické) NK případně SS nebo rozhodujících NK nebo SS. Rozhodující NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné NK (rozpětí, materiál, konstrukční uspořádání,...) nebo SS. Předpokládá se, že za rozhodující NK nebo SS bude vybrána NK nebo SS v nejhorším stavebně technickém, tedy ta u které se předpokládá nejnižší zatížitelnost.

- diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu – obecná část“ a Příloha I „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu ocelových mostů“,

- z prověřované nosné konstrukce budou odebrány 3ks vzorků pro tahovou zkoušku (plech, úhelník, pásovina) a bude provedeno tvrdoměrné měření ocelové konstrukce,

- na každém typu vzorku bude provedena metalografie a chemické složení, -Pavel(vypustit)

- odběry vzorků a materiálové zkoušky budou provedeny na prověřovaných nosných konstrukcích bez ohledu na rok výstavby a rozpětí,

- místa odebraných vzorků budou ošetřena (zabroušení) a proveden základní nátěr,

- v případě nýtované konstrukce je nutné získat pevnost nýtů kvůli posouzení zatížitelnosti spojů – lze získat tvrdoměrnou zkouškou,

- protokoly z laboratorních zkoušek budou samostatnou přílohou stanovení zatížitelnosti.

Rozsah diagnostiky bude na základě návrhu dodavatele upřesněn a projednán s objednatelem s cílem zajistit dostatečné podklady pro zpracování přepočtu v kategorii „C“.

- PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ.

Správce objektu OŘ-SMT

            - most v km 85,663 a 103,854 – Ing. Lumír Dobiáš, tel.: 724 039 287,         e-mail: dobias@spravazeleznic.cz

            - most km 36,625 – Ing. Kamil Špaček, tel.: 606 720 424, e-mail: spacek@spravazelezni.cz

            - most v km 98,732 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726, e-mail: basler@spravazeleznic.cz

            - zástupce GŘ-O13, OMT - Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

- zástupce CTD - Ing. Luboš Dejmek, tel: 724 332 775, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

- STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ

- stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů:

  - zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem) u mostu s prvkovou mostovkou bude rovněž posouzen rozhodující přípoj podélníku na příčník a přípoj příčníku na hlavní nosník,

  - zatížitelnost spodní stavby (SS) nebude stanovována, bude pouze potvrzeno, že stavební a konstrukční stav SS v době podrobné vizuální prohlídky mostu není limitní pro zatížitelnost a přechodnost mostu. V případě, že SS bude limitní pro zatížitelnost a přechodnost mostu bude stanovena v kategorii „C“ včetně nezbytných průzkumů.

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující NK bude uvažována i na ostatní NK pod stejnou kolejí. Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci s poznámkou, že zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné konstrukce, která byla dle podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující (v nejhorším stavebně technickém stavu).

- zatížitelnost bude vyčíslena na dvě desetinná místa. V případě, že zatížitelnosti vyjde >5,00 lze uvést pouze >5,00,

- stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ) mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a „cílová“ TTZ. Cílová TTZ je uvedena v příloze č.8 Výzvy. V případě, že bude trať na mostě v oblouku, bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a cílová TTZ s přidruženou rychlostí, případně nižší.

- při stanovení stávající TTZ budou využity všechny úlevy, které jsou definovány v předpisu S5/1, při stanovení cílové TTZ se nevyužije příloha “F“ předpisu S5/1.

- posouzení ocelových nosných konstrukcí na 3D výpočetním modelu, tuhost styčníků bude stanovena podrobným výpočtem a bude následně zohledněna jejich nelinearita v globálním modelu,

- u ocelových nosných konstrukcí s mostovkou (horní i dolní) bude vždy zajištěno provedení výpočtu rychlosti větru v lokalitě od ČHMÚ se zohledněním tvaru a drsnosti terénu, nadmořské výšky a směru větru (předpis SŽ S5/1 příloha G).

- V případě, že nebude dosaženo cílové hodnoty TTZ s přidruženou rychlostí budou navrženy reálné varianty stavebních počinů pro zajištění „cílové“ TTZ. Tyto stavební počiny (zesílení, výměna některých prvků, přestavba,..) budou předběžně staticky posouzeny včetně stanovení životnosti, odhadnuty finanční náklady a případné požadavky na výluky.

- VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

- na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) a stanovené TTZ bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí),

- v manažerském shrnutí bude navržena varianta stavebního počinu pro dosažení cílové TTZ.

- vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle materiálu NK,

- manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.

  - most v km 85,663 a 103,854 – Ing. Lumír Dobiáš, tel.: 724 039 287,

e-mail: dobias@spravazeleznic.cz

  - most km 36,625 – Ing. Kamil Špaček, tel.: 606 720 424,

e-mail: spacek@spravazelezni.cz

  - most v km 98,732 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

  - zástupce GŘ-O13, OMT-Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015

e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

Případné odlišné požadavky na konkrétním mostě (diagnostika či přepočet) jsou uvedeny v části větší D) Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních mostech – odlišnost od standardních požadavků.

B) Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického posouzení mostů se zděnou nosnou konstrukcí

- ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu most v km 98,732 - spodní stavba (SŽ OŘ Ostrava – SMT) pro získání veškerých dostupných podkladů ke spodní stavbě mostního objektu:

- podrobných prohlídek mostu

- archivní dokumentace

- projektové dokumentace stávajícího objektu

- případných existujících průzkumů (diagnostika, stavebně-technický průzkum)

- případná existující statická posouzení

- PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální prohlídka mostu (SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní).

V rámci prohlídky se provede:

- kontrola stavu spodní stavby

- zmapování závad a poruch na spodní stavbě – lokalizace, četnost; především zjištění trhlin, degradace zdících prvků a spár

- součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou dokumentací stávajícího stavu objektu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a fotodokumentací a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem).

  - most v km 98,732 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

  - zástupce GŘ-O13, OMT-Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015

e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

- zástupce CTD, Ing. Luboš Dejmek, tel: 724 332 775, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

- NÁVRH DIAGNOSTIKY A PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika bude provedena na rozhodující (typické) SS nebo rozhodujících SS. Rozhodující SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné SS. Předpokládá se, že za rozhodující SS bude vybrána SS v nejhorším stavebně technickém, tedy ta u které se předpokládá nejnižší zatížitelnost.

- diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu – obecná část“ a příloha K „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu zděných mostních objektů“

- zatížitelnosti.

zkoušky na rozhodující spodní stavbě

- zaměřením bude ověřen skutečný stav s projektovou dokumentací, která je k dispozici,

- z rozhodující spodní stavby budou odebrány vždy 2ks vzorků (jádrový vývrt profilu cca 80 mm). Délka vývrtu bude na předpokládanou tloušťku zdiva uvedené v projektové dokumentaci. Vývrty budou opraveny PPV maltou,

- zkouška v tlaku na válci – 4ks,

- pevnost kamene a malty informativně (nedestruktivně) – 6ks,

- zkouška nasákavosti kamene gravimetricky pro zhodnocení rizik poškození kamene vlivem působení mrazu a pro výpočtové pevnosti zdiva,

- u významných a omezujících poruch (trhlin) ověřit aktivitu poruch v návaznosti na provozní zatížení,

- stanovit pravděpodobnou příčinu poruch,

- místa odebraných vzorků budou ošetřena,

- protokoly z laboratorních zkoušek budou samostatnou přílohou stanovení zatížitelnosti.

Rozsah diagnostiky bude na základě návrhu dodavatele upřesněn a projednán s objednatelem s cílem zajistit dostatečné podklady pro zpracování přepočtu v kategorii „C“.

- PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ uvedení níže.

- most v km 98,732 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

- zástupce GŘ-O13, OMT - Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015

e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

- zástupce CTD - Ing. Luboš Dejmek, tel: 724 332 775 e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

- STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI spodní stavby M km 98,732 A NÁVRH OPATŘENÍ

- stanovení zatížitelnosti SS bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů:

  - zatížitelnost spodní stavby a bude stanovená v kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem)

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující SS bude uvažována i na zbylé SS. Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou SS s poznámkou, že zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti SS, která byla dle podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující (v nejhorším stavebně technickém stavu).

- zatížitelnost bude vyčíslena na dvě desetinná místa. V případě, že zatížitelnosti vyjde >5,00 lze uvést pouze >5,00,

- stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ) mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a „cílová“ TTZ. Cílová TTZ je uvedena v příloze č.8 Výzvy. V případě, že bude trať na mostě v oblouku, bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a cílová TTZ s přidruženou rychlostí, případně nižší.

- při stanovení stávající TTZ budou využity všechny úlevy, které jsou definovány v předpisu S5/1, při stanovení cílové TTZ se nevyužije příloha “F“ předpisu S5/1.

- V případě, že nebude dosaženo cílové hodnoty TTZ s přidruženou rychlostí budou navrženy reálné varianty stavebních počinů pro zajištění „cílové“ TTZ. Tyto stavební počiny (zesílení, výměna některých prvků, přestavba,..) budou předběžně staticky posouzeny včetně stanovení životnosti, odhadnuty finanční náklady a případné požadavky na výluky.

- VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

- na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) a stanovené TTZ bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí),

- v manažerském shrnutí bude navržena varianta stavebního počinu pro dosažení cílové TTZ.

- vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle materiálu NK,

- manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.

  - most v km 98,732 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

  - zástupce GŘ-O13, OMT - Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015

e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

Případné odlišné požadavky na konkrétním mostě (diagnostika či přepočet) jsou uvedeny v části větší D) Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních mostech – odlišnost od standardních požadavků.

- Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického posouzení mostů s železobetonovou nosnou konstrukcí

- ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu SŽ OŘ Ostrava – SMT pro získání veškerých dostupných podkladů k mostnímu objektu:

- podrobných prohlídek mostu

- archivní dokumentace

- projektové dokumentace stávajícího objektu

- případných průzkumů (diagnostika, stavebně-technický průzkum) již provedených v rámci přípravy investičních akcí.

- případná statická posouzení

- PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální prohlídka mostu (NK, SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní).

V rámci prohlídky se provede:

- kontrola základních rozměrů konstrukce mostu

- kontrola stavu spodní stavby

- zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích -  lokalizace, četnost; především zjištění trhlin, degradace betonu, případně obnaženou výztuž

- kontrola stavu uložení

- kontrola stavu přechodů mezi NK a SS (NK a NK)

- součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou dokumentací stávajícího stavu objektu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a fotodokumentací a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem).

- správce objektu OŘ Ostrava-SMT

- most v km 96,436, 101,400, 105,633 a 108,594 – Ing. Lumír Dobiáš, tel.:  724 039 287, e-mail: dobias@spravazeleznic.cz

- most v km 75,434 a 75,564 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

- zástupce GŘ-O13, OMT - Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

- zástupce CTD - Ing. Luboš Dejmek, tel: 724 332 775, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

- NÁVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika bude provedena na rozhodující (typické) NK případně SS nebo rozhodujících NK nebo SS. Rozhodující NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné NK (rozpětí, materiál, konstrukční uspořádání,...) nebo SS. Předpokládá se, že za rozhodující NK nebo SS bude vybrána NK nebo SS v nejhorším stavebně technickém, tedy ta u které se předpokládá nejnižší zatížitelnost.

- pokud jsou rozhodující údaje nezbytné pro přepočet v dostupné dokumentaci ověřené dodavatelem nedestruktivně není vždy nezbytné provádět destruktivní diagnostiku.

- diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu – obecná část“ a příloha J „Doporučení pro provádění diagnostického průzkumu betonových mostních objektů (betonových, železobetonových, a předpjatých)“,

- zařazení betonu do pevnostní třídy dle ČSN EN 13791 – Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

- zjištěná třída betonu bude porovnána s dochovanou projektovou dokumentací mostu

- ověření polohy a profilu výztuže nedestruktivní metodou

- v případě diagnostiky spodní stavby (SS) – pilíř opěra bude postupováno ve smyslu přílohy J část J.4. předpisu SŽ S 5/1,

- místa odebraných vzorků budou ošetřena,

- protokoly z laboratorních zkoušek budou samostatnou přílohou stanovení zatížitelnosti.

Rozsah diagnostiky bude na základě návrhu dodavatele upřesněn a projednán s objednatelem s cílem zajistit dostatečné podklady pro zpracování přepočtu v kategorii „C“.

- PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ uvedení níže.

- správce objektu OŘ Ostrava-SMT

- most v km 96,436, 101,400, 105,633 a 108,594 – Ing. Lumír Dobiáš, tel.: 724 039 287, e-mail: dobias@spravazeleznic.cz

- most v km 75,434 a 75,564 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

- zástupce GŘ-O13, OMT - Ing. Miroslav Teichman, e-mail: tel: 702 026 015 teichman@spravazeleznic.cz

- zástupce CTD - Ing. Luboš Dejmek, tel: 724 332 775, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

- STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ

- stanovení zatížitelnosti mostu dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů:

  - zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem)

  - zatížitelnost spodní stavby (SS) nebude stanovována, bude pouze potvrzeno, že stavební a konstrukční stav SS v době podrobné vizuální prohlídky mostu není limitní pro zatížitelnost a přechodnost mostu, v případě, že SS bude limitní pro zatížitelnost a přechodnost mostu bude stanovena v kategorii „C“ včetně nezbytných průzkumů

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující NK bude uvažována i na ostatní NK. Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci s poznámkou, že zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné konstrukce, která byla dle podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující (v nejhorším stavebně technickém stavu).

- zatížitelnost bude vyčíslena na dvě desetinná místa. V případě, že zatížitelnosti vyjde >5,00 lze uvést pouze >5,00,

- stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ) mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a „cílová“ TTZ. Cílová TTZ je uvedena v příloze č.8 Výzvy. V případě, že bude trať na mostě v oblouku, bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a cílová TTZ s přidruženou rychlostí, případně nižší.

- při stanovení stávající TTZ budou využity všechny úlevy, které jsou definovány v předpisu S5/1, při stanovení cílové TTZ se nevyužije příloha “F“ předpisu S5/1.

- V případě, že nebude dosaženo cílové hodnoty TTZ s přidruženou rychlostí budou navrženy reálné varianty stavebních počinů pro zajištění „cílové“ TTZ. Tyto stavební počiny (zesílení, výměna některých prvků, přestavba,..) budou předběžně staticky posouzeny včetně stanovení životnosti, odhadnuty finanční náklady a případné požadavky na výluky.

- VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

- na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) a stanovené TTZ bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí),

- v manažerském shrnutí bude navržena varianta stavebního počinu pro dosažení cílové TTZ.

- vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle materiálu NK,

- manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.

  - most v km 96,436, 101,400, 105,633 a 108,594 – Ing. Lumír Dobiáš,

tel.: 724 039 287, e-mail: dobias@spravazeleznic.cz

  - most v km 75,434 a 75,564 – Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726,

e-mail: basler@spravazeleznic.cz

  - zástupce GŘ-O13, OMT-Ing. Miroslav Teichman, tel: 702 026 015

e-mail: teichman@spravazeleznic.cz

Případné odlišné požadavky na konkrétním mostě (diagnostika či přepočet) jsou uvedeny v části větší D) Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních mostech – odlišnost od standardních požadavků.

- Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních mostech – odlišnost od standardních požadavků

Objekt č.1 – most v km 85,663 TÚDÚ 213108

Diagnostika: jedna NK (ocel, celkem 3 zkoušky materiálu)

Přepočet: jedna NK (ocel)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9b

Objekt č.2 – most v km 96,436 TÚDÚ 213112

Diagnostika: jedna NK (ŽBD)

Přepočet: jedna NK (ŽBD)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9c

Objekt č.3 – most v km 101,400 TÚDÚ 2131G1

Diagnostika: jedna NK (ŽBD)

Přepočet: jedna NK (ŽBD)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9d

Objekt č.4 – most v km 103,854 TÚDÚ 213120

Diagnostika: jedna NK (ocel, celkem 4 zkoušky materiálu)

Přepočet: jedna NK (ocel)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9e

Objekt č.5 – most v km 105,633 TÚDÚ 213116

Diagnostika: jedna NK (ŽBD)

Přepočet: jedna NK (ŽBD)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9f

Objekt č.6 – most v km 108,594 TÚDÚ 2131I1

Diagnostika: jedna NK (deska se ZBN)

Přepočet: jedna NK (deska se ZBN)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9g

Objekt č.7 – most v km 36,625 TÚDÚ 212112

Diagnostika: jedna NK (ocel, celkem 3 zkoušky materiálu)

Přepočet: jedna NK (ocel)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9h

Objekt č.8 – most v km 75,434 TÚDÚ 220104

Diagnostika: jedna NK (ŽBD)

Přepočet: jedna NK (ŽBD)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9i

Objekt č.9 – most v km 75,564 TÚDÚ 220104

Diagnostika: jedna NK (deska se ZBN)

Přepočet: jedna NK (deska se ZBN)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9j

Objekt č.10 – most v km 98,732 TÚDÚ 230214

Diagnostika: pět NK (ocel, celkem 15 zkoušek materiálu)

jedna opěra a jeden pilíř (u obou kámen +beton)

Přepočet: tři NK (ocel)

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9k

- Požadavky na organizaci projektu (harmonogram, plnění díla)

- Harmonogram prací

Práce budou provedeny ve dvou fázích. V první fázi bude provedena diagnostika (body I.-IV.) mostů, ve druhé fázi bude provedeno statické posouzení a vyhodnocení (bod V. a VI.)

Práce v první fázi:

- Práce na úkolu (bod I.) budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (SoD).

- Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací svolá a uskuteční Zhotovitel vstupní jednání. V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele usměrňovat prostřednictvím pracovních porad, které Zhotovitel uspořádá dle potřeby nebo na pokyn Objednatele, minimálně však po zpracování bodu III. (Návrh diagnostiky) a po zpracování bodu IV. (provedení diagnostiky). Nejpozději 10 pracovních dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla (bod I. – IV.) svolá Zhotovitel závěrečnou poradu. Zhotovitel předá koncept celého Díla Objednateli k připomínkování nejpozději 10 pracovních dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla a nejpozději na závěrečné poradě vypořádá připomínky Objednatele. Tyto lhůty mají vliv na povinnost Objednatele převzít Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do prodlení s předáním Díla.

- Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 pracovních dnů od konání porady k připomínkám, do 5 pracovních dnů pak vydá čistopis.

- Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv případné nároky vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem.

Práce z první fáze odevzdá dodavatel do 30. 11. 2026.

Práce ve druhé fázi:

- Práce na úkolu v druhé fázi (body V. –VI.) budou zahájeny ihned po ukončení první fáze.

- Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací svolá a uskuteční Zhotovitel vstupní jednání. V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele usměrňovat prostřednictvím pracovních porad, které Zhotovitel uspořádá dle potřeby nebo na pokyn Objednatele, minimálně však po stanovení zatížitelnosti a přechodnosti mostu, tedy před návrhem opatření. Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla (bod I. – VI.) svolá Zhotovitel závěrečnou poradu. Zhotovitel předá koncept celého Díla Objednateli k připomínkování nejpozději 30 pracovních dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla a nejpozději na závěrečné poradě vypořádá připomínky Objednatele. Tyto lhůty mají vliv na povinnost Objednatele převzít Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do prodlení s předáním Díla.

- Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 pracovních dnů od konání porady k připomínkám, do 5 pracovních dnů pak vydá čistopis.

- Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv případné nároky vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem.

Práce z druhé fáze odevzdá dodavatel do 30. 6. 2027.

- Plnění díla

Dílo bude plněno po fázích:

V první fázi (body I.-IV.) budou předány do 30. 11. 2026.

- předáno bude kompletní Dílo po zapracování připomínek Objednatele, finální podoba odevzdaných řešení bude upřesněná na jednáních ve 2 vyhotoveních;

- předání plnění v elektronické formě – uzavřená a otevřená forma zaslána na dohodnutou adresu (elektronicky ke stažení) dle pravidel Správy železnic.

Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich uzavřené (pdf) obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných podkladových (referenčních) souborů.

V druhé fázi (body V. VI.) budou předány do 30. 6. 2027.

- předáno bude kompletní Dílo po zapracování připomínek Objednatele, finální podoba odevzdaných řešení bude upřesněná na jednáních ve 2 vyhotoveních;

- předání plnění v elektronické formě – uzavřená a otevřená forma zaslána na dohodnutou adresu (elektronicky ke stažení) dle pravidel Správy železnic.

Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich uzavřené (pdf) obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných podkladových (referenčních) souborů.

Součástí přílohy 9 Výzvy k podání nabídky je vzor Manažerského shrnutí (příloha 9a) a Protokoly o podrobných prohlídkách (příloha 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9j, 9k)