## SO 01-27-02

## Provozní budova - zti

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Výchozí údaje

Projekt řeší zdravotně technické instalace v objektu TNS, kde jsou rekonstruovány prostory sociálního zázemí.

Popis technického řešení

Kanalizace splašková

Splaškové vody jsou napojeny samostatnou přípojkou z budovy do stávající kanalizace vedené do septiku. Rekonstrukce spočívá ve výměně zařizovacích předmětů osazených v původních místech. V rámci rekonstrukce je navržena nová kanalizace vedená v původních trasách stávajícího rozvodu. Kanalizace bude vedena na střechu a opatřena ventilační hlavicí. Na svislém potrubí budou osazeny čistící kusy.

Potrubí svislé kanalizace a připojovací potrubí je navrženo z plastových trub typu HT. Ležatá kanalizace z plastových trub typu KG.

Vodovod

Nový rozvod vody bude napojen na stávající přípojku vody. Rozvod vody bude veden v původních trasách stávajícího rozvodu vody k zařizovacím předmětům.

Teplá voda bude připravována stávajícím způsobem v elektrickém zásobníkovém ohřívači.

Rozvod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům je navržen z plastového potrubí s atestem na pitnou vodu a opatřen tepelnou návlekovou izolací. Potrubí bude tepelně dilatováno.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou použity běžně dostupné na trhu. Záchod diturvitový kombi. Umyvadla diturvitová s pákovou baterií. Ohřívač vody elektrický zásobníkový.

Brno, 07/2013              				                       Libuše Mašová