# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 169,400  – 169,500 se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Geodetický bod číslo 824 byl vyhotoven v roce 2013, vyhotovila SŽG Praha, pracoviště Plzeň a geodetické body číslo 534 a 535 byly vyhotoveny v roce 2007, vyhotovila SŽG Praha. Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 1811 Tábor (mimo) – Písek (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 030100000824 | 860059.649 | 1098963.000 | 433.516 | - 2 |  |
| 030100000534 | 860333.785 | 1099014.773 | 435.525 | - 2 |  |
| 030100000535 | 860518.642 | 1099000.634 | 437.164 | - 2 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 02.1 Stavební část

SO 02.2 Splašková kanalizace

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 02 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU; Y; X; Z; POPIS. 10; 860037.404; 1098942.371; 433.127; RAMPA. 11; 860036.404; 1098942.083; 433.257; RAMPA. 12; 860034.108; 1098941.421; 433.257; RAMPA. 13; 860033.507; 1098943.506; 433.217; RAMPA. 14; 860035.817; 1098944.120; 433.217; RAMPA. 15; 860036.432; 1098944.298; 433.137; RAMPA. 16; 860037.155; 1098943.235; RAMPA. SO 02.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |  |  |

| ČÍSLO BODU | Y | X | Z | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 860037.414 | 1098943.233 | 433.112 | VPUST |
| 2 | 860037.548 | 1098943.054 |  | KANALIZACE |
| 3 | 860033.666 | 1098941.912 |  | KANALIZACE |
| 4 | 860033.406 | 1098942.051 | 431.792 | ŠACHTA (DNO) |
| 5 | 860033.701 | 1098942.584 |  | KANALIZACE |
| 6 | 860033.446 | 1098943.488 |  | KANALIZACE |

V Ústí nad Labem, listopad 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková