Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení modernizace vozidel – Technické podmínky úplné modernizace speciálních vozidel typu MUV 69

- ČÁST A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

- Předpokládané provozní určení vozidla

- Přeprava 1 + 6 osob v kabině vozidla

- Přeprava materiálu na plošině vozidla do hmotnosti 5 t

- Manipulace s materiálem pomocí nakládacího jeřábu a drapáku (drapáky včetně rotátoru jsou předmětem dodávky)

- Možná práce s kosícím zařízením, případně zametacím zařízením (vlastní zařízení nejsou předmětem dodávky)

- Tažení až 3 ložených přívěsných vozíků PV (PVK)

Modernizace vozidla MUV 69 musí minimálně obsahovat:

- výměnu hnacího motoru za nový a dalších komponent přenosu výkonu na dvojkolí za nové, odpovídající současnému standardu,

- nový hydrostatický pohon pojezdu,

- výrobu nových dvojkolí,

- výrobu nových nápravových převodovek vhodných pro oba směry jízdy,

- dvojité brzdové kotouče s vnitřním chlazením,

- výroba nového rámu vozidla,

- výrobu nové kabiny s podchodnou výškou 2000 mm,

- modernizaci pískovacího zařízení umístěného co nejblíže kolům s vyloučením vodorovného vedení písku,

- nové elektrické a vzduchové rozvody,

- dosazení nového nakládacího jeřábu,

- generální opravu ostatních částí MUV 69.

- Technické požadavky na vozidlo

- dvounápravové vozidlo,

- hydrostatický přenos výkonu,

- obě nápravy hnací,

- výkon motoru min. 120 kW,

- emise hnacího motoru dle STAGE III.A  nebo vyhl. 209/2006Sb.,

- provozní rychlost vpřed i vzad min. 70 km/h,

- plíživá pracovní rychlost 3 – 10 km/h,

- možnost volby jízdy výběhem nebo bez výběhu,

- možnost volby charakteristiky hydrostatu pro roviny a hory,

- kabina pro 6 přepravovaných osob + řidič – všichni musí sedět,

- podchodná výška kabiny 2000 mm,

- dveře na obou stranách kabiny minimální šíře 700 mm – výška vnější kliky dle příslušné normy EN 14033,

- šířka únikových cest v kabině min. 600 mm,

- výška podlahy kabiny nad TK max. 1100 mm,

- rovná podlaha v kabině bez vyčnívajícího krytu motoru,

- dvě řídící stanoviště vždy vpravo ve směru jízdy,

- strojvedoucí musí sedět při řízení vozidla vždy ve směru jízdy a mít ovládací prvky ve stejném rozložení pro příslušný směr,

- sedačka strojvedoucího odpružená, výškově i podélně seřiditelná, s regulací tuhosti odpružení,

- protihluková a tepelná izolace celé kabiny včetně podlahy,

- klimatizace kabiny,

- ofukování čelních skel kabiny v celé šíři, minimalizovat rosení skel, např. přimícháním vzduchu z klimatizace do ofukování,

- teplovodní topení od motoru vozidla,

- nezávislé topení s temperováním vodního okruhu motoru s časovačem, min. 8 kW,

- ukazatel stavu paliva v nádrži na řídícím pultu,

- elektrický rozvod 24 V,

- v kabině zásuvka na 12 V,

- odpojovač baterií v kabině,

- osadit zásuvku pro externí dobíjení akumulátorů, vodiče dimenzovat i na externí startování,

- rychloměr elektronický registrační s ukládáním dat na SD paměťovou kartu, součástí dodávky bude i software pro stahování a vyhodnocování registrovaných údajů,

- barva čel kabiny žlutá, boky min. 50% žluté, rám černý,

- nápisy a logo - jejich velikost, barva a provedení budou upřesněny zadavatelem na základě typového výkresu vozidla,

- čelní skla dle ČSN EN 14033 nebo UIC 651,

- okapničky nad čelními i bočními skly,

- uzamykatelná schránka na předpisy, doklady a dokumentaci od vozidla min. 350 x 300 x 350 mm (š x h x v),

- elektrické stěrače s cyklovačem,

- sluneční clony na čelních oknech s bočním vedením a aretací v požadované poloze,

- regulace intenzity osvětlení palubní desky a poosvětlených tlačítek,

- v kabině místo na psaní o velikosti formátu A4,

- aretace dveří v otevřené poloze,

- dveře v otevřené poloze uvnitř obrysu vozidla,

- madla pro nástup do vozidla v celé výšce kabiny,

- madla pro výstup na ložnou plochu s možností výstupu ze země i z pravých bočních dveří kabiny,

- vybavit vozidlo schváleným typem radiostanice pro komunikaci v pásmu 150 MHz (SW nastavitelný kanálový rastr na 12,5 nebo 25 kHz), TRS (450 MHz) a GSM-R/P včetně zástavby do vozidla,

- vozidlo musí být možné dálkově zastavit prostřednictvím vozidlové radiostanice v systému TRS i GSM-R,

- průjezd obloukem o poloměru R ≥ 90 m,

- musí zaručovat součinnost s kolejovými obvody,

- obrys vozidla dodržet i při minimálním průměru kol dle platné normy,

- nosnost plošiny min. 5 t,

- velikost ložné plochy min 7 m2 ,

- výška ložné plochy nad TK max. 850 mm,

- nový nakládací jeřáb na zadní části vozidla včetně drapáků s rotátorem,

- jeden drapák šíře 250 mm, druhý o objemu min. 200 l včetně hadic s rychlospojkami k jejich výměně za hák,

- min. průměr nových kol 700 mm,

- jízdní obrys kol ČSN EN 13715, výška okolku 30 mm,

- spotřeba paliva max. 25 l/100km při jízdě samostatného vozidla ustálenou rychlostí 50 km/h při sklonových poměrech tratě do ± 5°%,

- rozložení hmotností na kola a nápravy musí vyhovovat platné vyhlášce v prázdném i loženém stavu,

- možnost připojení brzdového systému PV a PVK (automobilní) na brzdu MUV, možnost připojení dalšího hnacího vozidla s automobilovou brzdou,

- brzda přímočinná, samočinná, zajišťovací a záchranná,

- automatické odkalování vzduchojemů,

- zajišťovací brzda střadačová, na každé nápravě jeden pružinový brzdový válec, mechanické odbrzdění snadno proveditelné – dobrá přístupnost, dodání potřebného nářadí,

- pískovače pro oba směry jízdy s možností seřízení dodávaného množství písku,

- rychlost jízdy min. 20 km/h s přivěšenou brzděnou zátěží 30 t do stoupání 20‰,

- rychlost jízdy min. 10 km/h s přivěšenou brzděnou zátěží 40 t do stoupání 20‰,

- tažení nebrzděné zátěže do hmotnosti 11 t max. rychlostí 30 km/h dle sklonu,

- na čelnících háky pro zajištění nebrzděné zátěže na sílu min. 50kN,

- ochranné prvky zamezující poškození vozidla při najetí do drážního vozidla normální stavby rychlostí do 5 km/h,

- vyřazení pojezdu, pokud bude potřeba při nouzovém odtažení vozidla, ovládané z kabiny vozidla, energeticky nezávislé na vozidle,

- dodání spojovací tyče pro nouzové odtažení MUV 69 s připojením na tažný hák hnacího vozidla (HV) včetně propojovací hadice MUV - HV,

- dodání 2 ks spojovacích tyčí a propojovacích hadic pro tažení MUV 69, PV, PVK,

- denní předepsaná údržba vozidla musí být proveditelná bez potřeby prohlížecí jámy,

- zabudovaná nabíječka pro baterii k dálkovému ovládání nakládacího jeřábu,

- teploměr teploty hydrauliky na obě stanoviště.

Technické požadavky na nakládací jeřáb

- jeřáb umístěn na zadní části vozidla,

- vyvedení hydrauliky na konec výložníku, průtok min. 40 l/min,

- omezovač výšky zdvihu pro možnost práce pod zařízením infrastruktury (trolejové vedení, tunely,…),

- zdvihový moment min. 7 tm,

- dosah od osy koleje min. 7 m,

- dálkové proporcionální ovládání jeřábu,

- musí umožnit práci i bez vysunutých opěr nebo jen s částečně vysunutými opěrami; nosnost bude v tomto režimu omezena v závislosti na úhlu natočení a vyložení jeřábu,

- vysouvání opěr hydraulické,

- nosnost při vyložení 7 m v nejméně příznivém úhlu natočení na převýšení 150 mm bez vysunutých opěr musí být min. 500 kg,

- musí mít nouzové zařízení pro uvedení do přepravní polohy při výpadku hlavního zdroje energie,

- součástí dodávky bude rotátor a jeden drapák šíře 250 mm a druhý drapák s objemem min. 200 litrů včetně hadic s rychlospojkami k jejich výměně za hák,

- musí být umožněna přepravní poloha jeřábu v podélné ose vozidla včetně aretace jeřábu v této poloze,

- hák s větším vnitřním průměrem (4 lana ø15 – 20 mm), 8 t

- omezovač vybočení pro možnost práce na vícekolejné trati se sousední provozovanou kolejí,

- zvukové a světelné varovné zařízení, které upozorní obsluhu při dosažení 90 % jmenovitého zatížení.

- Vozidlo bude vybaveno vozidlovou radiostanicí dle následující specifikace:

- vícemódová vozidlová radiostanice s dvěma ovládacími stanovišti pracující v systémech GSM-R, GSM-P (900 MHz) hlas a data, TRS (450 MHz) a v radiových sítích pásma 150 MHz,

- vozidlová radiostanice musí umožnit:

- v systémech TRS + GSM-R vnořenou funkci komunikace v kanálech pásma 150 MHz s požadovanou prioritou hlavních režimů (tj. TRS, resp. GSM-R),

- při požadavku na přepnutí ovládacího stanoviště automatický přenos dat nastavených na opouštěném stanovišti na druhé (zapínané) stanoviště,

- v pásmu 150 MHz SW nastavitelný kanálový rastr na 12,5 nebo 25 kHz,

- funkci dálkového zastavení jízdy vlaku prostřednictvím lokomotivního adaptéru funkcí „Generální stop“  v systému TRS,

- příprava radiostanice pro zajištění budoucí funkce STOP GSM-R (vybavení radiostanice adaptérem),

- dostatečnou odolnost lokomotivní antény GSM-R proti dotyku vysokého napětí.

- požaduje se:

- oživení zařízení, kontrolní měření a výchozí revize vozidlové radiostanice, kontrola činnosti lokomotivního adaptéru pro funkci „Generální stop“ včetně příslušných protokolů,

- radiostanice musí mít vydaný souhlas s použitím výrobku na železničních tratích ve vlastnictví státu od SŽDC, státní organizace,

- vydání prohlášení o ověření subsystému dle modulu SB a SD notifikovanou osobou.

Další požadavky:

- zhotovitelem organizované proškolení pracovníků z obsluhy vozidla i mechanizace,

- údržba vozidla předepsaná návodem na údržbu v rozsahu P1 (po 60 dnech) u provozovatele a P2 (po 1 roce) dle SŽDC S8 bude po dobu záruční doby vozidla zajišťována zhotovitelem zdarma (bude v ceně vozidla),

- v případě, že vozidlo bude na záruční opravu nutné přepravit, bude zhotovitel hradit veškeré náklady s touto přepravou spojené.

Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení modernizace vozidel – Technické podmínky úplné modernizace speciálních vozidel typu MUV 69

ČÁST B – SPECIFIKACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE

- veškeré zkoušky a protokoly právnických osob potřebné ke schválení vozidla Drážním úřadem, včetně provedení Technickobezpečnostní zkoušky,

- technické podmínky vozidla v členění dle vyhl.č.173/1995Sb. odsouhlasené SŽDC, s.o. a schválené DÚ Praha včetně všech příloh,

- návod na obsluhu a údržbu speciálního hnacího vozidla včetně všech technologických zařízení namontovaných na vozidle,

- rozhodnutí o schválení typu vydané DÚ Praha,

- veškeré doklady a dokumentace potřebné pro vystavení průkazů způsobilosti určených technických zařízení a průkazu způsobilosti drážního vozidla DÚ,

- průkazy UTZ,

- prohlášení o shodě se schváleným typem,

- průkaz způsobilosti drážního vozidla,

- katalog náhradních dílů

Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení modernizace vozidel – Technické podmínky úplné modernizace speciálních vozidel typu MUV 69

ČÁST C – VZORY REKLAMAČNÍCH HLÁŠENEK

SŽDC, s.o.

| Razítko OŘ: č. j.: | Rozdělovník: 1x zhotovitel 1x SŽDC – odbor 15 1x OŘ (archiv) |
| --- | --- |

Věc:

Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor A)

poř. č.:

podle Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo č.          1) uzavřené mezi … … ... a SŽDC, s.o. reklamujeme u Vás závadu zjištěnou v záruční době železničního kolejového vozidla typu a dvanáctimístného registračního  čísla (včetně kontrolní číslice)

Závada byla zjištěna dne, předpokládaný počet Nh pro její odstranění

|  | Za jízdy na trati |
| --- | --- |
|  | Při údržbě |
|  | Při jiné příležitosti (uveďte): ............................................................................................. |

na zařízení výr. č.: kód

po ujetí km od uvedení vozidla do provozu. 2)

Popis závady:

Příčina závady, pokud je známá:

|  | Vadnou součást je možno opravit |
| --- | --- |
|  | Vadnou součást je nutno vyměnit |

|  | Vozidlo je odstaveno z provozu |
| --- | --- |
|  | Vozidlo není odstaveno z provozu |

Vozidlo se závadou si můžete prohlédnout (kde)

(kdy)

Přílohy:

V   		dne

| ............................................................ Odpovědný zaměstnanec zhotovitele | ............................................................ Odpovědný zaměstnanec OŘ |
| --- | --- |

1) uvádí se pouze u nově dodaných vozidel

2) u nově dodávaných vozidel od výroby, u vozidel po periodické opravě od ukončení opravy

SŽDC, s.o.

| Razítko OŘ: č. j.: | Rozdělovník: 1x zhotovitel 1x SŽDC – odbor 15 1x OŘ (archiv) |
| --- | --- |

Věc:

Hlášení o ukončení opravy železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B)

oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.:

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u železničního kolejového vozidla typu a dvanáctimístného registračního čísla (včetně kontrolní číslice):

Byla odstraněna dne:

|  | zhotovitelem v rámci záručních povinností |
| --- | --- |
|  | vlastními prostředky na náklady zhotovitele |
|  | závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna zhotovitelem na náklady OŘ |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami OŘ |

Odpověď zhotovitele ke hlášení reklamace došla dne

|  | Reklamaci zhotovitel uznal |
| --- | --- |
|  | Reklamaci zhotovitel neuznal |

Vozidlo bylo odstaveno z provozu dne      , kód závady

Vozidlo bylo k opravě přistavena dne      , počet dní prostoje      , oprava v Nh

Vozidlo bylo opraveno:

|  | u OŘ |
| --- | --- |
|  | u zhotovitele |
|  | jinde (kde) |

Způsob opravy vozidla:

|  | výměnou vadného zařízení |
| --- | --- |
|  | opravou vadného zařízení |
|  | seřízením zařízení |
|  | závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování |

Vadné zařízení       výr. č.

bylo nahrazeno jiným výr. č.       dodaným

|  | zhotovitelem |
| --- | --- |
|  | Ze zásob OŘ |
|  | vypůjčeným z odstaveného vozidla |

Vadné zařízení odesláno do opravy (kam)       dne

V          	dne

| ............................................................ Odpovědný zaměstnanec zhotovitele | ............................................................ Odpovědný zaměstnanec OŘ |
| --- | --- |

Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení modernizace vozidel – Technické podmínky úplné modernizace speciálních vozidel typu MUV 69

ČÁST D - ROZDĚLOVNÍK

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43  Brno

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01  Hradec Králové

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

772 58  Olomouc

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00  Ostrava

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 23

326 00  Plzeň

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 1504/24

170 00  Praha 7 - Holešovice

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03  Ústí nad Labem