Technická zpráva:

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Pardubice“

Seznam stavebních objektů:

SO 01  - oprava výhybek č. 57, 59, 60 a kol. přípojů

SO 02  - oprava výhybek č. 34, 35, 36 a kol. přípojů

SO 03  - oprava výhybky č. 63 a kol. přípojů

SO 01  - oprava výhybek č. 57, 59, 60 a kol. přípojů

Předmět prací:

- Výměna výhybkových pražců.

- Regenerace ocelových součástí výhybek.

- Výměna příčných dřevěných pražců za betonové.

- Odstranění spadu v kolejišti.

- Ojedinělá výměna kolejnic a svařování

Stávající stav:

Železniční svršek výhybek a přípojů:

- 57 - J S49-1:7,5-190 -L-l-HZ-d-K-ZMM-N			upevnění tuhé svěrky ŽS3

- 59 - Obl-o T-6°(450/350)-II-L-l-HZ-d-RT-ZMM-N		upevnění rozponové svěrky T

- 60 - Obl-o S49-1:9-190(1150/228)-L-l-HZ-d-K-ZMM-N		upevnění tuhé svěrky ŽS3

- R65; žebrové podkladnicové upevnění se svěrkami ŽS3 (kol. č. 17 - 35). v kolejích jsou přípoje za výhybkami tvaru S49.

- V zájmových úsecích navazující na výhybky pražce dřevěné.

- Kolej č. 27 je z části pod trakčním vedením. Zbylé bez TV.

Nový stav – požadované práce:

Práce ve výhybkách:

- Snesení výhybky včetně odpojení od přestavníku. Výhybka na drátovodech.

- Odtěžení kolejového lože v oblasti výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,10 m.).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Výměna sady dřevěných pražců. Včetně společných dlouhých pražců.

- Oprava stezky v okolí výhybky.

- Ve výhybkách č. 57 a 60: Podkladnice užít stávající, nové vrtule, výměna ŽS3 za ŽS4. Nové šrouby T10.

- Ve výhybce č. 60: Podkladnice nové, nové vrtule, výměna ŽS3 za ŽS4. Nové šrouby T10

- Kovářské svěrky užít stávající.

- Kolejnicové vložky S49 užité. Demontáž a zpětná montáž přídržnic. U v.č. 59 vrtání otvorů do stojiny kolejnice.

- Aluminotermické sváry na každé výhybce. Sváry elektrickým obloukem v srdcovkové části. Vevaření do BK.

- Navaření srdcovky. Broušení jazyků a opornic.

- Montáž ekoslidů.

- Montáž zámku  proti putování jazyka.

- Odpojení a zapojení laníček.

Práce ve staničních kolejích

- Výměna dřevěných pražců za betonové nové rozdělení „c“. Užité SB 6 nebo SB 8 a jejich přeprava z místa uložiště.

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,10 m).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Propracování GPK v úsecích výměny pražců (ASP).

- V požadovaných místech zhutnit drážní stezku tvořenou z vyzískaného materiálu.

- Uložení drobného kolejiva a pražců na určené místo v žst. Pardubice. Vytřídit použitelné pražce.

- svary S49, R 65 a přechodové svary R65/S49. Posun kolejnic. Elektrárenský svár. Zřízení bezstykové koleje.

- Kolejnicová vložka, řezání.

Ostatní související práce

- Demontáž / montáž kompletního přestavného zařízení.

- Zaměření stávajícího stavu dotčené oblasti, návrh parametrů koleje a zpracování dat pro ASP.

- Odpojení a zapojení laníček. Vrtání otvorů do stojiny kolejnice.

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení sítí - kabelů SEE,SSZT,ČD-Telematika, atd.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Betonové pražce SB 6 či SB 8 obuté podkladnicí R - 371 ks.

- Betonové pražce SB 6 či SB 8 obuté podkladnicí S - 261 ks.

- Užitá kolejnice R65 - 120 m.

- Užitá kolejnice S49 - 200 m.

SO 02 - oprava výhybek č. 34, 35, 36 a kol. přípojů

Předmět prací:

- Výměna výhybkových pražců.

- Regenerace ocelových součástí výhybek.

- Výměna příčných dřevěných pražců za betonové.

- Odstranění spadu v kolejišti.

- Ojedinělá výměna kolejnic a svařování

Železniční svršek (výhybky):

- 34 - Obl-o R65-1:9-190(519/300)-L-l-CZ-d-K-ZMM-N		upevnění tuhé svěrky ŽS3

- 35 - Obl-o R65-1:9-190(519/300)-P-p-CZ-d-K-ZMM-N		upevnění tuhé svěrky ŽS3

- 36 - J R65-1:9-190 -P-l-CZ-d-K-ZMM-N				upevnění tuhé svěrky ŽS3

Nový stav – požadované práce:

Práce ve výhybkách:

- Snesení výhybky včetně odpojení od přestavníku. Výhybka na drátovodech.

- Odtěžení kolejového lože v oblasti výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,10 m.).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Výměna sady dřevěných pražců. Včetně společných dlouhých pražců.

- Oprava stezky v okolí výhybky.

- Podkladnice užít stávající, nové vrtule, výměna ŽS3 za ŽS4. Nové šrouby T10.

- Kovářské svěrky užít stávající.

- Kolejnicové vložky R 65 užité.

- Aluminotermické sváry na každé výhybce. Vevaření do BK.

- Broušení srdcovek, jazyků a opornic.

- Montáž ekoslidů.

- Odpojení a zapojení laníček a lan u izolovaných styků.

Práce ve staničních kolejích

- Výměna dřevěných pražců za betonové nové rozdělení „c“. Užité SB 6 nebo SB 8 a jejich přeprava z místa uložiště.

- Demontáž snesených dřevěných pražců.

- Odtěžení spadu v kolejišti.

- Odtěžení štěrkového lože v úsecích za výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,10 m).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Propracování GPK v úsecích výměny pražců (ASP).

- V požadovaných místech zhutnit drážní stezku tvořenou z vyzískaného materiálu.

- Uložení drobného kolejiva a pražců na určené místo v žst. Pardubice. Vytřídit použitelné pražce.

- Termické svary , R 65 a přechodové svary R65/S49. Posun kolejnic.  Zřízení bezstykové koleje.

- Kolejnicová vložka, řezání.

Ostatní související práce

- Demontáž / montáž kompletního přestavného zařízení.

- Zaměření stávajícího stavu dotčené oblasti, návrh parametrů koleje a zpracování dat pro ASP.

- Odpojení a zapojení laníček. Vrtání otvorů do stojiny kolejnice.

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení sítí - kabelů SEE,SSZT,ČD-Telematika, atd.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Betonové pražce SB 6 či SB 8 obuté podkladnicí R - 478 ks.

- Užitá kolejnice R65 - 50 m.

SO 03 - oprava výhybky č. 63 a kol. přípojů

Předmět prací:

- Výměna výhybkových pražců.

- Regenerace ocelových součástí výhybek.

Stávající stav:

Železniční svršek (výhybky):

- 63 - Obl-o T-7° -II-P-l-HZ-d-RT-ZMM-N		upevnění tuhé svěrky ŽS3

Nový stav – požadované práce:

Práce ve výhybce č. 63:

- Snesení výhybky včetně odpojení od přestavníku. Výhybka na drátovodech.

- Odtěžení kolejového lože v oblasti výměny pražců (pod ložnou plochou stávajícího dřevěného pražce do hloubky 0,10 m.).

- Hutnění zbylého štěrkového lože (pláně po odtěžení).

- Zřízení nového štěrkového lože 32/63 a jeho úprava.

- Výměna sady dřevěných pražců. Včetně společných dlouhých pražců.

- Oprava stezky v okolí výhybky.

- Podkladnice užít stávající, nové vrtule, výměna ŽS3 za ŽS4. Nové šrouby T10. Kovářské svěrky užít stávající.

- Kolejnicové vložky S49 užité. Demontáž a zpětná montáž přídržnic a vrtání otvorů do stojiny kolejnice.

- Aluminotermické sváry na každé výhybce. Vevaření do BK.

- Navaření srdcovky. Broušení jazyků a opornic.

- Montáž ekoslidů.

- Montáž zámku proti putování jazyka.

- Odpojení a zapojení laníček.

Ostatní související práce

- Demontáž / montáž kompletního přestavného zařízení.

- Zaměření stávajícího stavu dotčené oblasti, návrh parametrů koleje a zpracování dat pro ASP.

- Nesvařovat ke KV č. 66ab.

- Odpojení a zapojení laníček. Vrtání otvorů do stojiny kolejnice.

- Odvoz odtěženého materiálu na skládku pro likvidaci v souladu s právními předpisy.

- Dřevěné pražce, pryžové podložky likvidace dle právních předpisů o odpadech.

- Vytyčení sítí - kabelů SEE,SSZT,ČD-Telematika, atd.

Materiál - dodávaný objednatelem

- Užitá kolejnice S49 - 65 m.

V Pardubicích, březen 2019

Vypracoval/kontakty: 	 Ing. Jiří Wimmer	email: wimmer@szdc.cz	tel. 972 322 355 / 724 218 377