##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava přenosového a ovládacího zařízení na trati D3 Kostelec n.H. – Senice n.H. poškozeného atmosférickými vlivy

### Specifikace předmětu díla

Provedení opravy přenosového a ovládacího zařízení REMOTE 98 na trati D3 Kostelec na Hané – Senice na Hané poškozeného při lokální bouřce dne 21.07.2019.

### Místo stavby

Trať D3 Kostelec na Hané – Senice na Hané.

### Základní charakteristika trati

Trať:																	313 A: Kostelec na H. – Olomouc hl.n.

Traťový úsek:	Kostelec na Hané – Senice na Hané

Nejvyšší traťová rychlost:	60 kmh-1

Zábrzdná vzdálenost:				400 m

Trakce:															nezávislá

Provoz:															obousměrný

Rozchod:													1435 mm

TRS:																	základní rádiové spojení	 - SRV – kanál S10

náhradní rádiové spojení	- není

nouzové rádiové spojení	 - mt přidělený hnacímu vozidlu

Organizování a provozování drážní dopravy podle SŽDC D3

Oblastní středisko provozu: PO Olomouc

Správce zařízení:		SŽDC, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

### Podklady pro zpracování

Provozní dokumentace jednotlivých zabezpečovacích zařízení a systému REMOTE98.

### Požadavky na technické řešení

Stávající stav:

Trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy začíná v km 0,450 u vjezdového návěstidla „TS“ žst Kostelec na Hané a končí v km 18,463 u vjezdového návěstidla „L“ žst Senice na Hané. Dirigující stanicí je žst Senice na Hané, přilehlou stanicí je žst Kostelec na Hané. Na trati jsou dopravny D3 Třebčín a Drahanovice, kde je dovoleno křižování nebo předjíždění vlaků, nákladiště Čelechovice na Hané, zastávky a 9 ks přejezdů zabezpečených 0PZS. Kontrolu a obsluhu zabezpečovacího zařízení na dirigované trati, hlášení rozhlasu pro cestující a ovládání osvětlení provádí dirigující dispečer z pracoviště JOP v dopravní kanceláři v žst Senice na Hané prostřednictvím zobrazovacího monitoru zařízení REMOTE 98.

Navržené řešení:

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozování drážní dopravy bude provedena oprava stávajícího zařízení pro přenos a zpracování informací potřebných k zobrazení stavu a k povelování ovládaných zařízení REMOTE 98, které bylo poškozeno atmosférickými vlivy při lokální bouřce dne 21.7.2019.

Vypracoval: Ing. Jachan František, OŘ Olomouc, 07/2019