akciová společnost

Kundratka 17,   180 82 Praha 8

Oblast Jih - Středisko 521

Plánská 1854/6 370 07 České Budějovice

# Technická zpráva

## Základní údaje

Název akce : 	Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část

úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav

SO 51–62-05.1  Žst. Soběslav, DOÚO, 1. etapa

Objednatel :	EUROVIA CS,a.s.

Národní 10

113 19, Praha 1

Dodavatel  :	GEFOS, a.s., Oblast Jih - Středisko 521, Plánská 1854/6 370 07 České Budějovic

Charakteristika prostředí :    železniční stanice, železniční trať

Souřadnicový systém : 	S – JTSK blízký

Výškový systém : 	Bpv

Zaměřil  :	05/2014 - 08/2015 Ing. Kozák, Ing. Uhlík  (386 108 552)

Zpracoval : 	24.8.2015 Lucie Břicháčková  (386 108 552)

## Bodové pole

Polohové pole :   ŽBP viz.  protokol  001/2014 ze dne 15.7.2014

Výškové pole :	ŽBP viz.  protokol  001/2014 ze dne 15.7.2014

## Měřické práce

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření DOÚO. Pro měření byla použita polární metoda se současným trigonometrickým určováním výšek jednotlivých bodů.

Použité přístroje: Leica TCRA 1205 v.č.260936

## Zobrazovací práce

Z totální stanice LEICA byly přeneseny naměřené souřadnice bodů do PC. Programem Groma v.8.0 byl proveden přenos do prostředí MicroStation V8i s nadstavbou MGEO (verze 14.07.01) , ve kterém byl vytvořen polohopis a výškopis DOÚO .Grafické zpracování odpovídá stanovám datového modelu ČD.

V seznamu souřadnic jsou použita dvanáctimístná čísla podrobných bodů, přičemž  1.-4. číslice zprava tvoří vlastní číslo podrobného bodu, 5. číslice je číslo skupiny, 6.-8. číslice je číslo SO nebo PS, 9.-12 číslice je označení traťového úseku.

5.    Použité normy a předpisy:

- Pravidla pro vzájemnou výměnu dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi 4/2013 s aktualizovaným

dokumentem  D3-001-X6 Geodezie

- Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012 – opatření k zaměřování objektů železniční

dopravní cesty

- TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah v platném znění

- ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.

- ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.

- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

- ČSN EN 13232 – 1 Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 1: Definice

- TNŽ 013412 Značky a zkratky v jednotných železničních mapách.

- SŽDC S3 díl III Železniční svršek, zajištění prostorové polohy koleje.

- M21 Předpis pro staničení železničních tratí.

6.    Přílohy:

- medium se soubory:

SO_51-62-05_1.dgn  – digitální výkres zaměření (3D) -  MicroStation V8i

Sezsour5162051.txt -  seznam  souřadnic a výšek

technická zpráva.doc,pdf  - technická zpráva

Předávací protokol    :

Technickou zprávu vyhotovil:      Lucie Břicháčková

Ověřil:                                              Ing.Pavel Smolek