Technická specifikace aku vyprošťování

Sada hydraulického bateriového vyprošťovacího zařízení splňuje normu ČSN EN 13204 a obsahuje:

| 1 ks | Střihací nůžky | rozevření nůžek -mm | 205 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maximální střižná síla - kN | 1765 |
|  |  | min. stříhaný průměr kulatiny - mm | 47 |
|  |  | hmotnost (vč.baterie) - kg | 25,4 |
| 1 ks | Rozpínací nástroj | rozpínací vzdálenost - mm | 725 |
|  |  | min. rozpínací síla -kN | 51 |
|  |  | hmotnost (vč.baterie) - kg | 21,7 |
| 1 ks | Přímočarý teleskopický dvoustupňový rozpínací válec | stažená délka - mm | 560 |
|  |  | minimální pracovní zdvih (délka vysunutí válce) - mm | 725 |
|  |  | rozpínací síla v 1. stupni - kN | 217 |
|  |  | rozpínací síla ve 2. stupni - kN | 101 |
|  |  | hmotnost (vč.baterie) - kg | 24,6 |
| 1 sada | 2 ks řetězových úvazků a přípojek k AKU rozpínacímu nástroji – m |  | 1,5+3 |
| 6 ks | baterie k AKU nástrojům - V |  | 28 |
| 1 ks | síťová nabíječka 230 V pro baterii |  |  |
| 1 ks | nabíječka do auta |  |  |
| 1 ks | síťové napájení 230 V (zajistí práci nástroje v případě vybité baterie). |  |  |
| 3 ks | nosný popruh |  |  |