Technická zpráva:

Oprava TK Letohrad-Lichkov

Seznam stavebních objektů:

SO 01: Oprava TK  Letohrad-Jablonné nad Orlicí.

SO 02: Oprava TK Jablonné nad Orlicí-Lichkov

SO 03: Oprava TK Letohrad-Ústí nad Orlicí

SO 01    Oprava TK koleje Letohrad - Jablonné n.O.

Předmět prací:

Výšková a směrová úprava koleje, broušení kolejnic koleje,  prohození kolejnicových pasů, výměna LIS, ojedinělá výměna kolejnic, ojedinělá výměna upevňovadel.

Stávající stav:

Úsek se nachází mezi žst. Letohrad-Jablonné n.O.  od km 90,755 do km 98,658 TUDU 1302 32 na trati Ústí n.O.-Lichkov.

Kolej se nachází v údolí řeky Orlice s častými oblouky tohoto úseku. Kolejový rošt je tvořen v km 90,755 až 90,877 kolejnicemi S49/85, pražci SB5/71 s rozdělení ,,d‘‘, upevnění tuhé rozponové svěrky T5, štěrkové lože drcené kamenivo fr.31,5/63 a od km 90,877 do km 98,658 je kolejový rošt tvořen kolejnicemi R65/85, betonovými pražci SB8/88 s rozdělením ,,u‘‘, upevnění pružné svěrky Skl 24,  štěrkové lože drcené kamenivo fr.31,5/63.  Kolej je svařena do BK s upínací teplotou od 19°C až 23°C.

Směrové poměry:

1. složený oblouk pravý   R=745m   p=70mm  Do=186m  Dp=46m   90,877/90,923/91,109

R=600m   p=70mm  Do=69m    Dp=46m   91,109/91,178/91,224

2. složený oblouk levý     R=500m   p=67mm   Do=148m  Dp1=44m   Dp2=20m   91,612/91,656/91,804

R=724m   p=67mm   Do=35m   Dp2=20m  Dp1=50m   91,824/91,859/91,909

3. oblouk pravý                R=345m   p=119mm   Do=83m   Dp=82m   91,941/92,023/92,106/92,188

4. oblouk pravý                R=395m   p=92mm   Do=71m   Dp=63m   92,954/93,017/93,088/93,151

5. oblouk levý                  R=415m   p=82mm   Do=149m   Dp=56m   93,189/93,245/93,394/93,450

6. oblouk složený levý     R=400m   p=100mm  Do=245m  Dp1=80m  Dp2=30m   93,897/93,977/94,222

R=302m   p=121mm   Do=280m  Dp2=30m  Dp1=84m   94,252/94,532/94,616

7. oblouk složený pravý   R=972m   p=0mm   Do=232m   Dp=61m   94,891/94,952/95,184

R=1025m  p=0mm   Do=172m   Dp=0m   95,184/95,356

R=995m   p=0mm   Do=319m   Dp=80m   95,356/95,675/95,755

R=297m   p=125mm   Do=285m   Dp=0m   95,755/96,040

R=297m   p=125mm   Do=25m   Dp=87m   96,040/96,065/96,152

8. oblouk složený levý     R=296m   p=124mm   Do=53m   Dp=95m   96,398/96,493/96,546

R=298m   p=124mm   Do=324m   Dp=0m   96,546/96,870

R=301m   p=124mm   Do=263m   Dp=0mm   96,870/97,133

R=300m   p=124mm   Do=114m   Dp=92m   97,133/97,247/97,339 BO

9. oblouk pravý         R=300m   p=124mm   Do=117m   Dp1=91m   Dp2=100m   BO 97,339/97,430/97,547/97,647

10. oblouk pravý             R=300m   p=123mm   Do=188m   Dp=84m   97,692/97,776/97,964/98,048

11. oblouk složený levý   R=402m   p=92mm   Do=304m   Dp=64m   98,089/98,153/98,457

R=370m   p=92mm   Do=68m   Dp=60m   98,457/98,525/98,585

Přejezdy:

1. P4065   km 90,872   PZS beton.panel 2m

2. P4066   km 91,271   PZS Straill 6,8m

3. P4067   km 91,644   PZS Straill 6,8m

4. P4068   km 91,983   PZS Straill 6,8m

5. P4069   km 92,086   PZS Straill 6,8m

6. P4070   km 93,078   PZS Straill 6,8m

7. P4071   km 93,456   PZS Straill 6,8m

8. P4072   km 96,993   PZS Straill 6,8m

9. P4073   km 97,346   PZS Straill 11,6m

10. P4074   km 98,475   PZS Straill 6,8m

Nový stav – požadované práce:

-    výměna kolejnic-prohození pasů levý za pravý a opačně   km 97,730-98,010(2x280m)   celkem 560m

-    výměna kolejnic(nové) v jednom pasu(vodící) Pp   km 93,977-94,532(555m) a 96,449-97,339(890m)   celkem 1445m kolejnic R65 nové

-    ojedinělá výměna kolejnic-vložky   10x10m    celkem 100m kolejnic R65(užité)

-    dělení kolejnic při výměně    cca 100 ks řezů

-    svařování kolejnic dle S2/3    sváry   cca 60 ks R65

-    umožnění volné dilatace při výměně kolejnic   cca 4500m

-    vrtání děr kolejnic(průměr 10-23mm)    cca 30 ks

-    ojedinělá výměna pryžových podložek pod patu kolejnice R65(183/151/6), svěrek Skl 24, šroubů RS0M22, podložek Uls6, matice M22    cca 20%     1500 ks

-    broušení kolejnic strojně km 97,690-98,050(360m)    celkem 360m

-    demontáž a montáž mazníků    1 ks(km 96,398)

-    demontáž a montáž bodů MIB   2 ks(km 94,000-96,800)

-    demontáž a montáž drozelových lan, snímacích lan, propojovacích lan    cca 20 ks

-    demontáž a montáž  bodů  PN(počítač náprav)  ASE   7  ks

-    demontáž a montáž  ukolejnění   cca 40 ks

-    výstup KRAB po úpravě GPK

-    demontáž a montáž přejezdové konstrukce v km( určitě 96,993-97,346-98,475) dle prací a povolení uzávěr objížděk   cca 25m

-    ojedinělá výměna kolejnic v přejezdech v km 96,993 a 97,346 a 98,475  5x25m      celkem 125m R65 nové

-    ojedinělá výměna upevňovadel s antikorozní úpravou v přejezdech   cca 160ks(šroubů RS0M22, podložek Uls6, matice M22,svěrek Skl12)

-    dopravní uzavírka přejezdu v km dle prací a povolení uzávěr objížděk ( určitě uzavřít  v km 96,993 a 97,346 a 98,475)  3ks

-    ekologická likvidace výzisku

-    vytyčení kabelů SSZT, SEE, Telematiky, atd

SO 02    Oprava TK koleje Jablonné n.O.-Lichkov

Předmět prací:

Výšková a směrová úprava koleje, broušení kolejnic koleje,  prohození kolejnicových pasů, výměna výhybkových součástí , ojedinělá výměna kolejnic, ojedinělá výměna upevňovadel.

Stávající stav:

Úsek se nachází mezi žst. Jablonné n.O.-Lichkov od km 99,549 do km 110,607 TUDU 1302 34 a 1302 36 s žst. Těchonín v km 103,942 do km 104,794 TUDU 1302 R2 na trati Ústí n.O.-Lichkov.

Kolej se nachází v údolí řeky Orlice s častými oblouky tohoto úseku. Kolejový rošt je tvořen kolejnicemi R65/88, pražci SB8/88 rozdělení ,,u‘‘, upevnění pružné svěrky Skl 24, štěrkové lože drcené kamenivo fr.31,5/63. Kolejový rošt v žst. Těchonín je tvořen kolejnicemi UIC60/2008, betonovými pražci B91S s rozdělením ,,u‘‘, upevnění pružné svěrky Skl14, štěrkové lože drcené kamenivo fr.31,5/63.  Kolej je svařena do BK s upínací teplotou od 20°C až 23°C.

Směrové poměry:

1. oblouk pravý   R=440m  p=91mm   Do=74m   Dp=60m   99,793/99,856/99,927/99,987

2.složený oblouk levý R=330m p=104mm Do=118m  Dp1=67m Dp2=60m100,016/100,083/100,201/100,261

R=1000m   p=50mm   Do=87m   100,261/100,348

R=450m   p=89mm   Do=151m   Dp1=40m   Dp2=61m   100,348/100,388/100,539/100,600

3. složený oblouk pravý   R=305m   p=100mm   Do=87m   Dp=63m   100,892/100,955/101,042

R=298m   p=100mm   Do=197m   Dp=81m   101,042/101,239/101,320

4. složený oblouk levý R=445m p=79mm Do=164m Dp11=62m Dp2=40m 101,366/101,428/101,592/101,632

R=300m p=122mm Do=105m Dp=86m 101,632/101,737/101,823 BO

5. oblouk pravý R=350m  p=95mm  Do=40m  Dp1=67m  Dp2=77m  BO 101,823/101,890/101,930/102,008 BO

6.oblouk levý R=300m p=122mm Do=330m Dp1=99m Dp2=77m BO 102,008/102,107/102,437/102,514 BO

7.oblouk pravý R=300m p=122mm Do=372m Dp1=77m Dp74m BO 102,514/102,591/102,963/103,037 BO

8.oblouk levý R=400m p=79mm Do=40m Dp1=47m Dp=67m BO 103,037/103,084/103,124/103,191 BO

9.oblouk pravý R=370m p=80mm Do=47m Dp168m Dp2=65m BO 103,191/103,259/103,306/103,371

10.oblouk levý R=380m p=92mm Do=69m Dp=58m  103,541/103,599/103,668/103,726

11oblouk pravý  R=385m p=67mm Do=80m Dp1=46m Dp2=38m  103,771/103,817/103,897/103,935

12.oblouk levý R=250m p=132mm Do=91m Dp=74m  103,996/104,070/104,161/104,235

13.složený oblouk pravý R=600m p=58mm Do=101m Dp1=46m Dp2=30m 104,260/104,306/104,407/104,437

R=349m p=100mm Do=134m  104,437/104,571

R=299m p=100mm Do=115m  104,571/104,686

R=290m p=100mm Do=130m Dp=89m  104,686/104,816/104,905

14.oblouk levý R=300m p=102mm Do=59m Dp=64m  104,927/104,991/105,050/105,224

15.složený oblouk levý R=305m p=119mm Do=96m Dp1=75m Dp2=30m 105,268/105,343/105,439/105,469

R=540m p=64mm Do=85m Dp=45m  105,469/105,554/105,599

R=310m p=114mm Do=100m Dp=67m  105,599/105,699/105,766

16.oblouk složený pravý R=295m p=127mm Do=185m Dp=96m 105,984/106,080/106,265

R=298m p=127mm Do=26m  106,265/106,291

R=294m p=127mm Do=65m  106,291/106,356

R=295m p=127mm Do=95m Dp=95m 106,356/106,451/106,546 BO

17. oblouk levý R=295m p=127mm Do=86m Dp1=95m Dp2=88m BO 106,546/106,641/106,727/106,816

18. oblouk pravý R=410m p=80mm Do=44m Dp1=79m Dp2=76m  107,129/107,208/107,252/107,328

19.oblouk levý R=298m p=124mm Do=236m Dp=81m  107,360/107,441/107,677/107,758

20.oblouk levý R=342m p=105mm Do=104m Dp1=74m Dp2=90m  107,824/107,898/108,002/108,092

21.oblouk složený pravý R=300m p=100mm Do=402m Dp1=70m Dp2=60m 108,242/108,312/108,714/108,774

R=437m p=100mm Do=187m Dp=94m  108,774/108,961/109,055

22.oblouk pravý R=300 p=123mm Do=83m Dp=89m  109,154/109,243/109,326/109,414

23.oblouk levý R=500m p=91mm Do=355m Dp=90m  109,491/109,581/109,936/110,026

24.oblouk pravý R=20000m p=0mm Do=23m   110,475/110,498 BO

25.oblouk levý R=20000m p=0mm Do=21m  BO 110,498/110,519 26.oblouk levý R=20000m p=0mm Do=17m   26.oblouk levý R=20000m p=0mm Do=17m   110,559/110,576 BO

27.oblouk pravý R=20000m p=0mm Do=25m   BO 110,576/110,601

Přejezdy:

P4075  km 99,549  PZS-Z Straill 11m

P4076  km 99,780  PZS    Straill 6,8m

P4077  km 100,182 PZS  Straill 8m

P4078  km 101,054 PZS  Straill 8m

P4079  km 101,990 PZS  Straill 6,2m

P4080  km 102,511 PZM Straill 5,6m

P          km 104,670 přechod Straill 2m

P4081  km 104,709 PZM Straill 5,6m

P4082  km 106,094 PZS Straill 6,8m

P4083  km 106,418 PZS Straill 6,8m

P4084  km 106,994 PZS Straill 6,2m

P4085  km 107,244 PZS Straill 6,2m

P4086  km 108,224 PZM Straill 6,2m

P4087  km 109,138 PZM Straill 6,8m

P4088  km 109,792 PZM Straill 6,2m

P4089  km 110,090 PZM Straill 6,2m

Nový stav – požadované práce:

-    výšková a směrová úprava koleje ASP km 99,690-110,610(dle dispozic)  2200 m

-    doplnění a úprava štěrkového lože po ASP km 99,690-110,610(dle dispozic) 2200m

-   výšková a směrová úprava v.č.1 Těchonín   r.d. 65m

-    výměna kolejnic (nové) vjednom pasu (vodící) – Lp km 100,053-101,200(147m) a Pp km 101,366-101,823(457m) a  Pp km 102,008-102,514(506m) a Lp km102,514-103,037(523m) a Pp km 104,991-105,050(59m) a Pp km 105,343-105,699(356m) a Lp km106,080-106,451(371m) a Lp km 108,312-108,961(649m) a Lp  km 103,817-103,897( 80m) a Lp km 104,794-104,905( 111m) a Pp km 106,641-106,816( 175m)       celkem 3 434m kolejnic R65

-    výměna-prohození kolejnicových pasů(levý za pravý a opačně) km 104,040-104,190(2x150m-60E2) a 104,260-

104,755(2x495m-60E2) a 107,400-107,720(2x320m)    60E2-1290m       R65-640m    celkem 1930m

-    umožnění volné dilatace při výměně kolejnic   cca 10 000m

-   výměna výhybkových součástí v.č.1 Těchonín(opornice L+P, jazyk L+P, středové kolejnice v hlavním směru-   2ks cca 35m, kolejnice u přídržného plechu do hlavního směru cca 8m, srdcovku)  Obl-o R65 1:12-500(290/693) L p d cz EOV km 104,794

-    dělení kolejnic při výměně cca 230ks

-    demontáž a montáž a výměna a objednávka čelisťového závěru dle typu výhybky-zhotovitel +domluva s AŽD

-    svařování kolejnic dle S2/3    sváry     cca 20 ks UIC     cca 120 ks R65

-    vrtání děr kolejnic (průměr 10-23mm)    cca 80 ks

-    ojedinělá výměna pryžových podložek pod patu kolejnice R65(183/151/6), svěrek Skl 24, šroubů RS0M22, podložek Uls6,  matice M22    cca 20%   4000 ks ( v žst. Těchonín pryžová podložka pod patu kolejnice WU7,podložka Uls7, vrtule R1,svěrka Skl 14, úhlová vodící vložka Wpf 14 K- cca20%    500 ks)

-    broušení kolejnic strojně  v km místech prohazování pasů     1560m

-    pročištění štěrkového lože otevřené lože   cca 50 oken/cca 30m3

-    demontáž a montáž mazníků    0 ks(km 105,950 a 110,560)

-    demontáž a montáž bodů MIB    6 ks(km 100,800-102,100-104,015-104,709-107,100-109,100)

-    demontáž a montáž drozelových lan, snímacích lan, propojovacích lan  cca 70 ks

-    demontáž a montáž bodů PN(počítač náprav),ASE       35 ks

-   demontáž a montáž ukolejnění   cca 100ks

-    výstup KRAB po úpravě GPK

-    demontáž a montáž přejezdové konstrukce v km dle povolení uzávěr objížděk(určitě v km 99,549-101,054-101,990 - 102,511-104,709-106,094-106,418 a přechod v km 104,670)    cca 48m

-    ojedinělá výměna kolejnic v přejezdech v km 99,549-101,054-101,990   9x20=180m nové R65m

-    ojedinělá výměna upevňovadel s antikorozní úpravou v přejezdech   cca 320ks(šroubů RS0M22, podložek Uls6, matice M22,svěrek Skl12)

-     dopravní uzavírka přejezdu v km  dle prací a povolení uzávěr objížděk(určitě uzavřít v km 99,549-101,054-101,990-102,511-104,709-106,094-106,418)   7ks

-    ekologická likvidace výzisku

-    vytyčení kabelů SSZT, SEE, Telematiky, atd.

SO 03    Oprava TK Letohrad-Ústí nad Orlicí

Předmět prací:

Výšková a směrová úprava koleje.

Stávající stav:

Úsek se nachází mezi žst. Letohrad-Ústí nad Orlicí od km 0,286=89,664 do km 13,320=256,203 TUDU 1591 02 na trati Ústí nad Orlicí-Lichkov. Kolejový rošt je tvořen betonovými pražci B91S/1, kolejnicemi 60E2, s rozdělením ,,u,, a pružným upevněním W14 se svěrkami Skl14, štěrkovým ložem z drceného kameniva frakce 31,5/63. Kolej je svařena do BK s upínací teplotou 20°C-23°C. Kolej byla opravena v roce 2016. V úseku se nachází výhybna Lanšperk se dvěma výhybkami a dvěma staničními kolejemi.

Směrové poměry:

1. oblouk levý R=397m p=95mm Do=409m Dp1=73m Dp2=82m   0,344/0,417/0,826/0,908

2. oblouk levý R=480m p=150mm Do=23m Dp=100m   1,847/1,947/1,970/2,070

3. oblouk levý R=1550 p=0mm Do=238m Dp1=40m Dp2=31m   2,782/2,822/3,060/3,091

4. oblouk pravý R=1000m p=40mm Do=308m Dp=32m   3,823/3,855/4,163/4,195

5. oblouk pravý R=480m p=60mm Do=35m Dp=51m   5,217/5,268/5,303/5,354

6. oblouk  pravý R=360m p=120mm Do=32m Dp1=80m Dp2=90m   5,434/5,514/5,546/5,636

7. oblouk levý R=400m p=120mm Do=40m Dp1=90m Dp2=80m   5,636/5,726/5,766/5,846

8. oblouk levý R=300m p=130mm Do==125m Dp1=87m Dp2=71m   5,913/6,000/6,125/6,196

9. oblouk pravý R=300 p=130mm Do=77m Dp=71m   6,196/6,267/6,344/6,415

10. oblouk pravý R=435m p=75mm Do=22m Dp=45m   7,237/7,282/7,304/7,349

11. oblouk pravý R=500m p=100mm Do=316m Dp=67m   7,393/7,460/7,776/7,843

12. oblouk levý R=863m p=20mm Do=87m Dp=40m   8,288/8,328/8,415/8,455

13. oblouk pravý R=930m p=20mm Do=66m Dp=40m   8,493/8,533/8,599/8,639

14. oblouk levý R=381m p=75mm Do=203m Dp=50m   8,894/8,944/9,147/9,197

15. oblouk pravý R=343m p=125mm Do=240m Dp1=65m Dp2=90m   9,253/9,318/9,558/9,648

16. oblouk levý R=340m p=125mm Do=58m Dp1=90m Dp2=65m   9,648/9,738/8,796/9,861

17. oblouk pravý R=300m p=127mm Do=253m Dp1=74m Dp2=62m   9,909/9,983/10,236/10,298

18. oblouk levý R=360m p=85mm Do=150m Dp=57m   10,361/10,418/10,568

19. oblouk levý R=400m p=85mm Do=274m   10,568/10,842

20. oblouk levý R=440m p=85mm Do=80m   10,842/10,922

21. oblouk levý R=366m p=85mm Do=110m Dp=57m   10,922/11,032/11,089

22. oblouk levý R=380m p=100m Do=111m Dp=60m   11,548/11,608/11,719/11,779

23. oblouk levý R=703m p=80mm Do=126m Dp1=50m Dp2=35m   12,281/12,331/12,457/12,492

24. oblouk levý R=336m p=130mm Do=174m Dp=80m   12,492/12,666/12,746

25. oblouk pravý R=278m p=80mm Do=187m Dp=38m   12,828/12,866/13,053

26. oblouk pravý R=213m p=80mm Do=188m Dp=25m   13,053/13,241/13,266

27. oblouk pravý R=317m p=59m Do=54m   13,266/13,320

Přejezdy:

P5192  km 0,433  PZS  Straill 5,6m

P5193  km 0,788  PZS Straill 5,6m

P5194  km 1,432  PZS Straill 8,6m

P5195  km 2,167  PZS Straill 5,6m

P5196  km 2,898  K Brensl 5m

P5197  km 3,520  K  Straill 5,6m

P5199  km 5,145  PZS Straill 5,6m

P5200  km 6,619  PZS-Z Straill 8,6m

P5201  km 7,608  PZS 3SBI Brens 5m

P5202  km 8,447  PZS Straill 8,6m

P5203  km 9,091  PZS  Straill 8,6m

P5204  km 10,224  PZS  Straill 6,2m

P5205  km 10,747  PZS Straill 6,2m

P5206  km 10,973  PZS Straill 6,2m

P5207  km 12,112  PZS 3SBI   Brens 5m

P5208  km 12,993  PZS Brens 6m

Výhybky:

Žst. Lanšperk  v.č.1  km 6,427   J60 1:12-500 P p cz b EOV elm.

Žst. Lanšperk  v.č.2  km 7,224   J60 1:14-760 L zl l cz b EOV elm.

Zst.Ústí nad Orlicí v.č.9  km 256,203  Obl j60 1:14-760(317/223,013) P zl l cz b EOV elm.

Nový stav-požadované práce:

-   výšková a směrová úprava koleje ASP km 0,423 -13,320 dle dispozic   3900m

-    doplnění a úprava štěrkového lože po ASP km 0,423 – 13,320 dle dispozic     3900m

-   výšková a směrová úprava výhybkách č.1,2  v Lanšperku   146m

-   doplnění a úprava štěrkového lože ve výhybkách č.1,2   146m

-   demontáž a montáž přejezdových konstrukcí v daných km   10ks  cca 68m

-   uzávěra daných přejezdů   10ks

-   demontáž a montáž MIB(km 0,350-0,500-3,000-4,600-6,485-7,155-9,000-11,500)   8ks

-   demontáž a montáž Balis(km 9,645-10,602-11,402-12,126-12,894-13,021-13,316)   7ks

-   demontáž a montaž PB(počítače náprav)  km 0,423-12,894    25ks

-   demontáž a montáž ukolejnění   cca 80ks

-  demontáž a montáž  drozelových, snímacích, propojovacích lan,    cca 20ks

-   vytyčení kabelů SSZT, SEE, Telematiky, ČEZ, atd.

-   ochrana kabelů SSZT, Telematika, SEE,

-    výstup KRAB po úpravě GPK

-   připravenost na úpravu  BK(vysoké teploty) spíše nepočítat

Materiál dodávaný OŘ H.K.

Kolejnice R65 nové    4868m(pasy po 75m)   65ks(72ks)

Kolejnice R65 vložky   100m(užité)

Drobný svrškový materiál (pryžových podložek pod patu kolejnice R65(183/151/6), svěrek Skl 24, šroubů RS0M22, šrouby RS1, podložek Fe6, matice M24, svěrky ŽS4, podložek Uls6,  matice M22, pryžová podložka pod patu kolejnice WU7,podložka Uls7, vrtule R1,svěrka Skl 14, úhlová vodící vložka Wpf 14 K)  cca 6000ks

Výhybkové součásti(opornice2x ,jazyky2x, srdcovku1x, středové a přídržnicové  kolejnice cca 43m)

Zpracovatel / kontakt: 	Jiří Slavík, mob.725 2010 020 nebo 723 468 159, slavikji@szdc.cz

Pavel Podhájecký, mob.725 210 023,podhajecky@szdc.cz

V TO Ústí nad Orlicí, dne 26. 3. 2019