GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 19,720

trati Kladno – Kralupy nad Vltavou

I.4.1 – KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES PÍSEMNÁ ČÁST

Tato dokumentace je vyhotovena pro projekt stavby

Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres vychází z jednotlivých vytyčovacích výkresů stavebních objektů. Seznam stavebních objektů, viz.níže.

Přeložky kabelů SSZT (SO 401) a ČD–Telematika (SO 402) jsou projektovány do jedné společné trasy - seznam souřadnic vytyčovaných bodů je vytvořen v jedné číselné řadě, v jednom společném seznamu souřadnic.

V rozsahu celé stavby se nachází platné železniční bodové pole ve správě SŽG Praha. Vytyčení stavby bude provedeno z tohoto bodového pole.

Použité předpisy

- ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky

- ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění

- ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

- ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb

Přesnost vytyčení

- zemní práce dle TKP staveb státních drah, kap.3

- SO 101 – Rekonstrukce mostu - dle TKP staveb státních drah, kap.18

- SO 201 – Železniční svršek - dle TKP staveb státních drah, kap.8

Seznam stavebních objektů:

SO 101 – Rekonstrukce mostu

SO 201 – Železniční svršek

SO 401 – Přeložky kabelů SSZT

SO 402 – Přeložka kabelů ČD – Telematika

SO 403 – Přeložka vedení SEE

V Harrachově 28.2.2018									Bc.Martin Bukvic

SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ

SO 101 – Rekonstrukce mostu

Souřadnicový systém:	JTSK

Výškový systém:		Bpv

číslo bodu	y	x	z	Popis bodu

1	751697.353	1028048.858	-	Průsečík osy mostního otvoru s osou koleje

2	751699.951	1028044.796	-	Průsečík osy mostního otvoru s osou koleje

3	751694.778	1028052.884	-	Průsečík osy mostního otvoru s osou koleje

4	751702.954	1028042.931	-	Líc stěny rámu

5	751700.385	1028041.288	-	Líc stěny rámu

6	751694.398	1028056.309	-	Líc stěny rámu

7	751691.828	1028054.666	-	Líc stěny rámu

8	751705.411	1028044.147	-	Líc římsy podél koleje č.3

9	751703.284	1028042.786	-	Líc římsy podél koleje č.3

10	751700.378	1028040.928	-	Líc římsy podél koleje č.3

11	751698.251	1028039.567	-	Líc římsy podél koleje č.3

12	751696.532	1028058.030	-	Líc římsy podél koleje č.2

13	751694.405	1028056.670	-	Líc římsy podél koleje č.2

14	751691.498	1028054.811	-	Líc římsy podél koleje č.2

15	751689.371	1028053.450	-	Líc římsy podél koleje č.2

SO 201 – Železniční svršek

Souřadnicový systém:	JTSK

Výškový systém:		Bpv

číslo bodu	y	x	z	Popis bodu

1000	751769.905	1028095.253	206.462	ZÚ k.1

1001	751753.825	1028084.970	206.279	ZZO1 k.1

1002	751748.270	1028081.417	206.223	LN1 k.1

1003	751742.714	1028077.864	206.181	KZO1 k.1

1004	751712.886	1028058.790	205.997	zac_snaseni k.1

1005	751682.557	1028039.395	205.809	kon_snaseni k.1

1006	751557.444	1027959.389	205.035	KÚ k.1

1500	751812.029	1028122.190	206.943	50m pred SVÚ

1501	751515.321	1027932.452	204.516	50m za SVÚ

1900	751690.188	1028046.234	206.062	nast_k1

1901	751671.558	1028034.321	205.947	nast_k1

1902	751650.497	1028020.852	205.816	nast_k1

1903	751629.435	1028007.384	205.686	nast_k1

1904	751608.373	1027993.915	205.556	nast_k1

1905	751587.311	1027980.447	205.425	nast_k1

1906	751568.029	1027968.117	205.306	nast_k1

2000	751769.239	1028100.501	206.495	ZÚ k.2

2001	751746.594	1028086.019	206.246	ZZO2_k.2

2002	751741.482	1028082.750	206.196	LN2 k.2

2003	751736.370	1028079.481	206.158	KZO2 k.2

2004	751710.311	1028062.817	205.997	zac_snaseni k.2

2005	751679.982	1028043.423	205.809	kon_snaseni k.2

2006	751627.749	1028010.021	205.486	LN3 k.2

2007	751616.695	1028002.953	205.424	KÚ k.2

2500	751811.363	1028127.438	206.958	50m pred SVÚ

2501	751577.558	1027977.925	205.201	50m za SVÚ

3000	751740.372	1028070.646	206.151	ZÚ k.3

3001	751715.482	1028054.729	205.997	zac_snaseni k.3

3002	751685.153	1028035.335	205.809	kon_snaseni k.3

3003	751653.818	1028015.291	205.615	KÚ k.3

3500	751782.496	1028097.583	206.546	50m pred SVÚ

3501	751611.692	1027988.358	205.354	50m za SVÚ

3900	751691.987	1028041.663	206.057	nast_k.3

3901	751674.155	1028030.260	205.946	nast_k.3

3902	751652.926	1028016.685	205.815	nast_k.3

5000	751710.980	1028054.695	204.400	Š1

5001	751686.415	1028039.002	204.400	Š1

SO 401 a 402 – Přeložka kabelů SSZT a ČD-Telematika – společná trasa vedení

Souřadnicový systém:	JTSK

Výškový systém:		Bpv

číslo bodu	y	x	z	Popis bodu

411	751740.146	1028067.489	-	osa vedení

412	751696.763	1028039.030	-	osa vedení

413	751681.311	1028021.803	-	osa vedení

SO 403 – Přeložka vedení SEE

Souřadnicový systém:	JTSK

Výškový systém:		Bpv

číslo bodu	y	x	z	Popis bodu

431	751720.688	1028061.004	-	osa vedení

432	751724.767	1028054.621	-	osa vedení

433	751727.486	1028051.339	-	osa vedení

434	751709.463	1028036.916	-	osa vedení

435	751702.692	1028029.879	-	osa vedení

436	751690.565	1028035.638	-	osa vedení

437	751665.138	1028019.422	-	osa vedení

438	751662.307	1028023.867	-	osa vedení